Session 2022

Concours général des métiers

Technicien(ne) en chaudronnerie industrielle

ADMISSIBILITÉ

Durée : 6 heures

Dossier corrigé DC 1/15 à DC 15/15

Goulotte d’éjection convoyeur IS4

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

NOTA : Dès la distribution du sujet, assurez-vous que l’exemplaire qui vous a été remis est conforme ; s’il est incomplet, demandez un nouvel exemplaire au responsable de la salle.

ÉTUDE A-1

Réponse Q1 :

| Couvercle fermé | Couvercle à 45° |
| --- | --- |
| Hauteur poignée = 1227 mm…… | Hauteur poignée = 1741 mm……………… |

| SOUS COMPETENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-3 | Exploiter le modèle numérique de définition de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |

Réponse Q2 :

Réponse Q2.1 :……………………………………………………………………………………

Femme possible donc taille moyenne de 162 cm

Position mini : 0.630 x 162 = 103 cm

Position maxi : (0.808 + 0.146 + 0.108/2) x 162 = 165 cm

Remarque : On acceptera les calculs avec position au poignet et au bout des doigts.

174.1 ≥ 165

Position de la poignée trop haute en position capot ouvert donc non validée.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Réponse Q2.2 :……………………………………………………………………………………

Poid du couvercle SE 3 = 14 kg ≥ 10 kg maxi toléré en position haute par la norme donc non validé

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

| SOUS COMPETENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | Mettre en œuvre une démarche de recherche d’information |  |  |  |  |
| C4-2 | Analyser les solutions constructives |  |  |  |  |

ÉTUDE A-2

Réponse Q3 :

EFFORT DE L’OPÉRATEUR EN FONCTION DE LA MASSE DU CONTREPOIDS

Note : Le graphique ci-dessous donne en fonction de la masse du contrepoids la variation de la valeur de l’effort au point U (en Newton : N) que l’opérateur devra exercer pour ouvrir ou fermer le couvercle.

Effort en N

FERMETURE du couvercle

OUVERTURE du couvercle

Masse du contrepoids en hg

(Hectogramme : hg  et  10hg = 1kg)

Mc = 62 hg

Mc = 6,2 kg

Mc = ……………………………………………………………………………………………………….

Mc = ……………………………………………………………………………………………………….

| SOUS COMPETENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-5 | Vérifier les caractéristiques de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |

Réponse Q4 :

Réponse Q4.1 :

Forme du contrepoids : Cylindrique

Réponse Q4.2 :

Sc = π x R2

Sc = π x 502

Sc = 7854 mm2

Réponse Q4.3 :

Vc = Sc x Hc

Vc = 7854 x Hc

Réponse Q4.4 :

Mc = ρc x Vc = 7.85 x 0.7854 x Hc = 6.17 x Hc

Hc = Mc / 6.17 = 6.2 / 6.17

Hc = 1 dm = 100 mm

| SOUS COMPETENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-5 | Vérifier les caractéristiques de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |

Réponse Q5 :

Réponse Q5.1 :

| Action mécanique | Point Application | Droite Support (Direction) | Sens | Intensité (Norme) en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSE3 | G | Verticale passant par G | Haut vers bas | 140 |
| B Câble/SE3 | B | BE | B vers E | ? |
| C SE1/SE3 | C | ? | ? | ? |

Réponse Q5.2 :

Point de départ du dynamique

Échelle : 1 mm pour 1 N

o

Explications et calculs :

Principe fondamental de la statique : le couvercle est en équilibre sous l’effet de 3 AM donc :

- Leurs supports sont concourants en I.

- Les vecteurs associés forment un dynamique fermé.

On mesure la longueur du vecteur associé : 40 mm

Donc :

= 40 N

| SOUS COMPETENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-5 | Vérifier les caractéristiques de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |

Réponse Q6 :

Quelque soient les résultats trouvés précédemment, on considérera une tension maximale dans le câble de 60 N.

Calcul de la contrainte normale maxi :

S = π x (d2/4)

S = π x (12/4) = 0.785 mm2

σ = N/ S = 60 / 0.785

σ = 76.43 MPa

Calcul de la résistance pratique :

Rpe = Re / s

Rpe = 205 / 4

Rpe = 51.25 Mpa

……………………………………………………………………………………………………………

Vérification de la condition de résistance :

Condition de résistance σ ≤ Rpe

76.43 ≥ 51.25

Non vérifié

……………………………………………………………………………………………………………

Validation de la section du câble (cocher la bonne réponse)

 Valide		 Non valide

| SOUS COMPETENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-5 | Vérifier les caractéristiques de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |
| C4-6 | Justifier les caractéristiques d’un ouvrage, d’un sous-ensemble, d’un élément, contraintes par les conditions de RDM |  |  |  |  |

ÉTUDE A-3

Réponse Q7 : Une impression papier sera jointe à la copie pour la réponse à cette question.

| SOUS COMPETENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-3 | Exploiter le modèle numérique de définition de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |

ÉTUDE B-1

Liaison goulottes supérieure SE1 et inférieure SE2

Réponse Q8 :

Réponse Q8.1 :

Diamètre des trous des brides de fixation : Ø 7

Réponse Q8.2 :

Diamètre nominal des vis utilisées : M 6

| Croquis explicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Réponse Q9 :

Réponse Q9.1 :

Diamètre extérieur des rondelles utilisées: Ø ext =  12

Épaisseur des rondelles utilisées: 1.6

Réponse Q9.2 :

Sur dessin page précédente.

Réponse Q10 :

Réponse Q10.1 :

Cote sur plat de la tête des vis utilisées: 10

Hauteur de la tête des vis utilisées: 4

Réponse Q10.2 :

Sur dessin page précédente.

Réponse Q10.3 :

Longueur sous tête maximum des vis: 13

Réponse Q10.4 :

Longueur sous tête normalisée des vis à utiliser: 12

Réponse Q11 :

RéponseQ11.1 :

Explications et calculs

……………………………………………………

Hauteur de l’écrou M6 : 5.2mm

Longueur de la vis pour que l’écrou soit totalement « en prise » :

1.6 + 4 + 4 + 1.6 + 5.2 = 16.4 mm

16.4 ≥ 12 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Croquis explicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Possibilité de fixation par vis, écrou et rondelles dans les parties inférieure et supérieure des brides :

 Valide		 Non valide

Réponse Q11.2 :

Solution proposée:…………………………………………………………………………………….

Inserts

Écrous soudés

Axes filetés soudés

| SOUS COMPETENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | Q8 Mettre en œuvre une démarche de recherche d’information |  |  |  |  |
| C4-2 | Q9 Analyser les solutions constructives |  |  |  |  |
| C4-2 | Q10 Analyser les solutions constructives |  |  |  |  |
| C4-6 | Q11 Justifier les caractéristiques d’un ouvrage, d’un sous-ensemble, d’un élément, contraintes par … |  |  |  |  |

ÉTUDE B-2

Réponses Q12, Q13, Q14 et Q15 :

| DÉSIGNATION DE L’ENSEMBLE : Goulotte IS4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMME DE PLIAGE |  |  |  |  | Croquis de l’ensemble |  |  |  |
| Élément : Rep.2.11 |  |  |  | Matière : Hardox 400 |  |  |  |  |
| Nombre : 1 |  |  |  | Épaisseur : 2 mm |  |  |  |  |
| Référence plan : |  |  |  | Observations : |  |  |  |  |
| Phase |  | Opération |  | Désignation | Machine, outillage, contrôle |  | Croquis |  |
| 200 |  | 10 |  | Ordonnancement Sens de Pliage Sur tracé Opposé au tracé |  |  | 1 2 |  |
|  |  | 20 |  | Montage outillage Référence Machine : 16025 M Référence du Vé : LFL 36 Référence du Contre Vé : R6 REF 1188 |  |  | 6 36 |  |
| Phase | Opération |  | Désignation |  |  | Machine, outillage, contrôle |  | Croquis |
|  | 30 |  | Pli N°1 (LPA) Pliage en butée Cote machine : ____________ Pliage sur tracé Longueur pliage : 570,5 mm Effort de pliage : 11 K N |  |  |  |  | Cm = Angle = 151° |
|  | 40 |  | Pli N°2 (LPB) Pliage en butée Cote machine : ____________ Pliage sur tracé Longueur pliage : 643 mm Effort de pliage : 12,5 KN |  |  |  |  | Cm = Angle = 114° |

- Matière : HARDOX 400

- Épaisseur à plier : 2 mm

- Choix du vé : LFL 36

- Choix du contre vé: R6 REF 1188

- Angle de pliage du pli LPA : 151°

- Angle de pliage du pli LPB : 114°

- Effort de pliage pour le  pli LPA: (570,5x22 x1250)/((36-6-3,75)x9800) = 11 KN

- Effort de pliage pour le pli LPB : (643x22 x1250)/((36-6-3,75)x9800) = 12,5 KN

| SOUS COMPÉTENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | Q12 Mettre en œuvre une démarche de recherche d’information |  |  |  |  |
| C5-3 | Q13 Justifier les moyens de fabrication donnés. |  |  |  |  |
| C5-4 | Q14 Établir les documents opératoires |  |  |  |  |
| C5-4 | Q15 Établir les documents opératoires |  |  |  |  |

ÉTUDE B - 3

Réponse Q16 :													    Réponse Q17 :

| CAHIER DE SOUDAGE |  |  |  |  |  | CONSOMMABLES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repérage soudure | Procédé de soudage | Type de joint | Position de soudage | Longueur du cordon |  | Repérage soudure | Désignation commerciale du métal d’apport | Désignation commerciale du gaz de soudage |
| S1 | 135 | FW | PF | 593 |  | S1 | ELGAMATIC 162 | CORGON 18 |
| S2 | 135 | FW | PF | 134+590 =724 |  | S2 | ELGAMATIC 162 | CORGON 18 |
| S3 | 135 | BW | PF | 518 |  | S3 | ELGAMATIC 162 | CORGON 18 |
| S4 | 111 | FW | PB | 1435 |  | S4 | CONARC 74 | AUCUN |
| S5 | 135 | FW | PD | 2870 |  | S5 | ELGAMATIC 162 | CORGON 18 |

| SOUS COMPÉTENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | Q17 Mettre en œuvre une démarche de recherche d’information |  |  |  |  |
| C4-2 | Q16 Analyser les solutions constructives |  |  |  |  |

Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS)

Symbolisation PV-QMOS 	: CGM IS54                                    Ne remplir que les cases grisées

DMOS réf.	IS54-2022-12-S3				:

PV-QMOS réf. PV-IS54-22

Préparation nettoyage		: Blanchir

Matériau de base			: HARDOX 400

Procédé de soudage			: 135			Épaisseur de base 	: 2 mm

Type de joint				: BW		             Diamètre de base	:

Position de soudage			: PF

| Aucun Schéma de préparation | Disposition des passes |
| --- | --- |

Paramètres de soudage : unités,  Ampère, volt, Cm/mn, KJ/Cm

| Passe | Procédé | Diamètre métal d’apport | Intensité (A) | Tension (V) | Type de courant/ polarité | Vitesses (cm/min) |  | Énergie de soudage à ± 15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Dévidage du fil | D’avance de soudage |  |
| 1 | 135 | 1 | 135 | 20 | DC + | 4,8 | 55 | 2,35 Kj |

| Métal d'apport - codification | : _______________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Métal d'apport - Marque et type | : ELGAMATIC 132 / ELGA |  |  |  |
| Contrôles | : Visuel |  |  |  |
| Reprise spéciale ou séchage | : ________________________________________________________________ |  |  |  |
| Gaz de protection / flux endroit | : CORGON 18 |  |  |  |
| Gaz de protection / flux envers | : _______________________________________________________________ |  |  |  |
| Débit de gaz endroit | : 20 L |  |  |  |
| Débit de gaz envers | : _______________________________________________________________ |  |  |  |
| Électrode de tungstène / dimension |  | : _________________________ | Balayage (lg maxi), oscillation | : _______________ |
| Détail de gougeage ou du support envers |  | : _________________________ | Fréquence, temporisation | : _______________ |
| Température de préchauffage |  | : AUCUN | Soudage pulsé, détail | : _______________ |
| Température entre passes |  | : Ambiante 20°C | Distance de maintien | : _______________ |
| Traitement thermique après soudage |  | : Non | Détail du plasma | : _______________ |

Réponses Q18 et Q19 :

| CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L’INTERVENTION SUR SITE |  |
| --- | --- |
| Équipement de protections collective | Prévoir écran protecteur pour le soudage et le meulage Baliser la zone d’intervention Prévoir aspiration pour le soudage Mettre en place une signalétique Extincteur Bâche ignifugée |
| Équipement de protections individuelles | Cagoule de soudage avec ventilation Lunettes à meuler Casque de chantier Gants de soudage et de manutention Vêtements ignifugés Bouchons d’oreilles Chaussures de sécurité |
| Quels documents peuvent être demandés pour une opération de soudage sur site ? | Permis feu Plan de prévention Attestation de consignation |

| SOUS COMPÉTENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5-4 | Q18 Établir les documents opératoires |  |  |  |  |
| C5-4 | Q19 Établir les documents opératoires |  |  |  |  |

ÉTUDE C – 1 Réponse Q20 : Chronologie des phases de fabrication

Sous ensemble : Goulotte inferieure SE2

2.11

Découpage

Ebavurage

Pliage

Contrôle

Coupe PL CN

Ebav

PPCN 80-20

Ctrl

2.12

Découpage

Ebavurage

Contrôle

Coupe PL CN

Ebav

Ctrl

2.20

Découpage

Ebavurage

Pliage

Contrôle

Coupe PL CN

Ebav

PPCN

Ctrl

2.30

Cisaillage

Ebavurage

Contrôle

CG3m6mm

Ebav

Ctrl

2.40

Sciage

Ebavurage

Contrôle

MAG

Chanfreinage

Poinçonneuse Univ

Ebavurage

FS100

Ebav

Ctrl

ML

Soudage MAG

PoinçPU

Ebav

2.60

Découpage

Ebavurage

Contrôle

Gab

Rouleuse Pyramidale

TIG

Contrôle

PLCN

Ebav

Ctrl

RL2mD250

Mise au gabarit

Soudage TIG

Ctrl

2.91

Cisaille G

Ebavurage

Pliage

Contrôle

CG3m6mm

Ebav

PPCN 80-20

Ctrl

2.94

Découpage

Ebavurage

Contrôle

Coupe PL CN

Ebav

Ctrl

2.93

Cisaillage

Ebavurage

Contrôle

FS100mm

Ebav

Ctrl

2.92

Découpage

Ebavurage

Contrôle

Coupe PL CN

Ebav

Ctrl

2.50

Sciage

Ebavurage

Contrôle

MAG

Chanfreinage

Poinçonneuse Univ

Ebavurage

FS100

Ebav

Ctrl

ML

Soudage MAG

PoinçPU

Ebav

2.70

Découpage

Ebavurage

Contrôle

Gab

Rouleuse Pyramidale

TIG

Contrôle

PLCN

Ebav

Ctrl

RL2mD250

Mise au gabarit

Soudage TIG

Ctrl

2.80

Découpage

Ebavurage

Pliage

Contrôle

Gab

PL CN

Ebav

PPCN 80-20

Mise au gabarit

Ctrl

| SOUS COMPÉTENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5-2 | Définir les opérations de fabrication d’un élément et leur chronologie |  |  |  |  |

Réponse Q21 : Graphe de montage à compléter

| SOUS COMPÉTENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5-5 | Proposer un graphe de montage d’un sous-ensemble |  |  |  |  |

Goulotte inférieure SE2

2.20

2.41

2.52

2.60

135

135

135

135

135

135

111

2.11

2.12

2.43

ÉTUDE C - 2

Réponses Q22, Q23 et Q24 :

Nature de la collerette de chargement Rep. 2.70 : Tronc de cône droit

| SOUS COMPÉTENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5-7 | Q22 Q23 Produire un développé avec une assistance numérique |  |  |  |  |

500

400

50

2

1

Nature de la virole de chargement  Rep. 2.60 : Cylindre de révolution coupé par un plan

400

8,25

71

2

1

Détail des calculs :

H = 71 mm

Angle Vy = Tan α= 58/400       donc       α=8,25 °

Rectangle capable du Rep 2.60 : 1250,4 x 100 x 2 (LD = 398x∏ = 1250,35 mm)

| SOUS COMPÉTENCE (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5-7 | Q24 Produire un développé avec une assistance numérique |  |  |  |  |

ÉTUDE C-3

Réponses Q25, Q26 et Q27 :

| Développé du Rep. 2.12 SOUS COMPÉTENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-3 | Q26 Exploiter le modèle numérique de définition de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |
| C5-3 | Q27 Justifier les moyens de fabrication donnés |  |  |  |  |
| C5-6 | Q25 Élaborer un programme avec un logiciel de F.A.O |  |  |  |  |

| Repérage | Longueur | Poinçon | Matrice | Poste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De A à B | 240 | 25x25 | 25,4x25,4 | Bx |
| De B à C | 94,5 | 25x25 | 25,4x25,4 | Bx |
| De C à D | 240 | 25x25 | 25,4x25,4 | Bx |
| De D à A | 94,5 | 25x25 | 25,4x25,4 | Bx |
| De E à F |  | 50x6 | 50,4x6,4 | Cx |
| De F à G |  | 50x6 | 50,4x6,4 | Cx |
| De G à H |  | 50x6 | 50,4x6,4 | Cx |
| De H à I |  | 50x6 | 50,4x6,4 | Cx |
| De I à J |  | 50x6 | 50,4x6,4 | Cx |
| De J à E |  | 50x6 | 50,4x6,4 | Cx |

ÉTUDE C – 4

Réponses Q28, Q29, Q30 et Q31 :

Capot Rep. 3.10 (Les cotes sont en intérieures)								Tôle de convoyeur Rep. 1.50 (Les cotes sont en intérieures)

|  | Longueurs de pliage |  |  | Longueurs de pliage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rep 3.10 |  |  | Rep 1.50 |
| Pli n°1 | 500 |  | Pli n°1 | 185 |
| Pli n°2 | 500 |  | Pli n°2 | 185 |
| Pli n°3 | 645 |  | Pli n°3 | 535 |
| Pli n°4 | 645 |  | Pli n°4 | 535 |

|  | Calcul des longueurs de pliage (en sécurité) |  |  | Calcul des longueurs de pliage (en sécurité) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rep 3.10 |  |  | Rep 1.50 |
| Pli n°1 | 500-10=490 mm |  | Pli n°1 | 185-10=175 mm |
| Pli n°2 | 500-10=490 mm |  | Pli n°2 | 185-10=175 mm |
| Pli n°3 | 645-10=635 mm |  | Pli n°3 | 535-10=525 mm |
| Pli n°4 | 645-10=635 mm |  | Pli n°4 | 535-10=525 mm |

| SOUS COMPÉTENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4-3 | Q28 Exploiter le modèle numérique de définition de tout ou partie d’un ensemble chaudronné |  |  |  |  |
| C5-3 | Q29 justifier les moyens de fabrication donnés |  |  |  |  |

La société possède de l’outillage ci-joint :

| Marquage sur outillage | Quantité |
| --- | --- |
|  | 3 |
|  | 1 |
|  | 2 |

|  | Calcul des longueurs d’outils manquantes |
| --- | --- |
| Contre Vé | (pli de C1) 635-415= 220mm |
| Vé | (Pli de T) 535-415=120 mm |

Référence du Contre Vé à commander :

Z01200 / AFH CV 804 R0.6 H120 88° longueur 220 mm +reste coûtera 251€ HT Tandis que le fractionné ES8047063 / AFH CV 804 R0.6 H120 88° 800F coûtera 499€ Ht Donc pour optimiser les coûts, nous achèterons le Z01200 / AFH CV 804 R0.6 H120 88

Référence du Vé à commander :

Z01200 / AFH V20 R3.0 H60 88° Longueur 120mm + reste coûtera 258€ HT Tandis que le fractionné ED0797303 / AFH V20 R3.0 H60 88° 800F coûtera 462€ HT Donc pour optimiser les coûts, nous achèterons le Z01200 / AFH V20 R3.0 H60 88

BON DE COMMANDE

| Article | Quantité | Unité | Prix unitaire | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01200 / AFH CV 804 R0.6 H120 88° longueur 220 mm +reste | 1 | Pce | 251€ | 251€ |
| Z01200 / AFH V20 R3.0 H60 88° Longueur 120mm + reste | 1 | Pce | 258€ | 258€ |
|  |  | Frais de livraison |  | 28€ |
|  |  | Total HT |  | 509€ |
|  |  | TVA 20% |  | 101,8€ |
|  |  | Total TTC |  | 638,8€ |

| SOUS COMPÉTENCES (ne pas remplir) |  | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | Q31 Mettre en œuvre une démarche de recherche d’information |  |  |  |  |
| C5-3 | Q30 Justifier les moyens de fabrication donnés |  |  |  |  |