CONCOURS Général DES Métiers

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve écrite

Durée : 6 heures								   SESSION 2022

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 : Décoder un CDCF

C 12 : Analyser un produit

C 14 : Collecter les données

C 22 : étudier et choisir une solution

C 31 : Définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

C 33 : Produire les documents connexes

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation 		pages 2 / 20

- Dossier technique 			pages 3 / 20 à 7 / 20

- Dossier ressources			pages 8 / 20 à 9 / 20

- Dossier travail			pages 10 / 20 à 20 / 20

Documents à rendre par le candidat :		pages 11 / 20 à 20 / 20

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels autorisés.

DOSSIER DE PRÉSENTATION

ÉLÉVATEUR DE SUJET DE CARROUSEL

La présentation de l’étude se trouve dans le dossier Candidat, fichier « Présentation de l’étude.ppsx »

Problématique :

Vous êtes concepteur au sein du bureau d’études de l’entreprise Concept 1900. La conception de cet élévateur de sujet de carrousel (ici la fusée) est sur le point de se terminer et il ne reste plus qu’à choisir le type de vérin et concevoir son implantation.

Après une première partie d’analyse, vous choisirez le vérin, vous modéliserez la solution d’implantation sur modeleur 3D et produirez les documents techniques souhaités.

DOSSIER

TECHNIQUE

SESSION 2022

SESSION 2022

SESSION 2022

Élévateur avec protection

Élévateur position basse

Élévateur position haute

Structure fixe

Tirant

Bras pivotant

Support sujet

DOSSIER

RESSOURCES

DOSSIER

DE

TRAVAIL

| DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Note : |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Travail demandé

| Tâche | Activité | Temps conseillé |
| --- | --- | --- |
|  | Lecture du sujet | 30 min |
| 1-1 | DIAGRAMME « BÊTE A CORNES » | 10 min |
| 1-2 | FAST | 10 min |
| 1-3 | ÉTUDE DES LIAISONS | 20 min |
| 1-4 | SCHÉMA CINÉMATIQUE | 20 min |
| 2-1 | ÉTUDE DES MOUVEMENTS | 20 min |
| 2-2 | DÉTERMINATION DE LA COURSE DU VÉRIN | 20 min |
| 2-3 | CHOIX DU VÉRIN | 20 min |
| 3-1 | MODÉLISATION PLAQUE LATÉRALE | 20 min |
| 3-2 | MODÉLISATION PLAQUE CENTRALE | 20 min |
| 3-3 | ASSEMBLAGE DU SUPPORT HAUT | 20 min |
| 3-4 | CHOIX DU PROCÉDÉ | 10 min |
| 3-5 | IMPLANTATION | 20 min |
| 3-6 | MODÉLISATION DU SUPPORT BAS | 30 min |
| 3-7 | ASSEMBLAGE DU NOUVEAU VÉRIN | 30 min |
| 4-1 | MISE EN PLAN de l’élévateur modifié | 20 min |
| 4-2 | MISE EN PLAN de la structure fixe | 20 min |
| 4-3 | MISE EN PLAN du bras pivotant | 20 min |
|  |  | TOTAL : 6 H |

PARTIE 1 – ANALYSER le mécanisme

1-1 : DIAGRAMME « BÊTE A CORNES »

À l’aide du fichier « Présentation de l’étude.ppsx », positionner sur le diagramme, les termes suivants :

Position du Sujet ; Utilisateur ; Élévateur ; Élever le sujet

Sur quoi agit-il ?

À qui rend-il service ?

Dans quel but ?

1-2 : FAST

À l’aide du fichier « Présentation de l’étude.ppsx », compléter le choix de la solution constructive de FT123 sur l’extrait du diagramme FAST suivant :

Piloter le système de levage

FT1

Transformer l’énergie hydraulique en énergie mécanique

FT123

Actionner le levage

FT12

…………………...

Transporter l’énergie hydraulique

FT122

Transformer l’énergie électrique en énergie hydraulique

FT121

Tuyauterie

Centrale hydraulique

1-3 : ÉTUDE DES LIAISONS

À l’aide des documents techniques, du modèle 3D et de la présentation de l’étude, définir les liaisons entre les différents sous-ensembles suivants en phase de fonctionnement :

On considère que le système est plan de par sa symétrie suivant un plan parallèle à OYZ passant par le centre de SE1.

X

Y

Z

O

| SE2 / SE1 |  |  |  |  | SE3 / SE2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX |  | RX |  |  | TX |  | RX |  |
| TY |  | RY |  |  | TY |  | RY |  |
| TZ |  | RZ |  |  | TZ |  | RZ |  |
| Nom de la liaison |  | Symbole plan orienté |  |  | Nom de la liaison |  | Symbole plan orienté |  |

| SE4 / SE1 |  |  |  |  | SE4 / SE3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX |  | RX |  |  | TX |  | RX |  |
| TY |  | RY |  |  | TY |  | RY |  |
| TZ |  | RZ |  |  | TZ |  | RZ |  |
| Nom de la liaison |  | Symbole plan orienté |  |  | Nom de la liaison |  | Symbole plan orienté |  |

1-4 : SCHÉMA CINÉMATIQUE

Compléter le schéma cinématique plan suivant de l’élévateur de sujet en phase de fonctionnement.

Y

Z

PARTIE 2 – CHOISIR une solution constructive

# Afin de pouvoir faire le choix des caractéristiques du vérin à implanter, il est nécessaire de comprendre les différents mouvements des sous-ensembles du mécanisme.

# 2-1 : Étude des mouvements (les réponses et les tracés sont à compléter sur la page 14/20)

2-1-1 : Nommer le mouvement du sous-ensemble 2 (SE2) par rapport au sous-ensemble 1 (SE1)

2-1-2 : Tracer et repérer la trajectoire du point A de SE2 par rapport à SE1 sur le document page 14/20.

2-1-3 : Tracer et repérer la trajectoire du point C de SE2 par rapport à SE1 sur le document page 14/20.

2-1-4 : Nommer le mouvement du sous-ensemble 4 par rapport au sous-ensemble 1.

2-1-5 : Tracer et repérer la trajectoire du point D de SE4 par rapport à SE1 sur le document page 14/20.

2-1-6 : Tracer les points A’, C’, D’ (correspondants aux points A, C, D en position haute) et le sous-ensemble SE3 en position haute sur le document page 14/20.

2-1-7 : Nommer le mouvement du sous-ensemble 3 par rapport au sous-ensemble 1.

Ech : 1/5

Y

Z

# 2-2 : Détermination de la course du vérin

Sur le document page 14/20, les points A et B sont les points d’implantation du vérin qui assurera la montée/descente du sujet de carrousel. Vous allez déterminer la course du vérin (différence entre la longueur du vérin tige sortie en position haute et la longueur du vérin tige rentrée en position basse).

2-2-1 : Déterminer les longueurs du vérin.

Longueur vérin tige rentrée :			mm

Longueur vérin tige sortie :			mm

2-2-2 : Calculer la course du vérin.

Course =			mm

# 2-3 : Choix du vérin

Dans un premier temps, l’analyse statique vous conduit à résoudre graphiquement l’équilibre de SE3 afin de déterminer l’effort du vérin sur SE2.

D’après les données fournies :

- g = 10 m/s²

- Masse du sujet (fusée) à soulever : 50 kg

- Masse maximum des passagers à soulever : 80 kg

- Pression disponible : 150 bars

- Coefficient de sécurité : 5

2-3-1 : Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au solide SE2.

| Action | Point d’application | Direction | Sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEnsemble | C |  |  |  |
| AVérin/SE2 | A |  |  |  |
| OSE1/SE2 | O |  |  |  |

2-3-2 : Résoudre graphiquement l’équilibre du solide SE2 sur la page 16/20 et déterminer l’intensité de AVérin/SE2 et OSE1/SE2.

Échelle pour la construction graphique : 1 cm = 300 N

Compléter le tableau ci-dessus en déterminant les directions, sens et intensités trouvés grâce à votre résolution graphique.

Point de départ de la construction pour le dynamique des forces :

AVérin/SE2 =			N

OSE1/SE2 = 				N

Afin de sécuriser les passagers à soulever, le résultat trouvé pour votre effort sera multiplié par le coefficient de sécurité pour la suite du questionnement.

2-3-3 : À l’aide du diagramme fourni dans le dossier ressources page 9/20, déterminer le diamètre du vérin qui correspond aux données fournies précédemment.

øD = 			mm

2-3-4 : Écrire la désignation du vérin choisi d’après les documents constructeur page 9/20 et la course déterminée à la question 2-2-2.

# 2-3-5 : Justifier votre choix.

PARTIE 3 – IMPLANTER le vérin

Afin d’implanter le vérin sur le système, il est demandé de créer les 2 supports dans SE2 à lier aux extrémités du vérin.

Le SUPPORT HAUT vous est proposé avec les solutions technologiques et les schémas des différentes pièces. Vous devrez entièrement concevoir le support bas.

SUPPORT

HAUT

SUPPORT

BAS

Proposition de modélisation du SUPPORT HAUT :

PLAQUES LATÉRALES

PLAQUE CENTRALE

ZONE D’INSERTION

Le support haut est composé de 3 pièces, voir figure ci-dessus :

- une plaque latérale (x2)

- une plaque centrale

# 3-1 : Modélisation de la plaque latérale

Réaliser la « plaque latérale » en respectant le dessin ci-dessous :

7,5

Enregistrer la pièce sous « plaque latérale.sldprt » dans le dossier « Modèle numérique ».

# 3-2 : modélisation de la plaque centrale

Réaliser la « plaque centrale » en respectant le dessin ci-dessous :

Enregistrer la pièce sous « plaque centrale.sldprt » dans le dossier « Modèle numérique ».

# 3-3 : Assemblage du support haut

Réaliser l’assemblage « SUPPORT HAUT » en respectant les positionnements ci-dessous :

Enregistrer l’assemblage sous « SUPPORT HAUT. SLDASM » dans le dossier « Modèle numérique ».

# 3-4 : choix du procédé

Proposer un procédé de fabrication et d’assemblage permettant la conception du sous-ensemble « SUPPORT HAUT ».

Fabrication des pièces :

Assemblage du sous-ensemble :

3-5 : Implantation

Implanter le « support haut » dans le sous-ensemble « bras pivotant » et créer l’axe à partir d’éléments standards (vis, écrous, rondelles, …).

Enregistrer ce sous-ensemble.

3-6 : Modélisation du support Bas

À vous de modéliser le « SUPPORT BAS », voici l’implantation générale :

CALE DE RÉGLAGE

EP. 20 mm

Enregistrer votre assemblage sous « SUPPORT BAS. SLDASM » dans le dossier « Modèle numérique ».

L’implanter dans le sous-ensemble « STRUCTURE FIXE » et enregistrer votre fichier.

Ouvrir l’assemblage complet et l’enregistrer sous « ElEvateur modifiE.sldasm » dans le dossier « Modèle numérique ».

3-7 : Assemblage du nouveau vérin

À partir du choix du vérin à la question 2-3-4, insérer le nouveau vérin parmi les trois vérins qui se situent dans le répertoire « VÉRINS CONTARINI » dans le dossier « Modèle numérique ».

Lors de l’insertion du vérin dans l’élévateur, « rendre flexible » le vérin en cliquant sur :

HT03400200                                   HT03400300                                              HT03400400

Enregistrer cet assemblage.

PARTIE 4 – PRODUIRE des documents connexes

4-1 : MISE EN PLAN de l’élévateur modifié

À partir de la mise en plan fournie :

- Insérer une perspective (orientation au choix) du système modifié au centre de la feuille.

- Insérer deux vues de détail des « SUPPORT HAUT » et « SUPPORT BAS ».

- Sauvegarder le fichier sous le nom « élévateur modifié.slddrw » dans le dossier « Modèle numérique ».

4-2 : MISE EN PLAN de la structure fixe

À partir de la mise en plan fournie :

- Réaliser le dessin d’ensemble de la structure fixe.

- Insérer une nomenclature (Repère, Désignation, Observation, Quantité) intégrants les sous-ensembles et les pièces ajoutées.

- Insérer les repères des sous-ensembles et des pièces.

- Mettre à jour les informations du cartouche (date, numéro de candidat, version, …)

- Sauvegarder le fichier sous le nom « structure fixe.slddrw » dans le dossier « Modèle numérique ».

4-3 : MISE EN PLAN du bras pivotant

À partir de la mise en plan fournie :

- Réaliser le dessin d’ensemble du bras pivotant.

- Insérer une nomenclature (Repère, Désignation, Observation, Quantité) intégrants les sous-ensembles et les pièces ajoutées.

- Insérer les repères des sous-ensembles et des pièces.

- Mettre à jour les informations du cartouche (date, numéro de candidat, version, …)

- Sauvegarder le fichier sous le nom « bras pivotant.slddrw » dans le dossier « Modèle numérique ».