Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2021

CORRIGÉ

Q1.1 : Identifier la fonction globale du sous-ensemble palettiseur :

PALETTISER des sacs

Q1.2 : Indiquer quelles sont les matières d'œuvre entrante (MOE) sortante (MOS) et les énergies (W) nécessaires au fonctionnement du sous-ensemble :

MOE : Sacs SILICIUM 15 ou 25 kg à l’unité

MOS : Sacs SILICIUM 15 ou 25 kg conditionnés sur palette

W : 	Energie électrique 3x400V+N+PE  et  Energie pneumatique 6 Bars

Q1.3 : Identifier en vous servant du diagramme FAST les fonctions secondaires des éléments suivants :

Grappin : Saisir et déposer les sacs de silicium

Chariot : Tourner les sacs

Q1.4 : A l’aide du diagramme FAST, cocher dans le tableau suivant les mouvements ainsi que les axes suivant lesquels les éléments peuvent déplacer les sacs de silicium :

| ELEMENTS | MOUVEMENTS et AXES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSLATION suivant l’axe |  |  |  | ROTATION suivant l’axe |  |  |
|  | X | Y | Z |  | X | Y | Z |
| Ascenseur de sacs |  |  |  |  |  |  |  |
| Portique transversal |  |  |  |  |  |  |  |
| Portique longitudinal |  |  |  |  |  |  |  |
| Chariot |  |  |  |  |  |  |  |

Q1.5 : A l’aide du diagramme FAST, compléter le tableau suivant :

| ELEMENT « GRAPPIN » |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saisir et déposer les sacs | Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique | Vérin pneumatique de saisie |
|  | Guider en rotation suivant l’axe « X » | Paliers auto-aligneurs |
|  | Permettre la simultanéité de l’ouverture des griffes | Bielle de réglage |
| Centrer les sacs | Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique | Vérin de maintien |
|  | Guider en rotation autour de l’axe X | Paliers auto-aligneurs |
|  | Serrer les deux maintiens simultanément | Bielle réglable |

Q1.6 : A l’aide du dossier technique et ressources, compléter le chronogramme suivant du cycle de prise et de dépose des sacs :

Fermeture des griffes

Ouverture des griffes

Fermeture des maintiens

Ouverture des maintiens

OUVERTURE GRIFFES

5

4

3

2

1

ETAT INITIAL

0

Ouverture des maintiens

6

| Q2 | Analyse structurelle du grappin | DTR 5/17 à 8/17, 14/17 et 12/17 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : …../40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 : Compléter les classes d’équivalence du sous-système « GRAPPIN » :

SE1 = { 1; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 15b ; 17b ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 }	 (Noir)

SE2 = { 14 ; 15a }	 (Vert)

SE3 = {16 ; 17a }	 (Vert)

SE4 = { 18a }	 (Rouge)

SE5 = { 19a }	 (Rouge)

SE6 = { 20 ; 21a ; 22a }	 (Bleu)

SE7 = { 23 ; 24a ; 25a }	 (Bleu)

SE8 = { 10 ; 25b ; 19b ; 28 }	 (Blanc)

SE9 = { 12 ; 24b ; 28 }	 (Blanc)

SE10 = { 11 ; 4 ; 5 ; 18b ; 22b ; 26c; 27 ; 28 }	 (Jaune)

SE11 = { 13 ; 2 ; 3 ; 21b ; 26b ; 27 }	 (Jaune)

SE4

Q2.2 : Repérer et Colorier sur le schéma cinématique suivant du GRAPPIN, les classes d’équivalence précédentes :

SE11

SE10

SE9

SE8

SE7

SE6

SE5

SE3

SE2

SE1

Q2.3 : Compléter le tableau des liaisons cinématique ci-dessous, nommer et représenter le symbole normalisé de ces liaisons :

| NOM de la liaison | Schéma 2D | Schéma 3D | Degré de liberté |
| --- | --- | --- | --- |
| PIVOT |  |  | Axe Transl. Rotation X 0 0 Y 0 1 Z 0 0 |
| PIVOT GLISSANT |  |  | Axe Transl. Rotation X 0 0 Y 1 1 Z 0 0 |
| ROTULE Parties à compléter |  |  | Axe Transl. Rotation X 0 1 Y 0 1 Z 0 1 |

Q2.4 : Compléter le schéma cinématique suivant du sous-système Griffes en y plaçant les liaisons cinématique manquante :

Zone à compléter

| Q3 | Etude de la modification | DTR 9/17 à 13/17 | Temps conseillé :30 min | Nbre pts : …../30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dans une démarche de réduction des coûts énergétiques dans laquelle l'entreprise s'est engagée (Norme ISO 50001), le bureau d'étude propose d'augmenter la capacité de préhension à 2 sacs.

Q3.1 : Calculer le nombre de griffes supplémentaires pour la préhension de deux sacs en fonction des données fournies ci-contre. (ATTENTION, l’espace entre deux griffes doit rester dimensionné à 110 mm) :

B

A

350 mm

75 mm

75 mm

75 mm

SAC 2

SAC 1

110 mm

CALCULER la longueur 2 :

350+350+75+75+75 = 925mm

CALCULER la longueur 1 :

110x7 = 770mm

DIFFERENCE entre les deux longueurs:

925-770 = 155 mm

Nombre de griffes supplémentaires :

2

Le bureau d'étude propose de concevoir un montage amovible se montant de chaque coté des deux griffes. (4 montages) voir DTR 9/17

Q3.2 : Calcul de la longueur de la partie du tenon (repère 40) permettant l'encastrement du montage dans le tube existant :

Q3.2.1 : Calculer à l’aide du plan DTR 11/17 la côte A entre l'axe de la dernière griffe

Côte A : 110-12-55-20 = 23 mm

et le bord du tube :

Q3.2.2 : Calculer la côte B en fonction des préconisations ci-dessous :

Goupille positionnée à distance égale de chaque griffe

Distance entre l'axe de la goupille et le bord du tenon : 20 mm

Côte B : 110-12-20 = 78 mm

Pour se laisser une marge d'erreur nous considérons que la côte « A » est de 25mm

Q3.2 : Calculer la longueur C du tube support de la griffe supplémentaire repère 41 en fonction des informations ci-dessous.

Distance entre l'axe de la griffe supplémentaire et le bord du tube : 17mm

Côte C : 17+110-25 = 102 mm

Q3.3 : Calculer la longueur totale du tenon repère 40 (encastrement dans le tube support de griffe supplémentaire repère 41) :

Distance du bord du tube support de griffe supplémentaire au premier taraudage : 12mm

Entraxe entre les deux taraudages : 20mm

Distance du bord du tenon (coté griffe supplémentaire) au deuxième taraudage : 12mm

Côte D : 12+20+110 = 142 mm

| Q4 | Dimensionnement de l’axe et de sa goupille | DTR 17/17 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : …../45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le but de cette étude est de calculer les dimensions de l’axe (42) et de dimensionner la goupille (43)

(On vous demande de détailler tous vos calculs)

Dimensions du tube : 43mm×60mm

-	Le diamètre de l’axe doit respecter la règle des guidages : Longueur de guidage = (2×d)

-	L'axe doit disposer d'un arrêt en translation (goupille)

-	L'axe et la goupille doivent pouvoir être retirés à la main

-	Forets disponibles à l’atelier : 3,5 – 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 15 – 18 – 20 – 22

Q4.1 : Calculer le diamètre de l’axe (42) en fonction des informations ci-dessus :

(longueur de guidage)

Diamètre de l’axe : 2xd = 43mm donc d=21,5 mm

Q4.2 : Donner la désignation de la goupille (43) en fonction des informations ci-dessus.

Désignation de la goupille : Goupille béta 13-22 x 84

Q4.3 : Donner la désignation de la rondelle d’appui (46) en fonction des indications suivantes :

- Diamètre de l’arbre : 20 mm		-    Taille normale

Désignation de la rondelle : Rondelle d’appui N-20

Q4.4 : Calculer les côtes maxi et min de perçage de la goupille bêta (43) sur l’axe (42) en réalisant la chaîne de côtes avec les indications suivantes :

On considère l’axe de la goupille (43) comme la surface terminale de a42

Le jeu fonctionnel entre l’axe de la goupille bêta (43) et la rondelle d’appui (46) est :

Jamini=2+0,5  et  Jamaxi=2+1

(Rondelle 46) Ja46maxi=3 ; Ja46mini=2,8    (Tube 12) Ja12maxi=43,1 ; Ja12mini=43     et a42 (côte de perçage de la goupille)

12

46

43

42

40

12/42

46/12

43/46

Ja

42/43

a46

a12

a42

Sachant que les équations de départ sont Jamaxi = - a46mini - a12mini + a42maxi

Et      Jamini = - a46maxi – a12maxi + a42mini

a42 maxi = Jamaxi + a46mini + a12mini = 3 + 2,8 + 43 = 48,8

a42 mini = Jamini + a46maxi + a12maxi = 2,5 + 3 + 43,1 = 48,6

Q4.5 : NOTER sur le plan de définition de l’axe 42 ci-dessous la côte a42 avec sa tolérance :

48,7-+0,1

| Q5 | Etude statique de la modification | DTR 14/17, 15/17 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : Déterminer le poids des 2 sacs (chaque sac a une masse maxi de 35 kg) et on considère g=10 m/s2 :

P1= m × g = (35 × 2) × 10 = 700 N

Q5.2 : Déterminer le poids de l’ensemble sacs+grappin sachant que le poids du sous-ensemble grappin et de 500N :

Ptotal= 500 + 700 = 1200 N

Q5.3 : Calculer le poids total de sécurité. (Données : Coefficient de sécurité à appliquer s=2,5) :

Ptotal × S = 1200 N × 2,5 = 3000 N

Q5.4 : Relever sur DTR 16/17 la valeur de la charge radiale dynamique C du roulement (rep30) :

C = 30,5 x 103 N = 30500 N

Q5.5 : Calculer la charge dynamique axiale (FA) tolérée par le roulement rep (30) :

Charge dynamique axiale Fa : Roulement 6013  C=30,5 × 103 = 30500 N

FA = 0.4×30500 = 12200N

Q5.6 : Comparer la charge axiale (FA) avec le poids total de sécurité :

Comparaison :    La charge axiale Fa est supérieure au poids total de sécurité

Q5.7 : Trouver la flèche de la flexion d'une griffe en fonction des données suivantes :

Flèche :   entre 1,2 et 1,3 mm

Q5.8 : Le constructeur du palettiseur préconise une flèche maximum de 2mm pour éviter toute déformation permanente des griffes.

Cette modification respecte-t-elle cette préconisation ? (Entourez la bonne réponse et justifiez-la) :

Oui  /  Non 	: Justification : La flèche est de 1,2 ou 1,3 mm ce qui est largement inférieure à la préconisation du constructeur

| Q6 | Etude statique de la modification |  | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : Calculer l’effort maximum que peut exercer le vérin des griffes lors de l’ouverture de celles-ci :

Données : Pression du réseau = 6 bars

Diamètre du piston = 63 mm

Fgmax (daN) = P(bar) × S (cm2)	 S = π × r2

S = π×31,52 = 3117,24 mm2  = 31,17 cm2

Fgmax(daN) = 6 × 31,17 = 187,02 daN

Q6.2 : Tracer en rouge ci-dessous la direction des forces BSE8/SE4   et FFluide/SE4 :

Q6.3 : Compléter le tableau du bilan des forces qui s’exercent sur le sous-ensemble SE8 :

| Nom | Point d’application | Direction | Sens | Intensité (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FSAC/SE8 | F |  |  | 700 N |
| ASE1/SE8 | A | ? | ? | ? |
| BSE4/SE8 | B | (BC) | ? | ? |

F

B

D

C

A

Echelle : 1mm = 50 N

D

A

B

F

F

C

B

A

Q6.4 : Compléter les intensités des forces trouvées avec le tracé du dynamique :

| ASE1/SE8 = | Env. 4450 N |
| --- | --- |

| BSE4/SE8= BSE4/SE8 = | Env. 4550 N |
| --- | --- |

Q6.5 : Comparer l’effort au point B avec le Fgmax trouvé lors de la Q6.1 :

BSE4/SE8       ˃	OU       ˂      à   Fgmax