BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER CORRIGÉ

# PARTIE 1 - PRENDRE EN CHARGE LE VÉHICULE

# ET ANALYSER LE SYSTÈME

- Quel événement a provoqué la panne ?

Dysfonctionnement suite à un blocage par le porte documents du client.

La panne est identifiée (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Compléter le tableau d’identification du véhicule.

Le tableau est complété sans erreur (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 à 3 erreurs et + : NM)

| MARQUE COMMERCIALE | LIGNE DE PRODUIT | SILHOUETTE | GENRE DE PRODUIT |
| --- | --- | --- | --- |
| Peugeot | 5008 | BREAK LOISIRS | VÉHICULE PARTICULIER |
| VIN | N°APV/PR | VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION | STOP AND START |
| VF30EBHZTGS202863 | 14494 89 2 0396 | SYSTEME INJECTION BOSCH | AVEC STOP AND START |
| Moteur | Transmission | DEPOLLUTION MOTEUR | PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) |
| DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW | BVA 6 RAPPORTS STT | DÉPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.1 | PNEU 215/45 R18 93W RENFORCE |

- Quelles sont les conditions requises pour l’activation automatique de l’affichage vision tête haute ?

Conditions d’activation :

- Moteur tournant

- Mémorisation écran déployé de l’affichage vision tête haute, à la coupure du 	contact.

Les conditions requises sont énoncées (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

Vous décidez d'effectuer une lecture de défauts à l’aide de l'outil d'aide

au diagnostic Diagbox.

- Localiser la prise diagnostic en entourant l’endroit où elle se trouve.

La prise de diagnostic est localisée (0 err : MT, 1 erreur et + : NM)

- Sur l’image de la station de diagnostic « Diagbox », entourer les données montrant que la recherche automatique du véhicule est correcte.

Les données du véhicule sont identifiées (0 err : MT, 1err et + : NM)

ou

- Sur l’image de la station de diagnostic « Diagbox », entourer le menu à utiliser pour effectuer un test global.

Le menu sélectionné est correct (0 err : MT, 1err et + : NM)

Après un test global de l’outil de diagnostic, voici ce qui apparait :

- Compléter le libellé de ce code défaut.

Le libellé du code défaut est correct (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

| CODE DÉFAUT | LIBELLÉ | STATUT | CARACTÉRISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| B128001 | Défaut du système de motorisation | Fugitif | Défaillance électrique |

- Ce libellé apparait-il dans le tableau des codes défauts. NON

Le libellé n'apparait pas dans le tableau des codes défauts (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

Afin de poursuivre la préparation du diagnostic, il est nécessaire de se renseigner

sur le fonctionnement du système.

- Indiquer le rôle du système « Affichage tête haute ».

L’affichage vision tête haute est un système projetant sur un écran, dans le champ de vision du conducteur, des informations relatives à la conduite sous forme d’image virtuelle.

L’affichage vision tête haute permet la remontée des informations suivantes :

- Vitesse véhicule

- Limitation de vitesse

- Régulation de vitesse

- Aide au respect du temps inter-véhicules

Le rôle du système est énoncé (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 erreurs et + : NM)

- Compléter le tableau de désignation des éléments « Affichage tête haute ».

Les éléments manquants sont dans le tableau (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

| Tableau de désignation des éléments |  |
| --- | --- |
| Élément | Désignation |
| BB00 | Batterie |
| BCM0 | Bloc commutateur multifonction |
| BCM5 | Bloc commutateur multifonction sous volant de direction |
| BF00 | Boîtier fusible habitacle |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent |
| CA00 | Contacteur antivol |
| PSF1 | Platine de servitude - boîte fusibles compartiment moteur |
| 0004 | Combiné |
| 1029 | Boîtier d’isolation réseaux |
| 1320 | Calculateur contrôle moteur |
| 4001 | Affichage vison tête haute |
| 7095 | Groupe frein de stationnement électrique |
| 7571 | Capteur - Calculateur d’aide au respect du temps intervéhicules |
| 7800 | Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (ESP) |
| 8410 | Autoradio RD4 |
| 84B3 | Matrice au combiné de bord |

- Compléter le tableau en cochant les conditions d’activation de fonctionnement du système « Affichage tête haute » :

Les conditions d'activation sont correctes (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 erreurs et + : NM)

| Activation manuelle de l’affichage vision tête haute | Par appui sur les boutons de commande "a, "b", "c" moteur tournant. | X |
| --- | --- | --- |
|  | Par appui sur les boutons de commande "a, "b", "c" moteur éteint |  |
| Activation automatique de l’affichage vision tête haute | Moteur tournant | X |
|  | Moteur éteint |  |
|  | Mode économie actif |  |
|  | Mémorisation à la coupure du contact | X |

- L’affichage vision tête haute est-il équipé d’un système anti pincement ? si oui expliquer la stratégie de fonctionnement du système étudié.

L’affichage vision tête haute est équipé d’un système anti pincement du déploiement/rabattement de l’écran rétractable.

Le mouvement de l’écran rétractable est inversé si un pincement est détecté pendant plus de 2 secondes.

La technologie présente est expliquée (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 erreur et + : NM)

PARTIE 2 - PRÉPARER L’ACTIVITÉ DE DIAGNOSTIC

Le conseiller technique vous informe qu’il n’y a pas « Technical Service Bulletin » (TSB) correspondant aux symptômes client.

- Remettre dans l’ordre les étapes du diagnostic pour résoudre cette panne.

L'ordre des étapes est juste (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 erreurs : MP, 3 erreurs et + : NM)

| N° d’ordre | ÉTAPES |
| --- | --- |
| 9 | VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT, EFFACEMENT DES DÉFAUTS |
| 5 | COMMANDE ACTIONNEUR AVEC L’OUTIL DE DIAGNOSTIC |
| 1 | IDENTIFIER LA PANNE AVEC LE CLIENT |
| 4/3 | LECTURE DES PARAMÈTRES AVEC L’OUTIL DE DIAGNOSTIC |
| 3/4 | LECTURE DES DÉFAUTS AVEC L’OUTIL DE DIAGNOSTIC |
| 6 | MESURE AVEC UN MULTIMÈTRE |
| 2 | VÉRIFIER LA PANNE DÉCRITE PAR LE CLIENT |
| 8 | RÉPARATION |
| 7 | BILAN DES VALEURS |

- Entourer le dispositif d’affichage tête haute ainsi que sa commande sur l’image du véhicule.

Les éléments sont entourés (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Indiquer le nom des trois boutons à partir de la vue.

Le nom des trois boutons est donné (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, MP 2 erreurs, sinon NM)

| a | Bouton de réglage de l’inclinaison de l’écran de l’affichage vision tête haute. |
| --- | --- |
| b | Bouton de réglage de luminosité de l’affichage vision tête haute. |
| c | Bouton d’activation / désactivation de l’affichage tête haute. |

- Indiquer la fonction des différents symboles sur la vue.

Les fonctions sont identifiées (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, MP 2 erreurs, sinon NM)

| d | Vitesse véhicule. |
| --- | --- |
| e | Information de la limitation et régulation de vitesse. |
| f | Information : Aide au respect du temps inter véhicules. |

En vue des contrôles à effectuer, on vous demande également d’étudier les réseaux multiplexés du véhicule.

- Quel est le type de la liaison entre le boitier d’affichage tête haute et le bloc commutateur multifonction ?

Il s’agit d’une liaison filaire.

Le type de liaison est identifié (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Quel est le type de la liaison entre le boitier d’affichage tête haute et le BSI ?

CAN CONF ou réseau CAN CONFORT.

Le type de liaison est identifié (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Sur le schéma de principe, surligner en bleu les liaisons du réseau CAN.

Le réseau CAN est surligné (0 erreur : MT, 1 erreur : MP, 2 erreurs et + : NM)

- Surligner en vert le fil de commande de mise à la masse du réglage de l’affichage du VTH.

Le fil de commande du VTH est surligné (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Compléter le tableau des contrôles comme dans l’exemple proposé.

Le tableau des contrôles est juste (0 erreur : MT, 1 à 2 erreurs : M1, MP 3 à 4 erreurs, sinon NM)

| Contrôle à réaliser | Appareil utilisé | Points de mesure | Conditions de mesure | Valeur de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batterie | Voltmètre | Bornes + / - | Moteur démarré | 12V< X < 14,7V |
| Fusible F14 | Ohmmètre | Bornes du fusible | / | 0 Ohm |
| Fusible F33 | Ohmmètre | Bornes du fusible | / | 0 Ohm |
| Alimentation +CAN du boîtier 4001 | Voltmètre | Borne 12 et la masse | Moteur démarré | Tension batterie |
| Mise à la masse | Ohmmètre | Borne 10 et la masse | Connecteur débranché | 0 Ohm |
|  | Voltmètre | +BAT et la masse | Connecteur débranché | Tension batterie |
| Réseau CAN CONF High | Oscilloscope | Borne 1(4001) et la masse | Moteur démarré | Signal |
| Réseau CAN CONF Low | Oscilloscope | Borne 7 (4001) et la masse | Moteur démarré | Signal |

- Indiquer la référence de la pièce à remplacer.

REF : 98 125 255 80

La référence est correcte (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

# PARTIE 3 - PRÉPARER LA MAINTENANCE CORRECTIVE

En vue de la maintenance corrective, la batterie n’est pas débranchée.

- La manipulation de mise hors tension du système doit-elle être effectuée par un opérateur habilité (comme pour les véhicules électriques) ?

Non, cela n’est pas obligatoire.

L'opération ne nécessite pas d'habilitation (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Au regard de cette intervention sur le Calculateur affichage vision tête haute, quelles sont les préconisations liées au poste de travail ?

Il est IMPÉRATIF de respecter les consignes de sécurité et de propreté.

Les préconisations impératives sont données (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Quelle opération doit obligatoirement être réalisée avant la dépose du Calculateur affichage vision tête haute ?

Il faut obligatoirement débrancher la batterie.

L'opération obligatoire est réalisée (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Quels outils sont nécessaires pour réaliser la dépose de l’ensemble affichage tête haute ?

Outils de dégarnissage 1350 et outil pour enlever les vis.

Les outils sont identifiés (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 erreurs et + : NM)

- Décrire les étapes principales de la dépose ensemble affichage tête haute.

Dépose : Boîtier de vision tête haute

Procéder dans l’ordre suivant :

- Débrancher la batterie

- Déclipper l’enjoliveur

- Déposer les vis

- Dégager l’ensemble affichage tête haute

- Déconnecter le connecteur

- Déposer l’ensemble affichage tête haute

Les étapes sont décrites (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, MP 2 erreurs, sinon NM)

- Après le remplacement et le remontage des éléments sur le véhicule, quelles interventions doivent obligatoirement être effectuées ?

- Initialisation calculateur vision tête haute.

- Vérification du fonctionnement des équipements.

Les interventions obligatoires sont citées (0 erreur : MT, 1 erreur : M1, 2 erreurs et + : NM)

- Pour réaliser cette intervention (remplacement du Calculateur affichage vision tête haute), combien de temps le constructeur vous donne-t-il sans prendre en compte le téléchargement ?

Remplacement afficheur vision tête haute sur véhicule 0,40 h.

Le temps constructeur est correct (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Quel est le temps facturable pour le télécodage du Calculateur affichage vision tête haute ?

Télécodage afficheur vision tête haute sur véhicule 0,30 h.

Le temps facturable est juste (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

- Est-il possible de rendre le système « affichage fonction ARTIV » non actif via l’outil de diagnostic ? Justifier la réponse.

Oui, il est possible de désactiver cette fonction. Il faut télécoder « NON » si on veut désactiver cette fonction.

La possibilité de rendre le système inactif est donnée (0 erreur : MT, 1 erreur et + : NM)

| Configuration client |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paramètre à télécoder | Valeurs à télécoder | Commentaires |
|  | Affichage fonction ARTIV | Non | (1) La fonction ARTIV (aide au respect du temps inter-véhicules) aide le conducteur à respecter les distances de sécurité avec le véhicule le précédent |
|  |  | Oui |  |