# Épreuve d’admissibilité « Épreuve écrite disciplinaire »

## Définition de l’épreuve

L'épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable, à partir de l'exploitation d'un dossier technique remis par le jury, de mobiliser ses connaissances scientifiques et technologiques pour analyser et résoudre un problème technique caractéristique de la section et option du concours.

Durée : cinq heures.

Coefficient 2

L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

## Sujet

Le sujet est disponible en téléchargement sur le site du ministère à l’adresse :

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/caplp_externe/20/4/s2022_caplp_externe_genie_mecanique_mvmaec_1_1425204.pdf

Le sujet traite d’une Renault Zoé ainsi que la borne de charge dont un lycée vient d’être doté pour la formation des élèves.

## Éléments de correction

Question 1

CO2- Méthane-Ozone- Hexafluorure-Protoxyde d’azote

Question 2

C’est de la quantité de rayonnement solaire réfléchie par la surface terrestre

Question 3

Présent à moins de 1%, sa rareté est trompeuse car c’est celui qui contribue le plus à l’effet de serre, après la vapeur. Sa faible présence est largement compensée par son efficacité à intercepter les infrarouges, c’est-à-dire à garder la chaleur renvoyée par la surface dans l’atmosphère.

Ce qui a pour conséquence directe le réchauffement climatique.

Question 4

C8H18+ 252 O2+3,76N2→8CO2+9H2O+252×3,76N2

Question 5

mess = 8×C+18×H

mess = 8×12+18×1 = 114 g·mol-1

Question 6

mco2 = 8×C+8×O×2 = 96+256 = 352 g·mol-1

mco2 = 8×12+8×16×2=96+256 = 352 g·mol-1

Question 7

masse volumique de l’essence est de 703 g·l-1

Soit 703114=6,16 mole·l-1

pour chaque litre d’essence consommé 6,16×352 = 2170,48 g de CO2 soit 2,17 kg.

Question 8

masse C02=5×1500×2,17= 16 275 kg = 16,2 tonnes

Question 9

Diff=valeur max-valeur minivaleur maxi×100

Diff=22-922×100=59%

Question 10

Malgré une consommation de CO2 plus importante à la fabrication, le véhicule électrique sur la globalité rejette moins de CO2.

Question 11

45×0,703×42,5 = 1 344 487 500 J=1 344,5 MJ

Question 12

326×126 = 41 076 Wh = 41 076×3600 = 147 873 600 J = 147,8 MJ

Question 13

45×1005,5=818 km

Question 14

147 873 600(13 000×3 600)×100=315,9 km     ou     326×126130=315,9 km

Question 15

Véhicule thermique : 1 344818=1,64 MJ·km-1

Véhicule électrique : 164326=0,5 MJ·km-1

On voit que le véhicule électrique a une consommation énergétique bien plus intéressante, on consomme 3 fois moins que le véhicule thermique. Son inconvénient est l’autonomie car pour une même quantité d’énergie, la masse transportée de l’énergie électrique est plus importante que celle de l’énergie fossile.

Question 16

/y : NA+NB-P=0

En A : AG∧P+ AB∧NB=AG∧m⋅a

-L1h0⋀0-m·g0+-(L1+L2)00⋀0NB0=-L1h0⋀m∙a00

=00L1·m·g-L1+L2·NB=-h·m·a

NB=L1·m·g+h·m·aL1+L2

NA=P-NB

NA=m·g-L1·m·g+h·m·aL1+L2

TA=μ·NA   TA=μ· (m·g-L1·m·g+h·m·aL1+L2)

Question 17

TA=μ·NA  et TA=m·a    NA=m∙aμ

a=NA∙μm=μm·m∙g-L1⋅m⋅g+h⋅m⋅aL1+L2=μ∙g∙L2-h∙aL1+L2

a∙L1+L2=(g∙L2-h∙a)∙μ

a∙L1+L2+hμ=g∙L2∙μ

a= µ . g .  L2L1+ L2+ µ. h

Question 18

μmax= 0,8

Question 19

a=0,8×9,81×1,61+1,6+0,8×0,55=4,12 m∙s-2

Question 20

γ=vf-viΔt

γ=27,7-010,5=2,63 m∙s-2

Question 21

Le véhicule accélère presque 2 fois moins vite que ce qui est admissible par le pneumatique.

Question 22

Rayon=diamètre2=diamètre intérieur+2×largeur×série)2×100

Rayon=diamètre2=16×25,4+(2×195×0,55)2=620,92=310,45 mm

Question 23

Croue=Tmax×rayon roue=μ×NA×rayon roue

AN : Croue=0,8×810×0,312=2 008 N∙m

Question 24

Cmot=Crouerendement×rtrans

Cmot=20080,9×0,11 = 245 N·m

Question 25

Pour avoir l’accélération maximum sur le plat, il faudrait un couple moteur de 245 N·m or le couple maxi fourni par le moteur électrique est de 220 N·m.

Question 26

Moteur thermique :

Couple 135 N·m à 2500 tr·min-1 et puissance 66 kW à 5200 tr·min-1

Moteur électrique :

Couple 220 N·m de 300 à 3000 tr·min-1 et puissance 65 kW de 3000 à 11 000 tr·min-1

Question 27

On constate que le couple est maxi et constant jusqu’au régime de 3000 tr·min-1 et à partir de ce régime, c’est la puissance qui devient maximum et constante. Le moteur peut toujours être au maximum de ses capacités.

De plus, en roulage, il n’y a pas de perte de temps dans les changements de rapports.

Le moteur thermique a quant à lui, un couple maxi à un régime et une puissance maxi à un autre, et l’utilisateur utilise au mieux la plage de régime mais n’est pas aussi performant.

Question 28

90 km·h-1 = 25 m·s-1

Rtotal = P×Kr avec 
Kr=0,005+0,01055Pr+9,53.10-7×v²Pr

Kr=0,005+0,00422+0,00023825=0,00945825

Rtotal=Kr×1470=13,9 daN

Question 29

Raéro=12×ρ×SCx×v2

Raéro=12×1,225×0,75×252=287,10 N

Question 30

P=F×v

P=299+139×25=10 650 W=10,6 kW

Question 31

Pmoteur=Prouerendement

Pmoteur=10,60,85=12,5 kW

Question 32

12 V : tension nominale

60 Ah : capacité de la batterie

620 A : Intensité de démarrage à froid (la batterie doit être capable de fournir un courant de 620 A pendant 20 secondes à une température de -18 °C)

Question 33

P=U×I  I=PU

I=2012=1,66 A

temps=capacitéintensité

temps=601,6=36,6 h

Question 34

U=E-rint×I  rint=(E-U)I

rint=(12,6-11)80=0,02

Question 35

Energie : 41 kW·h

Tension : 360 V

Question 36

Tension : 36096=3,75 V

Capacité : 20500360=56,9 A∙h

Question 37

Série : 7,5 V et 56,9 A·h

Dérivation : 3,75 V et 113,8 A·h

Question 38

La durée de vie de la cellule dépend de sa tension, si celle-ci-est trop faible ou trop haute, la cellule est dégradée.

Question 39

section=epaisseur×largeur

section=2×10=20mm²

Question 40

surface=longueur×périmètre

avec périmètre=2×épaisseur+2×largeur

surface=100×2×2+2×10=2 400 mm²

Question 41

S=π×d²4    d=4×Sπ

d=4×20π=5,046 mm

Question 42

S=périmètre×longeur=π×d×L

S=π×5,046×100=1 585 mm²

Pour une même section de passage de courant, le refroidissement est plus important dans ce cas, environ 1,5 fois plus.

Question 43

Question 44

Question 45

Question 46

Question 47

Batterie de traction, PEC, moteur électrique triphasé.

Question 48

Moteur électrique triphasé, boite de transmission-différentiel, arbre de transmissions, roues.

Question 49

Question 50

Question 51

rtrans=z1z2×z3z4

rtrans=1958×1752=0,107

Question 52

périmètre=2×π×r

périmètre=2×π×310=1 946mm=1,94 m

110 km·h-1 = 30,55 m·s-1

La roue tourne donc à 30,551,94=15,74 tr∙s-1

Le moteur tourne à 15,740,107=147,2 tr∙s-1

Soit 147,2×60=8 832 tr∙min-1

Question 53

Question 54

Le différentiel compense une différence de vitesse de rotation entre les roues motrices lorsque celles-ci ont des distances différentes à parcourir (creux et bosses en ligne droite, différence de pression de gonflage, virage…).

Question 55

ωdiff=(ωd+ωg)2  ωg=2×ωdiff-ωd

ωg=2×14-12=16 tr∙s-1

Question 56

Roulement à rouleaux coniques à 1 rangée.

Montage en X

Question 57

Il y a une effort axial dû à la denture hélicoïdale, il faut donc compenser cet effort axial.

Question 58

Question 59

Question 60

Question 61

Il y a un effort axial dû à la denture hélicoïdale, il faut donc compenser cet effort axial.

Question 62

à 7 km·h-1, la stratégie est d’arrêter le freinage régénératif, pour la gestion de frein de freinage en hydraulique. C’est plus agréable pour le conducteur et plus facile à gérer en hydraulique.

Question 63

La vitesse des roues sur un banc de freinage n’excède pas les 5 km·h-1 ce qui permet de valider le freinage uniquement sur la partie hydraulique.

Question 64

Efficacitéstationnement=Force stationnementPtotal

Déséquilibre=Forcemax-forceminiForcemaxi

Efficacitéstationnement=163+1601518=0,21=21%

Déséquilibre=210-187210=0,1=10%

Question 65

I=0 Ampère puisque le circuit est ouvert.

Va=12 Volts le circuit est sans charge

Question 66

Dans un circuit en série, l’intensité est identique en tous points.

Donc I=U-UdiodeR1+R2

I=12-0,6(1 000+2 700)=0,003081 A

Va=I×R2+Udiode

Va=I×2 700+0,6= 8,9187 V= 8,92 V

Question 67

1er cas :

Dans un circuit en série, l’intensité est identique en tous points.

Donc I=U-UdiodeR1+R2

I=12-0,61 000+2 700=0,003081 A

Va=I×R2+Udiode

AN : Va=I×2 700+0,6=8,9187 V=8,92 V

2ème cas :

Va = -12 Volts, le circuit est ouvert.

Question 68

1er cas :

En parallèle 1Req=1R2+1R3

1Req=12700+11300=1300+27001300×2700=40003510000  Req=877,5 Ω

tension Va.

I=U-UdiodeR1+Req

I=12-0,61000+877,5=0,006071 A

Va=I×Req+Udiode

Va=0,006071×877,5+0,6=5,93 V

2ème cas :

Le circuit ouvert état A ou état C donc (Vg = -12V) = -12volts

Va = -12 Volts, le circuit est ouvert.

Question 69

Question 70

Le véhicule est prêt à charger.

Question 71

Question 72

Celle-ci est positionnée sur le circuit basse pression contrairement à un montage conventionnel.

Question 73 et 74

Question 75

Qmassique=Qvolumique×masse volumique

Qmass mini=45×10-6×16=0.000081kg∙s-1=0.072 g∙s-1

Qmass maxi=38,7×10-6×16=0.0007kg∙s-1=0.61 g∙s-1

Question 76

P=∆P×Qvol mini  	 P=7×105×45×10-6=315 W

P=∆P×Qvol max 	 P=7×105×0,0387=2709 W

Question 77

Pelec=Pfluiderendementméca×rendement électrique

Pelec mini=3150,9×0,8=437,7 W

Pelec max=27090,9×0,8=3762,5 W

Question 78

La pompe à chaleur tourne plus vite que la valeur de consigne dans les conditions de température définie.

Question 79

La pompe à chaleur n’est pas en cause dans un premier temps car elle tourne plus vite que la consigne alors qu’elle consomme moins de puissance.

Question 80

Manque de fluide frigorigène

Défaut de l’ajustage

Fuite interne pompe à chaleur