BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2022

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

Architecture et construction

CORRECTION 2I2DAC

PARTIE 1

Question 1.1

L’objectif mondial de réduction du CO2 à horizon 2050 est de 60 %.

La poste expérimente en Franche-Comté des véhicules légers à hydrogène, sans émission polluante, spécialement conçus pour s'adapter aux tournées des facteurs. Ils sont conçus pour ne pas polluer et améliorer les conditions de travail des postiers.

Elle s'est fixée pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 20 % d'ici 2025.

Question 1.2

Demande mondiale = 165 millions de tonnes d'H2

Soit 165 / 579 = 0,285 = 28,5 %

Question 1.3.

Énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole), énergie nucléaire, énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire, géothermie, biomasse)

Énergie primaire carbonée = production de CO2, pollution atmosphérique, effet de serre

PARTIE 2

Question 2.1

Stockage sous forme gazeuse (haute pression)
Stockage sous forme solide (hydrure métallique)

Question 2.2.

Stockage gazeux : volume = 850 litres, pression = 28 bars
Stockage solide : volume = 5 litres, pression = 3 bars

Question 2.3.

Équipement = électrolyseur

Question 2.4

La capacité de production d’hydrogène est de 0,08988 kgH2·h-1

Question 2.5.

La puissance de l’électrolyseur est de 5,5 kW. Sachant que E = P · t, on a une énergie consommée en 1h de E = 5,5 × 1 = 5,5 kW·h.

Pour obtenir 1 kg d’hydrogène, il faut : Eélectrolyseur = 1 / (0,08988 × 5,5) = 61,19 kW·h/kgH2

Question 2.6

61,2 kWh

14,2 kWh

0,7 kWh

15,4 kWh

Sur le DR1.1

Question 2.7

La pile à combustible AIRCELL 1000 ACS consomme 65 g d’H2 pour produire 1 kW·h d’électricité. Soit CPAC = 65 gH2/kW·h soit CPAC = 0,065 kgH2/kW·h

Ce qui représente EPAC = 1 / 0,065 = 15,4 kW·h/kgH2

Question 2.8.

Son rendement à la puissance nominale est de 52 %

Les pertes sont donc de 100 − 52 = 48 %. On relève l’énergie en entrée de la PàC : 29,6 kW·h

On a donc : 29,6 × 48 / 100 = 14,2 kW·h, ce qui correspond.

Question 2.9.

On applique la formule η = EPAC × ηDC/DC × ηDC/AC / Eélectrolyseur = 15,4 × 0,98 × 0,95 / 61,2 = 23,4 %

À partir du diagramme de Sankey on a : η = 14,3 / 61,2 × 100 = 23,4 %

On retrouve la même valeur, ce qui est cohérent.

Les deux principaux éléments responsables des pertes sont l’électrolyseur et la pile à combustible.

PARTIE 3

Question 3.1

Eu	= 	19,2 · S · Cx 	+ 	0,82 · Cr · m  	+  	0,011 · m

= 	19.2 × 0,65  	+  	0,82 × 0,012 × 685  +	0,011 × 685

=	12,48 		+ 	6,74			+	7,535

Eu	=	26,755 MJ

Lors d’un cycle WLTP, l’énergie utile à fournir à un véhicule de type Renault Twizy ou MobyPost pour parcourir 100 km est de Eu = 26,755 MJ

Comme : 3,6 MJ = 1 kW·h

On obtient :

Eu = 26,755 / 3,6 = 7,43 kW·h

Question 3.2

Sur le DR1.2

| Type de véhicule | Electrique à batteries | Electrique à pile à combustible |
| --- | --- | --- |
| Batteries | 130 kg | 65 kg |
| Réservoirs à hydrures | Non équipé | .... |
| Pile à combustible + système de refroidissement | Non équipé | 5,2 kg + 5,1 kg = 10,3 kg |
| Convertisseurs DC/AC | Equipements identiques | Equipements identiques |
| Convertisseur DC/DC | Non équipé | 1,8 kg |
| Total | 130 kg | 130 kg |

La masse disponible pour les réservoirs à hydrures = 130 – 65 – 10,3 – 1,8 = 52,9 kg

Question 3.3 :

La masse disponible pour les réservoirs à hydrures étant de 52,9 kg, la masse de H2 stockable est donc de : mH2 = 9 × 52,9 = 476,1 g

L’énergie stockée correspondante est donc de : EH2 = 33 × 0,4761 = 15,71 kW·h

Le rendement global des réservoirs à hydrures jusqu’aux roues étant de 0,32, l’énergie utile disponible vaut : EuMobyPost = 15,71 × 0,32 = 5 kW·h

Question 3.4 :

L’énergie utile disponible étant de 5 kW·h pour la PAC et 4,6 pour les batteries, son autonomie sera donc de 100 × 9,6 / 7,5 = 128 km.

Question 3.5 :

À partir de l’étude précédente, je peux conclure qu’à véhicules équivalents et pour les véhicules étudiés (véhicules légers), la technologie hydrogène présente une autonomie plus importante (25 % supérieure) à la technologie électrique à batteries.

La technologie à hydrogène offre donc les avantages :

- d’augmentation d’autonomie ;

  - de ne rejeter aucune émission polluante lors de son utilisation et d’être silencieuse (contrairement aux véhicules thermiques) ;

- d’avoir un temps de recharge réduit (contrairement aux véhicules électriques à batteries) ;

- d’utiliser potentiellement une source d’énergie produite localement.

PARTIE 4

Question 4.1

Esolaire minimale = 4,03 kW·h·m−² par jour en septembre

Eélec photovoltaïque= Esolaire minimale  × Stotale  × Rendement

Eélec photovoltaïque= 4,03 × 9,8 × 0,204 = 8,05 kW·h par jour en septembre

Énergie produite = 8,05 × 0,70 = 5,635 kW·h

Question 4.2

Les besoins énergétiques sont tout juste couverts par les apports solaires (5,5 kW·h < 5,635 kW·h).

Le refuge ne peut pas faire face à un déficit d'ensoleillement car sa capacité de stockage énergétique est insuffisante. Il est donc nécessaire de l’augmenter en cas de déficit d’ensoleillement sur plusieurs jours consécutifs.

Question 4.3

Masse d’hydrogène stockée : 4,6 kg
Consommation de la PAC : 65 g/kW·h

Etotale = 4 ,6 / 65·10-3 = 70,76 kW·h

Question 4.4

Énergie totale disponible : 70,76 × 0,722 = 51 kW·h

Nombre de jours d’autonomie énergétique : 51 / 5,5 = 9,3 jours. L’objectif n’est pas tout à fait atteint.

Pour y parvenir, on pourrait ajouter un réservoir d’H2, réduire la consommation ou améliorer les rendements des différents constituants.

CORRECTION AC

PARTIE A

Question A.1

Panneaux PV

Ombrière

Sur le DR2.1

Salle de dialyse

Réservoirs d’hydrogène

Production d’énergie

Question A.2

Kamsar est en zone Am, il s’agit d’un climat tropical de mousson.

Ses caractéristiques sont une température moyenne mensuelle supérieure à 18 °C chaque mois, pas de saison hivernale, de fortes précipitations annuelles supérieures à 1500 mm mais irrégulières (mousson).

Question A.3

Pour se protéger de la chaleur on peut mettre en place un masque végétal, des brise-soleil orientables, une sur-ventilation nocturne, une ombrière.

L’ombrière a pour avantage de produire une ombre sur tout le bâtiment et donc d’éviter la surchauffe des murs (de faible inertie dans le cas de conteneurs).

Question A.4

Les mois de novembre et de mai ont les températures moyennes les plus élevées mais il fait chaud toute l’année, il y a peu de variation. Il est donc utile de protéger le bâtiment toute l’année.

Question A.5

Sur le DR2.2

|  | 21 juin | 21 décembre |
| --- | --- | --- |
| Lever du soleil | 6 h 45 | 7 h 15 |
| Coucher du soleil | 19 h 15 | 18 h 40 |
| Incidence (angle) solaire | 77 ° | 55 ° |

Question A.6

Le tracé donne 2 m de profondeur de surplomb.

Question A.7

La hauteur de l’ombrière est de 3 m et l’angle d’incidence est de 55 ° au 21 décembre.

On a donc coté adjacent Ls (55 °) = 3 / tan (55 °) = 2,1 m

Question A.8

Sur le DR2.3

| Date de la simulation | Numéro de l’image |
| --- | --- |
| 21 mars et 21 septembre | 2 |
| 21 juin | 3 |
| 21 décembre | 1 |

On constate qu’à aucun moment de l’année la façade sud ni aucune autre n’est exposée au soleil donc l’ombrière est correctement positionnée.

PARTIE B

Question B.1

Les dimensions du panneau Tarka 120 VSMS sont 1685 × 1000 mm et sa masse est de 18,6 kg. On calcule la masse surfacique : 18,6 / (1,685 × 1) = 11,04 kg

En appliquant P = m × g on obtient un poids surfacique de 110,4 N·m−² soit 0,11 kN·m−²

La charge surfacique engendrée par les rails est 0,12 kN·m-2.

Question B.2

Le bac acier pèse 8,95 kg.m-² ce qui représente 0,0895 kN·m-²  0.09 kN·m-²

Les poutres et traverses IPE 240 pèsent 31,3 kg·ml-1 ce qui représente 0,313 kN·ml-1

Les pannes IPE 160 pèsent 16,1 kg·ml-1 ce qui représente 0,161 kN·ml-1

Question B.3

S1 = 5 × 4,125 = 20,625 m²

S2 = 5 × 8,25 = 41,25 m²

Les poteaux P2, P3, P4, P7, P8, P9 sont ceux qui reprennent les charges les plus importantes.

Sur DR2.4

Question B.4

Longueur cumulées pannes IPE 160 = 4 × 8,25 = 33 ml

Longueur cumulées poteau IPE 240 = 1 × 4,76 = 4,76 ml

Longueur cumulées traverse IPE 240 =  1 × (10 / cos 9,98) / 2 = 5,07 ml

Question B.5

Voir DR2.4 ci-après

Question B.6

Voir DR2.4 ci-après

On trouve F = 120,64 kN

D’où S = F/ σ = 120640 / 0.1 = 1206400 mm²

Question B.7

V = 1,2064 × 1 = 1,2064 m3

Soit pour l’ensemble des poteaux : 12,064 m3

Question B.8

On pourrait essayer de réduire la dimension des IPE ; imaginer un scénario de maintenance par nacelle pour limiter les charges d’exploitation ; se passer d’un bac acier et poser directement les panneaux photovoltaïques sur une structure elle-même posée sur les pannes.

DR2.4

|  | Poids surfacique (kN·m-²) | Surface (m²) | Poids linéique (kN·ml-1) | Longueur (ml) | Total (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux photovoltaïques | 0,11 | 41 |  |  | 4,1 |
| Rails supportant les panneaux | 0,12 | 41 |  |  | 4,92 |
| Bac acier | 0,09 | 41 |  |  | 3,69 |
| Pannes IPE 160 |  |  | 0,16 | 33 | 5,28 |
| Traverse IPE 240 |  |  | 0,31 | 5,07 | 1,57 |
| Poteau IPE 240 |  |  | 0,31 | 4,76 | 1,47 |
| Total Charges permanentes (G) |  |  |  |  | 21,03 |
| Charges d’exploitations (Q) | 1,5 | 41 |  |  | 61,5 |
| Cas de charges ELU : F = 1,35 · G + 1,50 · Q |  |  |  |  | 120,64 |