CERTIFICAT D’APTITUDES PROFESSIONNELLES

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session 2022

UNITÉ PROFESSIONNELLE UP1

Analyse d’une situation professionnelle

Durée : 2 heures	Coefficient : 4

# DOSSIER SUJET

Ce dossier comprend 12 pages numérotées de DS 1/12 à DS 12/12.

Assurez-vous qu’il est complet.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

Aucun document autorisé.

# MISE EN SITUATION

Suite à un accident survenu le 10/02/2016 sur un véhicule Renault Twingo de 2011, le responsable d’atelier de l’entreprise dont vous êtes salarié vous confie sa réparation.

Le véhicule a subi un choc avant gauche du 2nd degré ayant endommagé l’aile avant gauche, l’optique de phare avant gauche, le capot, le bouclier avant, la traverse inférieure, le pare-brise, la porte avant gauche et l’airbag conducteur.

En vous aidant du dossier technique et de vos connaissances personnelles, vous devez répondre aux questions portant sur la préparation de votre intervention et la remise en état du véhicule.

# 1. PRÉPARATION

Afin de renseigner votre fiche de travail d’atelier, vous devez relever des informations sur la plaque du constructeur. En vous aidant du DT pages 2/17 et 3/17, compléter le tableau ci-dessous.

| Emplacement de la plaque sur le véhicule |  |
| --- | --- |
| Type mine et N° dans la série du type (VIN) |  |
| Référence peinture |  |
| Code sellerie |  |
| Code habillage intérieur |  |
| MTMA |  |

À quelle famille le véhicule appartient-il et quel est son type de structure ?

Vous allez déposer les éléments endommagés. Identifier le type de liaison correspondant à chaque élément dans le tableau ci-dessous.

| Types de liaison |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elément | Amovible fixe | Amovible mobile | Inamovible |
| Aile avant gauche |  |  |  |
| Optique gauche |  |  |  |
| Capot |  |  |  |
| Bouclier avant |  |  |  |
| Traverse inférieure avant |  |  |  |
| Pare-brise |  |  |  |
| Porte avant gauche |  |  |  |
| Airbag conducteur |  |  |  |

# 2. RESTRUCTURATION

Après la dépose des éléments amovibles, vous constatez une déformation sur la traverse inférieure avant. Vous procédez à son remplacement.

En vous aidant du DT page 4/17, entourer la traverse inférieure armature avant sur l’éclatée ci-dessus.

Sur l’éclatée ci-dessus (avant du véhicule), que représentent les lettres A, D, E ?

En vous aidant du DT pages 5/17 et 6/17, identifier la nature de l’acier de la traverse inférieure. Quelles sont les préconisations du constructeur concernant l’assemblage de cette pièce ?

Identifier, pour des 3 opérations présentées ci-dessous, les risques et les moyens de prévention spécifiques à mettre en œuvre :

| OPÉRATION | RISQUES | MOYENS DE PRÉVENTION |
| --- | --- | --- |
| Meuler le cordon ou les points de soudure. Meuleuse droite équipée d’un disque bakélite diamètre 75, épaisseur 1,8 à 3,2 mm. | - ……………………... - ……………………... - ……………………… | - ................................... - ……………………….. - ……………………….. |
| Percer les points de soudure. Forêt à dépointer. Vitesse de rotation 800 à 1 000 tr/min. | - ……………………… - ……………………… - ……………………… | - ……………………… - ……………………… - ……………………… |
| Soudure par point de résistance électrique. | - ……………………… - ……………………… | - ……………………… - ……………………… |

Afin d’éviter l’apparition de corrosion, quelle opération de traitement de matériau est à réaliser avant le soudage de la traverse?

Vous installez votre poste à souder MAG. En vous aidant du DT page 6/17, citer la précaution à respecter pour le positionnement de la pince de masse, afin de protéger les organes électriques et électroniques.

# 3. DÉPOSE, RePOSE et rÉglages

Renseigner, dans le tableau ci-dessous, la méthodologie de dépose et de repose de la porte avant gauche.

Pour cela, décrire les actions de dépose à effectuer sur les pièces repérées A, B, C et D.

| Méthodologie dépose |  |
| --- | --- |
| Repère | OPÉRATIONS DE DÉPOSE |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |

Vous venez de déposer votre porte gauche. Après réception des nouvelles pièces, vous devez procéder à la repose de tous les éléments endommagés (porte avant gauche, aile avant gauche, optique avant gauche, bouclier avant complet et capot).

À partir de la méthodologie de dépose, en déduire la méthodologie de repose.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À partir de la documentation technique, vous préparez votre intervention en recensant toutes les données utiles pour les réglages.

## Repose et réglage de la porte

Finir de compléter le tableau suivant qui précise :

a. le numéro du jeu que vous allez devoir contrôler (voir DT page 7/17),

b. la cote tolérancée du jeu et valeurs mini et maxi calculées,

c. les éléments de fixation à desserrer pour permettre le réglage des

positionnements (jeu, alignement et affleurement)

(voir DT pages 8/17, 11/17 et 12/17).

|  | a. Jeu N° | b. Cote de réglage (en mm) |  |  | c. Pièces à desserrer afin de régler |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cote tolérancée | Valeur mini | Valeur maxi | Jeu | Alignement | Affleurement |
| Entre porte et arrière | 12 | 4 1,5 | 2,5 | 5,5 | 5, 6, 8 et 9 |  | 31,………... |
| Entre porte et vitre |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre porte et toit |  |  |  |  |  |  |  |

En vous aidant de l’exemple de la charnière haute et du DT pages 8/17, 11/17 et 12/17, compléter les indications permettant les réglages des positionnements (jeu avec son numéro, alignement et affleurement) de la charnière basse et de la gâche.

| Charnière haute | Gâche porte |
| --- | --- |
| Jeu (12, 13) Affleurement Jeu 14 et alignement | ……………… |
| Charnière basse |  |
| …………………… ………………. ……………………………. |  |

## Repose et réglage de l’aile

Compléter le tableau suivant qui précise :

a. le numéro du jeu que vous allez devoir contrôler (voir DT page 7/17),

b. la cote tolérancée du jeu et les valeurs mini et maxi calculées.

|  | a. Jeu N° | b. Cote de réglage (en mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cote tolérancée | Valeur mini | Valeur maxi |
| Entre aile et porte |  |  |  |  |
| Entre aile bas de caisse |  |  |  |  |
| Entre aile et montant portière |  |  |  |  |

## Repose et réglage de l’optique

Compléter le tableau suivant qui précise :

a. le numéro du jeu que vous allez devoir contrôler (voir DT page 7/17),

b. la cote tolérancée du jeu et les valeurs mini et maxi calculées.

|  | a. Jeu N° | b. Cote de réglage (en mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cote tolérancée | Valeur mini | Valeur maxi |
| Entre optique et aile |  |  |  |  |

## Repose et réglage du bouclier

Compléter le tableau suivant qui précise :

a. le numéro du jeu que vous allez devoir contrôler (voir DT page 7/17),

b. la cote tolérancée du jeu et les valeurs mini et maxi calculées.

|  | a. Jeu N° | b. Cote de réglage (en mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cote tolérancée |  | Valeur mini |  | Valeur maxi |  |
| Entre bouclier et aile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre bouclier et optique |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Repose et réglage du capot

Compléter le tableau suivant qui précise :

a. le numéro du jeu que vous allez devoir contrôler (voir DT page 7/17),

b. la cote tolérancée du jeu et les valeurs mini et maxi calculées,

c. les éléments de fixation à desserrer pour permettre le réglage des positionnements (jeu, alignement et affleurement) (voir DT page 10/17).

|  | a. Jeu N° | b. Cote de réglage (en mm) |  |  | c. Pièces à desserrer afin de régler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Côte tolérancée | Valeur mini | Valeur maxi | Jeu | Alignement | Affleurement |
| Entre porte et arrière |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre porte et vitre |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre porte et toit |  |  |  |  |  |  |  |

En vous aidant de l’exemple de la Q13, compléter les doubles flèches en indiquant le type de réglage associé aux positionnements (jeu avec son numéro, alignement et affleurement).

| Articulations capot | Serrure capot |
| --- | --- |
| ……………... ………………………. …………………….. ………... …….. | ……………... |

# 4. LES VITRAGES

En vue de son remplacement, identifier par une croix les caractéristiques du pare-brise à remplacer :

| Caractéristiques du vitrage | Cases à cocher |
| --- | --- |
| Verre trempé |  |
| Verre feuilleté |  |
| AS2 |  |
| AS1 |  |

En vous aidant des DT pages 13/17, 14/17 et 15/17, numéroter de 1 à 10 les vignettes décrivant la chronologie des étapes de remplacement :

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

# 5. LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

En vous aidant du DT pages 16/17 et 17/17, lister les 6 opérations préliminaires nécessaires au réglage des optiques :

En vous aidant du DT page 16/17, indiquer le pourcentage d’inclinaison du régloscope afin d’effectuer le réglage des optiques.

En vous aidant du DT page 17/17, indiquer sur quelles vis vous devez agir afin de régler :

- a. la hauteur du faisceau des projecteurs : ……… b. latéralement les projecteurs : ……….

# REMISE EN ÉTAT DU POSTE DE TRAVAIL

Le véhicule est maintenant prêt à être livré au client. Classer, dans le tableau ci-dessous, les éléments devenus déchets, générés lors des différentes opérations de réparation.

Éléments à classer :

Cartons d’emballage, aile AVG en plastique, traverse inférieure AV, pare-brise, cartouche de colle vide, flacon de primaire d’adhérence, porte AVG, optique AVG, aérosol vide, chiffons souillés.

| Déchets non Dangereux | Déchets Dangereux |
| --- | --- |