BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E52

Conception détaillée d’un système automatique

2022

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

Ce document comporte 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Unité automatisée de chargement d’inserts métalliques.

Question 1

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.1 Association, intégration des chaînes fonctionnelles

La dimension du magasin est de L = 540 mm × l = 320 mm × e = 30 mm

On positionnera 25 inserts suivant l’axe x et 14 suivant l’axe y.

L =dx2+N-1×dx+dx2=N×dx

Donc                              dx=LN= 54025=21,6 mm

l =dy2+N-1×dy+dy2=N×dy

Donc                              dy=lN= 32014=22,86 mm

Question 2

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.1 Association, intégration des chaînes fonctionnelles

Xinit=dx2=21,62=10,8 mm

Yinit=dy2=22,862=11,43 mm (attention YINIT est négatif)

Xmax=dx2+N-1×dx=21,62+(24×21,6)=529,2 mm

Ymax=dy2N-1×dy=22,862+(14×22,86)=308,61 mm (attention Ymax est négatif)

Question 3 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.1 Association, intégration des chaînes fonctionnelles

Début

Xinit = 10,8 mm

Yinit = -11,43 mm

Xmax = 529,2 mm

Ymax = -308,61 mm

dx = 21,6 mm

dy = 22,86 mm

X = Xinit

Y = Yinit

X = X + dx

X=Xmax

Prise (X,Y,Z)

Non

Y = Y - dy

Y = Ymax

X = Xinit

Non

Fin

Question 4 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.1 Association, intégration des chaînes fonctionnelles

| P1 |  |  | P2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 10,8 |  | X | 10,8 |
| Y | 11,43 |  | Y | 11,43 |
| Z | 95 |  | Z | 230 |
| Rx | -180 |  | Rx | -180 |
| Ry | 0 |  | Ry | 0 |
| Rz | 90 |  | Rz | 90 |

Question 5 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.1 Association, intégration des chaînes fonctionnelles

| X | 0 | mm | Rx | 0.0000 | deg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 120 | mm | Ry | 0.0000 | deg |
| Z | 95 | mm | Rz | 0.0000 | deg |

Question 6 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.7 Fonctionnement détaillé d'une partie commande

| Position de la pince | Position | Va en V | Valeur de POS en décimal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pince fermée sans insert | 4 | Va ≤ 2,5 V | Pos ≤ 1 023 |
| Insert serré dans la pince | 2 | 2,5 V < Va ≤ 5 V | 1 023 < Pos ≤ 2 047 |
| Insert inversé serré dans la pince | 3 | 5 V < Va ≤ 7,5 V | 2 047 < Pos ≤ 3 071 |
| Pince ouverte | 1 | Va > 7,5V | Pos > 3 071 |

Question 7 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.7 Fonctionnement détaillé d'une partie commande

Question 8 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.5 Constituants industriels de dialogue homme - système

NA5-7W001 B-V1

Question 9 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.5 Constituants industriels de dialogue homme - système

7

6

5

4

3

1

2

Journalier

Total

000

000

000

000

Nb Absence pièce

Nb défaut sens

Absence insert

Type de défauts

RAZ compteur

Retour

|  | Nom variable IHM | Type variable | Actions | Adresse API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Défaut_prise | Integer | LIRE | 0003 |
| 2 | Cpt_defaut_sens_j | Integer | LIRE | 0010 |
| 3 | Cpt_defaut_presence_j | Integer | LIRE | 0012 |
| 4 | Cpt_defaut_sens_T | Integer | LIRE | 0014 |
| 5 | Cpt_defaut_presence_T | Integer | LIRE | 0016 |
| 6 | BP_retour | Integer | Changer l’écran | 0020 |
| 7 | BP_RAZ_compteur | Bool | Activer/désactiver | 0100.00 |

Question 10 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.1 Association, intégration des chaînes fonctionnelles

Question 11 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.3 Constituants de communication

Question 12 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.4 Constituants industriels de sécurité

XUSL 4E 30 H0 26N

Question 13 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.4 Constituants industriels de sécurité

S = K (t1 + t2) + C avec C = 8 × (d - 14)

K = 1 600 mm.s-1

t1 + t2 = 300 ms

d = 30 mm pour une main

S = 1 600 × (300 × 10-3) + 8 × (30 - 14) = 608 mm

Question 14 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.4 Constituants industriels de sécurité

S1 type NC PNP XUA H0 224S

S1 type NO PNP XUA H0 214S

Question 15 :

C14 Définir une solution permettant l’intégration et l’animation des chaînes fonctionnelles C15 Définir les constituants d’intégration des chaînes fonctionnelles. C16 Formaliser, puis vérifier par simulation le comportement spatial et temporel d’un système automatique S9.4 Constituants industriels de sécurité