Concours Général des Métiers

Maintenance des matériels – Toutes options

Epreuve écrite d’admissibilité

Session 2022

Partie A

DOSSIER  « RESSOURCES »

INFORMATIONS PREALABLES :

- Seuls les trois dossiers « travail » seront à rendre. Ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir.

- Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles « DT » ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.

- Ce dossier est composé de trois parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

.

| Code : | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS Maintenance des Matériels Toutes options |  | Session 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epreuve d’admissibilité – partie A : « Moteur » - Dossier Ressources |  |  |  | DR 1 / 6 |
| Option A : Matériels agricoles Option B : Matériels de construction et de manutention Option C : Matériels d’espaces verts |  | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

.

PARTIE A : Moteur

Problématique

Vous êtes marchand réparateur en mécanique agricole et vous avez repris un tracteur Claas Arion d’un client. Ce tracteur totalise 10500 h.

Un essai a montré que la puissance moteur n’est plus ce qu’elle devrait être.

Quelle solution est la plus intéressante économiquement ?

Dois-je le revendre « en l’état », prévoir une réfection du moteur, ou un échange standard du bloc embiellé ?

Pour vous aider dans votre décision vous allez évaluer l’usure de ce moteur.

Après recherche de documentation sur le moteur, vous possédez des valeurs caractéristiques mais les procédures d’interventions ne sont pas toutes disponibles. Votre savoir-faire va donc être sollicité !

Plaque d’identification du tracteur

Courbes caractéristiques du moteur, valeurs minimum et maximum

Prix actuel du GNR : 1.02 E/litre

Relevé des compressions :

Caractéristiques techniques moteur (en mm)

- Culasse et soupapes :

- Diamètre extérieur de la rampe de culbuteur : 19,94 – 20,02

- Diamètre maximum intérieur du palier : 20,17

- Diamètre intérieur du culbuteur : 20,07 – 20,17

- Diamètre extérieur des poussoirs : 31,61 – 31,64

- Diamètre alésage poussoirs du bloc : 31,70 – 31,75

- Retrait des soupapes d’admission : 0,61 – 1,63

- Retrait des soupapes d’échappement : 1,22 – 2,26

- Diamètre queue de soupape :

- Erreur de rectitude maximale de la culasse admissible sur toute la longueur ou largeur : 0,08

- Erreur de rectitude maximale de la culasse admissible sur toute la longueur de 150mm : 0,03

- Epaisseur de la culasse : 104,24 – 105,13

- Profondeur maximum d’ondulation : 0,012

- Diamètre d’alésage du guide de soupape : 7,912 – 7,938

- Jeu entre tige et guide : 0,05 – 0,15

- Alésage des sièges de soupapes d’échappement : 42,987 – 43,013

- Profondeur d’alésage des sièges de soupapes d’échappement : 9,936 – 10,064

- Alésage des sièges de soupapes d’admission : 47,104 – 47,130

- Profondeur d’alésage des sièges de soupapes d’admission : 9,936 – 10,064

- Longueur à vide ressort de soupape : 51.1

- Diamètre des têtes de soupapes d’admission : 46,47 mini

- Diamètre des têtes de soupapes d’échappement : 42,37 mini

- Ovalisation maximum de la queue de soupape : 0,038

- Jeu aux culbuteurs d’admission : 0,36

- Jeu aux culbuteurs d’échappement : 0,46

- Chemises, pistons et bielles

- Profondeur de chambrage  de la collerette des chemises : 5,952 – 5,988

- Mesure de la collerette de chemise : 6,022 – 6,058

- Mesure de l’alésage de l’axe du piston : 34,935 – 34,945

- Diamètre de la jupe du piston : 106,381 à 106,399

- Diamètre intérieur de la chemise : 106.48 à 106.52

- Ovalisation maximum de la chemise : 0,025

- Conicité maximum de la chemise : 0,1

- Jeu maximum entre piston et chemise : 0,139

- Mesures des conicités et ovalisation des cylindres.

Diagramme pression volume d’un moteur diesel

85

30

20

0

PMH						    PMB

Ce diagramme montre les variations de pressions dans le cylindre en fonction de la position du piston lors du cycle des 4 temps.

A l’avance à l’injection, point 4, la pression est de 30b.

260 (+ ou – 12) N

495 (+ ou – 24) N

Vue en coupe

Parts doc

| Rep | Réf | Désignation | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 1166 474 0 | Chemise piston | 399,76 |
| 2 | 00 1132 462 0 | Axe | xxx |
| 3 | 60 0501 281 4 | Bague d’arrêt int. | xxx |
| 4 | 00 1146 460 0 | Jeu bagues étanch | 18,01 |
| 5 | 00 1145 886 0 | Jeu segm piston | 60,89 |
| 6 | 00 1145 889 0 | vis | xxx |
| 7 | 00 1145 888 0 | gicleur | xxx |
| 8 | 60 0501 281 5 | Disque de réglage | 17,22 |

| Rep | Réf | Désignation | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 1168 871 0 | Bloc embiellé | 11918 |

| Rep | Réf | Désignation | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 1166 504 0 | culasse | xxx |
| 2 | 00 1145 799 0 | Joint de culasse | 151,98 |
| 3 | 00 1148 633 0 | raccord | xxx |
| 4 | 60 0502 160 4 | Joint torique | xxx |
| 5 | 60 0501 288 3 | fermeture | xxx |
| 6 | 00 1145 916 0 | Bague lisse | xxx |
| 7 | 00 1145 917 0 | Vis | 11,70 |
| 8 | 00 1145 367 0 | Enveloppe | xxx |
| 9 | 00 1145 915 0 | Manchon | xxx |

Ordre de serrage des vis de

culasse

| Rep | Réf | Désignation | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00 1146 503 0 | Joint culbuteur | 60.72 |
| 13 | 00 1166 9760 | Tige culbuteur | 11.79 |

| Rep | Réf | Désignation | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00 1146 4610 | Coussinet maneton (x2) | 27 |

| Rep | Réf | Désignation |  | Prix unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 05 026 666 | Joint carter inférieur |  | 30.57 |

Caractéristiques des électrovannes Y8 et Y9