Concours Général des Métiers

Maintenance des matériels – Toutes options

Epreuve écrite d’admissibilité

Session 2022

Chargeuse CATERPILLAR 966M XE

Partie C

DOSSIER « RESSOURCES »

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

INFORMATIONS PREALABLES :

- Seuls les trois dossiers « travail » seront à rendre. Ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir.

- Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles « DT » ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.

- Ce dossier est composé de trois parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.

| Code : | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS Maintenance des Matériels Toutes options |  | Session 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epreuve d’admissibilité – partie C : « Hydraulique -Transmission » Dossier « Ressources » |  |  |  | DR 1 / 8 |
| Option A : Matériels agricoles Option B : Matériels de construction et de manutention Option C : Matériels d’espaces verts |  | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

Frein de stationnement

Pont arrière

Pont avant

Moteur thermique C9.3 ACERT CAT

Accouplement Moteur/Boîte

Tableau de bord et

levier de commande de boîte de vitesses

Boîte CVT

CAT

Chaine cinématique de la chargeuse Caterpillar 966M XE

Ce qui change par rapport aux chargeuses 966M, c'est le type de transmission.

Celle-ci est appelée CVT (Continuously Variable Transmission), Transmission à Variation Continue.

Une transmission hydrostatique offre un moins bon rendement sur les chargeuses de fortes puissances.

La transmission powershift (Transmission de la puissance sous charge), par trains épicycloïdaux ou trains parallèles, offre un bon rendement avec un convertisseur de type triphasé, lorsque le lock-up (embrayage de jonction, prise directe) est engagé.

Lorsque le lock-up n'est pas engagé, il y a du glissement, donc le rendement chute.

Cette boîte de vitesses "CVT" réunie une transmission hydrostatique et une boîte powershift.

L'association de ces deux technologies permet un meilleur rendement de la transmission et donc une réduction de la consommation de gazole en réduisant le régime maxi du moteur thermique, 25% d'économie. La plage de travail offrant le meilleur rendement est entre 1250 et 1600 tr/mn.

Les normes de pollution étant contraignantes, elles ne peuvent pas être atteintes seulement en intervenant sur les moteurs thermiques. Les constructeurs améliorent en permanence les autres systèmes composant une machine, (transmission, circuit hydraulique d'équipement...) afin que ceux-ci soient moins consommateurs de puissance sur le moteur. Moins de consommation de gazole égale moins de pollution.

Conception de la transmission

Le convertisseur de couple ayant été supprimé, la liaison entre le moteur thermique et la boîte de vitesses est obtenue par un accouplement permettant d'amortir les vibrations du moteur.

2

22

13/14

9/10

Nomenclature de la transmission

| 1 | Arbre d'entrée | 12 | Arbre de marche arrière lente |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pignon d'entrainement de la pompe hydraulique d'équipement | 13 et 14 | Commande du Synchroniseur marche avant lente et arrière rapide |
| 3 | Variateur: transmission hydrostatique de la boîte de vitesses | 15 | Embrayage A: marche avant lente et arrière rapide |
| 4 | Double train épicycloïdal | 16 | Sortie pont avant |
| 5 | Pompes de direction et de gavage | 17 | Pignon de marche avant lente |
| 6 | Synchroniseur auxiliaire | 18 | Pignon intermédiaire de marche avant rapide |
| 7 | Arbre de sortie des planétaires du double train épicycloïdal | 19 | Pignon de sortie du porte satellite du deuxième train épicycloïdal |
| 8 | Pignon de marche arrière lente | 20 | Pignon de la couronne du deuxième train épicycloïdal entrainé par le pignon de sortie du moteur hydraulique |
| 9 et 10 | Synchroniseur marche arrière lente et avant rapide | 21 | Pignon intermédiaire d'entrainement du porte satellite du premier train épicycloïdal |
| 11 | Embrayage B: marche avant rapide et arrière lente | 22 | Sortie pont arrière |

Schéma de la boîte de vitesses

Moteur

Thermique

Sortie

1

10

2

9

4

6

8

5

7

3

11

15

12

18

14

17

16

19

13

20

21

On constate que cette boîte de vitesses est composée de 3 systèmes différents, mais associés ensemble, la finalité, une transmission de puissance à variation continue, est obtenue.

Les caractéristiques de transmission indiquent 4 vitesses avant et 3 vitesses arrière. Il est aussi noté, "rapports de transmission virtuels".

Dans une boîte de vitesses mécanique ou powershift, les constructeurs indiquent un rapport de sortie pour chaque vitesse en fonction d'un tour à l'entrée.

Variation de la cylindrée de la pompe hydraulique

Dans le cas de la CVT, le mot virtuel est utilisé parce que l'utilisation du variateur permet de modifier le rapport de sortie pour chaque vitesse.

1: Le variateur:

- Une pompe hydraulique à cylindrée variable et à deux sens de flux. la variation de cylindrée est utilisée en cylindrée max d'un coté et de l'autre, la cylindrée nulle est aussi utilisée pour obtenir cetaines vitesses.

- Un moteur hydraulique à cylindrée fixe, à deux sens de flux et deux sens de rotation. Le pignon de sortie du moteur hydraulique est en relation avec le pignon de la couronne du deuxième train épicycloidal.

La virtualité des rapports est fonction du sens et de la fréquence de rotation du moteur hydaulique.

Train 1              Train 2

2: Le double train épicycloidal:

- L'entrée venant du moteur thermique s'effectue par le porte satellite du train 1 (en rouge).

- La couronne du train 2 (en vert) est entrainée par le pignon de sortie du moteur hydraulique.

- La sortie s'effectue en fonction du sens de marche et du rapport lent ou rapide soit par:

- Le porte satellite du train 2;

- L'arbre des planétaires des trains 1 et 2 (en noir).

La fréquence de rotation par l'une ou l'autre des sorties est fonction aussi du sens de rotation, de la fréquence de rotation ou le blocage de la couronne du train 2.

3: La boîte de vitesses mécanique

Elle permet 5 rapports par l'intermédiaire de 3 synchroniseurs et 2 embrayages multidisques

Pignon fou

Anneau de synchronisation avec denture

Baladeur

Moyeu

Zone de contact des 2 cônes

denture de liaison

Ergot de jonction anneau/pignon fou

Ergot en phase de synchronisation

Ergot en phase crabotée

| Pignon fou Libre sur l’arbre Porte un cône de synchronisation et les dents de crabotage | Anneau de synchronisation Comprend le premier cône de friction et des ergots qui prennent place dans les créneaux du pignon fou | Moyeu Lié à l’arbre | Baladeur Libre en translation. Les dents de crabotage intérieures vont solidariser le moyeu, l'anneau et le pignon fou. |
| --- | --- | --- | --- |

Couronne

Porte satellites

Satellite

Planétaire

Le train épicycloïdal

Composition:

Le train épicycloïdal permet, en fonction de l'élément d'entrée, de l'élément de sortie et de l'élément bloqué, d'obtenir 7 possibilités de rapport.

Tableau des possibilités

Pour permettre le déterminer le rapport de sortie d'un train épicycloïdal, il y a deux possibilités:

1: La formule de WILLIS:

p = vitesse angulaire du planétaire

ps = vitesse angulaire du porte-satellite

c = vitesse angulaire de la couronne

Zc = nombre de dents de la couronne

Zp = nombre de dents du planétaire

n = nombre de contacts extérieurs     (sur un train simple, 1 seul contact)

Ce qui donne la formule suivante

Pour le calcul:

- La vitesse angulaire de l’élément bloqué = 0

- La vitesse angulaire de l’élément d’entrée = 1

2 : La résolution graphique:

Comme pour la première possibilité, il faut tracer la chaîne cinématique et déterminer le nombre de dents du planétaire et de la couronne.

Il faut tracer une droite de distance égale à l’addition du nombre de dents du planétaire et de la couronne. CETTE droite représente la valeur 0.

A chaque extrémité placer le planétaire et la couronne.

Le porte-satellite se place par rapport à la couronne à distance égale au nombre de dent du planétaire, donc par rapport au planétaire à la distance correspondant au nombre de dents de la couronne.

Quand l’élément d’entrée et l’élément bloqué ont été déterminés, on trace une droite de 1cm perpendiculaire à l’élément d’entrée. (1tour = 1cm)

Il reste à tracer une droite reliant le point 0 de l’élément bloqué et le haut du cm de l’élément d’entrée.

La valeur de sortie est égale à la distance de la droite perpendiculaire reliant l’élément de sortie à la droite de liaison.

C

Pl

PS

Nombre de dents du planétaire

Nombre de dents de la couronne

Droite de liaison

Droite

de 1cm

Droite donnant la valeur de la vitesse de sortie

La boite XE pour la gestion des synchroniseurs reprend le principe de la boite à double embrayage (en plus simple) .

Le principe est une boîte avec deux embrayages principaux et des synchros commandés hydrauliquement.

L'embrayage A est relié au synchro des vitesses marche avant lente et marche arrière rapide.

L'embrayage B est relié au synchro des vitesses marche arrière lente et marche avant rapide.

Les synchros sont déplacés lorsque l’embrayage correspondant est au neutre, il n’y a ainsi pas d’interruption de couple. Ils sont déplacés dans les temps morts.

Les deux embrayages fonctionnent comme dans une boîte powershift. Pour changer de rapport, un embrayage est désengagé progressivement tandis que l’autre s’engage progressivement. Le synchroniseur de l’embrayage désengagé est déplacé afin d’anticiper le futur rapport, il n’y aura plus qu’à rengager l’embrayage. Il n’y a donc pas d’interruption de puissance.

La fourchette du synchroniseur (rep.1) agit sur le synchroniseur LoF/HiR (rep.2). Elle est contrôlée par le piston intérieur (rep.3) et le piston extérieur (rep.4).

L’huile en provenance de la pompe de transmission est envoyée à la valve de modulation des synchroniseurs puis aux valves HiR et LoF (tout ou rien).

L’ECM de transmission utilise la valve de modulation des synchroniseurs afin que la pression de commande de chaque coté des synchros soit identique. Il alimente ensuite en tout ou rien la valve LoF ou HiR pour déplacer l’axe de fourchette (rep.5) dans la position voulue.

Quand l’huile est envoyée d’un côté ou de l’autre du vérin, l’axe de fourchette (rep.5) déplace la fourchette dans la position voulue afin d’engager le synchroniseur approprié.

L’ECM de transmission vérifie que la position de la fourchette corresponde à la demande, à l’aide d'un capteur de position. Une fois que l’ECM confirme que la fourchette est dans la bonne position, il coupe l’alimentation de la valve du synchro déplacé. Le synchroniseur est maintenu en position par la bille de verrouillage (rep.6), qui est bloquée par un ressort.

| Cette opération est identique pour le synchroniseur LoF/HiR et LoR/HiF. Concours général des métiers Maintenance des matériels | Session 2022 |
| --- | --- |
| Électricité - Électronique | DR7 /7 |

1 : Fourchette   2 : Synchroniseur    3 : Piston intérieur   4 : Piston extérieur  5 : Axe de fourchette

6 : Verrouillage   7 Butée

Lorsque la pression est envoyée dans la chambre, coté piston 4, le piston 4 vient en butée sur 7, le piston intérieur 3 est alors déplacé vers la gauche, entrainant l’axe de fourchette 5 et la fourchette . le synchro s’engage, permettant la transmission de puissance vers le pignon orange.

Lorsque la pression est envoyée dans la chambre, coté piston intérieur 3, l’ensemble 3 et 4 se déplace vers la droite entrainant  l’axe de fouchette 5 et la fourchette 1. Le synchro vient s’engager sur le pignon bleu, permettant la transmission de puissance.

4

3

7

Tableau de fonctionnement de la boîte de vitesses

| En Marche Avant (MAV) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Synchro LF / HR / N | Synchro LR / HF / N | Synchro AUX / N | Embrayage A ON /OFF | Embrayage B ON /OFF | Cylindrée de pompe |
| Neutre | LF | LR | N | OFF | OFF | (-) Max |
| MAV Lente (proche de zéro) | LF | LR | N | ON | OFF | (-) Décroissant |
| MAV Lente | LF | N | N | ON | OFF | Nulle |
| MAV Lente (proche de rapide) | LF | HF | N | ON | OFF | (+) augmentant |
| Lente/rapide | LF | HF | N | ON | ON | (+) Max |
| MAV Rapide (proche de lente) | LF | HF | N | OFF | ON | (+) Décroissant |
| MAV Rapide | N | HF | N | OFF | ON | Nulle |
| MAV Rapide (proche de Aux.) | N | HF | AUX | OFF | ON | (-) augmentant |
| Aux | N | HF | AUX | ON | OFF | (-) Max vers (+) max |
| Aux (proche de rapide) | N | HF | AUX | ON | OFF | (+) Décroissant |
| Aux (vitesse maxi) | N | HF | AUX | ON | OFF | (-) Max |
| En Marche Arrière (MAR) |  |  |  |  |  |  |
| Neutre | LF | LR | N | OFF | OFF | (-) Max |
| MAR Lente (proche de zéro) | LF | LR | N | OFF | ON | (-) Décroissant |
| MAR Lente | N | LR | N | OFF | ON | Nulle |
| MAR Lente (proche de rapide) | HR | LR | N | OFF | ON | (+) augmentant |
| Lente/rapide | HR | LR | N | ON | ON | (+) Max |
| MAR Rapide (proche de lente) | HR | LR | N | ON | OFF | (+) Décroissant |
| MAV Rapide | HR | N | N | ON | OFF | Nulle |
| MAR Rapide (vitesse maxi) | HR | N | N | ON | OFF | (+) Max |

- Les cases jaunes représentent la ou les modification(s) lors du changement de rapport.

- La cylindrée de pompe hydraulique change en permanence pour chaque rapport.

- Le synchro « AUX » est engagé pour permettre de passer en vitesse maxi à partir de la marche avant rapide. En MAR, le synchro "AUX" n'est pas utilisé.

- En position "Lente/rapide" pour les deux sens de marche, les synchros sont engagés, les deux embrayages sont engagés, mais il faut prendre en compte le temps d'enclenchement et de déclenchement des embrayages, le système joue sur le glissement des embrayages.

Toutes ces phases gérées par le calculateur permettent une transmission continue de la puissance du moteur thermique.

Pour obtenir le fonctionnement général de la boîte de vitesses, les commandes sont électro-hydrauliques. Des électrovannes PWM (proportionnelle) sont pilotées par le calculateur.

Ce type de commande permet une modulation des pressions de commande ce qui permet avec le logiciel de test, de contrôler totalement le bon fonctionnement de la transmission.

4

6

8

9

14

15

12

17

13

16

1

2

10

11

3

7

5

Le schéma hydraulique de la transmission

1 : Pompe de lubrification de la transmission avec son limiteur de pression à 14 b.

2 : Pompe de gavage et de transmission:  25 b.

3 : Refroidisseur d’huile de transmission avec son clapet by-pass à 4,15 b.

4 : Clapet parallèle du filtre de lubrification ajusté à 4,15 b.

5 : Filtre à huile de la pompe de transmission avec son clapet by-pass à 5,17 b.

6 : Clapet anti-retour en sortie du filtre de transmission ajusté à 6,9 b .

7 : Filtre de lubrification et son by-pass ajusté à 5,17 b (il ne s’ouvre jamais, c’est le clapet rep. 4 qui s’ouvre avant à 4,15 b).

8 : Régulateur de débit (environ 4 l/min à 25 b).

9 : Accumulateur de la pompe de transmission pour la commande du variateur et des synchroniseurs.

10 : Valves de contrôle du variateur coté A et B et valve de modulation des synchroniseurs.

11 : Variateur hydrostatique. 455b max

12 : Valves de commande (en tout ou rien) et son synchroniseur LoF / HiR: 25 b max

13 : Valves de commande (en tout ou rien) et son synchroniseur LoR / HiF: 25b max

14 : Accumulateur pour les commandes des embrayages.

15 : Valves de modulation des embrayages A et B: 25b max  et valve de modulation du synchro Aux 15.5b.

16 : Limiteur de pression circuit de lubrification (1,8±0.5 b)

17 : Crépine

14

14

| SOS | Prise de prélèvement d'huile |
| --- | --- |
| D1 | Pression principale et de gavage |
| D2 | Pression de lubrification |
| D3 | Pression embrayage A |
| D4 | Pression embrayage B |
| D5 | Pression des synchros |
| D6 | Pression synchro AUX |
| D7 | Pression servo positionneur coté A |
| D8 | Pression servo positionneur coté B |

Les différents tests diagnostics :

Avant d'effectuer les tests de la transmission, il faut contrôler:

- La pression de gavage: elle s'effectue pendant le Transmission Hydrostatic Actuation Test.

- La pression de lubrification: elle s'effectue pendant le Transmission Hydrostatic Actuation Test.

- La charge des accumulateurs

Transmission Accumulator Test :

Permettre de vérifier la bonne charge en azote des accumulateurs.

Le circuit hydraulique est équipé de deux accumulateurs afin de stabiliser la pression dans le circuit. Il est possible de contrôler rapidement la pression initiale des accumulateurs (pression en azote).

- Brancher un manomètre sur la prise de pression de la pompe de gavage.

- Démarrer le moteur, puis arrêter le moteur, lorsque la pression chute rapidement relever la pression. Elle correspond à la pression initiale des accumulateurs de la transmission.

La spécification est de 17 +/- 1 bars.

Transmission Hydrostatic Actuation Test :

Ce test permet de contrôler la pression des valves de modulation du servo-positionneur du variateur ainsi que le bon fonctionnement des valves de contrôle du variateur.

- Installer des capteurs de pression sur les prises de pression du servo-positionneur.

ET (le logiciel) alimente:

- Dans un premier temps la valve de modulation du servo-positionneur du variateur coté A, le variateur se trouve en cylindrée maxi négative (-1,3). Puis il coupe son alimentation.

- Dans un deuxième temps, il alimente la valve de modulation du servo-positionneur du variateur coté B, le variateur est en cylindrée maxi positive (+1,3).

- Pour terminer, il alimente les deux valves de modulation du variateur en même temps, la cylindrée du variateur est nulle (0).

Info : Lors du test les embrayages A et B sont au neutre ainsi aucune puissance n’est transmise.

Transmission synchronizer AUX pressure test.

Pour contrôler le bon fonctionnement du synchroniseur "AUX" il faut effectuer un contrôle dynamique.

- Installer un manomètre sur la prise de pression correspondante au synchroniseur "AUX".

- Sélectionner la limitation de vitesse 4.

- Engager la marche avant et lorsque la vitesse de la machine atteint environ 20 km/h, le synchro Aux doit s’engager.

| CGM Maintenance des matériels Toutes 0ptions | Session 2022 |
| --- | --- |
| Epreuve d’admissibilité Partie C : « Hydraulique – Transmission » » - Dossier « Ressources » | DR 8 / 8 |

- La pression lue doit être de 15,5 bars.

Transmission Hydraulic Control Cluch Pressure Test:

l’ECM va alimenter les solénoïdes des embrayages A et B pour pouvoir contrôler leurs pressions et contrôler le bon fonctionnement des valves et des embrayages.

- Installer des capteurs de pression sur les prises de pression des embrayages A et B.

- ET (le logiciel) alimente l’embrayage A à 50 % puis 100 % du courant.

- Puis ET alimente l’embrayage B à 50 % puis 100 % du courant.

D3

D4

D4

D3

Transmission synchronizer supply pressure test.

Lors du lancement de ce test, l’ECM va alimenter le solénoïde de modulation des synchros LoF/HiR et LoR/HiF afin de mesurer la pression.

- Installer un manomètre sur la prise de pression correspondante aux synchroniseurs.

- L’ E.C.M. applique des valeurs de courants: 35%; 56%; 77% et 93%.

- Contrôler pour chaque valeur de courant, la pression de la valve de modulation des synchros LoF/HiR et LoR/HiF.

- Les différentes pressions à relever sont : 6,9 bars, 13,78 bars, 20,67 bars et 25,49 bars.

Info: Lors du test les embrayages A et B sont au neutre.