CONCOURS GÉNÉRAL

DES MÉTIERS

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Toutes options

SESSION 2021

CORRIGÉ

PARTIE A

Diagnostic coffre motorisé

Support d’étude

L’étude concerne un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, équipé du système de volet arrière motorisé avec accès bras chargé.

Mise en situation professionnelle

Un véhicule Peugeot 5008 arrive dans votre atelier, le client se plaint du non fonctionnement de son hayon motorisé.

Il s’agit d’un véhicule avec système d’ouverture de volet motorisé avec accès bras chargés.

A1 - Analyse fonctionnement du système

A1.1. Quels paramètres l’utilisateur peut-il configurer ?

Activer ou désactiver la fonction volet arrière motorisé avec bras chargés dans le menu concerné de l’écran multifonction et l’utilisateur peut régler l’angle d’ouverture motorisée du volet arrière

A1.2. Quelles sont les conditions qui peuvent entrainer une désactivation du système de volet arrière motorisé avec accès bras chargés ? Pour chaque condition indiquer le réseau multiplexé utilisé par le BSi pour recevoir l’information :

| Conditions pour que le système soit désactivé | Réseau multiplexé concerné |
| --- | --- |
| Fonction désactivée | CAN INFO DIV |
| Vitesse véhicule >3km/h | CAN I/S |
| Contact mis et véhicule verrouillé | CAN CAR |
| Prise remorque insérée | CAN CAR |

A1.3. Compléter le synoptique d’une ouverture du volet motorisé par accès bras chargés :

- Dans les rectangles : capteur, calculateur ou actionneur concerné

- Sur les flèches : filaire ou réseau multiplexé utilisé

Commande d’ouverture

Demande d’ouverture

CAN CAR

LIN

Calculateur de volet arrière motorisé (6290)

Boitier de servitude intelligent (BSi1)

Calculateur d’accès bras chargés (62B6)

filaire

filaire

Ouverture du volet de coffre

Déverrouillage du coffre

filaire

Détection d’un geste du pied

Serrure de coffre (6222)

Capteur d’accès bras chargé ()

Equilibreur droit (6844)

Equilibreur gauche (6843)

A1.4. Quelles sont les particularités d’un réseau de type LIN par rapports au réseau CAN (Is, CONF, CAR ou INF DIV) ?

Débit sensiblement plus faible, un seul fil de cuivre et signal entre et 0 volt et +batt.

A1.5. Compléter le chronogramme d’une fermeture du volet de coffre motorisé par commande de l’interrupteur au tableau de bord :

a : commande fermeture par l’utilisateur

b : temporisation

c : signal sonore d’avertissement

d : temporisation

e : fermeture volet de coffre

f : verrouillage volet de coffre

g : volet de coffre fermé

Etat :

0 : fermé ou non commandé

1 : ouvert ou commandé

A1.6. À partir du schéma électrique et du synoptique du Dossier Ressources compléter le diagramme d’entrée/sortie du calculateur de volet de coffre motorisé :

SORTIES

ENTRÉES

Calculateur de volet motorisé

(6290)

Position équilibreur droit

(6844)

Moteur équilibreur droit

(6844)

Position équilibreur gauche

(6843)

Info antipincement gauche

(6295)

Moteur équilibreur gauche

(6843)

Info antipincement droit

(6296)

Contacteur de pêne

(6222)

Moteur module d’assistance

(68A1)

Contacteur de cliquet

(6222)

Contacteur extérieur hayon

(6282)

Voyant commutateur de coffre

(6292)

Commutateur de coffre

(6292)

BSI1

A2 - Diagnostic

Suite au bip annonçant un défaut lors de l’utilisation du volet de coffre motorisé, on décide de réaliser une lecture défaut du calculateur de coffre motorisé.

A2.1. Indiquer les hypothèses de panne (zones suspectes) pouvant être liées aux codes défauts affichés :

- Manœuvre manuelle lorsque la batterie est débranchée

- Alignement ou ajustement du volet arrière

On décide ensuite d’aller vérifier les informations fournies par les différents capteurs.

A2.2. Entourer, sur chaque image ci-dessous, le menu à choisir pour visualiser les informations fournies par les différents capteurs :

A2.3. Entourer sur l’image ci-dessous le (ou les) paramètre(s) présentant une anomalie :

A2.4. Comment le calculateur de volet de coffre motorisé détermine-t-il la position du volet de coffre ?

En comptant le nombre d’impulsion fourni par les capteurs de position des équilibreurs depuis la position ouverte ou fermée.

A2.5. Compléter le tableau de liaison équilibreurs-calculateur ci-dessous :

|  |  | Connecteurs équilibreurs |  | Affectation des voies | Voies calculateur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Voie | N° fils |  | Connecteur | Voies |
| Équilibreur gauche | 3V blanc | 1 | 68E7A | Commande ouverture volet de coffre | 10V BA | 5 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 68E8A | Commande fermeture volet de coffre | 10V BA | 3 |
|  | 6V blanc | 1 | 68E9A | Signal 1 capteur de position | 10V BA | 1 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 68F1 | Signal 2 capteur de position | 10V BA | 7 |
|  |  | 4 | 68F3A | Masse capteur position | 10V BA | 9 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 68F2 | Alimentation capteur position | 10V BA | 6 |
| Équilibreur droit | 3V vert | 1 | 68E1A | Commande ouverture volet de coffre | 10V GR | 3 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 68E2A | Commande fermeture volet de coffre | 10V GR | 1 |
|  | 6V vert | 1 | 68E3A | Signal 1 capteur de position | 10V GR | 5 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 68E4A | Signal 2 capteur de position | 10V GR | 7 |
|  |  | 4 | 68E6A | Masse capteur position | 10V GR | 9 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 68E5A | Alimentation capteur position | 10V GR | 10 |

On vous demande de contrôler l’alimentation des capteurs de position.

On décide de prendre les mesures directement sur le calculateur de coffre motorisé.

A2.6. Compléter les tableaux de mesures ci-dessous :

| Contrôle | Appareil de mesure | Points de mesure | Condition de mesure | Valeur attendue | Valeur relevée | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation capteur position équilibreur gauche | Voltmètre | Entre bornes 6 et 9 du 10V BA 6290 | Contact mis | ≈ 12V (Ubat) | 12,3 V | Correct |
| Alimentation capteur position équilibreur droit | Voltmètre | Entre bornes 10 et 9 du 10V GR 6290 | Contact mis | ≈ 12V (Ubat) | 12,3 V | Correct |

Vous décidez de contrôler les signaux fournis par les capteurs de position.

A2.7. Relier les oscilloscopes au calculateur de coffre motorisé afin de relever les signaux des capteurs de position des équilibreurs :

Canal A

Canal B

Canal B

Canal A

A2.8. À partir des relevés ci-dessous, que constatez-vous ?

Equilibreur gauche 6843

Equilibreur droit 6844

Il n’y a pas de décalage entre les signaux 1 et 2 du capteur de position de l’équilibreur gauche.

Soit le capteur est défaillant soit il y a un court-circuit entre les fils 68F1 et 68EA9.

Afin d’écarter un problème du faisceau, vous décidez de contrôler l’isolement du faisceau équilibreur-calculateur.

A2.9. Compléter le tableau de contrôle ci-dessous :

| Contrôle | Appareil de mesure | Points de mesure | Condition de mesure | Valeur attendue | Valeur relevée | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolement entre le fil 68F1 et le fil 68EA9 | Ohmmètre | Entre bornes 7 et 1 de 6290 | Connecteurs débranchés (6290 et 6843) | ∞ | infini | Correct |

A2.10. Que peut-on conclure sur l’élément défaillant et la réparation à effectuer ?

Pas de court-circuit du faisceau. Le capteur est défaillant.

Il faut remplacer l’équilibreur gauche et procéder à un effacement des codes défaut et initialisation manuelle du volet de coffre.

A3 - Étude mécanique de l’équilibreur

L'objectif de l'étude est de vérifier certaines contraintes du cahier des charges relatives au maintien en position du hayon. La construction de ce modèle s'appuie sur le comportement du vérin électrique monté en option sur les Peugeot 5008.

Déterminer l'effort nécessaire en bout de tige de vérin afin de répondre aux exigences du cahier des charges.

Données et paramétrages :

On modélise le système par un système plan. Le système étant symétrique, les deux vérins sont ramenés dans le plan d'évolution du hayon et leur action mécanique s'exerçant sur le hayon est supposée identique.

-Le repère Rh(B,xt,yt,zo) est lié à la terre, le hayon 1 est articulé en B sur le coffre 0.

-Le repère  Rv(A,xv,yv,z0) est lié au corps du vérin 2.

La sortie tige du vérin par rapport au corps du vérin se fait dans la direction xv.

-le corps vérin est articulé en A sur le coffre et la tige du vérin est articulée en C sur le hayon.

-Pour l'étude, le vérin électrique sera représenté comme un vérin simple.

-L'effort disponible en bout de tige d'un vérin est de 1050 N.

A3.1. Déterminer la liaison entre le coffre 0 et le hayon 1(Voir schéma 1):

|  | Rxt | Ryt | Rz0 | Txt | Tyt | Tz0 | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Liaison pivot |

A3.2. Déterminer la liaison entre le coffre 0 et le vérin 2 :

|  | Rxv | Ryv | Rz0 | Txv | Tyv | Tz0 | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Liaison rotule |

Déterminer l'effort sur la tige des vérins.

Données : Le poids P du hayon est appliqué en G, intensité 270N.

Toutes les constructions graphiques se feront sur le Document DR1 - page 13/48.

Pour un coffre ouvert dans la position du Document DR1 : Étudier l'équilibre du vérin 2 (tige + corps). Schémas 1 et 2.

A3.3. Compléter le tableau d'isolement du vérin :

| Nom | Point d'application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0/(2-3) | A | ? | ? | ? |
| C1/(2-3) | C | ? | ? | ? |

A3.4. D'après le PFS, que peut-on dire de la direction des actions mécaniques agissant sur le vérin ?

Droite d'actions commune (AC)

Étudier l'équilibre du hayon 1 (schémas 1 et 3).

A3.5. Compléter le tableau d'isolement du hayon 1.

| Nom | Point d'application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | Verticale | Vers le bas | 270 N |
| C(2-3)/1 | C | (AC) | ? | ? |
| B0/1 | B | ? | ? | ? |

A3.6. D'après le PFS, que peut-on dire des directions des actions mécaniques appliquées sur le hayon ?

Les 3 forces sont concourantes en un même point.

A3.7. Déterminer graphiquement la direction de l'action en B (faire les tracés sur le document 	DR1 - page suivante).

A3.8. Tracer le dynamique des forces (DR1) appliquées sur 1 et en déduire les actions 	en B et C.

B = 970 N   C  = 990 N

A3.9. La condition de maintien en équilibre dans la position du DR1 est-elle vérifiée ?

Oui car le résultat du calcul est de C = 990 N et l'effort disponible est de 1050 N.

Xv

Schéma 1

PARTIE B

Étude de fonctionnement

Recherche de panne

Support d’étude

L'étude concerne un véhicule de transport routier de marque RENAULT,

modèle T 520 T4X2 OPTIFUEL E6T

équipé d’un frein de stationnement électrique.

Mise en situation professionnelle

Vous êtes technicien dans une concession Renault Trucks. Vous n’avez jamais réalisé de diagnostic sur ce système. Cependant, vous disposez à l’atelier de la documentation technique de ce système.

Un client vous appelle, son véhicule reste immobilisé en position frein de stationnement avec un message d’alerte au tableau de bord « arrêt atelier ».

Toutes les conditions sont réunies mais, ni le mode automatique, ni le mode manuel ne déverrouillent le frein de stationnement. Vous allez partir en dépannage et vous décidez de le ramener par la route à l’atelier afin de procéder au diagnostic.

Afin de remettre en conformité le véhicule, vous devez entreprendre l’analyse du système à l’aide de la documentation ressource dont vous disposez. Vous allez mettre en œuvre une procédure de diagnostic.

B1 - Analyse fonctionnelle du système

B 1.1. En vous aidant du dossier ressources, compléter les actigrammes suivants :

B 1.1.1 Position parcage

Action du conducteur sur le HCU

W mécanique force du ressort

W électrique

Véhicule en position route

Véhicule en position parcage

Immobiliser le véhicule de façon mécanique en position de parcage

P12 = 0 bar

P12=8 bars

Frein de parc électrique

B1.1.2 Position roulage

W pneumatique

Action du conducteur sur le HCU

W électrique

Véhicule en position de route

Véhicule en position parcage

Libérer le véhicule en position roulage

P12=8 bars

P12= 0 bar

Frein de parc électrique

HMIOM

IC

VMCU

B1.2 À l’aide du dossier ressources, compléter le schéma bloc lié au frein de parcage

Calculateur	EBS

HCU

APM2

COMPRESSEUR

Cylindre de frein

B1.3. Identifier les différents éléments de la partie arrière du véhicule dans le tableau ci-dessous.

| repère | désignation | repère | désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylindre, frein de service | 12 | Écrou |
| 2 | Cylindre, frein à ressorts | 13 | Vis |
| 3 | Ressort de rappel | 14 | Plateau pression |
| 4 | Tige poussoir | 15 | Branchement d’air comprimé, frein de stationnement ( port 12) |
| 5 | Diaphragme | 16 | Branchement d’air comprimé, frein de service ( port 11) |
| 7 | Joints d’étanchéité et bague | 17 | Goupille de verrouillage |
| 8 | Joint d’étanchéité | 18 | Soufflets caoutchouc |
| 9 | Piston | 19 | Joint d’étanchéité |
| 10 | Ressort de frein | 20 | Pièce renfort associé à 2 |
| 11 | Vis de débrayage | 21 | Poussoir |

Cylindre de frein arrière

X

Y

z

B1.4. Afin d’étudier les mouvements de l’ensemble du cylindre de frein arrière, compléter le tableau des liaisons mécaniques.

|  | Tr x | Tr y | Tr z | Rot X | Rot Y | Rot Z | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entre 8 et 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 12 et 17 monté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 14 et 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liaison encastrement |
| Entre 4 et 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liaison pivot glissant |
| Entre 11 et 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liaison pivot glissant |
| Entre 9 et 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Liaison pivot glissant |

B1.5. Proposer un schéma cinématique 2D.

B2 - Statique

B2.1. Déterminer les actions du sol sur les essieux à partir du poids P du véhicule.

Hypothèses :

Le frottement est dans un premier temps négligé.

Le problème est considéré plan (toutes les actions sont dans un plan symétrique).

La masse du véhicule est de 7381 kg et les charges sont réparties au 2/3 à l’avant et 1/3 à l’arrière.

On prendra g = 10 N/kg

X= ?

3800mm

5990mm

A

B

A0/1

B0/1

P

G

1

0

B2.1.1. Calculer le poids P du véhicule ?

P = m*g	P = 7381 *10 = 7381 daN

B2.1.2. Calculer l’effort exercé en A

A 0/1= 738 * 1/ 3 = 2460.3 daN

B2.1.3. Calculer l’effort exercé en B

B 0/1= 7381 * 2 /3 = 4920.6 daN

B2.1.4.1. Isolons le véhicule. Bilan des actions mécaniques extérieures.

Compléter le tableau suivant :

| Actions extérieures | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G |  |  | 7381 |
| A 0/1 | A |  |  | 2460.3 |
| B0/1 | B |  |  | 4920.6 |

B2.1.4.2. Citer le principe fondamental de la statique ainsi que les équations d’équilibre :

B2.1.4.3. Quelles sont les conditions caractérisant le polygone des forces fermé ?

F ext= 0

P + A 0/1 + B 0/1 = 0

B2.1.4.4. Quelles sont les conditions caractérisant le funiculaire fermé ?

Mt/B F ext = 0

Mt/B B 0/1+ Mt/B A 0/1+ Mt/B P = 0

B2.1.4.5. Écrire le théorème associé :

Si 2 forces sont // la 3ème est //

Système soumis à 3 forces //

B2.1.4.6. Déterminer le centre de gravité du véhicule par la méthode graphique du funiculaire ? Cf. corrigé question suivante

B2.1.4.7. Indiquer et calculer les différentes échelles utilisées.

Echelle des forces : 10 mm = 1000 daN

Echelles des distances : 10 mm = 500 mm

Résoudre graphiquement par la méthode graphique du funiculaire

B2.2 Cinématique du point

Analyse du comportement routier.

Le véhicule démarre et atteint une vitesse de 80 km/h en 10 secondes, puis maintient sa vitesse pendant 10 kilomètres. Soudain il doit freiner brusquement sur 100 m, temps de réaction inclus. Les limites de l’adhérence étant respectées

B2.2. Déterminer les 3 phases de déplacement du véhicule ainsi que les équations des mouvements associés :

B2.2.1. Phase 1 : Mouvement rectiligne uniformément varié

= accélération constante

v = vo +  t

e = 0.5  t² + vo t   +  eo

B2.2.2. Phase 2 : Mouvement rectiligne uniforme

= 0

v = vo

e = vo t    + eo

B2.2.3. Phase 3 : Mouvement rectiligne uniformément varié

= accélération constante

v = vo +  t

e =  0.5  t² + vo t   +  eo

B2.2.4 Phase 1 : Calculer l’accélération ainsi que l’espace parcouru.

L’accélération  en m/s²

v = vo +  t	vo=0 	V= 80 km/h	V= 80000 /3600= 22,2 m/s

= v/t   	 = 22,2 /10= 2,22 m/s2

Espace en m =

e =  0.5  t² 	e = 0,5*2,22*102 = 111 m

B2.2.5 Phase 2 : Calculer le temps du trajet

e = vo t    vo = 22,2 m/s

t = e/ vo	t = 10000 /22,2 = 450,4 secondes

Temps en s = 450,4

B2.2.6 Phase 3 : Calculer la décélération du véhicule ainsi que le temps du freinage

v = vo +  t		vo =  22,2 m/s     v = 0
 = ( v- vo) / t = (0- 22,2)/t

La décélération  en m/s² = - vo²/2e  = -(22.2)²/2*100  = - 2.46 m/s²

Le temps en s = -vo/  = 22.2 / 2.46 =  9 secondes

2.3 Courbe de vitesse

B2.3.1. Proposer une représentation des courbes de vitesse

V en m/s

22.2 m/s

t en s

469.4 s

460.4 s

10s

B2.4 Frottement et adhérence

On souhaite vérifier si le véhicule de transport routier de marque RENAULT, modèle T 520 T4X2 OPTIFUEL E6T 520 T4X2 OPTIFUEL E6 peut se garer sur une pente à 20%. Le coefficient de frottement pneumatique/sol est de 0.6.

B2.4.1 Réaliser un bilan des actions mécaniques s’exerçant sur le véhicule en reprenant les paramètres utiles de la partie statique

| Actions extérieures | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité daN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G |  |  | 7381 |
| A 0/1 | A |  |  | 4000 |
| B0/1 | B |  |  | 3400 |

B2.4.2. Énoncer le principe fondamental de la statique ainsi que le théorème.

F ext = 0     Mt/B F ext = 0

Système soumis à 3 forces concourantes.

Si 2 forces sont concourantes en un point 1 la 3ème est également concourante en I

B2.4.3. Le coefficient de frottement pneumatique/sol étant de 0.6. Représenter les actions et résoudre graphiquement.

I

B0/1

B0/1

A 0/1

P

A 0/1

B

A

P

0

1

G

B2.4.4 Le coefficient de frottement pneumatique/sol étant de 0.6. Tracer le cône de frottement. (Prendre un angle de 31°)

B2.4.5 Le véhicule est- il en équilibre ?

Oui le vecteur B 0/1 est inscrit dans le cône de frottement

B2.5 Déterminer les pressions sur le ressort de la chambre 15.

20

21

À rechercher dans le dossier travail repère B 1.1.1

B2.5.1. Quelle doit-être la pression dans la chambre 15 ?.

(À rechercher dans le dossier travail repère B 1.1.1).

La pression dans la chambre 15 est 8 bars

Le diamètre extérieur est de 173.5 mm et l’épaisseur de la pièce 2 est de 5 mm.

Le diamètre de la pièce 21 est de 48 mm.

Utiliser les formules		 P = F/S			 	S =  * ( D²-d²)/4

Calculer l’effort sur le ressort 10 ?

F ressort 10 = ? 		S = 3.14 ((173.5 - 10) ² - 48 ²) /4 = 19176.17 mm²

F = P*S	1 BAR = 1daN / cm²	S = 191,76 cm²

F = 8 * 191 .76 = 1534 ,1 daN

B3 - Étude du système

B3.1. En vous aidant du Dossier Ressources, identifier en rouge le circuit électrique et en vert le circuit pneumatique sur le schéma d’ensemble du circuit de freinage ci-dessous :

B3.2. Qu’est-ce que l’EPB ?

Le Frein de Parc Électrique

B4 - Partie pneumatique

B4.1. Dans la schématisation pneumatique, à quoi correspondent les orifices numérotés ?

- : Aspiration D’air

- : Entrée d’air

- : Sortie d’air

- : Mise à l’air libre (Echappement)

- : Pilotage

B4.2. Sur le circuit pneumatique de freinage, quel est le nom de l’élément 13, et à quoi sert-il ?

C’est une purge, elle doit être placée sur un point bas du circuit pour évacuer l’humidité (l’eau) pouvant s’accumuler dans le circuit. L’eau détériore les composants pneumatiques et peux geler.

B4.3. Quels sont les rôles de l’APM2 ?

- Filtre, assèche, régule et distribue l’air dans les circuits pneumatiques

- Assure l’indépendance des circuits de freinage

- Assure la gestion du frein de parc électrique

- Pilote les cylindres de frein

- Pilote le compresseur d’air

- Informe les autres calculateurs de l’état du circuit d’air

B4.4. Quelle est la maintenance à effectuer sur l’APM2 et à quelle fréquence ?

Changement de la cartouche déshydratante une fois par an ou 15 millions de litres d’air (un voyant jaune nous alerte au tableau de bord).

B4.5. En vous aidant du Dossier Ressources, identifier les repères suivants :

11 : Entrée du compresseur

12 : Entrée remplissage externe

PBRV : Valve Relais du Frein de Stationnement

28.1 : Sortie Cylindres de freins de stationnement – Alimentation 1

28.2 : Sortie Cylindres de freins de stationnement – Alimentation 2

  - : Sortie de signal pneumatique de commande de remorque

B4.6. Donner les 4 positions des cylindres de freins suivants :

Position route + frein de service

Position route

Position stationnement

Position déverrouillée (Atelier)

B4.7. Sur le circuit pneumatique interne de l’APM 2, identifier en rouge le circuit sous pression et en bleu les circuits hors pression sur les positions suivantes :

Déparcage :

Parcage :

B4.8. Compléter le tableau suivant en précisant la valeur en bar :

| Positions / Pressions (bar) | 28.1 | 28.2 | 29.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Route | 8 | 8 | 8 |
| Stationnement | 0 | 0 | 0 |

B4.9. Comment obtient-on le stationnement du véhicule ? De quel type de freinage s’agit-il ?

Le stationnement s’obtient par la mise à l’air libre de la chambre 15 et la détente du ressort. C’est un freinage mécanique.

B4.10. Sur le schéma suivant, quels sont les rôles de l’élément « Rp » ?

- Valve distributrice de la pression en position route

- Valve de desserrage rapide en position stationnement (évacuer la pression d’air rapidement)

B4.11. Vous devez déplacer le véhicule dans l’atelier. Vous avez un cylindre de freins arrière de type C, quelle est la procédure pour relâcher mécaniquement le frein de stationnement ?

Desserrage interne, il faut faire 45 tours pour déverrouiller les cylindres de freins de stationnement.

B4.12. Comment savoir si un cylindre de frein arrière de type C est déverrouillé manuellement ?

Un indicateur rouge sort après 4 tours

B4.13. Quelle précaution est à prendre avant de déverrouiller les cylindres manuellement ?

Caler les roues du véhicule

B5 - Étude électrique

B5.1. À l’aide du document ressources, identifier les éléments suivants :

A 173 : le HCU (Hand command Unit) commande électrique du frein de stationnement

A 177 : APM2

A 187 : VMCU (Unité de commande maître du Véhicule)

A 03 : Afficheur Tableau de bord

A 21 : Calculateur EBS

B 03 : Robinet de frein de stationnement

B5.2. Donner les 4 positions du levier de frein de stationnement.

0 : Position normal (repos)

1 : Position déparcage du véhicule

2 : Position parcage du véhicule

3 : Test freinage remorque

B5.3. Identifier les 3 fils qui arrivent à la commande du frein de stationnement :

1 : Alimentation électrique du LIN

2 : Masse

3 : LIN (Local Interconnect Network)

B5.4. Qu’est-ce qu’un Bus LIN ?

Le LIN est un protocole de communication série comportant un maître et 12 esclaves, des signaux sont envoyés à travers un fil.

B5.5. Sur les schémas pneumatiques en question B4.7, quelle(s) électrovanne(s) change(nt) d’état ?

En position parcage : MV3 et MV4

En position déparcage : MV5

B6 - Diagnostic

Vous avez fait ramener le véhicule dans l’atelier. Vous remettez en état les cylindres de freins arrière. Vous placez un manomètre de pression en 11 à l’entrée de l’APM2 et en sortie 28.2.

Les conditions préalables de déverrouillage sont réunies.

Valeurs relevées :

|  | Entrée APM2 : 11 | Sortie APM2 : 28.2 |
| --- | --- | --- |
| Levier HCU en position 1 | 12.5 bars | 0 bar |
| Levier HCU en position 2 | 12.5 bars | 0 bar |

Valeurs constructeurs :

|  | Entrée APM2 : 11 | Sortie APM2 : 28.2 |
| --- | --- | --- |
| Levier HCU en position 1 | 12.5 bars | 8 bars |
| Levier HCU en position 2 | 12.5 bars | 0 bar |

B6.1. La valise de diagnostic demande de contrôler à l’aide d’un bornier, branché sur l’APM2, les fils 1, 2 et 3 arrivants du HCU et la masse du véhicule. Compléter le tableau :

HCU en position 0, contact coupé (véhicule hors tension) :

| Borne | Valeur trouvée | Résultat bon | Résultat mauvais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U = 0 V | x |  |
| 2 | R = 0.1 Ω | x |  |
| 3 | V = 0 V | x |  |

HCU en position 1, conditions préalables réunies, contact mis :

| Borne | Valeur trouvée | Résultat bon | Résultat mauvais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U = 24,6 V | x |  |
| 2 | Ne pas contrôler | - | - |
| 3 | U = 24,6 V | x |  |

B6.2. La valise de diagnostic demande de contrôler les électrovannes MV3, MV4, MV5 contact coupé sur le véhicule. Compléter le tableau.

| Bornes | Electrovanne | Valeur trouvée | Résultat bon | Résultat mauvais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 - 14 | MV3 | R = 62.2 Ω | x |  |
| 13 - 16 | MV5 | R = ∞ |  | x |
| 13 - 18 | MV4 | R = 62.7 Ω | x |  |

B6.3. Que peut-on déduire après ces contrôles ?

- La résistance de l’électrovanne MV5 n’est pas correcte, l’APM2 ne peut pas déverrouiller le frein de stationnement et comme l’électrovalve n’est pas démontable, on change tout le bloc APM.

PARTIE C

Diagnostic – Recherche de panne

Support d’étude :

Le système étudié est la suspension pilotée de la Ducati 1200 Multistrada.

Mise en situation professionnelle :

Un client vous apporte sa Ducati 1200 multistrada car il se plaint d’un bruit sur sa fourche lors de passage sur routes bosselées et chemins de terre.

De plus, depuis dix jours, le voyant de suspension est allumé en permanence.

C1 - Introduction

| Ducati HP 5 rue de la chicane 65000 Tarbes | Ordre de rÉparation |  |  |  |  | Date : 14/03/19 | OR N° : 2019001236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lieu de rédaction : ATELIER |  |  |  |  | Mécanicien : XXXXXXXXXXXXX |  |  |
| Date de réception : .14 /03/2019. |  | Date de retour prévu : xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Indiquer par des flèches les éventuels sinistres, chocs, rayures du véhicule |  |  |  | Observations (état de la moto) : Fuite fourreau droit fourche : Voyant suspension DES |  |  |  |
| CLIENT : Nom : ………Gaillard…………………….. Prénom : ..........Roger..................................... Adresse : ..............75 rue des mimosas........ 65190 Mascaras .......................................................................... Téléphone : ...............xxxxxxxxxx SIGNATURE CLIENT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | VÉHICULE MatÉriel* : SCOOTER MOTO QUAD MARQUE : DUCATI Type : MTS1200 N° série : 002304 Nombre de kilomètres : 28403 *rayer les mentions inutiles |  |  |  |  |
| Travaux À effectuer : Diagnostic DES Réfection fourche avant................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |

C1.1. Compléter l’ordre de réparation.

C2 : Étude du système de suspension

C2.1. Donner la fonction globale d’une suspension.

Assurer confort et tenue de route Poids Réglage Pneus État de la chaussée Oscillations dues Confort à la chaussée Tenue de route A-0 Suspension

C2.2. La suspension arrière est réalisée par un combiné.

Donner les deux grands ensembles d’un combiné .

Amortisseur

Ressort de suspension

C2.3. Quel est l’intérêt de cette suspension montée sur ce véhicule.

Adapter la suspension en fonction des besoins de manière dynamique et régler la charge arrière électriquement

C2.4. Compléter le tableau du système de suspension du véhicule étudié. (Pour les réglages indiquer si c’est électronique ou mécanique).

| Suspension avant : | Marque : | Ohlins |
| --- | --- | --- |
|  | Réglages |  |
|  |  | Électronique (comp et tétente) Mécanique (précharge) |
| Suspension arrière | Marque | Ohlins |
|  | Réglages |  |
|  |  | Électronique |

C2.5. Donner la fonction de service des éléments ci-dessous.

Adapter le compression

Adapter le précontrainte

Modifier la vitesse de remontée

Modifier la vitesse d’enfoncement

Adapter la détente

C2.6. Comment est réglée la précontrainte des ressorts de fourche.

La précontrainte des ressorts de fourche est modifiée avec un réglage mécanique…

C2.7. Le schéma ci-dessous montre un ressort libre et un ressort précontraint. Calculer la raideur du ressort.

Longueur à vide : 328 mm

Longueur comprimée : 313 mm

Force : 105 N

Force : 105 N

F = K. Delta L K = F / Delta L K = 7 N/mm K = 105 / (328-313)

C2.8. Tracer la courbe de raideur du ressort.

C2.9 Expliquer pourquoi il y a toujours de l’air ou un gaz dans les amortisseurs de suspensions.

Compenser la pression d’huile

Accueillir l’huile qui est chassée pendant une compression

Réaction de l’air plus rapide que l’huile lors de débattement vif (éviter la casse)

C2.10 Compléter le schéma en dessinant par des flèches rouges le passage de l’huile dans l’amortisseur en fonction de l’action exercée. Dessiner les lamelles compression et détente dans leur position (fermé ou ouverte) ainsi que la vanne unidirectionnelle 9 dans les positions ouverte ou fermée sur les 2 conduits.

Compression déplacement lent :

Détente déplacement lent :

Compression déplacement rapide :

Détente déplacement rapide :

C3 - Étude mécanique de la suspension

ÉTUDE STATIQUE

C3.1. Réaliser le graphe de contact de la moto.

0

F

J

6

5

E

D

2

3

C

B	H

1

4

A

Données : 	La masse de la moto m1 = 189 kg, la masse du pilote m2 = 75 kg.

La répartition des masses de la moto est de 42% sur l’avant.

C3.2. Donner le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à 2 forces.

Somme des forces = 0

C3.3. Donner le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à 3 forces.

Somme des forces égales à 0 au même point

C3.4. Isoler l’amortisseur 4, rechercher les forces A 1/4 et B 3/4.

Faire le bilan des forces extérieures

| A 1/4 | A |  |  | 4098 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 3/4 | B |  |  | 4098 N |

C3.5 Isoler le bras oscillant 3, rechercher les forces C 1/3 et B 4/3, D 5/3.

Faire le bilan des forces extérieures :

| D 5/3 | D |  |  | 1502 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 4/3 | B |  |  | 4098 N |
| C 1/3 | C |  |  | 3792 N |

Réalisation du dynamique des forces sur cette page.

Espace pour les calculs :

(75kg+189kg) x 58% x 9.82 =1502 N

C4 - Intervention

C4.1. L’afficheur du tableau de bord indique « DES rear comp ».

Donner la signification de ce défaut et donner les hypothèses de ce défaut.

Défaut de positionnement moteur pas à pas

Défaut connexion câblage de l’actionneur de frein en compression

- casse

- court-circuit

Température élevée des circuits internes

C4.2. Entourer sur le schéma électrique l’élément d’où provient le défaut et surligner en bleu le câblage de l’élément jusqu’au calculateur.

C4.3. Le schéma ci-dessus représente l’élément relié au calculateur.

Compléter le tableau de mesures ci-dessous et déterminer d’où vient la panne.

| Mesure | Outil utilisé | Condition de mesure | Valeur attendue | Valeur mesurée | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance bobine 1 moteur compression | Ohmmètre | Connecteur moteur débranché, mesure entre borne 4 et 1 moteur compression | De 47 à 55 Ω | 50.40 Ω | ok |
| Résistance bobine 2 moteur compression | Ohmmètre | Connecteur moteur débranché, mesure entre borne 2 et 3 moteur compression | De 47 à 55 Ω | 50.65 Ω s | ok |
| Continuité liaison calculateur moteur compression | Ohmmètre | Connecteurs débranché, mesure entre borne 4 connecteur moteur et borne 26 calculateur DES | +/- 0 Ω | 0 Ω | ok |
| Continuité liaison calculateur moteur compression | Ohmmètre | Connecteurs débranché, mesure entre borne 3 connecteur moteur et borne 27 calculateur DES | +/- 0 Ω | 0 Ω | ok |
| Continuité liaison calculateur moteur compression | Ohmmètre | Connecteurs débranché, mesure entre borne 2 connecteur moteur et borne 29 calculateur DES | +/- 0 Ω | 50 Ω | Défaut |
| Continuité liaison calculateur moteur compression | Ohmmètre | Connecteurs débranché, mesure entre borne 1 connecteur moteur et borne 28 calculateur DES | +/- 0 Ω | 23 Ω | Défaut |

Panne relevée :

En regardant de plus près, vous vous apercevez que c’est le connecteur qui est oxydé dû à la présence d’humidité et de saletés en raison du pilotage dans des chemins de terre. Vous nettoyez le connecteur et les valeurs de continuité des fils sont de 0 Ω.

C4.4. Lister les outils spécifiques pour réaliser la révision de la fourche.

Outil Ohlins 88713-3465

Outil Ohlins 88713-3527

Outil Ohlins 88713-3529

Outil Ohlins 88713-3528

C4.5. Avant d’intervenir sur la révision de la fourche, entourer les équipements de protections nécessaires.

C4.6. Vous venez de passer 6 heures pour la réfection des suspensions. Lors de ce travail, les bagues de coulissements étaient marquées. Le diagnostic a duré 2 heures.

Compléter la facture.

| Description | Référence | Quantité / temps | Prix unitaire TTC | TOTAL TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièces, consommables : |  |  |  |  |
| Kit révision Huile Shell Ad fork 7,5 W | 349 2 039 1A | 2 2 | 19 148,03 | 38 296,06 |
| Main d’œuvre : Diagnostic Révision fourche + réparation faisceau | Taux T3 T2 | 2h00 6h15 | 60€ 55€ | 343,75 120 |
| Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | Total TVA | XXXXXXXX € |
|  |  |  | Total HT | XXXXXXXX € |
|  |  | TOTAL TTC |  | 797,81 € |