BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

Épreuve E4 - Sous-épreuve E4.1

Étude des spécifications générales d'un système pluritechnologique

SESSION 2021

Coefficient 3 – Durée 3 heures

Matériel autorisé :

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Aucun document autorisé

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 25 pages, numérotées de 1/25 à 25/25.

- Sujet :

  - présentation du support	… pages 2 à 3 ;

  - partie 1 (1 heure 15 minutes)	… pages 4 à 6  ;

  - partie 2 (20 minutes)	… pages 6 à 6  ;

  - partie 3 (35 minutes)	… pages 7  à 8  ;

  - partie 4 (20 minutes)	… pages  8 à 9 ;

  - partie 5 (30 minutes)	… pages  9 à 10 .

- Documents techniques	… pages  11 à 18

- Documents réponses	… pages  19 à 25

Le sujet comporte 5 parties indépendantes, elles peuvent être traitées dans un ordre indifférent, les durées sont données à titre indicatif.

Les documents réponses DR1 à DR7 (pages 19 à 25) seront à rendre agrafés aux copies.

Bobineuse - refendeuse

Présentation du support

L'entreprise considérée est une papeterie située dans l'ouest de la France.

Elle dispose d'un effectif de 380 personnes et produit 150 000 tonnes de papier kraft pour emballage, conditionnement et applications industrielles.

Caisse de tête

Eau

Pâte à papier

Table de formation

Presses

Sècherie

Finition

Enrouleuse

Principe de fabrication d'une feuille de papier kraft :

Bobine mère

Table de formation : le mélange pâte à papier + eau stocké dans la caisse de tête est déposé sous forme de jet sur la “table de formation” animée d'un mouvement saccadé qui facilite la formation de la feuille et son égouttage.

Presses : la feuille est comprimée entre deux cylindres recouverts de feutre absorbant.

Sécherie : la feuille est séchée contre des tambours de fonte chauffés intérieurement à la vapeur.

Finition : la surface du papier est égalisée par compression entre des rouleaux d'acier.

Enrouleuse : la feuille est enroulée autour d'un cylindre en acier pour former la bobine mère. Ce cylindre est appelé mandrin de bobine mère.

Caractéristiques d'une bobine mère :

- Longueur de papier moyenne = 10 km,

- Masse  10 tonnes,

- Largeur entre 4,81 et 4,93 m,

- Diamètre øMax= 2,35 m.

La bobine mère est ensuite transférée grâce à un pont roulant vers une bobineuse-refendeuse pour y être refendue en bobines plus petites appelées bobines filles.

Le papier est enroulé autour de tubes en carton prédécoupés à la bonne laize (largeur). Ces tubes sont appelés mandrins de bobines filles.

Couteau

Le papier est prêt à être livré.

Bobine mère

Schéma de principe :

Bobines filles

Laize

Bord de la bobine mère irrégulier découpé et recyclé

La bobineuse-refendeuse objet de l'étude possède 13 couteaux pour pouvoir refendre jusqu'à 12 laizes différentes dans la largeur de la bobine mère.

Synoptique d'une ligne de fabrication de rouleaux de papier kraft

Eau + pâte à papier

Fabrication feuille de papier kraft

Bobine mère

Stockage (limité à 3 bobines mères)

Transfert bobine mère (pont roulant)

Bobineuse refendeuse

Bobines filles

Partie 1 - La production de bobines filles peut-elle se faire sans interrompre la ligne de production de papier kraft ?

Partie 1.1 - Analyse de la situation initiale

Bobineuse    V= 750 m·min-1

Ligne de production de papier

V= 500 m·min-1

Zone de stockage limitée à 3 bobines mères.

On considère pour cette étude la production de lots de 3 laizes de bobines filles de 5000 m de longueur à partir d'une bobine mère de 10000 m. La vitesse d'enroulement d'une bobine mère sur la ligne de production de papier est de 500 m·min-1. En sortie de la ligne de production de papier, les bobines mères sont évacuées vers une zone de stockage limitée à 3 bobines mères.

Elles sont ensuite transférées sur la bobineuse où elles sont refendues grâce à 4 couteaux afin de tailler 3 bobines filles à partir de la largeur d'une bobine mère. La vitesse d'enroulement de la bobine fille sur ce poste est de 750 m·min-1.

La production doit se réaliser 24h/24 et 7j/7 en continu. Il ne doit pas y avoir d'arrêt de la ligne de production de papier kraft pour des questions de rendement.

Remarque : tous les temps seront exprimés en secondes.

| Question 1.1.1 Voir DT1 | À partir des données énoncées ci-dessus, calculer TM3 la durée d'enroulement d'une bobine mère sur la ligne de production de papier. |
| --- | --- |

| Question 1.1.2 Voir DT1 | À partir de la lecture du document technique, déterminer : - TM12 le temps d'installation du mandrin de bobine mère, - TM4 le temps d'évacuation d'une bobine mère, - TBM le temps total de réalisation d'une bobine. |
| --- | --- |

| Question 1.1.3 | À la lecture des données énoncées, calculer le nombre de bobines filles de 5000 m pouvant être réalisées sur la bobineuse à partir d'une bobine mère de 10000 m. |
| --- | --- |

| Question 1.1.4 | À partir des données énoncées, calculer TB2 le temps de fabrication de 3 bobines filles. |
| --- | --- |

| Question 1.1.5 Voir DT2 | À partir de la lecture du document technique et des données énoncées, calculer les temps suivants : - TA456 le temps de la tâche A456 de mise en place d'un mandrin fille, - TD12 le temps de réglage de la découpe. |
| --- | --- |

| Question 1.1.6 Voir DT1 et DT2 DR1 | Tracer le chronogramme des tâches de fabrication de toutes les bobines filles à partir d'une bobine mère entièrement consommée (tenir compte du changement de mandrin de bobine mère et prendre pour modèle le chronogramme DT1). |
| --- | --- |

| Question 1.1.7 Voir DT2 | À partir du chronogramme de la question précédente, calculer TBF le temps durant lequel une bobine mère est consommée par la bobineuse en prenant en compte le changement de mandrin de la bobine mère. |
| --- | --- |

| Question 1.1.8 | Calculer le nombre de bobines mères fabriquées par la ligne de production de papier pendant qu'une bobine mère est consommée par la bobineuse. |
| --- | --- |

| Question 1.1.9 | Déterminer quel est le poste goulet entre la ligne de fabrication de papier et la bobineuse-refendeuse. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

| Question 1.1.10 | À partir de la réponse précédente, conclure quant à la possibilité de fabriquer les bobines filles sans interrompre la ligne de fabrication de papier kraft et proposer, le cas échéant, des solutions permettant d'augmenter la capacité de production. |
| --- | --- |

Partie 1.2 - Application du SMED

Le responsable de production vous demande d'appliquer la méthode SMED afin d'accroitre la productivité de la bobineuse. Quels que soient les résultats trouvés précédemment, on prendra TBM = 1380 s et TBF = 2690 s.

| Question 1.2.1 | À partir des données énoncées ci-dessus, calculer la valeur nécessaire pour équilibrer la production en seconde puis en pourcentage, fixée par l'objectif minimal de réduction du temps. |
| --- | --- |

| Question 1.2.2 Voir DT2 et DT3 | Déterminer les opérations qui seront concernées par le SMED pour la bobineuse. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

| Question 1.2.3 Voir DT2 et DT3 | La tâche A4 de découpe des mandrins est actuellement une opération interne, d'après la méthode SMED. Expliquer comment la transformer en opération externe. Donner le gain de temps obtenu sur cette tâche. |
| --- | --- |

Partie 1.3 - Analyse après application du SMED et conclusion

L'application de la méthode SMED a permis d'obtenir les nouveaux temps de réalisation des tâches suivants :

| Tâche | Modification apportée | Durée |
| --- | --- | --- |
| A456 | Automatisation du positionnement des mandrins et du collage de la feuille | TA456 = 20 s |
| C12 C345 | Changement du pont roulant. | TC12 = 60 s TC345 = 60 s |
| D12 | Automatisation des couteaux et du positionnement de la feuille | TD12 = 100 s |

Les durées des tâches B1, B2, B3 et B4 restent inchangées.

| Question 1.3.1 DR1 | Tracer le chronogramme des tâches de fabrication des bobines filles à partir des nouveaux temps énoncés ci-dessus. |
| --- | --- |

| Question 1.3.2 | À partir du chronogramme de la question précédente, calculer TBF le nouveau temps durant lequel une bobine mère est consommée par la bobineuse. |
| --- | --- |

| Question 1.3.3 | Calculer : - le gain de temps obtenu en pourcentage par rapport à la situation initiale, - le nombre de bobines mères fabriquées par la ligne de fabrication de papier pendant qu'une bobine mère est consommée par la bobineuse. |
| --- | --- |

| Question 1.3.4 | À partir des résultats précédents, conclure quant à la possibilité de fabriquer les bobines filles sans interrompre la ligne de fabrication de papier kraft. |
| --- | --- |

Partie 2 - Quel est l’impact de l’automatisation du positionnement des couteaux sur le Gemma et les Grafcets de la bobineuse ?

Le réglage (à l’origine manuel) de la position des couteaux (et contre-couteaux simultanément) sur la bobineuse est géré maintenant de façon automatique par l’intermédiaire d’un Automate Programmable Industriel et d’un nouveau grafcet, Grafcet de Positionnement des Couteaux (GPC).

| Question 2.1 Voir DT4 DR2 | Si on considère le positionnement des couteaux comme étant une « marche de préparation », et avec l’aide du Grafcet de Conduite (GC) (avant et après l’automatisation), actualiser le Gemma (utiliser un stylo de couleur pour établir les nouvelles liaisons et supprimer les anciennes). |
| --- | --- |

| Question 2.2 Voir DT4 DR3 | Compléter les transitions sur les différents Grafcets afin de respecter la hiérarchisation. |
| --- | --- |

Partie 3 - Afin d’améliorer la maintenance sur la bobineuse, une actualisation du dossier technique (dont les schémas pneumatique et électrique) est demandée par le responsable du service maintenance.

Le positionnement des couteaux par rapport aux laizes demandées comprend aussi la mise en position longitudinale (vérin double effet 1A) et la mise en contact du couteau avec le contre-couteau (vérin double effet 2A).

Ces deux vérins sont respectivement commandés par deux distributeurs bistables (1V1 et 2V1) à commandes électriques (1YV1-14/1YV1-12//2YV1-14/2YV1-12).

| Mise en position longitudinale POSITION REPOS | POSITION DE COUPE |
| --- | --- |

1A

Couteau

2A

Position finale du

couteau

Mise en contact couteau avec contre-couteau

Contre-couteau fixe

Moteur contre-couteau

| Question 3.1 Voir DT5 | Les vérins 1A et 2A doivent avoir leur vitesse de sortie réglable. Indiquer quel matériel faut-il utiliser pour satisfaire cette caractéristique ? Indiquer où ce matériel doit-il être placé ? |
| --- | --- |

| Question 3.2 Voir DT5 DR4 | On vous demande de réactualiser le schéma pneumatique des « couteaux » en tenant compte des caractéristiques suivantes : - alimentation par l’ensemble vanne manuelle (1Q) - filtre – régulateur – lubrificateur ; - mise en œuvre d’un pressostat (OS1) (avec contact NO) ; - utilisation d’un sectionneur 3/2 monostable à commande électrique (OV1) ; - mise en œuvre d’un distributeur pour chacun des vérins ; - mise en œuvre du matériel déterminé à la question précédente. Compléter le circuit pneumatique sur le SCHEMA PNEUMATIQUE COUTEAU N°1. |
| --- | --- |
| Question 3.3 DR5 | Réactualisation du circuit électrique : toutes les bobines des distributeurs et les capteurs (ILS) de position des vérins sont reliées aux entrées et sorties d’un API par l’intermédiaire de deux borniers (bornier CAPTEURS et bornier BOBINES) qui sont la frontière entre l’armoire de commande et la partie opérative de la bobineuse. Compléter les liaisons électriques entre ces différents éléments sur le SCHEMA COMMANDE COUTEAU N°1. |

| Question 3.4 DR6 | Voici le symbole d’une borne : Implanter les différentes bornes (appartenant aux deux borniers précédents) sur le schéma complet de commande. |
| --- | --- |

Partie 4 - Comment améliorer la sécurité des personnes vis-à-vis de l’accès dans la zone « Découpe papier » lors de la phase du bobinage ?

Capteurs

ouverture

Gâches

électriques

VER1

DEV1

ATU1

PORTAIL N°1

De part et d’autre de la partie découpe, deux portails ont été implantés afin d’en interdire l’accès jugé dangereux.

Chaque portail comprend deux gâches électriques (S31, S41), deux capteurs d’état (ouvert/fermé) (S12, S22), un bouton-poussoir déverrouillage (DEV) et un BP verrouillage (VER) câblés sur un relais de sécurité modulaire programmable (PNOZ Multi PILZ 16 entrées, 4 sorties).

La fonction de chaque gâche est de verrouiller le portail en position fermé lorsqu’elle est alimentée.

| Question 4.1 Voir DT6 | A l’aide du logigramme et du tableau d’entrées/sorties, déduire l’équation logique des gâches du portail N°1 afin de réaliser la programmation du relais de sécurité |
| --- | --- |
| Question 4.2 Voir DT6 | A l’aide de cette équation, que se passe-t-il si le capteur S12 est défectueux en position ouvert ? |

Chacun des deux portails possède maintenant un arrêt d’urgence (Atu1 et Atu2) qui provoque l’arrêt de la bobineuse, en plus de celui qui existait déjà (Atu) dans la cabine de commande de la Machine à Papier dont dépend la bobineuse étudiée.

| Question 4.3 Voir DT4 DR2, DR6 | Quelles sont les implications de ces deux arrêts d’urgence sur le Gemma et le Grafcet de Sécurité (GS) ? Compléter les éléments |
| --- | --- |

| Question 4.4 | Quels sont maintenant tous les éléments qui concourent à l’amélioration de la sécurité des personnes dans la zone Découpe ? |
| --- | --- |

Partie 5 - La politique de maintenance de l’entreprise veut tendre vers le moins de maintenance préventive possible sur les moteurs afin de diminuer les temps d’arrêt des machines à papier. Quelles sont les mesures à prendre afin de respecter ce souhait ? Et si c’est le cas, quelles sont les consignes de sécurité à adopter lors des travaux ?

L’entraînement de la bobine mère de la dévideuse se fait par l’intermédiaire d’un moteur à courant continu associé à un variateur ce qui implique un arrêt annuel (une journée) de la machine à papier N°4 (MAP4) (y compris la bobineuse) afin d’effectuer la maintenance sur le MCC (soufflage du moteur et remplacement des charbons du collecteur). Pour éviter cet arrêt annuel, un remplacement de l’ensemble MCC-Variateur par un moteur asynchrone triphasé (sans maintenance) est envisagé.

Une étude préalable est donc réalisée afin de savoir si ce remplacement sera anticipé cette année ou alors réalisé en 2022 lors de travaux de modernisation déjà actés.

| Question 5.1 DR7 | Servez-vous des renseignements ci-dessous afin d’aider le chef d’exploitation à prendre une décision. Pour cela remplir le tableau 1 du document réponse 7. |
| --- | --- |

Solution N°1 : garder le MCC-Variateur → maintenance annuelle

▪ remplacement des charbons (coût des charbons : 30 €)

▪ soufflage du MCC

▪ effectif nécessaire : un technicien (26 €/heure), un responsable (32 €/heure)

▪ durée intervention : 2 h.

Solution N°2 : remplacer le MCC-Variateur par le MAs3~-Variateur→ travaux neufs effectués une seule fois

▪ effectif nécessaire : un technicien (26 €/heure), un responsable (32 €/heure)

▪ durée intervention : 12 h.

▪ ensemble MAs3~-Variateur : 8000 €

► coût d’une heure d’arrêt d’une Machine A Papier : 3750 €

| Question 5.2 | Donner votre avis sur la décision à prendre, Justifier. |
| --- | --- |

La décision est prise de changer l’ensemble MCC-Variateur par un moteuraAsynchrone triphasé et un variateur pendant les travaux d’automatisation du système découpe de la bobineuse sur un réseau 400V.

Afin de respecter la norme NF C 18-510 concernant les prescriptions pour la prévention des risques électriques sur des installations électriques, il est nécessaire d’effectuer une consignation de l’armoire électrique de la bobineuse.

| Question 5.3.1 DR7 | Souligner dans le tableau 2 du document réponse 7 les qualifications des personnes ainsi que leur titre d’habilitation nécessaires afin d’effectuer la consignation (et la déconsignation) et les travaux. |
| --- | --- |

| Question 5.3.2 Voir DT7 et DT8 DR7 | Dans le tableau du DT7 sont regroupées toutes les personnes susceptibles d’intervenir sur ce chantier avec leurs fonctions et les documents délivrés pendant les différentes phases des travaux. Compléter le tableau 3 du Document Réponse 7 afin de retracer le parcours des documents concernant l’habilitation électrique lors de travaux hors tension après consignation. |
| --- | --- |

Dénomination de la tâche

M12	Installer le mandrin	de bobine mère

- M1 	Positionner mandrin vide

- M2	Mettre en place la feuille sur le mandrin

M3	Enrouler la bobine mère

M4	Évacuer la bobine mère

DT1 : LOGIGRAMME ET CHRONOGRAMME DES TÂCHES BOBINE MÈRE

M12

Installer le mandrin de bobine mère

M3

Enrouler bobine mère

M4

Evacuer bobine mère

Tâches opérateur ligne

Tâches production bobines mères

Légende :

Chronogramme des tâches:

0

120

300

600

900

1200

1500

t(s)

M12

M3

M4

DT2 : LOGIGRAMME DES TÂCHES DE PRODUCTION DE LA BOBINEUSE

Tâches opérateur bobineuse

Tâches production bobines filles

Légende :

Non

oui

B1 : Relancer la bobineuse (augmentation progressive de la vitesse d'enroulement)

TB1 = 90 s

A456 : Mettre en place le tube carton (mandrin fille)

A4 : Découper 3 mandrins

A5 : Positionner les mandrins

A6 : Coller feuille mère sur mandrin

TA456 à déterminer

80 s

30 s

90 s

C345 : Positionner la bobine mère pleine

C3 : Mettre en place la nouvelle bobine mère

C4 : Positionner la nouvelle feuille sous l'ancienne

C5 : Raccorder les feuilles avec du ruban adhésif

TC345 = 400 s

200 s

100 s

100 s

D12 : Régler la découpe

D1 : Positionner les couteaux

D2 : Amorcer la découpe (avance feuille)

TD12 à déterminer

100 s par couteau

150 s

C12 : Évacuer le mandrin mère vide

C1 : Découper ancienne feuille

C2 : Enlever mandrin bobine mère vide

TC12 = 300 s

100 s

200 s

Bobine mère vide?

B2 : Enrouler les bobines

filles

TB2 à déterminer

B3 : Éjecter les bobines

filles

TB3 = 30 s

B4 : Superviser

l'enroulage (Vérification paramètres de production et OF)

TB4 = 430 s

DT3 : LE SMED

1-Présentation

D'origine japonaise, le SMED est une méthode d'organisation qui cherche à réduire le temps de changement de série, avec un objectif quantifié.

SMED, Single Minute Exchange of Die peut se traduire par « Changement d'outil en moins de 10 minutes », Single Minute signifie que le temps en minutes nécessaire au changement doit se compter avec un seul chiffre.

Un des principaux obstacles à la flexibilité de la production est la durée des temps de changements de série.

Cht série

Production

Production

Cht série

Cht série

Production

Production

Cht série

Cht série

Production

Cht série

Production

Le chronogramme suivant :

devrait être remplacé par

2-Principe

L'analyse du processus de changement de séries permet de constater que celui-ci est composé de 2 types d'opérations :

- des opérations internes qui ne peuvent être effectuées que lorsque la machine est à l'arrêt,

- des opérations externes qui peuvent et doivent être effectuées pendant le fonctionnement de la machine.

3-Démarche

Elle comprend 4 étapes :

- Étape 0 : observer ce qui se passe pour déterminer avec précision le temps pris pour chacune des opérations du changement de fabrication,

- Étape 1 : séparer les opérations internes et externes,

- Étape 2 : transformer le maximum d’opérations internes en opérations externes,

- Étape 3 : rationnaliser les réglages et les fixations.

DT4 : AUTOMATISATION DU SYSTEME DÉCOUPE DE LA BOBINEUSE

DT5 : SCHÉMATÈQUE PNEUMATIQUE

LES COMMANDES ÉLECTRIQUES, PNEUMATIQUES

LES DISTRIBUTEURS

LES ACCESSOIRES

DT6 : SÉCURISATION DE L’ACCÈS À LA PARTIE DÉCOUPE TABLEAU D’ENTRÉES/SORTIES PORTAILS N°1 ET N°2 Portail N°1 : ENTRÉES; SORTIES. BP P1 Déverrouillage NO; P1_DEV; Gâche P1 S31; P1_S31. BP P1 Verrouillage NO; P1_VER; Gâche P1 S41; P1_S41. Fdc P1 S12 NO; P1_S12. Fdc P1 S22 NO; P1_S22. Autorisation API; P1_IMO. Portail N°2 : ENTRÉES; SORTIES. BP P2 Déverrouillage NO; P2_DEV; Gâche P2 S31; P2_S31. BP P2 Verrouillage NO; P2_VER; Gâche P2 S41; P2_S41. Fdc P2 S12 NO; P2_S12. Fdc P2 S22 NO; P2_S22. Autorisation API; P2_IMO.. LOGIGRAMME PORTAIL N°1 & & ≥1 P1_DEV P1_VER P1_S12 P1_S41 P1_S31 P1_S22 P1_IM0 &

DT7 : HABILITATION ÉLECTRIQUE : LES INTERVENANTS, LEURS RÔLES

| INTERVENANTS | FONCTION | PRINCIPAUX RÔLES |
| --- | --- | --- |
|  | CHARGÉ D’EXPLOITATION ELECTRIQUE | ▪ Le chargé d’exploitation électrique a reçu délégation de son employeur. ▪ Il autorise l’accès à l’installation et organise les opérations. ▪ Il confie l’installation au chargé de consignation avant les travaux d’ordre électrique hors tension avec consignation et lui délivre l’Attestation de Consignation (document). ▪ Il délivre l’Autorisation de Travail (document) au chargé de travaux pour les travaux d’ordre électrique. ▪ Il recevra à la fin des travaux l’Autorisation de Travail et l’Attestation de Consignation complétées de l’Avis de fin de travail après la déconsignation. ▪ Il redonnera l’Attestation de Consignation au chargé de consignation afin de déconsigner (quand le travail est fini). |
|  | CHARGÉ DE CONSIGNATION | ▪ Le chargé de consignation est désigné par l’employeur. ▪ Il reçoit l’Attestation de Consignation (document) du chargé d’exploitation avant travail . ▪ Il effectue la consignation de l’installation en vue de travaux hors tension, remplit l’Attestation de Consignation et la donne au chargé de travaux. ▪ Il recevra une nouvelle fois l’Attestation de Consignation du chargé d’exploitation afin de déconsigner et il remettra le document complété au chargé d’exploitation une fois la déconsignation faite. |
|  | CHARGÉ DE TRAVAUX | ▪ Le chargé de travaux est désigné par l’employeur. ▪ Ayant reçu l’Attestation de Consignation et l’Autorisation de Travail, il dirige et surveille les travaux. ▪ Il donne un ordre oral à l’exécutant électricien pour le début des travaux et les consignes de travail et de sécurité. ▪ Il met en place la sécurité collective pour l’ensemble de son équipe (balisage zone de travail…). ▪ A la fin des travaux, il doit compléter les parties Avis fin de travaux sur l’Attestation de Consignation et l’Autorisation de travail et ensuite les remettre au chargé d’exploitation. |
|  | EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN | ▪ L’exécutant est désigné par son employeur, il doit se conformer à exécuter les ordres de la hiérarchie (ordre oral). ▪ Il ne travaille jamais seul. ▪ Il doit assurer sa propre sécurité (mise et contrôle des Equipements de Protection Individuel). |

DT8 : SYNOPTIQUE DE DÉPLACEMENT DES DOCUMENTS LORS DE TRAVAUX       ÉLECTRIQUES HORS TENSION APRÈS CONSIGNATION

| 2 6 | CHARGÉ D’EXPLOITATION |
| --- | --- |
| CHARGÉ DE CONSIGNATION 7 | 1 5 |
| EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN 3 | CHARGÉ DE TRAVAUX 4 |

DR1 : questions 1.1.6 et 1.3.1

0

t(s)

100

200

800

600

400

1200

1400

1600

1800

2000

2200

1000

2400

2600

2700

0

t(s)

100

200

800

600

400

1200

1400

1600

1800

2000

2200

1000

2400

2600

2700

questions 1.3.1 Tracé du chronogramme après application du SMED

questions 1.1.6 Tracé du chronogramme initial

DR2 :  questions 2.1 et 4.3

DR3 :  question 2.2

DR4 :  question 3.2

DR5 :  question 3.3

DR6 :  question 3.4

DR6 :  question 4.3

DR7 :  questions 5.1, 5.3.1 et 5.3.2

Tableau 1 : comparatif Maintenance/Travaux neufs

Coût Main- d’oeuvre; Coût pièces à changer; Coût de l’opération; Coût de l’opération sur 10 ans; Coût d’arrêt de la MAP 4; Coût d’arrêt sur 10 ans; Coût de la solution. Solution 1; ×10; €; ×10; €. Solution 2; ×1; €; ×1; €.

Tableau 2 : différents intervenants dans l’habilitation électrique

- Chargé d’opération mesures - Chargé d’opération essais Qualification de la personne

Tableau 3 : parcours des documents lors de travaux électriques

Documents ou ordres; Numéros correspondants. Autorisation de travail avant travail. Attestation de consignation après fin de travail. Ordre oral. Attestation de consignation avant travail. Attestation de consignation et autorisation de travail après fin de travail. Attestation de consignation après déconsignation. Attestation de consignation après consignation.