BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2022

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

Architecture et construction

CORRECTION 2I2DAC

PARTIE COMMUNE (2h30)							12 points

Partie 1 :

Q1.1 :

Le biogaz représente un peu moins de 3% des énergies renouvelables sur l’année 2018 (2,9%) avec 0,2% de plus que l’énergie solaire (2,7%). Les parts relatives sont donc très proches.

Aux vues des 2 valeurs précédentes, nous pouvons conclure que le biogaz sera une énergie alternative avec du potentiel dans les années à venir car elle dépasse déjà l’énergie solaire plus largement développé (même si pour l’instant la part, en %, reste faible).

Q1.2 :

Les quatre « variantes » de valorisation finale du biogaz sont:

- Électricité

- Chaleur

- Biométhane

- Biocarburant

Q1.3 :

Les nouveaux attendus sont 7% et 21 TWh/an en 2030, contre 10% et 30 TWh/an initialement.

Q1.4 :

Avec tous les projets on peut escompter atteindre 25 TWh /an (voir DT4).

Si 100% des projets en cours sont construits, les objectifs seront atteints car la capacité de 25 TWh/an permettra de satisfaire aux attendus de seulement 21 TWh/an.

Q1.5 :

Nombre tonnes CO2 évités / an = (coefficient impact en gr CO2/ kwh / 106 )* nombre de kWh annuel = 188/106 *21*109= 3 948 000 t / an (ou 3,95 Mtonnes/an).

Partie 2 :

Q2.1 : Voir DR1

Q2.2 :

D’un point de vue énergétique, la décomposition mésophile ne nécessite que 20% d’autoconsommation d’énergie contre 35% pour la décomposition thermophile. Il vaut donc mieux s’orienter vers la moins énergivore, la mésophile.

Q2.3 : Voir DR2

On retrouve bien comme précisé dans le diagramme d’exigence une température aux alentours de 40° qui assure un développement optimum des méthanogènes sur une durée aussi adaptée de 28 jours env., ce qui est là encore optimum.

Q2.4 :

Le choix de la valorisation par injection s’est faite au regard des rendements finaux : le rendement de l’injection est bien meilleur car elle atteint 98 % contre seulement 82 % pour la solution en cogénération.

Partie 3 :

Q3.1 :

L’agriculture prépondérante en Picardie est la culture céréalière (d’après la carte DT9).

Au regard du potentiel méthanogène des intrants, on constate que ce sont les cultures céréalières au niveau agricole qui ont les meilleurs rendements en tonnage. Ainsi la Picardie, orientée vers la culture céréalière est une zone adaptée à l’installation des méthaniseurs.

Q3.2 :

Tonnage journalier intrant solide = (tonnage annuel total – tonnage annuel intrant liquide)/365

= (26400-1000)/365 = 69,59 t

Capacité de stockage intrant solide journalier nécessaire =  tonnage journalier*1000 / 700= 69590/ 700 = 99,4 m3

L’incorporateur est donc bien dimensionné car sa capacité de 105 m3 permettra d’accueillir sans problème les 100 m3 d’intrants solides journalier nécessaires au fonctionnement du méthaniseur.

Q3.3 :

La solution de filtration retenue est adaptée car elle assure une filtration avec un débit maximum de 604 Nm3·h-1 alors que notre débit maximum, lui, ne dépassera pas 500 Nm3·h-1 dans notre cas.

Sachant que le biogaz ne compte que 60% de biométhane, on aura :

débit injectable biométhane= 0,6 * 500 = 300 Nm3·h-1.

Q3.4 :

Sachant que seul 90% est injecté réellement (on compte environ 10% de pertes), le débit réellement injecté est tel que :

débit réel injecté = 0,9* 300 = 270 Nm3·h-1.

Q3.5 :

Le méthaniseur produit 250 Nm3/h sur 8200h de fonctionnement annuel soit

V annuel biométhane = 250*8200 = 2 050 000 Nm3.

Wannuelle produite = V annuel biométhane * Energie équivalent 1m3 biométhane

= 2 050 000 * 10 = 20 500 000 kWh soit 20,5 GWh.

Q3.6 :

Dans notre cas, le pourcentage d’autoconsommation n’est que de 5%.

Une partie de la chaleur au niveau des compresseurs est récupérée grâce à des échangeurs huile/ eau pour chauffer l’eau. L’apport de chaleur par la chaudière est donc minime et nécessaire uniquement durant les périodes froides.

Q3.7 :

P process = 75 kW et P épuration/ injection = 95 kW pour une durée de fonctionnement de 8200h. Sachant que W = P*t, on a :

Wprocess  = 75 * 8200 = 615 000 kWh soit 615 MWh

Wépuration et injection = 95 * 8200 = 779 000 kWh soit 779 MWh.

Q3.8 :

Wfinal (biométhane injecté) = 20 500 MWh

Wélectrique consommée = Wprocess + Wépuration + Winjection = 1400 MWh (780 + 610 + 10) ou par lecture directe de la valeur « Energie Elec » .

D’où  global = (20500)/ (20500+1400) = 0.931 soit 93,1%

Notre méthaniseur est donc viable économiquement car son rendement global (93,1 %) est bien supérieur aux 90% attendus.

Partie 4 :

Q4.1 :

C’est une très bonne alternative car il conserve toutes les valeurs fertilisantes (N, P, K…) acquise. Ils sont aussi performants que les engrais chimiques et tout cela à moindre coût. Il est aussi plus propre pour les sols qu’un engrais chimique.

Autre argument supplémentaire pouvant être pris en compte : l’économie liée au transport sur de longues distances d’intrants extérieurs (futurs digestats) ou d’engrais car les intrants sont ici produits localement puis recyclés à proximité dans les champs, d’où le gain financier mentionné.

Q4.2 :

Il faudra veiller à respecter les périodes d’épandage appropriées d’une part et utiliser des rampes à pendillards ou des enfouisseurs à disque lors de l’épandage d’autre part.

Q4.3: Voir DR3

Partie 5 :

Q5.1 :

Arguments mis en avant pour réduire les nuisances suivantes :

Olfactives :

- La décomposition est anaérobique donc sans odeur ;

- Le digestat produit est inodore car les mauvaises odeurs sont neutralisées durant le process.

Auditives :

- Il n’y a pas de bruits provenant de la cogénération dans notre cas (car injection sur le réseau), les équipements sont dans un caisson insonorisé ;

- Les engins de manutention sur site respectent les normes de bruits et fonctionnent uniquement en journée ;

- Les transports sont très limités avec un camion en plus par jour en moyenne dans notre cas.

Visuels :

- L’intégration paysagère se fait par le choix de couleurs adaptées à l’environnement ;

- Les cuves sont partiellement enterrées ;

- Un aménagement paysager est prévu avec la plantation de haies.

DOCUMENT RÉPONSES DR1

Représentation simplifiée de l’implantation des principaux contituants du méthaniseur et principaux flux d’énergie et de matière:

Poste d’injection biométhane

Poste d’épuration biogaz

Chaudière Biogaz

Torchère

Stockage digestat liquide

Réseau GRDF

Retour biométhane non conforme

Ø30 x 6m

Vu = 3896 m3

Zone de récupération des condensats

Zone de stockage digestat solide

800 m²

Ø30 x 6m

Vu = 3873 m3

Séparateur de phase

Ø23 x 6m

Vu = 2814 m3

Post- digesteur

Digesteur

Mélangeur

Cuve stockage intrant liquide

(Ø3.5 x 10.4m)

Incorporateur journalier intrant solide (105 m3)

1750m²

1750m²

Hangar couvert

1750m²

1750m²

Zone de stockage intrants solides (résidus cultures, CIVE…)

Légende :

Intrants (solide et/ou liquide)

Digestat brut

Digestat liquide

Réseau chaleur

Réseau biogaz

Réseau biométhane

DOCUMENT RÉPONSES DR2

Courbes de temps de séjour et de température en fonction des différents types de décomposition possibles

Taux  croissance des méthanogènes (%)

Température (°C)

Zone Thermophile

Zone mésophile

DOCUMENT RÉPONSES DR3

Tableau récapitulatif des capacités des stockages des digestats solides et liquides

STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE :

| Type de stockage | Lieu de stockage | Capacité de stockage en m3 |  | Volume digestat liquide annuel à stocker (en m3) |  | Durée de stockage possible en mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuve stockage digestat liquide | Sur site | 3896 |  | 7884 |  | 9096 / 7884 = 1,153 an soit 13,8 mois |
| Lagune N°1 | déporté | 2000 |  |  |  |  |
| Lagune N°2 | déporté | 1800 |  |  |  |  |
| Lagune N°3 | déporté | 1400 |  |  |  |  |
| capacité totale de stockage |  | 9096 |  |  |  |  |

STOCKAGE DIGESTAT SOLIDE :

| Type de stockage | Lieu de stockage | Surface (m²) | Hauteur moyenne stockage prévue (m) | Coef de sécurité | Capacité de stockage en m3 |  | Volume digestat solide annuel à stocker (en m3) |  | Durée de stockage possible en mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire de stockage | Sur site | 800 | 4 | 1 | 800*4*1 =3200 |  | 16107 |  | 8282/16107 = 0,514 an soit 6,17 mois |
| Hangar N°1 | déporté | 450 | 3.5 | 0,8 | 450*3.5*0,8 =1260 |  |  |  |  |
| Hangar N°2 | déporté | 145 |  |  | 406 |  |  |  |  |
| Hangar N°3 | déporté | 300 |  |  | 840 |  |  |  |  |
| Hangar N°4 | déporté | 270 |  |  | 756 |  |  |  |  |
| Hangar N°5 | déporté | 650 |  |  | 1820 |  |  |  |  |
| capacité totale de stockage |  |  |  |  | 8282 |  |  |  |  |

CONCLUSION :

Sachant qu’il faut de 6 mois de stockage minimum pour le digestat solide et de 12 mois minimum pour le digestat liquide, les 2 contraintes sont ainsi respectées avec les résultats ci-dessus.

PARTIE SPÉCIFIQUE (1h30)						8 points

Partie A – Étude de la Sécurité Incendie

Q A.1

Pour « REI 120 », on a besoin des épaisseurs :   Voiles : 15 cm ; Radier : 11 cm.

Enrobages associés : Voiles : 4 cm  ; Radier : 3 cm.

Q A.2

|  | Épaisseur prévue [ Plan ] | Épaisseur nécessaire [ Norme ] |
| --- | --- | --- |
| Voile | 20 cm | 15 cm |
| Radier | 60 cm | 11 cm |

Dans les deux cas, on respecte la norme : les épaisseurs prévues sont supérieures à celle exigées.

Q A.3

Le Verre Cellulaire est à privilégier, car il classé A1, c’est un matériau incombustible.

Or la Laine de verre est classée F et est absolument à éviter.

Partie B – Étude des performances thermiques des parois

Q B.1

Par définition :

RTmur= Rsi + Rse+     RBA      +      RXPS    + RAluminium

RTmur= Rsi + Rse+   eBA λBA   + eXPS λXPS  + eAluminium λAluminium

RTmur= 0 + 0+ 0,20 1,7  + 0,25 0,035  + 0,002 185

Car Rsi et Rse sont négligés d’après le sujet.

RTmur≈ 7,3  m2∙K∙W-1

or  RTmur cible =7 m2∙K∙W-1

La valeur exigée est bien dépassée, le voile est correctement isolé.

donc

RTmur >  RTmur cible

Q B.2

Les 30 cm prévus sont de trop : 16,7 cm suffissent pour

atteindre un R de 5 m².K.W-1.

RTRadier ciblée= Rsi + Rse+ eBA λBA + x λVerre C

RTRadier ciblée- Rsi - Rse- eBA λBA = x λVerre C

x λVerre C = RTRadier ciblée- Rsi - Rse- eBA λBA

x = λVerre C .    RTRadier ciblée- Rsi - Rse- eBA λBA

x = 0,036 .                5     -   0  -  0 - 0,60 1,7

x ≈0,167 m

Partie C – Étude de la stabilité de l’ouvrage

Q C.1

Sur DRS1.

Q C.2

Sur DRS2.

Q C.3

Sur DRS3.

Q C.4

Descente de charges transmises au sol ; avec Charges majorées avec les coefficients de sécurité (pondération) pour E.L.U .

Pu =        1,35  x  G    +    1,5  x  Q

1 436 388

6 838 184

avec  1,35  x                                +   1,5   x

=    12 196 400 kg

Conversion :

[ kg ]

|  | [ N · kg-1 ] [ N ] Pu= m × g |
| --- | --- |
|  | Pu= 12 196 400 × 9,81 Pu=119 646 684 N |

Q C.5

Sur DRS4.

Q C.6

[ N · m-² ]

ou

[ Pa ]

[ m² ]

[ N ]

σ=FS

σu=Fπ .  r²

σu=120 000 000π .  15,2²

σu=165 327 Pa

Q C.7

La terre végétale sera décapée.

Ainsi par défaut l’ouvrage repose sur les Limons.

Cette couche fait 2 m d’épaisseur et l’ouvrage est enterré dans ces limons sur 1,5 m.

Q C.8

| σu=165 327 Pa soit : σu=0,166 MPa | σLimons=0,15 MPa |
| --- | --- |

donc :  σu> σLimons

Conclusion : la contrainte engendrée par l’ouvrage est supérieure à la résistance du sol. L’ouvrage risque de s’enfoncer, d’être déséquilibré.

Q C.9

Réponses acceptées :

- Se fonder sur la couche en dessous, les Limons Silteux, qui est à 0,33 MPa ; ainsi il faudrait enterrer un peu plus l’ouvrage.

(Enfoncer davantage la cuve, dans des horizons plus « durs », plus portants)

- Elargir le radier (augmenter la surface)

- Passer en fondations profondes : pieux pour aller chercher l’horizon résistant : le substratum rocheux.

- Améliorer les caractéristiques du sol (battage, sol d’apport, traitement)

- Utiliser des micropieux

Q C.10

| σu=165 000 Pa soit : σu=165 kPa | σVerre cellulaire=400 kPa |
| --- | --- |

donc :  σu< σVerre cellulaire

Conclusion : la contrainte engendrée par l’ouvrage est inférieure à la résistance du verre cellulaire retenu. Il résiste et il n’y aura pas de désordre.

Partie D – Synthèse

Q D.1

Il y a de nombreuses contraintes (confère diagramme ci-dessous pour idées).

Plus il y a de contraintes, plus la conception et la mise en œuvre doivent être précises pour pouvoir bien toutes les satisfaire.

DOCUMENT RÉPONSES DRS1 – Métré : Volumes

2

r  =

DOCUMENT RÉPONSES DRS2 – Métré : Masses de l’Ouvrage

|  | Désignation | Volume [ m3 ] | Masse volumique [ kg · m-3 ] | Masse [ kg ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Isolant 1 | 170 | 30 | 5100 |
| ② | Isolant 2 | 220 | 100 | 22 000 |
| ③ | Radier | 440 | 2500 | 1 100 000 |
| ④ | Voile | 120 | 2500 | 300 000 |
| ⑫ | Digestat | 4240 | 1600 | 6 784 000 |

DOCUMENT RÉPONSES DRS3 – Descente de charges

|  | Charges Permanentes G |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Photos | Masse [ kg ] |
|  |  | Somme | 1 436 388 |

|  | Charges d’Exploitation Q |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Photos | Masse [ kg ] |
|  |  | Somme | 6 838 184 |

DOCUMENT RÉPONSES DRS4 – Coupe verticale des horizons de sols