BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

| PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES à ÉVALUER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITÉS ET COMPÉTENCES |  |  |  | U2 |  |  |  |
|  |  |  |  | QUESTIONS |  |  | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf | Q1 |  |  | 5 |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q2-Q3-Q4-Q5-Q6-Q7-Q8-Q9 |  |  | 20 |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q13-Q14-Q15-Q16-Q17 |  |  | 20 |
|  |  | C14 | Collecter des données | Q12 |  |  | 5 |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |  |  |
|  |  | C22 | étudier et choisir une solution | Q10-Q11-Q18-Q19-Q20-Q21-Q22-Q23 |  |  | 50 |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de projet |  |  |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |  |  |

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U2

Étude de produit industriel

SESSION 2022

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 :  Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

A – ANALYSE DE L’ENSEMBLE

A1- Analyse fonctionnelle de la « MechMate » :

Question 1 : Compléter le diagramme de niveau A-0 ci-dessous en plaçant les noms suivants : Matériaux en plaques ; Matériaux gravé/découpé ; Informations de déplacement ; Copeaux ; Energie électrique ; Machine CNC MechMate ; Réglages.

Informations de déplacement

Énergie électrique

Réglages

Matériaux en plaques

Matériaux gravé/découpé

Machine CNC MechMate

Copeaux

…………………………………………..

A-0

Graver/découper automatiquement

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

………………………

…………………………

………………………………………………………

…………………………………….

Question 2 : Compléter le schéma ci-dessous à l’aide des mots suivants : portique, châssis, chariot horizontal, chariot porte-outil vertical.

sous-ensemble C

sous-ensemble A

sous-ensemble D

sous-ensemble B

Chariot porte-outil vertical

Portique

Chariot horizontal

Y

z

x

Châssis

A2- Analyse cinématique :

Question 3 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble A et le sous-ensemble B en complétant le tableau ci-dessous

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison | Symbole 3D orienté de la liaison Y z x |  |

- 0

- 0

0                   0

Glissière d’axe X

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison | Symbole 3D orienté de la liaison Y z x |  |

Question 4 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble B et le sous-ensemble C en complétant

le tableau ci-dessous.

0                   0

0                   0

1                   0

Glissière d’axe Y

Question 5 : Identifier la liaison entre le sous-ensemble C et le sous-ensemble D en complétant le tableau ci-dessous.

| - 0 - 0 0 0 Glissière d’axe Z | T | R |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |
| Nom de la liaison | Symbole 3D orienté de la liaison Y z x |  |

Question 6 : Compléter le graphe de liaisons entre les sous-ensembles.

A

B

C

D

Glissière d’axe X

Glissière d’axe Y

Glissière d’axe Z

Question 7 : Compléter à l’aide des questions précédentes, le schéma cinématique 3D

Broche d’usinage

Y

z

x

A3 : Etude de la transmission entre le châssis et le portique

Question 8 : Compléter l’extrait du diagramme FAST à l’aide des solutions technologiques

mises en œuvre sur la machine existante à l’aide des documents techniques.

Ft41 : Déplacer le chariot porte-outil vertical suivant l’axe Z

Ft42 : Déplacer le chariot horizontal suivant l’axe Y

Ft43 : Déplacer le portique suivant l’axe X

Ft431 : Générer les ordres de commande

Ft432 : Convertir les consignes numériques en signaux de commande analogiques

Ft433 : Distribuer l'énergie électrique

Ft434 : Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Ft435 : Transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

Ft436 : Guider en translation

Ft4 : Déplacer l’outil

Ft3 : Faire tourner la broche

Ft2 : Créer le dessin de gravure

Ft1 : Maintenir la pièce sur le châssis

Gestion de process microprogramme

Carte contrôleur CNC

Amplificateur de puissance

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

Broche d’usinage

Ft1 : Graver/Découper des matériaux

Moteur pas à pas

Galets et rails de guidage

Pignons et chaînes

Question 9 : Calculer la résolution actuelle de la machine à l’aide des documents techniques, des caractéristiques de la machine et de la formule suivante.

(pas de la chaîne x nombre de dents du pignon)

nombre de pas moteur

R =

Calcul :

Formule :

R = 0,57 mm/pas

R = 12,7 x 9   = 0,57mm / pas moteur

200

Question 10 : Choisir parmi les propositions suivantes, celles qui permettent d’améliorer la résolution (plusieurs solutions possibles).

Vitesse du moteur

Vis de fixation du moteur

Pas de la chaîne

Nombre de dents du pignon moteur

Pas du moteur

Rail de guidage plus long

Rail de guidage plus court

Question 11 : Proposer une autre solution technologique permettant de remplacer la transmission pignon et chaîne actuelle autre que celle donnée en solution 1.

| Solutions | Croquis |
| --- | --- |
| Profil de l’ancienne plaque plaque Pignon Crémaillère Solution 1 : Par système pignon et crémaillère |  |
| Solution 2 : Courroie crantée Par ……………………………………….. | Proposition de solution |

B – DÉFINITION D’UNE NOUVELLE SOLUTION :

Afin de palier au problème d’usure des maillons de la chaîne de transmission et d’améliorer la résolution de la machine, le bureau d’étude décide de changer le mode de transmission de la machine.

La solution retenue par le bureau d’études est la solution 1 et les calculs suivants seront effectués pour le système pignon et crémaillère (le moteur pas à pas est conservé).

Nouvelle solution

Ancienne solution

Pignon et crémaillère

Pignon et chaîne

Les échanges entre les utilisateurs et le bureau d’études nous amènent à améliorer les performances de la machine en modifiant la caractéristique suivante :

- Nouvelle résolution : R ≤ 0.4 mm/pas moteur

Question 12 : Identifier à l’aide des documents ressources le module du pignon et de la crémaillère sachant que la précision est dépendante du pas. (Plus le pas est petit plus la précision sera importante).

Module de la crémaillère : 1

Module du pignon : 1

Question 13 : Calculer le nombre de dents théorique du pignon pour la résolution souhaitée.

Formules :

Pas de la crémaillère = module x π

(pas de la crémaillère x nombre de dents théorique du pignon)

nombre de pas moteur

R =

Détail des calculs :

Nombre de dents théorique du pignon = 200×0,41×3,14 = 25,5

Nombre de dents théorique= 25,5 dents

Question 14 : Vérifier la condition de la nouvelle résolution (R ≤ 0.4 mm/pas moteur) pour les valeurs du nombre de dents du document ressources page 10/21, qui encadrent votre résultat précédent et choisir le nombre de dents du pignon.

Détail des 2 calculs de R :

R = 1×3,14×25200 = 0,39		ou	 	R = 1×3,14×26200 = 0,41

Justifier le nombre de dents :

Un pignon de 25 dents donne R< 0,4 ce qui correspond aux caractéristiques souhaitées. Un pignon de 26 dents donne R> 0,4 ce qui ne correspond pas aux caractéristiques souhaitées.

On choisira un pignon avec 25 dents.

Question 15 : Choisir le pignon à l’aide du document ressources page 10/21 et des résultats obtenus à la question précédente.

Référence du pignon :

Réf. : 22400-0110150025

Question 15 : Identifier, à l’aide des caractéristiques de la machine, la longueur minimale nécessaire de crémaillère. Les éléments de crémaillère seront soudés les uns aux autres.

2900

1800

Dimensions utiles de la machine

Longueur minimale nécessaire de crémaillère en mm :

L > 2900 mm

Question 16 : Choisir et justifier la crémaillère à l’aide des documents ressources et des résultats obtenus aux questions précédentes. Le service achat souhaite une référence de crémaillère unique.

Attention : les crémaillères assemblées doivent être contenues dans les dimensions d’encombrement de la machine. Pour des raisons économiques, on limitera au minimum le nombre de pièces identiques.

Référence :

Réf. : 22420-010150X1000

Justification :

3 éléments de crémaillère de 1000 mm, de même référence, et de module égal à 1

C – MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SOLUTION :

Le bureau d’études a choisi de mettre en place la solution pignon et crémaillère.

Ancienne plaque support moteur

Crémaillère

Pignon

Moteur pas à pas

On vous demande de mettre en place :

- La solution de réglage vertical de l’ensemble moteur (moteur + pignon + plaque) par rapport à la crémaillère afin de garantir l’entrainement avec le pignon.

- Le profil de la nouvelle plaque

- La solution d’assemblage entre la crémaillère et le châssis :

- Mise en position : 2 appuis plans

- Maintien en position : vis

Question 17 : Préciser dans le tableau suivant, les éléments de la machine qui seront conservés, ajoutés, remplacés ou supprimés pour mettre en place la nouvelle solution entre le portique et le châssis (cocher les cases et préciser le nombre).

| Éléments | À conserver | À ajouter ou à modifier | À supprimer |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaîne | X X X X X X X X |  |  |
| Poulie de renvoi |  |  |  |
| Pignon moteur à chaîne |  |  |  |
| Plaque support moteur |  | X |  |
| Moteur pas à pas |  |  |  |
| Rail de guidage |  |  |  |
| Galet |  |  |  |
| Crémaillère |  |  |  |
| Pignon moteur à engrènement |  |  |  |

Question 18 : Colorier sur le dessin ci-dessous les surfaces d’appuis sur lesquelles seront installées les crémaillères (utiliser des couleurs différentes).

Question 19 : Calculer à l’aide des documents techniques et des documents ressources la cote « C » entre l’arbre moteur et la surface d’appui verticale de la crémaillère.

c

Crémaillère

Réf. : 22420-010150X1000

Pignon

Réf. : 22400-0110150025

Détails du calcul :

C = H1 + D1 = 14 + 12,5 = 26,5

2

C =   26,5    mm

Question 20 : Compléter sur le document page 20/21 :

- Le centrage du moteur

- Les fixations du moteur

- La fixation de la plaque sur le flanc du portique repère 6

- Le réglage vertical de la plaque afin de garantir l’entrainement entre la crémaillère et le pignon

- Le contour de la plaque

Centrage de l’axe moteur

Fixations de la plaque

Contour de la plaque

Modification de cette forme afin de permettre le réglage vertical de la plaque

Fixations du moteur (x4)

Profil de l’ancienne plaque

Question 21 : Compléter le dessin d’ensemble en coupe A-A sur le document page 21/21 en installant les fixations entre la crémaillère et le châssis.

Rappel : Les éléments de crémaillère sont soudés les uns aux autres.

Question 22 : Compléter la nouvelle nomenclature partielle correspondant à l’installation de la crémaillère uniquement sur l’axe X entre châssis et le portique.

| 13 | 12 | Vis CHC M4 16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 6 | Crémaillère | Aboutés et soudés |
| 11 | 2 | Plaque support moteur |  |
| 9 | 2 | Moteur pas à pas | 200 pas/tour |
| 8 | 8 | Vis CHC M6 16 |  |
| 7 | 4 | Écrou M10 |  |
| 6 | 2 | Flanc de portique |  |
| 4 | 8 | Rondelle W10 |  |
| 3 | 4 | Vis H M10 25 |  |
| 2 | 2 | Rail de guidage |  |
| 1 | 2 | Traverse |  |
| Rep. | Nbre | Désignation | Observation |

Proposition de solution

Proposition de solution