| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - ÉTUDE et DÉFINITION de PRODUIT INDUSTRIEL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES À ÉVALUER |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITES ET COMPÉTENCES |  |  |  | U33 |  |  |  |
|  |  |  |  | QUESTIONS |  |  | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  |  |  |  |
|  |  | C12 | Analyser un produit |  |  |  |  |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q2 |  |  | 15% |
|  |  | C14 | Collecter des données |  |  |  |  |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |  |  |
|  |  | C22 | Etudier et choisir une solution |  |  |  |  |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution. un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit | Toutes les questions |  |  | 85% |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |  |  |

baccalauréat PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Session 2022

## Durée : 4 heures	Coefficient : 2

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

Ce dossier comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7

Le candidat composera sur le dossier Travail et le rendra dans son intégralité à la fin de l'épreuve.

TRAVAIL demandé :

- COTATION FONCTIONNELLE (Chaînes de cotes) :

Le jeu J permet le bon fonctionnement de la liaison pivot par roulements 10 et 8 de l’axe de sortie 31 par rapport au carter inférieur 4.

Sur la page ci-contre :

-  Tracer la chaîne de cote relative au Jeu J.

- recherche des surfaces fonctionnelles et cotation fonctionnelle par gfs et relations :

À partir du dossier de présentation (pages 2/23 à 5/23) et notamment de l'analyse fonctionnelle page 5/23 
(tableaux présentant les fonctions techniques, les GFS, les relations entre les GFS) et de l'ensemble du dossier technique pages 6/23 à 10/23, il vous est demandé de repérer et définir les surfaces fonctionnelles du carter inférieur.

Travailler sur les tableaux d'analyse pages 15/23 à 21/23 en vous inspirant des exemples traités en grisés (les GFS1, GFS2, GF3, GFS5).

Pour chaque tableau d'analyse :

- Mettre en couleur les surfaces fonctionnelles étudiées,

- Indiquer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles,

- Inscrire :

- La cotation dimensionnelle avec les tolérances y compris celles issues des chaînes de cotes,

- Les spécifications de forme (sans indications de tolérance),

- Les spécifications d'orientation, de position, de battement (sans indications de tolérance),

- Les états de surface avec indications chiffrées.

- Mettre en place la cotation sur les extraits de mise en plan.

Ja

Tableau d'analyse du carter inférieur pour le GFS 4 et la relation R3 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles à colorier en vert clair ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles et/ou formes techniques | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 4 : Guider en rotation l’arbre de sortie 31 par rapport au carter inférieur 4 Mettre en position le roulement 10 par : Centrage court Appui plan | - Roulement 10 |  | Cylindrique Plane | Ø27H7 | Repasser en vert clair les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. Reporter la cote de position relative à la chaîne de cote J Rappels des références du GFS1: Référence A : Plan d’appui du carter inférieur 4 sur le carter inférieur 27 Référence B : Plan passant par les axes des deux perçages de Ø4H7. |

Tableau d'analyse du carter inférieur pour le GFS6 et la relation R5 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles à colorier en bleu clair ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles et/ou formes techniques | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 6 : Lier complètement le bloc vanne au carter inférieur 4 Mise en position par appui plan Maintien en position par vissage | - Cale de réglage 3 - 2 Vis 22 |  | Plane 2 Taraudages (Hélicoïdales) | M5 Prof perçage Prof Taraudage | Repasser en bleu clair les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. |

Tableau d'analyse du carter inférieur pour le GFS7 et la relation R6 :

| Fonctions techniques assurées | Pièces en contacts | Surfaces fonctionnelles à colorier en orange ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles et/ou formes techniques | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (Forme, orientation, position, battement), cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surfaces ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 7 : Limiter l’ouverture et la fermeture de l’obturateur de vanne 35 Mise en butée du secteur denté 30 | - 2 Pions de butée 23 |  | 2 Cylindres | Ø5H7 | Repasser en orange les surfaces fonctionnelles et inscrire la cotation fonctionnelle sur l'extrait de mise en plan ci-dessous. |