BARÈME : U 21– SESSION 2022

| SITUATION |  | QUESTIONS | CRITÈRES | BARÈME | SOUS-TOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | DSR1 | 1.1 | La réponse est exacte | 1 pt |  |  |
|  |  | 1.2 | La réponse est exacte | 1 pt |  |  |
|  |  | 1.3 | La réponse est exacte | 2 pts |  |  |
|  |  | 1.4 | La réponse est exacte | 1 pt |  |  |
|  |  | 1.5 | Les réponses sont exactes 1,5 point par réponse | 3 pts |  |  |
|  | DSR2 | 1.6 | Les réponses sont exactes 1 point par réponse | 2 pts |  |  |
|  |  | 1.7 | Les réponses sont exactes 1(1pt/case) | 12 pts |  |  |
|  |  | 1.8 | La réponse est exacte | 4 pts |  |  |
|  |  | 1.9 | La réponse est exacte | 2 pt |  |  |
|  |  | 1.10 | La réponse est exacte | 2 pt |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 30 |  |
| S2 | DSR3 | 2.1 | Les réponses sont exactes | 4 pts |  |  |
|  | DSR4 | 2.2 | Les calculs sont posés et les réponses sont exactes | 6 pts |  |  |
|  |  | 2.3 | La signification est exacte | 2 pts |  |  |
|  |  | 2.4 | L’interprétation de l’abaque est correcte | 4 pts |  |  |
|  | DSR5 | 2.5 | Les calculs sont posés et les réponses sont justes | 4 pts |  |  |
|  |  |  | Les réponses sont exactes (05.pt/case) | 7 pts |  |  |
|  | DSR7 | 2.6 | Le profil du réseau est correct | 2 pts |  |  |
|  |  |  | Le profil du projet est correct | 2 pts |  |  |
|  |  |  | Les cheminés de regard sont dessinées | 2 pts |  |  |
|  |  |  | Les axes (traits mixtes) sont dessinés | 6 pts |  |  |
|  |  |  | Le tableau est correctement rempli (14 réponses) | 7 pts |  |  |
|  |  |  | Les pentes sont indiquées | 4 pts |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 50 |  |
| S3 | DSR9 | 3.1 | a) Les valeurs des signes sont indiquée | 2 pts |  |  |
|  |  |  | a) Les dimensions sont correctes | 2 pts |  |  |
|  |  |  | b) Les cases ont la bonne formulation | 6 pts |  |  |
|  |  |  | c)Les S x Xi et V x Yi ont les bonnes formulations | 6 pts |  |  |
|  |  |  | c)Les Xg et Yg ont les bonnes formulations | 2 pts |  |  |
|  | DSR10 DSR11 | 3.2 | Les calculs sont posés | 3 pts |  |  |
|  |  |  | Les résultats sont exacts | 3 pts |  |  |
|  |  | 3.3 | Le Diam. et le nombre sont corrects (Elingues) | 2 pts |  |  |
|  |  |  | La justification est correcte (Elingues) | 2 pts |  |  |
|  |  |  | La réf. et le nombre sont corrects (Douilles) | 2 pts |  |  |
|  |  |  | La justification est correcte (Douilles) | 2 pts |  |  |
|  | DSR11 | 3.4 | La réponse est exacte | 2 pts |  |  |
|  |  |  | La justification est correcte | 2 pts |  |  |
|  | DSR11 | 3.5 | La longueur est correctement identifiée | 2 pts |  |  |
|  |  |  | La réponse est exacte en justifiant l’utilisation de l’abaque | 2 pts |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 40 |  |
| TOTAL DE L’ÉPREUVE U 21 |  |  |  |  |  | 120 |

Baccalauréat Professionnel

TRAVAUX PUBLICS

Session 2022

DOSSIER SUJET

Bassin tampon « Quartier des 2 lions »

| Les situations professionnelles |  | Page | Barème | Temps préconisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.21 : Analyse technique d’un ouvrage S1 | - ANALYSE DE DOSSIER | 2 | /30 | 40’ |
| S2 | - ASSAINISSEMENT | 3 à 5 | /50 | 70’ |
| S3 | - Ouvrage BYPASS | 6 à 7 | /40 | 70’ |

Sous-épreuve E.21 - Unité U.21

Le paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

Celui intitulé « Les données » vous indique les documents, issus du dossier de définition de l’ouvrage, regroupés dans le Dossier Technique, et les documents techniques regroupés dans le Dossier Ressources dont vous avez principalement besoin pour répondre.

Vous répondrez directement sur le sujet. Le dossier sujet (12 pages) est composé de 7 pages (SUJET) et 5 pages (DOSSIER RESSOURCES). Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

La calculatrice est autorisée, conformément à la réglementation en vigueur

La situation professionnelle :

Afin de préparer le projet de la construction d’un bassin tampon dans le quartier des deux lions, vous devez prendre connaissance des dossiers plans et du C.C.T.P. concernant le projet.

Les données :

| DT | Le dossier technique | DT1 Plan hydraulique des aménagements (DTi1) DT8 Extraits du CCTP (DTi8) | Page 2 à 6 Page 13 à 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DTi | Fichier informatique | DT2 BIM Vue en élévation bassin (DTi2) Fichier : DTi2 Vue en élévation du bassin.ifc | Page 7 |

Les exigences :

Les réponses sont justes et cohérentes.

Pour les résultats chiffrés les unités sont indiquées.

Les valeurs des distances et des surfaces sont arrondies aux centièmes

Les valeurs des volumes sont arrondies aux millièmes

Le travail demandé :

Question 1.1 : Rechercher le nom des deux ouvrages principaux à réaliser :

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.2 : Expliquer la fonction principale de cet ouvrage :

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.3 : Rechercher le volume de stockage du bassin tampon

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.4 : Indiquer la principale contrainte environnementale à proximité immédiate de cet ouvrage :

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.5 : Relever dans le Plan hydraulique des aménagements les deux principaux ouvrages qui se raccordent au bassin tampon ………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.6 : Rechercher dans le profil en long entre le raccordement existant et le dégrilleur manuel le diamètre de la canalisation des eaux pluviales et la pente :

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.7 : Rechercher dans la modélisation numérique, Fichier DTi2 : Vue en élévation du bassin.ifc, les informations des ouvrages en béton ci-dessous du bassin tampon :

| Ouvrages | Surface | Section | Épaisseur | Longueur /hauteur | Volumes | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle de couverture |  |  |  |  |  |  |
| Poutres |  |  |  |  |  |  |
| Poteaux |  |  |  |  |  |  |
| Voile circulaire |  |  |  |  |  |  |
| Radier |  |  |  |  |  |  |

Question 1.8 : Donner la fonction du dégrilleur :

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1 9 : Préciser le principe de fonctionnement du bassin tampon pour traiter les eaux pluviales :

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 1.10 : Rechercher où se rejettent les eaux pluviales une fois complètement traitées :

………………………………………………………………………………………………………………….

La situation professionnelle :

Vous êtes chargé de réaliser le raccordement des eaux pluviale entre le réseau existant et le bassin.

Les données :

| DT | Le dossier technique | DT1 Plan hydraulique des aménagements (DTi1) DT8 Extraits du CCTP (DTi8) | Page 2 à 6 Page 13 à 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DTi | Fichier informatique | DT2 BIM Vue en élévation bassin (DTi2) | Page 7 |
| DR | Le dossier ressource | DR1 Tuyau d’assainissement DR2 Tampon DR3 Élément de fond DR4 Regard de visite DR5 Abaque béton eaux pluviales | Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 |

Les exigences :

Les réponses sont justes et cohérentes.

Les calculs sont détaillés

Pour les résultats chiffrés les unités sont indiquées.

Les valeurs des distances et des surfaces sont arrondies aux centièmes

Les valeurs des volumes sont arrondies aux millièmes

Le tracé sur l’abaque est réalisé avec soin en respectant les consignes.

Les normes de dessin industriel sont respectées.

Le travail demandé :

Question 2.1 : Donner les caractéristiques du réseau entre le raccordement existant (Point A) et le prétraitement (dégrilleur)

La pente du réseau : ………………………………………………………………………………………..

Le diamètre du réseau : ..…………………………………………………………………………………..

La nature du réseau : ……………………………………………………………………..………………..

Longueur du réseau : ………………………………………………………………………………..……..

Question 2.2 : Choisir et calculer le nombre de tuyaux à commander pour relier le raccordement existant (Point A) et le prétraitement (dégrilleur). Le choix des tuyaux à commander doit être compatible avec les moyens de levage limité à 2t700.

Choix de la longueur du tuyau :

..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calcul du nombre de tuyau entre le raccordement existant (point A) et l’ouvrage bypass (point B) :

..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calcul du nombre de tuyau entre l’ouvrage bypass (point B) et le prétraitement.

..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.3 : Donner la signification de 135A.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.4 : Rechercher sur l’abaque béton eaux pluviales (réseaux pluviaux en système unitaire ou séparatif) le débit en mètres cube par seconde et la vitesse d’écoulement pour le réseau entre le raccordement sur l’existant et l’ouvrage bypass :

Débit ………………………………………………………………………………métres cube /seconde

Vitesse ………………………………………………………………………………………………...m/s

Question 2.5 : Compléter le tableau de calepinage du regard EP 5 à l’aide de l’extrait de plan :  réseau d’assainissement (Fichier DTi1 Plan hydraulique des aménagements.pdf) et des informations techniques du dossier ressource.

(Le nombre minimum d’élément est préconisé)

| Regard EP 5 |  | Prof. : ………………………. cm. |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Hauteur utile (en cm.) |
| Tampon | …………………………………………. | …………………………………………. |
| Elément de fond (Avec cunette + CB) | 1 | 70 |
| EDTR = ………………………………………………………………………… = …………………… cm. (Elément Droit Tête Réductrice) |  |  |
| Réhausse | …………………………………………. | …………………………………………. |
| Têtes réductrices ou dalle réductrice | …………………………………………. | …………………………………………. |
| Elément droit | …………………………………………. | …………………………………………. |
| Hauteur mortier de réglage. |  | …………………………………………. |
| Joint TRI5 | …………………………………………. |  |

Question 2.6: Représenter le profil en long du réseau E.P entre EP 4 ET EP 6 :

Compléter le profil en long ci-dessous

Utiliser les échelles données et indiquer les renseignements demandés

La situation professionnelle :

Vous avez en charge la pose d’un élément du bypass déversoir d’orage (Repère B sur le DT1 et DT4). Vous effectuez une analyse pour réaliser la manutention du panneau V4B (DT5), son levage ainsi que la validation du choix de grue. Afin de positionner correctement les douilles de levage, nous avons besoin de déterminer la position du centre de gravité.

Les données :

| DT | Le dossier technique | DT1 Plan hydraulique des aménagements (DTi1) DT5 Vue 3D du bypass (DTi5) DT6 Panneau V4B.pdf (DTi6) DT7 Plan d’installation de chantier (PIC) (DTi7) | Page 2 à 6 Page 10 Page 11 Page 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSRi1 | Fichier informatique | U21-DSRi1 Centre de gravité.xls |  |
| DR | Le dossier ressource | DR6 Elingues chaines DR7 Douille de saisissage DR8 Grue | Page 11 Page 12 Page 12 |

Les exigences :

Les réponses sont justes et cohérentes.

Les calculs sont détaillés

Pour les résultats chiffrés les unités sont indiquées.

Les valeurs des distances, des surfaces et des masses sont arrondies aux centièmes

Les valeurs des volumes sont arrondies aux millièmes

Les formules saisies dans le tableur sont correctes.

Croquis du panneau V4B

(La feuillure n’est pas représentée, le cercle est centré horizontalement)

Le travail demandé :

Question 3.1 : À l’aide du fichier U21-DSRi1 Centre de gravité.xls, calculer les coordonnées du centre de gravité du panneau V4b avec un tableur.

- Saisir les données dimensionnelles dans les cellules B12, B13, C12, C13, D12, D13 ; F12. F13. H12. H13

- Préciser les formules à saisir dans les cellules grisées pour automatiser les calculs dans le tableur. Exemple : E14=E12-E13

| E12 |  | G12 |  | G14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E13 |  | I12 |  | G16 |  |

- Saisir les données et les formules de calcul dans le fichier Excel : U21-DSRi1-Centre de gravité.

Enregistrer votre fichier en complétant le nom initial du fichier de votre numéro de candidat :

Exemple : U21-DSRi1-Centre de gravité-123456

Le tableau sera imprimé en fin d’épreuve et agrafé dans la copie du candidat.

Question 3.2 : Calculer le volume du panneau V4B en m3 et sa masse (en t.) sachant que la masse volumique du béton armé est de 2,50 t/m3. L’ensemble des dimensions sont à relever sur le DT6 Panneau V4B. (La feuillure n’est pas à prendre en compte pour ce calcul).

Surface repère 1=…………………………………………………………………………..……….

Volume repère 1 =…………………………………………………………………………..……….

Surface repère 2 =…………………………………………………………………………..……….

Volume repère 2 =…………………………………………………………………………..……….

Volume total = Volume repère 1 - Volume repère 2 =……………………………………………

Masse du mur =…………………………………………………………………………..………….

Question 3.3 : Rechercher le diamètre des élingues en chaîne et des douilles de saisissage ERGO utilisées pour lever le panneaux V4B. Celle pour la phase d’arrivage sur le chantier positionné à plat sur le camion de livraison et celle pour la mise en place sur le chantier en position debout.

Les élingues doivent être équipées de crochet de sécurité.

Élingues livraison chantier :

- Diam en mm : ……………………		Nombre : ………………………………………

- Justification : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Élingues mise en place sur chantier :

- Diam en mm : ………………………		Nombre : ………………………………………

- Justification : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Douilles mise en place sur chantier :

- Réf. : ……………………………………		Nombre : ………………………………………

- Justification : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Question 3.4 : Déterminer la longueur du brin (élingue + douille de saisissage) lors du levage de la mise place en respectant un angle de 60° pour obtenir les conditions optimums du levage.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.5 : Vérifier si la grue choisie est adaptée au levage au panneau V4b suivant le plan d’installation de chantier ; justifier votre réponse.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………