Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 : Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2022

À partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.1	Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système.

CP 2.2	Analyser les solutions mécaniques réalisant les fonctions opératives.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels.

Ce sujet comporte : 18 pages

Dossier présentation	pages 2/18 à 3/18

Dossier questions-réponses	pages 5/18 à 18/18

Matériel autorisé :

- L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

(Circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015).

- Le guide du dessinateur industriel.

- Matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur).

DOSSIER PRÉSENTATION

### I - PRÉSENTATION DE LA LIGNE DE PRODUCTION

L’étude de ce sujet se déroule dans une entreprise leader sur le marché de jus de pommes en bouteilles. Le conditionnement des bouteilles est réalisé à la fin de la chaîne de production.

Palettiseur

Capsuleuse

Étiqueteuse

Embouteilleuse

Fermeuse

Encartonneuse

Formeuse

Synoptique de la chaîne de production

L’embouteilleuse est constituée de 3 modules qui permettent de rincer les bouteilles, de les remplir et de les boucher. Les bouteilles sont ensuite convoyées vers une capsuleuse et une étiqueteuse avant d’être mises dans les cartons dans l’encartonneuse. 
Les cartons sortants de la formeuse sont également dirigés vers l’encartonneuse, passent par la fermeuse et sont finalement palettisés.

II - PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE MAINTENANCE

Pour s’adapter à l’évolution de la cadence et du format de production, la chaîne d’embouteillage et de conditionnement des bouteilles de jus de pommes a fait l’objet de plusieurs modifications. Depuis quelques semaines les indicateurs de performance industrielle affichent des résultats irréguliers dus en grande partie à des défaillances se produisant de façon aléatoire. L’objectif de cette étude sera d’améliorer la disponibilité de cette installation.

# III - PRÉSENTATION DU SYSTÈME

L’étude portera sur la formeuse de cartons.

( Document constructeur )

La formeuse de cartons met en forme des

cartons prédécoupés de différents formats.

La cadence de la formeuse est de 16 cartons/min.

- Tension d’alimentation : 3x400 V+N+PE

- Pression pneumatique : 6 bars

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Problématique 1.

Suite à un dysfonctionnement de la formeuse, l'opérateur constate une désynchronisation des mouvements par rapport au chariot de transfert des cartons, ce qui entraîne des arrêts intempestifs durant le cycle. Une alerte pour intervention a été envoyée au service de maintenance qui constate une usure prématurée de la chaîne de transmission coté motoréducteur.

On demande au service de maintenance de rechercher les causes de cette usure.

Vous allez effectuer dans une première partie :

*  L’étude du fonctionnement du module de transfert.

*  La vérification des caractéristiques de la chaîne de transmission.

| Q1 | Définir la frontière de l’étude. | DQR 2/18, DQR 3/18 DTR 2/11, DTR 3/11 | Temps conseillé : 10 min | Nbre pts : /10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : Placer sur l’actigramme de niveau A-0 du système, les données encadrées ci-dessous.

### Mettre en forme et coller le fond des cartons

### Réglage

Carton plié et collé

Énergie électrique et pneumatique

……………………………...

……………………………..

…………………………...

# Automate

……………………………..

…………………………...

Carton prédécoupé

…………………………………………………………

A-0

# Formeuse de cartons

Q1.2 : Identifier à partir de l’actigramme.

La matière d’œuvre entrante : ……………………………………………………

La valeur ajoutée : ………………………………………………………

Le nom du système : ……………………………………………………

| Q2 | Décoder l’évolution temporelle du bien. | DTR 2/11, DTR 3/11, DTR 4/11. | Temps conseillé : 10 min | Nbre pts : /10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 Rechercher le repère de l’étape de mise en forme des cartons qui correspond à la position du chariot de transfert en phase de fonctionnement en complétant le tableau ci-dessous.

Nota : l'étape 1 et l'étape 6 ne font pas partie de l'étude ci-dessous.

| ÉTAPE : | ÉTAPE :2 |
| --- | --- |
| ÉTAPE : | ÉTAPE : |

Q2.2 : En déduire la fonction du chariot en entourant la bonne réponse.

Déplier les cartons

Déplacer les cartons

Coller les cartons

| Q3 | Analyser la nature et les caractéristiques des liaisons mécaniques. | DTR 4/11, DTR 5/11 DTR 9/11 à DTR 11/11 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : /40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : Nature et caractéristiques de la liaison entre la semelle réglable  4   / châssis  1   en phase de fonctionnement.

| Mouvement semelle réglable 4 / châssis 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Translation |  |  | Rotation |  |  |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| Liaison : …………………… |  |  |  |  |  |

Q3.1.1 : Rechercher la nature des mouvements et nommer la liaison  entre la semelle réglable  4  et le châssis  1  en complétant le tableau ci-dessous (mouvement possible : inscrire 1, pas de mouvement : inscrire 0)

Y

Z

X

1

4

Q3.1.2 : Caractériser la liaison entre la semelle réglable  4   et le châssis  1   en entourant les bonnes réponses.

| Liaison entre la semelle réglable et le châssis | Permanente | Rigide | Adhérence | Réglable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Démontable | Élastique | Obstacle | Non Réglable |

Q3.2 : Compléter les classes d’équivalences cinématiques avec les repères de pièces suivantes : 3, 5, 12, 13, 29, 34, 44.

Châssis E1 : {1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

54, 56, 57, 58, 60, 61,………………………………………………………}

Arbre moteur E2 : {non représenté}

Arbre sortie réducteur E3 : {6, 9,…………………………………………………................}

Chaîne E4 : {14, 15,……………………………………………………………….....................}

Arbre transfert E5 : {7, 11a, 10, 41, 42, 43,………………………………….......................}

Chaîne transfert E6 : {16, 17, 26,……………………………………………........................}

Bielle E7 : {28, 25, 55, 66,……………………………………………………..........................}

Arbre encodeur E8 : {8, 11b, 41b, 42b, 43b,………………………………..........................}

Support transfert E9 : {31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 59, 62, 63, 64, 65…………}

Q3.3 : Rechercher la nature des liaisons entre les classes d’équivalence.

Rechercher la nature des mouvements et nommer la liaison L1 entre  E7  et   E6

en complétant le tableau ci- dessous :

(mouvement possible : inscrire 1, pas de mouvement : inscrire 0)

| Mouvement E7 / E6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Translation |  |  | Rotation |  |  |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| Liaison L1 : …………………… |  |  |  |  |  |

Y

Z

X

E6

E7

Q3.4 : Compléter un schéma cinématique.

3.4.1 Compléter les cases des différentes classes d’équivalence.

3.4.2 Localiser à l’aide d’une bulle               la liaison  L1

E7

L1

E4

E1

| Q4 | Vérifier la vitesse linéaire de la chaîne. | DTR 4/11, DTR 6/11, DTR 7/11, DTR 11/11. | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : /20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Données :

N Moteur /E1 : 1380 tr/min

Rapport de réduction : r = 1/38

Nombre de dents du pignon 9 :

Z9 = 25 dents

Q4.1 : Calculer la fréquence de rotation NE3/E1 de l'arbre

de sortie réducteur E3 par rapport au châssis E1.

NE3/E1 = …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Q4.2 : Rechercher le pas de la chaîne E4 dans DT 7/11.

pas = ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4.3 : Calculer la vitesse angulaire ω E3/E1 de l'arbre de sortie réducteur E3 par rapport au châssis E1.

ω E3/E1 = ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4.4 : Calculer le diamètre primitif Dp9 du pignon 9 de l'arbre de sortie E3.

Dp9 = ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4.5 : Calculer le rayon primitif R9 en mètre du pignon de l'arbre de sortie E3.

R9 = ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4.6 : Calculer la vitesse linéaire  VAE3/E1 de l'arbre de sortie réducteur E3 par rapport au châssis E1.

VAE3/E1 = ………………………………………………………………………………………………………………………………..

E3

Q4.7 : Tracer sur le dessin ci-contre :

- la trajectoire du point A notée TA ∈E3/E1

- le vecteur  VAE3/E1  en respectant l’échelle.

Échelle des vitesses : 1mm  0.01m/s

E4

A

Q4.8 : Que peut-on dire de  VAE3/E1  et  VAE4/E1  ?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4.9 : Rechercher la vitesse linéaire maximale que peut supporter la chaine dans le tableau fourni DTR 6/11, en sachant que le système est en charge régulière.

v linéaire maxi = .....................

Q4.10 : Conclure en entourant la bonne réponse ci-dessous.

v calculée < v linéaire maxi

v calculée = v linéaire maxi

v calculée > v linéaire maxi

| Q5 | Vérifier les efforts sur la chaîne. | DTR 4/11, DTR 6/11, DTR 7/11, DTR 11/11 | Temps conseillé : 15 min | Nbre pts : /10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Données :

C3 = 30 Nm

Dp9 = 152 mm

VAE4/E1  = 0,30 m/s

P chaîne = 1,25 daN

Q5.1 : Calculer l’effort utile F1.

F1 = ……………………………………………….

Q5.2 : Calculer l’effort F2 dû à la force centrifuge.

F2 = …………………………………………………

Q5.3 : Calculer l’effort total. (Charge de rupture).

F = …………………………………………………….

Q5.4 : Rechercher la valeur de la charge à la rupture sur le DTR 7/11

(rappel : chaine type 12B simple charge).

Charge de rupture = ..................

Q5.5 : Conclure en entourant la bonne réponse ci-dessous.

F calculé < Charge de rupture

F calculé = Charge de rupture

F calculé > Charge de rupture

Après vérification des caractéristiques de la chaîne, on constate que celle-ci est correctement dimensionnée. Le technicien poursuit son diagnostic.

Problématique 2

En démontant la chaîne de transmission, le technicien de maintenance constate un jeu radial important entre le pignon de transfert et le palier FY. Effectivement on constate une détérioration de l’arbre (phénomène de laminage) au niveau du palier.

Le service de maintenance prévoit le remplacement des paliers ainsi que l’usinage d’un nouvel axe.

| Q6 | Réalisation de la cotation de définition de l'arbre transfert. | DTR 5/11, DTR 7/11 à DTR 11/11. | Temps conseillé : 40 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota : L’arrêt en translation ne peut s’effectuer que sur un seul palier afin de permettre la dilatation de l’arbre.

Q6.1 : Indiquer la (ou les) solution(s) technologique(s) retenue(s) pour immobiliser en translation l'arbre de transfert E5.

……………………………………………….

Q6.2 : Rechercher la cote tolérancée des portées de roulements et la reporter dans la bulle sur le croquis ci-dessous (figure1).

figure1

Q6.3 : Compléter la chaîne de cotes en désignant dans les bulles les cotes fonctionnelles

(b + numéro pièce) qui définissent le jeu Jb.

Jb  =  8

b 11a  = 50

b

-

+ 1

Q6.4 : Écrire l’équation de projection.

Jb  =  ……………………………………

0

- 0.5

Sachant que Jb max= b11max - b7 mini

Jb min= b11min-b7max

Q6.5 : Calculer les valeurs de b 7 maxi et b 7 mini.

b 7 maxi =  …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

# b 7 mini =  …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b 7 = 41

............

............

Q6.6 : Compléter la tolérance de la cote b7.

Q6.7 : Reporter la cote tolérancée sur le dessin de fabrication (figure 1 DQR 11/18) de l'arbre épaulé en vue de son usinage.

Suite à la vérification du montage des paliers, le technicien pourra effectuer la demande de l’usinage d’un nouvel axe afin de procéder au remontage de celui-ci.

| Q7 | Réalisation de la gamme de démontage de l'arbre transfert et des paliers | DTR 9/11 à DTR 11/11 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q7.1 : La chaîne coté motoréducteur étant démontée, préparer la gamme de démontage permettant de changer l’arbre de transfert et les paliers.

- Compléter les étapes.

- Préciser le (ou les) repère(s) des pièces concernées par chaque étape, l’outillage à utiliser et les précautions nécessaires.

|  | Etape | Opération | Outillage |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………...... ………………….. | 1 | Débloquer les écrous 56 . | ……………………. |
|  | 2 | Agir sur les tendeurs …. de façon à déplacer les platines ……. | ………………………… ………………………… |
| ………………… | 3 | Démonter l’attache rapide du maillon de jonction 17 . | ……………………….. |
|  | 4 | Suspendre la bielle …….. par l’intermédiaire d’un crochet. | Outil spécifique |
|  | 5 | Ôter le maillon de jonction 17 ainsi que la chaîne 16. | ……………………….. ……………………… |
| Démontage du sous-ensemble arbre et roue de transfert | 6 | Décoller le moyeu expansible … de l’arbre 7. | Clé six pans mâle Vis d’extraction |
|  | 7 | Enlever le pignon …. et le moyeu expansible … | ………………….. |
|  | 8 | ……………………………………………………………… | ………………….. |
|  | 9 | Enlever le sous-ensemble arbre tendeur. | ………………….. |
| ……………… ……………… | 10 | Démonter la vis 43 et la rondelle 42 . | Clé six pans mâle |
|  | 11 | Enlever la roue 11a en récupérant la clavette 41 . | Maillet |
| Démontage des paliers FY | 12 | …………………………………………………………….. | ………………….. |

Problématique 3

Lors du remontage des paliers, on constate que les vis de fixation sont fortement oxydées. Afin de remédier à ce problème, le service de maintenance prévoit l’utilisation de vis en acier inoxydable.

Vérifier les caractéristiques mécaniques de ces nouvelles vis 47.

# Données : - Vis à tête hexagonale ISO 4017 - M12 x 25

(pas de la vis : p = 1,75)

-  Intensité de l’effort de serrage sur chaque vis : 95 daN

-  Matière : X5 Cr Ni 18-10

-  Coefficient de sécurité : k = 2

Rappels:

Diamètre équivalent : d    = d – 0,9382 x p

Section résistante : As = π x d    / 4

Contrainte σ = N/As  ≤  Rpe = Re/k

k : coefficient de sécurité

d : diamètre nominale de la vis

p : pas de la vis

eq

eq

2

| Q8 | Vérifier les conditions de résistance des nouvelles vis. | DTR 5/11, DTR 9/11 à DTR 11/11. | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q8.1 : Donner la nature de la sollicitation exercée sur la vis 47.

Compression

Cisaillement

Traction

(Entourer la réponse juste)

Q8.2 : Donner la valeur de la force appliquée à chaque vis, exprimer cette valeur en Newton.

N = ……………… N

Q8.3 : Rechercher la valeur de la résistance de la matière constituant les vis.

Re = ………………Mpa

Q8.4 : Calculer le diamètre équivalent d’une vis.

Calculs : ……………………………………………………………………………

deq      = ……………… mm

Q8.5 : Calculer la section résistante d’une vis.

Calculs : ……………………………………………………………………………

As = ……………… mm2

Q8.6 : Calculer la contrainte  dans une vis.

Calculs : ……………………………………………………………………………

= ……………… Mpa

Q8.7 : Calculer Rpe, résistance pratique de la matière des vis.

Calculs : ……………………………………………………………………………

Rpe = ……………… Mpa

Q8.8 : Écrire la condition de résistance à la traction d’une vis.

………………………………………………………………………………

Conclusion : ……………………………………………………………………………………………………………………

Problématique 4

Finalement on constate que l’usure prématurée de la chaîne provient d’un mauvais alignement entre le pignon réducteur  9  et le pignon arbre transfert  10 .

| Q9 | Réaliser un croquis plan coté | DTR 9/11 à DTR 11/11. | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : /35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lors du réglage de la tension de la chaîne,

le déplacement de la semelle réglable   4

(support du motoréducteur) ne s’effectue pas parallèlement à la platine du châssis.

On demande au service de maintenance de modifier le dispositif de tension et de réglage de la semelle réglable et d’en réaliser un croquis.

Cordon

de soudure

F

.

Solution proposée

Vue suivant F

À partir du diagramme FAST qui vous présente une nouvelle semelle réglable :

Fonction technique

Solution constructive

Fonction de service

Surfaces fonctionnelles

Couleurs

Respecter le parallélisme entre l’arbre réducteur et l’arbre de transfert.

Guidage en translation de la semelle.

Surfaces planes parallèles.

Distance : 80 mm

ROUGE

Réalisation de 4 trous taraudés débouchant.

Surfaces hélicoïdales.

Dimension : M10

BLEU

Permettre la fixation du motoréducteur.

Limiter le déplacement de la semelle.

Réalisation de 4 trous oblongs.

2 Surfaces cylindriques

ø 12,5.

Surfaces planes. Longueur : 20 mm

VERT

Régler et immobiliser la semelle par rapport au châssis

Réalisation de 2 trous taraudés borgnes.

Surfaces hélicoïdales.

Dimension : M8.

Profondeur : 25 mm

NOIR

Fixer le support de la vis de pression.

Eviter le contact de la semelle avec le cordon de soudure.

Réalisation d’un dégagement.

Epaisseur de la semelle :

20 -10 = 10 mm

Longueur : 120 mm

GRIS

Q9.1 : Repérer, à l’aide des couleurs indiquées, les surfaces fonctionnelles sur la vue en 3D.

Q9.2 : En vous aidant du diagramme FAST et de la vue en 3D, terminer à main levée feuille18/18 le dessin de la semelle SEULE sur les 2 vues.

(Coupe locale au niveau du taraudage sur la vue de gauche).

Tolérances générales ISO 2768 - mK

Q9.3 : Compléter la cotation de la semelle.