Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2022

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

TABLEAU DES HISTORIQUES DES ARRETS

| DATE | TYPE | DEFINITION | DUREE En minutes |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/05 | Contrôle | Vérification matrice suite à intervention | 50 |
| 03/05 | Micro arrêt | Réapprovisionnement cartons | 40 |
| 06/05 | Changement de production | Format carton | 60 |
| 09/05 | Réglage | Réinitialisation codeur | 30 |
| 09/05 | Micro-arrêt | Carton déformé | 50 |
| 10/05 | Manque colle | Réapprovisionnement colle et essai | 40 |
| 11/05 | Réglage | Réglage guide évacuation carton | 30 |
| 12/05 | Réunion |  | 15 |
| 15/05 | Entretien | Nettoyage buse colle | 30 |
| 17/05 | Micro-arrêt | Déblocage à la suite d’une chute de carton | 40 |
| 19/05 | Contrôle | Vérification buse | 20 |
| 20/05 | Changement de production | Format carton | 60 |
| 22/05 | Micro-arrêt | Réapprovisionnement colle | 40 |
| 23/05 | Micro-arrêt | Carton mal collé | 50 |
| 24/05 | Réglage | Réinitialisation codeur | 30 |
| 26/05 | Contrôle | Vérification ventouses après chutes de cartons | 30 |
| 30/05 | Entretien | Nettoyage détecteur recouvert de colle | 20 |
| 31/05 | Manque colle | Réapprovisionnement colle | 40 |
| 01/06 | Arrêt | Attente nouvelle commande | 30 |
| 02/06 | Réglage | Vérification alignement tapis | 20 |
| 08/06 | Micro-arrêt | Déblocage à la suite de la chute d’un carton | 45 |
| 10/06 | Réglage | Réglage courroie tapis magasin | 30 |
| 15/06 | Contrôle | Vérification buse injection colle | 40 |
| 19/06 | Réglage | Vitesse tapis évacuation | 20 |
| 24/06 | Changement de production | Format carton | 60 |
| 26/06 | Réunion |  | 15 |
| 27/06 | Micro-arrêt | Carton mal formé | 50 |
| 28/06 | Entretien | Mise à niveau huile de graissage | 50 |
| 29/06 | Micro-arrêt | Déblocage carton en travers | 30 |
| 30/06 | Réglage | Réglage vitesse tapis et réinitialisation codeur | 40 |
| 30/06 | Micro-arrêt | Chute de carton due à une mauvaise préhension | 45 |
| 01/07 | Contrôle | Réglage position matrice | 20 |
| 02/07 | Arrêt | Attente nouvelle commande | 30 |

Symboles pneumatiques :

BN +

BK  (charge)

BU -

BN +

BK  (charge)

BU -

CARACTERISTIQUES PRESSOSTAT REGLABLE

CAPTEUR À SEUIL DE PRESSION

Documentation constructeur sur les ventouses

|  | Force théorique de préhension en N |
| --- | --- |

| Dimension ventouse (mm) Dépression (mbar) | Ventouse plate |  |  |  |  | Ventouse oblongue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø30 | Ø40 | Ø50 | Ø60 | Ø80 | 30 x 65 | 40 x 100 |
| 900 | 62 | 110 | 171 | 245 | 440 | 160 | 320 |
| 800 | 55 | 97 | 152 | 218 | 390 | 145 | 290 |
| 700 | 48 | 85 | 133 | 191 | 340 | 130 | 260 |
| 600 | 41 | 73 | 114 | 164 | 290 | 115 | 230 |
| 500 | 34 | 61 | 95 | 137 | 240 | 100 | 200 |

| Dimension | Reference |
| --- | --- |
| 30 x 65 | 367 01 095 |
| 40 x 100 | 367 01 097 |
| Ø30 | 367 01 098 |
| Ø40 | 367 01 099 |
| Ø50 | 367 01 100 |
| Ø60 | 367 01 101 |
| Ø80 | 367 01 102 |

CALCUL DE LA FORCE DE PRÉHENSION

Force développée pratique = force théorique / k k : coefficient de sécurité à considérer en fonction du type de préhension : - Pièce horizontale : k = 2 - Pièce verticale : k = 4

Les graisseurs volumétriques à piston

Les distributeurs volumétriques à piston dosent et répartissent l’huile débitée par une pompe à fonctionnement cyclique.

Le dosage des volumes d’huile envoyée vers les différents points de graissage s’effectue à l’aide de têtes de dosage. Le dosage est indiqué sur chaque tête par un repère.

Suivant la quantité d’huile et la place disponible, l’utilisateur peut choisir entre 6 cylindrées possibles et 3 blocs de distribution de 2, 3 ou 5 têtes de dosage.

| Distributeur à piston |  |  | Têtes de dosage avec joints toriques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livrable uniquement montés avec têtes de dosage |  |  | Amovible |  |  |  |
| Référence | Nombre de points à lubrifier |  | Débit assigné (cm3) | Code de commande | Repère sur la tête de dosage | Référence |
| 342-4..-000 | 2 |  | 0,01 | 1 | 1 | Tête non amovible |
| 343-4..-.00 | 3 |  | 0,02 | 6 | 2 | Tête non amovible |
| 345-4..-… | 5 |  | 0,03 | 2 | 3 | 995-994-103 |
|  |  |  | 0,06 | 3 | 6 | 995-994-106 |
|  |  |  | 0,10 | 4 | 10 | 995-994-110 |
|  |  |  | 0,16 | 5 | 16 | 995-994-116 |

| Pour commander | La référence se compose de 9 chiffres au dosage désiré. Elle comprend le code de commande correspondant. |
| --- | --- |
| Exemple : | Distributeur à piston, 5 sorties, 345-4..-… Dosages (de gauche à droite) 0,03 – 0,10 – 0,10 – 0,16 – 0,06 cm3 Codes : 2 4 4 5 3 Référence : 345-424-453 |

Données Techniques Viscosité du lubrifiant : 30 - 1800 cSt Fréquence de fonctionnement jusqu’à 30 cycles/minute maximum Plage de température de fonctionnement de 0°C à 49°C

TABLEAU de choix des huiles

|  | Viscosité à 40°C | Conditionnement | Référence |
| --- | --- | --- | --- |

DROSERA  NA  (non alimentaire)

Viscosité à 40°

Bidon                 25 L

DROSERA  NA         10                        Fût                   200 L     NA-10

Bidon                 25 L

DROSERA  NA         46                        Fût                   200L      NA- 46

Bidon                 25 L

DROSERA  NA        150                       Fût                   200L      NA-150

SCHÉMA DE LA POMPE DE GRAISSAGE

Graissage :  zone formage            zone collage/transfert        zone remplissage           zone évacuation

6

6

10

10

10

6

6

6

16

16

6

6

10

6

2

2

6

10

16

16

16

2

2

1Z2

2Z2

3Z2

4Z3

4Z2

6

6

10

1Z1

3Z1

4Z1

2Z1

2Y	3Y	  4Y

24V DC                              24V DC                         24V DC                         24V DC

1V4

1V7

1V5

1V6

OV1

OS1

OS3

OV2

OP1

OS2

OV3

OZ1

Document constructeur

Arrêts d’Urgence

Interrupteur de Sécurité XCS

Schéma de câblage du module de sécurité avant modification

S3

1

2

S2

1

2

S1

1

2

Documentation constructeur module préventa XPS AF

Plaque signalétique du moteur

0,37KW

0,37KW

SCHÉMAS DES ENTRÉES SUR ATV 312

Sortie Analogique

SCHÉMA CABLAGE CONNECTEUR

CARTE ENTRÉES /SORTIES ANALOGIQUE W0

Tableau des sorties

DOCUMENT CONSTRUCTEUR