NOM : …………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………..

NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….…………

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| Page de garde |  |
| Classement des locaux à l’humidité des parois Documentation éléments de terre cuite |  |
| Principe de mise en œuvre carreaux « isophon » |  |
| Extrait de la fiche technique Gyptone Ressources isolant biosourcé / qualité de l’air Documentation doublages thermo-acoustiques Documentation isolants Documentation acoustique Documentation installation de chantier |  |

RS 1/6

RS 2/6

RS 2/6

RS 3/6

RS 3/6

RS 3/6

RS 4/6

RS 4/6

RS 5/6

RS 6/6

###### IMPORTANT :

###### Dès la distribution du dossier RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez- vous que l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus.

Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.

Baccalauréat Professionnel

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT

Session 2022

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation

U.21 : Analyse technique d’un ouvrage

Durée : 3 Heures - U.21

Coefficient : 2 - U.21

###### Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.21.

###### A l’issue de l’épreuve E2 - U.21, après avoir complété votre identité ainsi que votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 6 à RS : 6 / 6 aux surveillants de salle.

Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois

DOCUMENTATION ELEMENTS de terre cuite

Caractéristiques techniques éléments de terre cuite

, de repos

PARTICULARITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Ne pas rompre la continuité de l’isolant pour conserver les performances acoustiques de la cloison

Liant colle

Pénétration 1 rang sur 2

Harper 1 rang sur 2

Arête

métallique

Bande

papier

Enduit

pelliculaire

Bande résiliente

caoutchouc

Doublage CARROBRIC

, sanitaire personnel

, local d’entretien

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE CARREAUX « ISOPHON »

Cloison monobloc légère à haute performance acoustique, en carreaux de terre cuite de grandes dimensions constitués de 2 parements asymétriques désolidarisés par des plots de mousse polyuréthane. L'alvéole centrale est isolée ou non par des bandes de laine de roche. La cloison doit être désolidarisée du gros œuvre par interposition périphérique de bandes résilientes caoutchouc Système CARROBRIC.

Montage de la solution « isophon »

Pose du premier rang

Graisser modérément a la colle les chants du carreau  en veillant qu’elle ne déborde pas, ceci afin d’éviter tout pont phonique. Lier

chaque carreau au précédent en insérant une clavette dans chacune des 2 rainures.

Pose du dernier rang

Dernier rang debout possible en fonction du besoin. Effectuer le blocage en tête de la cloison.

Préparation

Sur une surface plane et dépoussiérée,

coller la bande résiliente caoutchouc a

la colle néoprène sur la périphérie de la

cloison à bâtir.

Utiliser les protections réglementaires pour les coupes à la meuleuse.

Lorsque les coupes sont réalisées sur

les éléments isophon  (harpage ou jonctions en angle), il se peut que les 2 parements se séparent.. Les cavaliers métalliques sont livres pour réassembler les 2 parements en attendant que la colle fasse sa prise.

Réalisation d’une chaine d’angle

Le montage d’une chaine d’angle

s’effectue en utilisant les carreaux pré coupés

à disposition dans les palette

Extrait de la fiche technique Gyptone

Lame d’air 300 mm / laine de 75 mm

Lame d’air 100 mm / laine de 75 mm

RESSOURCE : ISOLANT BIOSOURCE

Le décret n°2012-518 du 19 avril 2012 crée le « label bâtiment biosourcé » et introduit dans le code de la construction et de l’habitation(CCH) la possibilité pour un bâtiment de se voir octroyer un label montrant le recours à des matériaux renouvelables et naturels.

Parmi les matériaux biosourcé :

- Le bois et ses dérivés, le chanvre, la paille, la plume ou la laine de mouton.

Atouts principaux sur le plan de l’environnement :

- La matière dont ils sont issus est renouvelable.

- Ils contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au stockage de carbone.

RESSOURCE :    QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Depuis le 1er Septembre 2013, d’après le décret n°2011-321 publié au Journal Officiel du 23 Mars 2011 et l’arrêté du 19 Avril 2011, l’étiquetage des produits de construction est obligatoire. En effet, depuis janvier 2012, seuls les nouveaux produits commercialisés en France étaient tenus d’apposer cette étiquette. Depuis lors, le décret n°2011-321 relatif à l'étiquetage sur les émissions de polluants volatils des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis, a étendu l’obligation à tous les produits de construction à destination, exclusive ou non, de l’usage intérieur, vendus en France. L’absence d’étiquetage règlementaire constitue une infraction.

L’étiquette règlementaire est relative aux performances des produits en termes d’émissions de COV dans l’air intérieur mesurées 28 jours après leur pose, application ou incorporation dans une pièce.

Il existe 4 classes de performance allant de A+, pour les produits dégageant très peu, voire pas du tout de COV, jusqu’à C, pour les produits considérés comme très émissifs.

A noter toutefois que le décret n°2011-321 ne fait en aucun cas effet d’une obligation de retrait du marché des produits de classe C.

Documentation doublages thermo-acoustiques

| 1 | Lisse haute et basse |
| --- | --- |
| 2 | Fixation de la fourrure intermédiaire |
| 3 | Positionnement des appuis |
| 4 | Mise en place de l’isolant |
| 5 | Fixation des fourrures verticales |
| 6 | Fixation des plaques |

Fixation du rail stil F530

0.02 m

Pose de l’ossature

ISOLANT en fibres de bois flexibles « FLEX 55 BIOSOURCE »

Air intérieur

COV et formaldéhyde

Le classement sanitaire du produit FLEX 55 plus H est A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

ISOLANT en Laine coton et fibres recyclées « Métisse »

La démarche avant-gardiste et d’innovation portée par Le Relais Métisse® a été récompensée par le Prix BePOSITIVE Awards, catégorie Bâtiment Performant. Métisse® est en effet le premier isolant biosourcé 100% fabrication française adossé à une filière complète de recyclage textile.

ISOLANT en laine minérale GR 32 laine de verre à dérouler

DOCUMENTATION ACOUSTIQUE

Le fonctionnement acoustique des parois

EXTRAIT DE LA NOTICE ACOUSTIQUE

2.2. Temps de réverbération

Dans les différents volumes, nous vous proposons de retenir comme objectif d’acoustique

interne, des temps de réverbération (Tr en s) inférieurs ou égaux aux suivants :

| Locaux | Tr (s |
| --- | --- |
| Espace de consultation | 1 s |
| Salle d'animation | 1.2s |
| Salle de conférence | 1.5s |
| Salle de réservation-Accueil | 1.2s |

10.3. Prescriptions particulières pour les cloisons.

Principe de traitement acoustique de la percussion des cloisons séparatives sur les cloisons de

circulations :

En aucun cas le parement intérieur de la cloison donnant sur la circulation ne devra être filant.

10.4. Cloisons de distribution.

Cloison – type 1 et carreaux de terre cuite

Les cloisons présenteront un indice d’affaiblissement acoustique minimum de : Ra ≥ 47dB, un classement au feu EI= 60.

Note : les cloisons seront montées de dalle à dalle et interrompront les plafonds en plâtres.

10.6. Traitement mural absorbant

Le revêtement mural présentera des coefficients d’absorption supérieurs ou égaux aux suivants :

Fréquence (Hz) 500 1000 2000

| Fréquence (Hz) | 500 | 1000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d'absorption(αp) | 0.85 | 0.70 | 1 |

À titre d’exemple, il pourra s’agir de plaques de plâtre perforées, type Gyptone Activ air Quattro

41 de chez PLACO ou équivalent, montées avec un plénum de 100 mm d’épaisseur minimum,

dans lequel une laine minérale de 75 mm minimum sera mise en œuvre.

Localisation :

➢ Espaces de consultation -section jeux (54.5 m² minimum),

➢ Salle de conférence (23.5 m² minimum).

DOCUMENTATION INSTALLATION DE CHANTIER

Installations d’accueil des salariés sur le chantier d’une durée > 4 mois prévues par le coordonnateur SPS dans le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

Les vestiaires

Lavabo        Douche

Cabinet d’aisance urinoir

Le réfectoire

La mise à disposition de douches est recommandée pour les travaux générateurs de poussières (menuiserie, ponçage, débroussaillage…).