NOM : …………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………..

NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….…………

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| Page de garde | R.S. 1 / 8 |
| Documentations cloisons BPB PLACO et plaque FERMACELL. | R.S. 2 / 8 |
| Documentation ROCKFON COLOR – ALL | R.S. 3 / 8 |
| Extraits d’un catalogue de location | R.S. 4 / 8 |
| Composition d’un prix de vente | R.S. 5 / 8 |
| Fiche technique HYDRO 22 COV | R.S. 5 / 8 |
| Les déchets industriels | R.S. 6 / 8 |
| Le service recyclage PLACO | R.S. 7 / 8 |
| Extrait du DPGF | R.S. 8 / 8 |

###### IMPORTANT :

###### Dès la distribution du dossier RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez- vous que l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus.

Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.

Baccalauréat Professionnel

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT

Session 2022

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation

U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier

Durée : 4 Heures - U.22

Coefficient : 2 - U.22

###### Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.22.

###### A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, après avoir complété votre identité ainsi que votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE SPECIFIQUE repérés RS : 1 / 8 à RS : 8 / 8 aux surveillants de salle.

CLOISONS DE DISTRIBUTION BPB PLACO

Cloison de distribution 72/48

| Type de cloison |  |  | 72/36 |  | 72/48 |  | 84/48 | 98/48 |  | 98/62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur totale de la cloison en mm |  |  | 72 |  | 72 |  | 84 | 98 |  | 98 |
| Nombre et type de plaques par parement |  |  | 1 x BA 18 | 1 x BA 13 | 1 X BA 18 |  | 1 x BA 18 | 2 x BA 13 |  | 1 x BA 18 |
| Type d’ossature métallique |  |  | Stil M36 | Stil M48 | Stil M48-50 | Stil M48 | Stil M48-50 | Stil M48 | Stil M48-50 | Stil m 62 |
| Hauteurs limites en m | Entraxe montant simple en m | 0.60 | - | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.25 |
|  |  | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.45 | 3.55 | 3.75 |
|  | Entraxe montant double en m | 0.60 | 2.80 | 3.05 | 3.25 | 3.35 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 4.10 |
|  |  | 0.40 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.65 | 4.65 |

QUANTITATIF :

Quantités indicatives pour 1 m² d’ouvrage (jointoyé avec bande).

| Produits | Unités | Simple parement |  |  |  |  |  | Double parement |  |  |  |  |  |  | Conditionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entraxe des montants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.40 m |  |  | 0.60 m |  |  |  | 0.40 m |  |  | 0.60 m |  |  |  |
|  |  | simples | doubles |  | simples | doubles |  |  | simples |  | doubles | simples |  | doubles |  |
| Plaque de plâtre | m² | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Palette de 50 unités |
| Rail R48 | m | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | Paquet de 30 m |
| Montant M48 | m | 3 | 5.3 |  | 2.1 | 3.7 |  |  | 3 |  | 5.3 | 2.1 |  | 3.7 | Paquet de 30 m |
| Vis TTPC 25 ou 35 | Unité | 30 | 30 |  | 22 | 22 |  |  | 8 |  | 8 | 6 |  | 6 | Boite de 1000 vis |
| Vis TTPC 45 | Unité | - | - |  | - | - |  |  | 30 |  | 30 | 22 |  | 22 | Boite de 1000 vis |
| Vis TRPF 13 | Unité | 2 | 10 |  | 2 | 6 |  |  | 2 |  | 10 | 2 |  | 6 | Boite de 100 vis |
| Bande à joint papier | m | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | Rouleau de 150 m |
| Enduit poudre PR | Kg | 0.66 |  | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | 0.66 |  | Sac de 25 Kg |

PLAQUE FERMACELL FIREPANEL A1

La plaque fermacell est composée de gypse renforcée de cellulose. Elle possède des bords amincis, cette plaque est spécialement adaptée à la construction sèche. Le profil du bord présente un aplanissement légèrement oblique et un biseau.

La plaque fibres-gypse à bords amincis est utilisée pour les cloisons, les contre-cloisons, les plafonds et les habillages de rampants ; elle est disponible en 2 ou 4 bords amincis selon la mise en œuvre souhaitée.

En plus des propriétés de la plaques fibres-gypse fermacell, la plaque fermacell Firepanel A1 répond au degré de classement le plus élevé en matière de protection au feu ; elle est, comme son nom l'indique, classée A1 suivant la norme EN 13501-1.

Extraits d’un catalogue de location de matériel

1 LES LEVES – PLAQUES :

Présentation : Le lève-plaque de plâtre NOVIPLAC est conçu pour la pose de plaques de plâtre jusqu’à 3.30 mètres de hauteur pour une pose horizontale.

| Nom | NOVIPLAC |
| --- | --- |
| Hauteur maxi | 3.30 m |
| Hauteur mini | 1.55 m |
| Pose verticale |  |
| Pose horizontale | Oui |
| Pose en rampant |  |

DOCKER MINI

Code produit :

15 02 04

Présentation : Le lève-plaque de plâtre LEVEPANO 1 est conçu pour la pose de plaques de plâtre jusqu’à 5.90 mètres de hauteur pour une pose verticale et 4.90 pour des poses  horizontale et inclinée.

| Nom | LEVEPANO 1 |
| --- | --- |
| Hauteur maxi | 5.90 m |
| Hauteur mini | 1.55 m |
| Pose verticale | Oui |
| Pose horizontale | Oui |
| Pose en rampant | Oui |

2 LA PULVERISATION :

Description : Pompe airless puissante pour une utilisation parfaite de produits hautement ​visqueux ou peintures -longue durée de vie assurée.

| Nom | SUPER FINISH 23 + HEA |
| --- | --- |
| Type de chantier | Chantiers importants : 1000 à 1500 m² |
| Débit maxi : | 4.2 litres / minute |
| Longueur de tuyaux | 30 à 45 m de long |

2.1 POMPE A MEMBRANE :

2.1.2 LES CONSOMMABLES :

| Filtres de crosse |  |  | Couleur : rouge 180 mailles, peintures laques |  |  | Couleur : jaune 180 mailles, peintures acryliques et latex |  |  | Couleur : vert 30 mailles, peintures hautes viscosités, mastics. |  |  | Couleur : blanc 50 mailles, peintures toitures et anti – corrosion. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom de la buse |  |  | Applications |  |  | Produits |  |  | Ø de buses recommandés |  |  |
|  | RAC 5 : |  |  | Travaux de peintures intérieures et extérieures |  |  | Latex |  |  | 015 à 019 |  |  |
|  | RAC X LTX : |  |  |  |  |  | Peintures acryliques et glycérophtaliques |  |  | 019 à 031 |  |  |

2.2 BASSE PRESSION :

Description : Modèle compact idéal pour les chantiers allant ​jusqu‘à 50 m².

| Code | W 231 60 90 |
| --- | --- |
| Nom | FINISHCONTROL 5 000 |
| Type de chantier | Petits chantiers : 50 m² |

| Crépine |  | Couleur : rouge, pour lasures et laques, 80 mailles |
| --- | --- | --- |
|  |  | Couleur : blanc, pour les peintures acryliques, 50 mailles |

2.2.2 LES CONSOMMABLES :

3 LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS :

| Echafaudage DOCKER MINI (Fabricant DUARIB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code produit |  | 150200 | 150201 | 150202 | 150204 |
| Hauteur de plancher en m |  | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 3.6 |
| Hauteur de travail en m |  | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 5.6 |
| Désignation | Poids | Quantités |  |  |  |
| Corps de base vertical | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corps de base horizontal | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Roue 125 ᴓ charge 150 kg | 3.0 | 4 | 4 | A DETERMINER | A DETERMINER |
| Echelle 1.5 m, 6 barreaux | 4.2 | 2 | 2 |  |  |
| Echelle 0.75 m, 3 barreaux | 2.4 | 0 | 2 |  |  |
| Garde-corps M-DS | 4.2 | 1 | 2 |  |  |
| Plancher plinthes intégrées | 11.3 | 1 | 1 |  |  |
| Stabilisateur Docker mini | 3.8 | 4 | 4 |  |  |
| Goupille | 0.1 | 4 | 8 |  |  |
| Diagonale | 0.9 | 0 | 2 |  |  |

GARDE – CORPS MDS

ÉCHELLES 3 BARREAUX  DE 0.75 M

OU 6 BARREAUX DE 1.5 M

PLANCHER  ALU / BOIS + PLINTHES

CORPS DE BASE VERTICAL OBLIGATOIRE

STABILISATEUR

ROUE ᴓ 125 MM

BASE HORIZONTALE OBLIGATOIRE, HAUTEUR 25 CM

DOCKER MINI

Code produit :

15 02 01

Décomposition d’un prix de vente

| Extrait d’un bordereau BATIPRIX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| Code | unité | Désignation des ouvrages | Main d’œuvre |  | Frais de chantier en % | Frais généraux en % |
|  |  |  | Temps moyen | Coût horaire ht |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Subjectile plâtre et plaques Peinture acrylique satinée ou velours |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M ² | A la brosse sur parement vitré | 0.380 | 24.48 € | 7.5 % du déboursé sec total | 32 % du coût de réalisation |
| 02 | M ² | Au pistolet Airless sur parement uniforme | 0.065 | 24.48 € | 30 % du déboursé sec total |  |
| 03 | M ² | Au rouleau sur parement uniforme | 0.130 | 24.48 € | 7.5 % du déboursé sec total |  |

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres.

Travaux d’enduisage et de révision des supports selon l’état de finition recherché.

■Fonds sains normalement absorbants : application directe ou sur impression selon l’état de finition.

Matériel :

Manchon spécial acrylique ou microfibre de 10 mm, brosse spéciale acrylique.

Pulvérisation AIRLESS : buse 21, ᴓ 0.021

Rendement :

10 m²/ l pour une application manuelle.

8 m² / l pour une application mécanique de type airless.

| PRIX DES PEINTURES ZOLPAN |  |
| --- | --- |
| Désignation du produit | Coût du bidon de 15 litres |
| Zolpabois Acryl | 228.45 € |
| Ondikyd | 273.75 € |
| Ondine | 197.70 € |
| Hydro 22 cov | 212.40 € |
| Prim’Air | 207.00 € |

Les différents déchets industriels

| DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB)Non dangereux et non inertes | Types de filières |
| --- | --- |
| - Bois (non traité) | Recyclage ou valorisation ou décharge de classe 2 |
| - Métaux : cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, acier galvanisé. - Matières plastiques : menuiseries, revêtements de sols et canalisations PVC, emballages non souillés. - Matériaux non minéraux d’isolation ne contenant ni amiante, ni substance dangereuse : polystyrène expansé, polyuréthane. - Complexe d’isolation à base de laine minérale et verre cellulaire. - Colle vinylique TDV. | Recyclage ou décharge de classe 2 |
| - Déchets de construction et de démolition en mélange avec des déchets non minéraux ne contenant pas de substances dangereuses. | Recyclage après tri ou décharge de classe 2 |

| DECHETS INERTES (DI) |  |
| --- | --- |
| - Déchets de matériaux de construction | Types de filières |
| - Béton, briques, tuiles et céramiques. - Verre(ne contenant pas de substances dangereuses) - Mélange bitumineux - Terre et cailloux | Recyclage ou décharge de classe 3 |
| - Déchets de construction et de démolition en mélange ne contenant pas substances dangereuses et ne contenant que des déchets minéraux | Recyclage ou décharge de classe 3 |

Répartition des déchets industriels du bâtiment

| DECHETS DANGEREUX (DD) | Types de filières |
| --- | --- |
| Produits de peintures (peintures et vernis) |  |
| - Déchets et boues provenant des peintures et vernis - Déchets provenant du décapage des peintures ou vernis - Déchets et boues de colles et mastics contenant des solvants organiques - Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastic | Recyclage ou décharge de classe 1 |
| Emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants |  |
| - Emballages contenant des résidus de substances dangereuses - Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | Incinération pour Déchets Dangereux ou décharge de classe 1 |

| Quantités de déchets industriels par secteur d’activités |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 % |  | Electricité 11 % |
|  |  | Maçonnerie 38% |
|  |  | Menuiserie 6% |
|  |  | Métallerie 5% |
|  |  | Peinture 8 % |
|  |  | Plomberie / Chaffage 1 % |
|  |  | Plâtrerie 15% |
|  |  | Terrassement / Démolition 2% |

Répartition des déchets industriels du lot plâtrerie peinture

Déchets inertes 73 %

Déchets dangereux 2 %

Déchets industriels banals 25 %

Coût de stockage des déchets industriels :

| Destination | Prix TTC à la tonne. |
| --- | --- |
| Installation de stockage de classe 3 | 5.00 euros la tonne |
| Installation de stockage de classe 2 | 58.00 euros la tonne |
| Installation de stockage de classe 1 | 450.00 euros la tonne |

Le service recyclage PLACO des déchets de chantiers

Limiter les nuisances environnementales liées à leur enfouissement

Répondre aux obligations réglementaires

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte(LTECV) du 17 août 2015 fixe un objectif de valorisation des déchets de construction et de déconstruction de 70% en 2020 ainsi qu’une réduction de l’enfouissement des déchets non dangereux de 30% en 2020 et de 50% en 2025.

Profiter d’une solution compétitive par rapport à l’enfouissement soumis à la TGAP (Taxe Générale Polluante).

Valoriser les déchets en les recyclant afin de préserver au maximum les ressources naturelles des carrières desquelles est extrait le gypse

Mode d’emploi de la filière en 7 étapes :

Etape 1 : Sélection d’un collecteur à proximité du chantier.

Etape 2 : Mise à disposition sur chantier d’une benne dédiée aux déchets de plâtre.

Etape 3 : Transport de la benne jusqu’à la plateforme du collecteur.

Etape 4 : Tri sélectif et massification sur la plateforme du collecteur.

Etape 5 : Transport optimisé à l’atelier de recyclage PLACO. Contrôle et édition d’un Bordereau de Suivi de Déchets.

Etape 6 : Transformation de déchets en poudre de gypse, broyage et séparation du carton et autres matières.

Etape 7 : Recyclage et valorisation par ré - introduction dans le process de fabrication de nouvelles plaques.

Produits à base de plâtre admis :

Plaques de plâtre standard, hydrofuges, feu (rose), très haute dureté (jaune), acoustiques .

Dalles de plafond en plâtre.

Cloisons alvéolaires à base de plâtre.

Carreaux de plâtre (standards et hydrofugés).

Ils peuvent être revêtus de papiers peints ou de peintures.

Produits non admis :

Plaques de gypse renforcé avec de la cellulose.

Doublages en laine de verre / laine de roche.

Doublages en polystyrène et polyuréthane.

Sacs de plâtre en poudre.

Colle et enduit de plâtre.

L’ensemble des produits doit être exempt totalement de tout corps d’étranger tels que :

Les rails et montants métalliques, laine de roche, moquettes et revêtements PVC, bois et plastiques, toiles de verre et carrelage.

Points de collecte des déchets de plâtre de chantiers

TROUVER VOTRE COLLECTEUR AGRÉÈ POUR LES DÉCHÉTS PLÂTRE AFFILIÉ PLACO RECYCLING

■ ONYX AUVERGNE RHONE ALPES : Rue François ARAGO, 63 360 GERZAT

■ SUEZ : ZI Les Varennes, 63 500 ISSOIRE

EXTRAIT DU DPGF

| Art. | Désignation | U | Qté M. Œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.2 | DOUBLAGE CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE |  |  |
|  | · Parement THD - 1 BA18S haute dureté | m2 | 530 |
|  | · Parement acoustique type Gyptone Activ Air Quattro 41 - 1 BA 13 perforé | m2 | 82 |
| 1.3 | ISOLANT |  |  |
|  | · R ≥ 4.35 m²K/W | m2 | 530 |
|  | · R ≥ 3.15 m²K/W | m2 | 82 |
| 2 | DISTRIBUTION |  |  |
| 2.1 | CLOISON DE DISTRIBUTION COMPOSITE |  |  |
|  | · Type 98/48 avec laine minérale SEPARATIVE · Type SAA 140 avec laine minérale (Ossature montants Stil M90, Rail Stil CR2) | m2 m2 | 105 26 |
| 3 | PLAFOND |  |  |
| 3.1 | ISOLANT NU |  |  |
|  | · R ≥ 8.10 m²K/W | m2 | 218 |
| 3.2 | MEMBRANE D’ETANCHEITE A L’AIR | m2 | 218 |
| 3.3 | PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE |  |  |
|  | · Standard - 1 BA18 | m2 | 740 |
|  | · Coupe-feu 1 heure | m2 | 65 |
|  | · Gyptone Activ Air Quattro 41 | m2 | 55 |
| 5 | PEINTURE |  |  |
| 5.1 | ENDUIT PELLICULAIRE |  |  |
|  | · Sur murs | m2 | 325 |
| 5.2 | PEINTURE ACRYLIQUE |  |  |
|  | · En plafonds | m2 | 305 |
|  | · Sur murs | m2 | 810 |
| 5.3 | PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS |  |  |
|  | · Sur ouvrages bois neufs | m2 | 160 |