Baccalauréat Professionnel

AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT

Session 2022

| SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| Page de garde | S. 1 / 7 |
| Travail demandé | S. 2 / 7 |
| Vues en plans | S.3 / 7 |
| 1ère partie : Construction d’une cloison de doublage et d’une gaine technique en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique. | S.4 / 7 |
| 1ère partie : suite | S.5 / 7 |
| 2ème partie : Pose de la faïence et du listel | S.6 / 7 |
| 2ème partie : suite | S.7 / 7 |

Durée : 14 Heures

Coefficient : 3

###### IMPORTANT :

###### Dès la distribution du SUJET, assurez- vous que l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus.

Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.

###### A l’issue de l’épreuve E3 - U.32, vous remettrez les documents de ce SUJET repérés S : 1 / 7 à S : 7/ 7, aux surveillants de salle, afin qu’ils soient agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire.

E.3 : Epreuve de réalisation d’un chantier

U.32 : Implantation et réalisation d’ouvrages d’aménagement et de carrelage

TRAVAIL DEMANDE

Vous avez en charge la réalisation du lot plâtrerie – carrelage. On vous demande de réaliser

une cloison de doublage et une gaine technique en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique dans la zone salle de bain et WC.

Ces travaux comprennent :

Partie 1 : Travaux de plâtrerie.

Construction d’une cloison de doublage et d’une gaine technique en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique.

Ces travaux comprennent :

La pose d’une ossature métallique de 48 mm.

La pose d’un parement de plaques BA 13 vissées.

La pose de bandes à joint papier à plat et en cueillie.

La pose de bandes armées sur arête.

Le rebouchage des têtes de vis.

Partie 2 : Travaux de carrelage.

La pose de faïence 20 x 20, en pose droite avec joint de 3 mm et la réalisation d’un listel décoratif en carreaux de couleurs.

Ces travaux comprennent :

La pose collée des carreaux de faïence.

La pose du listel décoratif.

La réalisation des joints.

Le nettoyage et le rangement des produits, du matériel et de la zone de travail.

1ère partie :

Réaliser une cloison en plaques de plâtre vissées, sur ossature métallique. Réaliser la jonction de la cloison de doublage avec la gaine technique. Traiter les joints, à plat et en angle et les têtes de vis.

L’ouvrage sera rendu propre, rangé, les outils nettoyés et les différents déchets triés.

2ème partie :

Implanter la faïence en respectant le plan donné page S. 3/7. Poser la faïence 20 x 20, en pose droite avec joints de 3 mm. Réaliser les découpes et la pose du listel en carreaux de couleurs coupés dans la diagonale, avec joints de 3 mm. Jointoyer l’ensemble.

Vue de Face

Hauteur de cabine

14 cm

Echelle indéterminée

Pose de ce carreau entier

Vue de Dessus

60

Rail R 48

30

Plaques de plâtre

Surfaces carrelées

160

30

Cotation en cm

Surface non carrelée

1ère PARTIE :

CONSTRUCTION D’UNE CLOISON DE DOUBLAGE ET D’UNE GAINE TECHNIQUE

| # TÂCHES |  | # CRITÈRES |  |  |  | # TOLÉRANCES |  |  | # POINTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réaliser l’implantation des cloisons |  | Le tracé d’implantation est suivi. |  |  |  | +/- 2 mm |  |  | 20 | /20 |  |
| Débiter et fixer les rails et les montants pour réaliser l’ossature. |  | Le débit, la fixation et le positionnement des rails sont respectés. Le débit, le positionnement, l’entraxe et l’aplomb des montants sont respectés. |  |  |  | Débit : 2 mm Aplomb : 5 mm sous la règle de 2 m |  |  | 10 10 | /20 |  |
| Découper et visser les plaques |  | Les découpes sont nettes et le positionnement des plaques est conforme. Les fixations sont correctes (nombre de vis suffisant, alignement, qualité du vissage) |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 20 10 | /30 |  |
| ## Total des points |  |  |  |  |  |  |  | ……... / 70 |  |  |  |
|  | N° d’anonymat : |  |  |  | N° d’inscription : |  |  |  |  |  |  |

BARÈME DE NOTATION :

| # TÂCHES |  | # CRITÈRES |  |  |  | # TOLÉRANCES |  |  | # POINTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traiter les joints |  | Les bandes sont continues, noyées dans l’enduit, sans plis ni cloques. La rectitude des arêtes est respectée. La finition est conforme pour une finition B. |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 20 10 20 | /50 |  |
| ## Total des points partie 1 |  |  |  |  |  |  |  | ……... / 120 |  |  |  |
|  | N° d’anonymat : |  |  |  | N° d’inscription : |  |  |  |  |  |  |

2ème PARTIE :

POSE DE LA FAIENCE ET DU LISTEL

BARÈME DE NOTATION :

| # TÂCHES |  | # CRITÈRES |  |  |  | # TOLÉRANCES |  |  | # POINTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanter le carrelage pose droite. |  | L’implantation est conforme au plan. Les spécifications du plan de pose et les cotes sont respectées. |  |  |  | 2 mm |  |  | 10 | /10 |  |
| Coller le carrelage. |  | L’adhérence du revêtement sur le mortier de pose est efficace. |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 10 | /10 |  |
| Couper le carrelage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les pertes sont limitées et les chutes optimisées. Les coupes sont nettes et précises et bien finies. Les alignements et la largeur des joints sont respectés. |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 30 | /30 |  |
| ## Total des points |  |  |  |  |  |  |  | ……... / 50 |  |  |  |
|  | N° d’anonymat : |  |  |  | N° d’inscription : |  |  |  |  |  |  |

BARÈME DE NOTATION :

| # TÂCHES |  | # CRITÈRES |  |  |  | # TOLÉRANCES |  |  | # POINTS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couper les carreaux du listel en diagonale et poser en alternant les couleurs. |  | Les spécifications du plan de pose et les cotes sont respectées. L’adhérence du revêtement sur le mortier de pose est efficace. Les pertes sont limitées et les chutes optimisées. Les coupes sont nettes et précises. Les alignements et la largeur des joints sont respectés. |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 20 | /20 |  |
| Réaliser les joints |  | Les joints sont réalisés conformément aux prescriptions. |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 30 | /30 |  |
| Nettoyer et ranger le matériel, les produits et le poste de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les outils sont nettoyés et rangés. Les produits sont rangés. Le poste de travail est propre. |  |  |  | Aucune tolérance |  |  | 20 | /20 |  |
| ## Total des points partie 2 |  |  |  |  |  |  |  | ……... / 120 |  |  |  |
|  | N° d’anonymat : |  |  |  | N° d’inscription : |  |  |  |  |  |  |