# Objectif 1 : améliorer l’autonomie énergétique du Click & Move

| Question 1 | Donner trois conditions d’utilisation qui pourraient expliquer les variations du courant consommé par le moteur. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

- Click & Move roulant à vide ;

- Click & Move roulant avec brancard + / - lourd ;

- Click & Move roulant à la montée ou à la descente sur une rampe inclinée ;

- Phases d’accélération et de freinage.

| Question 2 | Relever sur la figure 1, l’intensité du courant et le temps pour chacun des tronçons de la courbe et noter les valeurs sur le tableau du DR1. Compléter le tableau du DR1 afin de déterminer l’énergie consommée pour un trajet standard de 220 s. |
| --- | --- |
| DT1 DR1 |  |

Voir DR1.

| Question 3 | Calculer en Wh, le besoin quotidien en énergie du Click & Move et le comparer à l’énergie disponible dans la batterie actuelle. Préciser si la batterie actuelle permet une utilisation du Click & Move durant une journée entière standard sans être rechargée ? Le cas échéant, lister les conséquences possibles ? |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

Besoin quotidien d’énergie : 26 x 14,7 = 381,3 Wh >> 240 Wh.

Impossible d’utiliser le Click & Move durant une journée sans recharger la batterie.

Le Click & Move sera immobilisé et inutilisable durant les heures de recharge.

- Objectif 2 : améliorer la motricité du Click & Move

- Sous-objectif 2.1 : déterminer l’effort à exercer sur le brancard pour le mettre en mouvement lorsqu’il se trouve sur une rampe inclinée

| Question 4 | Relever la pente maximale franchissable par le Click & Move. Calculer l’angle α (en degré) qui correspond à cette pente. Sur la figure 2 du DR1, représenter et nommer sans échelle les efforts qui s’exercent sur le brancard. |
| --- | --- |
| DT1, DR1 Feuille de copie |  |

Pente maximale : 8 %. α=Arctan8100=4,57°.

Voir DR1.

| Question 5 | Calculer l’accélération a lors de la phase de démarrage. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

MTRUV :a= ∆ V∆ t= 60004.3600=0,417 m/s².

| Question 6 | Écrire le théorème de la résultante dynamique appliqué au brancard lors de la phase d’accélération. Écrire l’équation de projection sur l’axe Oy et calculer FC. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

PFD : Fextérieures=m.a.

Équation de projection sur l’axe Oy : Fc- M1·g·sinα =M1·a.

Fc= M1·g·sinα+ M1·a=450 ·9,81·sin4,6+ 450 ·0,417  = 539 N.

| Question 7 | Donner la relation entre le couple de la roue motrice et l’effort tangentiel qu’elle exerce sur le sol (en valeur absolue). À partir du couple maxi de la roue motrice ez-wheel, calculer l’effort tangentiel FMaxi disponible entre la roue et le sol. Vérifier si l’effort est suffisant pour réaliser un démarrage en côte à pleine charge. Le cas échéant, calculer l’effort que devra fournir l’opérateur pour pouvoir démarrer. |
| --- | --- |
| DT1 Feuille de copie |  |

Couple roue motrice = Effort tangentiel·rayon de la roue.

Couple maxi ez-wheel = 55 N·m  FMaxi = Couple MaxiRayon de la roue=550,15=367 N≪539 N.

La roue motrice ez-wheel ne permet pas un démarrage en côte à pleine charge sans l’aide de l’opérateur.

Effort fourni par l’opérateur au démarrage = 539 – 367 = 172 N.

## Sous-objectif 2.2 : choisir une batterie adaptée

| Question 8 | À partir de son couple maximal et selon sa tension d’alimentation (36 V ou 48 V), calculer l’effort tangentiel maximal Fozo que peut fournir cette nouvelle roue. Conclure sur la tension de batterie à privilégier. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

Couple maxi en 36 V = 150 N·m  Fozo = Couple MaxiRayon de la roue=1500,2275=659>550.

Couple maxi en 48 V = 200 N·m  Fozo = Couple MaxiRayon de la roue=2000,2275=879≫550.

On peut privilégier une batterie de 36 V.

- Sous-objectif 2.3 : vérifier le non-patinage de la nouvelle roue lors d’un démarrage sur une rampe inclinée

| Question 9 | Sur la figure 4 du DR1, représenter les efforts sans échelle qui s’exercent sur le Click & Move. Appliquer le principe fondamental de la statique au Click & Move et écrire les équations de projection des forces sur l’axe Oy et sur l’axe Oz. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

PFS : Fextérieures=0.

Équation de projection des forces sur l’axe Oy : - FC-P2∙sinα + TB = 0.

Équation de projection des forces sur l’axe Oz :  YA-P2∙cosα + NB = 0.

| Question 10 | Écrire l’équation de moments autour du point C. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

MCRB    =  MB+  CB ∧ RB

00L∙NB+h∙TB=    000   +     0L-h  ∧  0TBNB

Équation des moments autour du point C : L∙NB+h∙TB-d∙P2∙cosα+e∙P2∙sinα=0.

MCP2                     = MG2+  CG2    ∧   P2

00-d∙P2∙cosα+e∙P2∙sinα=    000   +     0de  ∧ 0-P2∙sinα-P2∙cosα

| Question 11 | Écrire la relation entre f, TB et NB. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Relation entre f, TB et NB : f=TBNB.

| Question 12 | Résoudre le système d’équations et déterminer FC en fonction de P2, f, d, e, L, α et h. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

- FC-P2∙sinα + TB = 0=>FC=-P2∙sinα +f∙NB

YA-P2∙cosα + NB = 0

f=TBNB=>TB=f∙NB

L∙NB+h∙TB-d∙P2∙cosα+e∙P2∙sinα=0

=>L∙NB+h∙f∙NB-d∙P2∙cosα+e∙P2∙sinα=0

=>NB=d∙P2∙cosα-e∙P2∙sinαL+h∙f

=>FC=-P2∙sinα +fd∙P2∙cosα-e∙P2∙sinαL+h∙f=P2d∙f∙cosα-(L+fe+h)∙sinαL+h∙f

| Question 13 | Faire l’application numérique avec : P2 = 700 N ; f= 0,8 ; d = 0,25 m ; e = 0,2 m ; L = 0,5 m ; h = 0,1 m et α=4,6° |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

FC=169 N

| Question 14 | Comparer la valeur de FC avec l’effort de traction maximal que le Click & Move doit pouvoir transmettre au brancard (550 N). Définir les paramètres présents dans l’expression de FC qui peuvent être modifiés pour améliorer la situation. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

FC=169 N≪550 N

Il faudrait essentiellement augmenter les valeurs de P2 et d (voire f) pour améliorer la situation.

| Question 15 | Définir les transformations qui pourraient être envisagées sur la conception du Click & Move pour améliorer la situation. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Augmenter la masse du Click & Move et déplacer son CDG vers la roue.

Choisir un matériau pour la roue qui améliore le coefficient de frottement f avec les revêtements des hôpitaux.

## Sous-objectif 2.4 : vérifier la compatibilité entre la nouvelle roue motrice OZO et la nouvelle batterie

| Question 16 | Vérifier que la batterie choisie peut stocker suffisamment d’énergie pour les besoins quotidiens du Click & Move, c’est-à-dire les 400 Wh annoncés. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Énergie (Wh) = 17·36 = 612 Wh et 612 Wh >> 400 Wh (besoins quotidiens).

Pour ne pas endommager la batterie, on souhaite que la valeur du courant maxi ne dépasse pas 2 fois la capacité.

| Question 17 | À partir du courant maxi, calculer la puissance électrique maximale Pélec maxi à la sortie de la batterie. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Pélec maxi = 34·36 = 1224 W.

| Question 18 | À partir du rendement de la roue OZO, calculer la puissance mécanique maximale disponible sur la roue lorsque la batterie délivre sa puissance maximale Pélec maxi. En déduire la vitesse que l’on peut atteindre avec une force de traction maximale de 550 N. Conclure sur la faisabilité d’alimenter le Click & Move avec une seule batterie. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

Pmécanique  = 1224·0,8 = 979 W.

On sait que P = F·V  979 = 550·V  V = 1,78 m/s soit environ 6,4 km/h.

On peut atteindre la vitesse maximale même à la montée. Une seule batterie est donc suffisante pour alimenter le moteur de la roue.

- Objectif 3 : modifier la structure du Click & Move pour le montage de la nouvelle roue

## Sous-objectif 3.1 : identifier les modifications à effectuer

| Question 19 | Donner les deux principales différences entre la roue ez-wheel et la nouvelle roue OZO qui vont imposer des transformations sur la structure du Click & Move. Citer les modifications de conception à prévoir sur le Click & Move pour utiliser la nouvelle roue OZO. |
| --- | --- |
| DT1, DT2, DT3, DT4 Feuille de copie |  |

Principales différences :

- la roue ez-wheel est montée en porte à faux alors que la roue OZO est fixée sur les deux côtés de son axe ;

- diamètre roue OZO : 455 mm, diamètre roue ez-wheel : 300 mm.

Modifications de conception :

- le support de roue du Click & Move devra être modifié pour avoir de la matière au niveau des deux zones de fixation de la roue ;

- modification de la hauteur du support de roue et du châssis pour garder la géométrie du Click & Move (axe vertical de pivotement du support de roue) ;

- la longueur du Click & Move devrait aussi être impactée ;

- pour conserver l’ergonomie, le bras de commande devra être raccourci ;

- passage à prévoir pour le fil électrique d’alimentation de la roue OZO.

Sous-objectif 3.2 : modifier le support de roue

| Question 20 | Sur le DR2 est représentée une perspective du support de roue actuel. Compléter la vue en perspective du nouveau support de roue représenté sans la tôle de protection, en précisant les fonctions techniques associées aux nouvelles formes de cette pièce. Faire une vue de détail de chacune des deux zones de fixation de la roue sur le support. Noter les dimensions importantes du nouveau support de roue, particulièrement dans ces deux zones de fixation. |
| --- | --- |
| DT2, DT3, DT4 DR2 |  |

Voir DR2.

Sous-objectif 3.3 : modifier le châssis

| Question 21 | Sur le DR3, sont représentées deux vues planes du châssis actuel du Click & Move. Entourer les cotes qui devront être modifiées pour que : - l’axe de la liaison entre le support de roue et le châssis reste vertical ; - le châssis soit adapté aux dimensions de la nouvelle roue (jeu entre la roue et le châssis : 20 à 40 mm). Proposer des valeurs pour ces nouvelles cotes en justifiant les choix. |
| --- | --- |
| DT2, DT3, DT4 DR3 Feuille de copie |  |

Les roues n’ont pas le même diamètre (Ø 455 mm pour la nouvelle roue et Ø 300 mm pour l’ancienne).

Différence de rayon : 227,5 – 150 = 77,5 mm.

Il faut modifier la cote de 166 mm pour que le châssis reste horizontal.

166 + 77,5 = 243,5 mm.

Il faut aussi augmenter la largeur pour que la nouvelle roue ne touche pas le châssis.

Voir DR3.

- Objectif 4 : modifier la liaison entre le support de roue et le châssis

Sous-objectif 4.1 : analyser de la solution actuelle

| Question 22 | Nommer le type de montage de roulement qui a été choisi pour le guidage en rotation du support de roue par rapport au châssis. Préciser l’avantage de ce type de montage sur un guidage en rotation. Identifier quelles sont les bagues de roulement qui doivent être montées serrées dans ce montage. Justifier la réponse. |
| --- | --- |
| DT2, DT3 Feuille de copie |  |

C’est un montage de deux roulements à rouleaux coniques montés en opposition.

Montage en O.

Il a pour avantage de rendre la liaison plus rigide car il éloigne les centres de poussée des deux roulements.

La charge principale est fixe par rapport au support de roue. Ce sont donc les bagues extérieures qui sont mobiles par rapport à la direction de la charge et elles doivent être montées serrées.

| Question 23 | Sur le DR4, compléter le graphe de montage qui décrit l’enchaînement des opérations nécessaires à l’assemblage de la liaison pivot entre le châssis et le support de roue. Quelle est l’opération d’assemblage qui pourrait endommager les roulements ? Proposer une procédure pour éviter que les roulements soient endommagés. |
| --- | --- |
| DT2, DT3 DR4 Feuille de copie |  |

Le serrage trop fort de la vis 22 peut endommager les roulements.

Une étude de précharge du montage de roulement doit être effectuée et un couple de serrage correspondant sur la vis 22 doit être calculé et donné à l’opérateur d’assemblage.

Sous-objectif 4.2 : concevoir la nouvelle solution de guidage en rotation

Sous-objectif 4.2.1 : choisir une méthode pour déterminer les roulements

| Question 24 | Parmi les quatre conditions, données par SKF, donner la ou les conditions qui correspondent à la situation du guidage en rotation que l’on souhaite concevoir entre le support de roue et le châssis du Click & Move. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

- Le roulement est à l’arrêt et soumis à une charge continue ou intermittente (chocs) ;

- le roulement effectue, sous charge, de lents mouvements d’oscillation ou d’alignement.

Sous-objectif 4.2.2 : déterminer les roulements

| Question 25 | Calculer la charge statique équivalente P0 pour chacun des deux roulements à l’aide des informations dans l’extrait du catalogue SKF. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

Roulement 1 :

P0 = 0,6 Fr1 + 0,5 Fa1 = 0,6·3800 + 0,5·600 = 2580 N

P0 < 3800  P0 = 3,8 kN

Roulement 2 :

P0 = Fr2 car pas de charge axiale  P0 = 4,4 kN

| Question 26 | Déterminer la charge statique de base C0 pour chacun des deux roulements en prenant un coefficient de sécurité statique s0 = 1,25. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

Roulement 1 : C0 = 3,8·1,25 = 4,75 kN.		Roulement 2 : C0 = 4,4·1,25 = 5,5 kN.

Sous-objectif 4.2.3 : sélectionner les roulements compatibles

| Question 27 | Pour chacun des deux roulements, chercher les dimensions compatibles avec la charge statique de base et les exigences dimensionnelles du bureau d’études. Donner les désignations des roulements compatibles. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

Roulement 1 : 16006 ; 6006 ; 61907.

Roulement 2 : 16006 ; 6006 ; 61907.

Sous-objectif 4.2.4 : choisir deux roulements et concevoir le montage

| Question 28 | Indiquer, sur feuille de copie, les désignations et les dimensions des deux roulements choisis. Compléter la vue en coupe du DR5 en représentant, à main levée, un montage de roulements qui respecte les exigences du bureau d’études. |
| --- | --- |
| DT5 DR5 Feuille de copie |  |

Roulement 1 : 6006  Dimensions : 30 - 55 – 13.

Roulement 2 : 61907  Dimensions : 35 – 55 – 10.

Voir DR2.

| Question 29 | Indiquer, sur votre montage, les ajustements et les jeux fonctionnels. Proposer une solution d’étanchéité pour les deux roulements. |
| --- | --- |
| DR5 Feuille de copie |  |

Solution d’étanchéité : roulements avec flasques intégrés.

Voir DR2.

# Objectif 5 : simplifier et automatiser le verrouillage

## Sous objectif 5.1 : valider la modélisation du mécanisme en vue de sa simulation

| Question 30 | Calculer le degré d’hyperstatisme h du mécanisme en remplissant les tableaux du DR6. Citer un avantage et un inconvénient d’un système hyperstatique. |
| --- | --- |
| DR6 Feuille de copie |  |

Mécanisme hyperstatique :

- mécanisme plus rigide ;

- montage possible sous réserve de dimensions précises et/ou efforts dus aux déformations.

| Question 31 | Proposer, en la dessinant sur feuille de copie, une nouvelle modélisation qui rende le mécanisme isostatique. Montrer que le nouveau degré d’hyperstatisme du mécanisme est nul. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

## Sous objectif 5.2 : vérifier que le nouveau mécanisme permet bien de déverrouiller le brancard

| Question 32 | Définir le mouvement de la manivelle 2 par rapport à 1. En déduire et tracer la trajectoire du point A : TA 2/1. |
| --- | --- |
| DR7 Feuille de copie |  |

Mouvement de rotation d’axe Ox.

Voir DR7.

| Question 33 | Définir le mouvement du levier 4 par rapport à 1. En déduire et tracer la trajectoire du point B : TB 4/1. |
| --- | --- |
| DR7 Feuille de copie |  |

Mouvement de rotation d’axe Cx.

Voir DR7.

| Question 34 | Définir le mouvement de l’axe de verrouillage 5 par rapport à 1. En déduire et tracer la trajectoire du point D : TD 5/1. |
| --- | --- |
| DR7 Feuille de copie |  |

Mouvement de translation rectiligne verticale d’axe z.

Voir DR7.

| Question 35 | Déterminer les nouvelles positions des points A, B, D et K notés A1, B1, D1 et K1 lorsque la pédale est en position verte (position déverrouillée ; θ = - 30°). Bien faire apparaître les traits de construction. Conclure sur la capacité du nouveau mécanisme à bien libérer la tôle d’accroche. |
| --- | --- |
| DT6 DR7 Feuille de copie |  |

La nouvelle position de l’extrémité de l’axe de verrouillage libère bien la tôle d’accroche.

## Sous objectif 5.3 : vérifier que le nouveau mécanisme permet d’atteindre la position freinage

| Question 36 | Déterminer les nouvelles positions des points A, B, D et K notés A2, B2, D2 et K2 lorsque la pédale est en position rouge (position freinée et verrouillée : θ = + 45°). Préciser si le verrouillage est toujours assuré. Le cas échéant proposer une modification. |
| --- | --- |
| DT6 DR7 Feuille de copie |  |

L’axe 5 n’est en prise que sur la partie supérieure du châssis mais le verrouillage est toujours assuré.

## Sous objectif 5.4 : le bureau d’étude souhaite améliorer le confort de l’utilisateur en proposant un verrouillage automatique

| Question 37 | Définir les efforts résistants que devraient vaincre l’opérateur en appuyant sur la pédale rouge pour verrouiller le brancard avant que le système soit automatique. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

Il faut comprimer les ressorts internes aux roulettes par l’intermédiaire des cames et vaincre tous les efforts de frottements.

| Question 38 | En fonction des critères proposés, de leur pondération et des 4 schémas légendés, noter chacune des solutions proposées. Faire le choix d’une solution en justifiant le raisonnement. |
| --- | --- |
| DR8 Feuille de copie |  |

Voir DR8.

D’où le choix de la solution 4.

## Sous objectif 5.5 : valider le choix du ressort de verrouillage

| Question 39 | Entourer sur l’axe des abscisses du graphe du DR9, les trois positions stables de la pédale de commande et les repérer par leur nom (PR, PM et PV). |
| --- | --- |
| DT6 DR9 |  |

Voir DR9.

| Question 40 | En observant la forme des cames, relier les 3 images aux 3 valeurs d’angles de rotation de l’axe de commande hexagonal correspondantes. |
| --- | --- |
| DT6 DR9 |  |

Voir DR9.

| Question 41 | Définir la condition entre Cm et Cr pour que le ressort de verrouillage assure sa fonction. À partir des 3 courbes de couple résultant, relatives à 3 ressorts de verrouillage différents, faire un choix argumenté du ressort de verrouillage adapté. Indiquer sa longueur L (mm) et sa raideur k (N/mm). |
| --- | --- |
| DR9 Feuille de copie |  |

Cm > Cr soit Crésultant > 0. La courbe rouge est au-dessus de l’axe des abscisses, le ressort correspondant qui pourrait convenir est : L = 85 mm, k = 0,6 N/mm.

Sous objectif 5.6 : vérifier les conditions de fonctionnement de la liaison linéaire rectiligne entre le levier 4 et l’axe de verrouillage 5

| Question 42 | Définir le mouvement de la manivelle 2 par rapport à 1 et en déduire la trajectoire TA,2/1. Tracer le support de VA2/1, déterminer VA2/1 puis représenter ce vecteur vitesse. Montrer que VA3/1=VA2/1. |
| --- | --- |
| DR10 Feuille de copie |  |

Mouvement de rotation d’axe Ox.

Le support de VA2/1est la droite perpendiculaire à OA passant par A.

VA2/1 = 2**28 = 176 mm/s (1mm/s = 0,5 mm soit 88 mm).

VA3/1=VA2/1 car A est le centre de la liaison commune à 2 et 3.

Voir DR10.

| Question 43 | Définir le mouvement de la bielle 3 par rapport à 1. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Mouvement plan dans le plan yz.

| Question 44 | Définir le mouvement du levier 4 par rapport à 1 et en déduire la trajectoire TB,4/1. Tracer le support de VB4/1. Montrer que VB3/1=VB4/1. |
| --- | --- |
| DR10 Feuille de copie |  |

Mouvement de rotation d’axe Cx.

Le support de VB4/1 est la droite perpendiculaire à CB passant par B.

VB3/1=VB4/1 car B est le centre de la liaison commune à 3 et 4.

Voir DR10.

| Question 45 | En utilisant une méthode graphique de votre choix, déterminer VB4/1. |
| --- | --- |
| DR10 |  |

VB4/1 = 45 mm/s (22,5 mm).

Voir DR10.

| Question 46 | En déduire la trajectoire TE,4/1. Tracer le support de VE4/1. Déterminer VE4/1 en précisant la méthode choisie et en faisant bien apparaître les tracés. |
| --- | --- |
| DR10 Feuille de copie |  |

Le support de VE4/1 est la droite perpendiculaire à CE passant par E.

Champ des vecteurs vitesses : 88 mm soit 176 mm/s.

Voir DR10.

On prendra pour la suite VE4/1 = 180 mm/s

| Question 47 | Définir le mouvement de l’axe de verrouillage 5 par rapport à 1 et en déduire la trajectoire TE,5/1. Tracer le support de VE5/1 ainsi que le support de la vitesse de glissement VE5/4. Les tracés seront réalisés sur la vue partielle dans le coin inférieur droit. |
| --- | --- |
| DR10 |  |

Mouvement de translation rectiligne verticale d’axe z.

Voir DR10.

| Question 48 | Écrire la relation de composition de mouvement au point E. Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse de glissement VE5/4 ainsi que VE5/1 pour valider la conception. |
| --- | --- |
| DR10 Feuille de copie |  |

VE5/1 = VE5/4+ VE4/1

VE5/4 = 70 mm/s (35 mm) et VE5/1 = 190 mm/s (95 mm).

Voir DR10.

| Question 49 | Relever sur la courbe, la vitesse maximale de glissement VE5/4 max. Relever sur la courbe, l’effort maximal transmis par la liaison. Conclure, en justifiant quant à la validation des résultats des simulations par rapport à vos résultats trouvés précédemment. |
| --- | --- |
| DT7 Feuille de copie |  |

VE4/5max = 7,7 cm/s = 77 mm/s.

FMax = 17,8 N.

| Question 50 | Calculer la largeur réelle b de la surface rectangulaire de contact selon la théorie de Hertz entre le levier 4 et le doigt de l’axe de verrouillage 5. On prendra les valeurs suivantes : diamètre du doigt d1 = 8 mm, L = 10 mm E1 = E2 = 220 000 MPa, 1 = 2 = 0,3 (coefficient de Poisson). |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

1d*=1d1+1d2=18+1=18 d’où d* = 8 mm

1E*=2.1-ν12E1=2.1-0,32220000 d’où E* = 120879 MPa

b=2FπL∙d*E*=2.17,810.π∙8120879=0,0087 mm

| Question 51 | Sachant que la pression n’est pas uniforme sur la surface de contact, calculer la pression maximale de contact PMax selon la théorie de Hertz. |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

PMax= 2FπbL= 2.17,8π.0,01.10=113 MPa

| Question 52 | Relever, dans le tableau du DT8, la situation de contact qui correspond à ce cas de figure et noter la pression admissible dans ce contact. Comparer cette pression admissible avec la pression maximale de contact PMax. Conclure. |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

Il y a contact entre les pièces mobiles (articulation en chape ou fourchette) : PMax = 10 MPa.

La pression est donc trop élevée.

| Question 53 | Dans le cas où la pression de contact est trop importante, proposer sous forme de croquis légendé, une modification de la liaison linéaire rectiligne permettant de se rapprocher des pressions admissibles par les matériaux. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Longueur du doigt, diamètre du doigt, nombre de doigts, interposition d’éléments roulants.

| Question 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçons | I(A) | P(W) | t(s) | E(J) |
| T1 | 5 | 120 | 40 | 4 800 |
| T2 | 15 | 360 | 40 | 14 400 |
| T3 | 5 | 120 | 20 | 2 400 |
| T4 | 10 | 240 | 60 | 14 400 |
| T5 | 20 | 480 | 20 | 9 600 |
| T6 | 10 | 240 | 20 | 4 800 |
| T7 | 5 | 120 | 20 | 2 400 |
| TOTAL en Joule |  |  |  | 52 800 |
| Énergie en Wh consommée pour un trajet standard de 220 s |  |  |  | 14,6 |

Question 4

x y O α + G1 A B C FC figure 2 Bsol→roue P1 Asol→roue

Question 9

z G2 + y C figure 4 α B O A FC x Asol→roue NB P2 TB

Support de roue actuel

Le nouveau support de roue sera fabriqué en acier. Tôle pliée de 6 mm obtenue par découpe laser.

La nouvelle tôle de protection, également en tôle pliée de 6 mm, ne fera pas tout le tour de la roue. Seul le coté extérieur (coté où se trouve l’opérateur) sera protégé.

L’axe de la roue doit rester à la verticale de l’axe d’articulation du support de roue.

Tôle de protection

M

Axe d’articulation du support de roue

Nouveau support de roue seul

193,5

Trous de fixation de la tôle de protection

270

Axe de la roue

Deux zones de fixation pour la nouvelle roue.

Largeur des rainures : 12,5 mm pour que le méplat puisse transmettre le couple de la roue.

Trous de fixation de la tôle de protection uniquement du côté avant.

Hauteur 270 mm pour le passage de la nouvelle roue Ø 455 mm (jeu + dépassement de l’axe 12).

Largeur entre flans : 193,5 mm pour laisser un peu de jeu (193 mm entre les deux méplats DT4).

Châssis seul

547

Axe entre le châssis et le support de roue

243

497

20 bis

GRAPHE DE MONTAGE

01

20

19

11

20 bis

12

22

21

15

23

24

châssis

support de roue

châssis + support de roue

Ø 30 g6

Ø 55 M7

6 vis M5 - 12

Jf

Entre le roulement et l’anneau élastique

Jf

Ø 55 M7

Ø 35 g6

Coupe BB – Échelle 2 : 1

Rappel du calcul du degré d’hyperstatisme :  h =  Ns - 6(n-1) + mu + mi

- NS = nombres d’inconnues statiques de liaison (degré de liaison)

| n = nombre de classes d’équivalence | 5 |
| --- | --- |
| mu = mobilité utile | 1 |
| mi = mobilité interne | 0 |

| Liaison | Nom de la liaison et orientation | NS |
| --- | --- | --- |
| Violet/Vert | Pivot d’axe x | 5 |
| Violet/Noir | Pivot d’axe x | 5 |
| Rouge/Noir | Pivot glissant d’axe z | 4 |
| Noir/Bleu | Pivot d’axe x | 5 |
| Bleu/Rouge | Linéaire rectiligne d’axes x | 2 |
| Vert/Bleu | Pivot d’axe x | 5 |
|  | Ns = | 26 |
| Calcul de h | h = 26 – 6·(5 - 1) + 1 + 0 | 3 |
| Nouvelle modélisation |  |  |  |
| Liaison modifiée | Nom de la liaison et orientation |  |  |
| Vert/Bleu | Linéaire annulaire d’axes x | 2 |
|  | Ns = | 23 |
| Calcul de h | h = 23 – 6·(5 - 1) + 1 + 0 | 0 |

x

z

y

= - 30°

= + 45°

TA 2/1

A2

A1

B2

TD 5/1

D1

B1

TB 4/1

D2

K1

K2

Solution 2

Solution 1

Solution 3

Solution 4

Liaisons complètes avec le bâti par 2 éléments filetés

Lame souple jouant le rôle d’un ressort

Guide ressort vissé dans le bâti

Liaison encastrement

Liaisons complètes avec le bâti par 2 éléments filetés

Jeu

Tôle pliée

Doigt cylindrique de verrouillage

Tôle pliée

Doigt cylindrique de verrouillage

Jeu

| Critères | Pondération | Niveaux |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Solution 1 |  | Solution 2 |  | Solution 3 |  | Solution 4 |  |
| Guidage suffisant | 3 | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  |
| Nombre de pièces | 3 | 6 |  | -3 |  | -3 |  | 6 |  |
| Complexité de fabrication | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  |
| Réglage possible | 4 | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  |
| Total des points pondérés |  |  | 22 |  | 12 |  | 9 |  | 27 |  |
| Solution choisie |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Notes à attribuer aux différentes solutions :

- pas adapté => -1 ;

- bien adapté => 1 ;

- très bien adapté => 2.

Le tableau est à compléter dans les cases blanches.

Le niveau par solution se calcule par : Niveau solution = Pondération x note que vous attribuez.

PR

PM

PV

Echelle : 1 mm 2 mm/s

Support de VA2/1

Support de VE4/1

VA2/1

OA=28 mm

VB4/1=

VE4/1=

VE4/1

Support de VE5/1

Support de VE4/5

VE5/1

VE5/4

E

Droite perpendiculaire à CB tangente au cercle de centre C et de rayon CE

Support de VB4/1

VE4/1

Cercle de centre C de rayon CE

VB4/1