Présentation du support et de l’entreprise

La société BMB-Médical est un constructeur français de mobilier médical située à Trévoux dans le département de l’Ain. Elle conçoit, produit et commercialise du mobilier médical, à destination des organismes hospitaliers publics et privés.

Que ce soit dans un hôpital ou une clinique, le transport des patients au sein d’un établissement de soins est généralement réalisé par un brancardier. Les supports de transport peuvent être assez diversifiés : brancards, fauteuils roulants ou lits d’hôpital. Le déplacement manuel de ces matériels peut nécessiter des efforts physiques importants à fournir par le brancardier dans certaines conditions d’utilisation (poids du patient, pentes, seuils d’ascenseurs…). Ces efforts, produits par les opérateurs, de façon répétée, peuvent présenter des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le dispositif « Click & Move » apporte une assistance aux déplacements du brancard lors du transfert des patients et permet ainsi de diminuer les risques d’apparition de TMS (troubles musculo squelettiques) chez les brancardiers.

Diagramme de contexte - Click & Move - usage normal

Description structurelle et fonctionnelle du produit Click & Move

Le pré-équipement du brancard

L’utilisation du Click & Move nécessite un pré-équipement sur le brancard à déplacer.

5ème roue à axe fixe escamotable

Roue Pivotante

Le brancard doit être équipé :

- d’une tôle d’accroche ;

- de quatre roues pivotantes, une dans chaque coin ;

- d’une cinquième roue à axe fixe escamotable pour améliorer la maniabilité lors des transferts.

Tôle d’accroche liée au châssis du brancard

Brancard

Click & Move accroché au brancard

Pédale de commande trois positions

Bras

Poignée rotative

Roulette de marque Haion, 3 fonctions

Logement de la tôle d’accroche

Roue autonome ez-wheel

Châssis

Tôle d’accroche

Click & Move

Les principaux éléments qui composent le système

Brancard

Le déplacement du système est commandé par la poignée rotative et l’orientation du déplacement se fait par la rotation du bras. Le bras pivote par rapport au châssis autour d’un axe vertical et est relié au support de la roue ez-wheel. Un bouton d’arrêt d’urgence rouge est placé sur la poignée.

Diagramme des cas d’utilisations

Caractéristiques techniques actuelles du système Click & Move

| RÉFÉRENCE | Click & Move |
| --- | --- |
| CHARGE MAXI TRACTÉE | 450 kg (brancard + patient) |
| POIDS | 700 N |
| DIMENSIONS HORS TOUT | Largeur : 600 mm, Longueur : 800 mm, Hauteur : 1210 mm |
| COMMANDE DE DÉPLACEMENT | Commande par poignée rotative sur le bras. Accélération progressive de la vitesse : 4 s pour arriver à 6 km/h. Gestion par technologie sans fil 2.4 GHz. |
| RAYON DE BRAQUAGE | 600 mm |
| ROUE MOTRICE | Marque : ez-wheel. Modèle : ezW300M. Diamètre : 300 mm. Poids : 17 kg. Vitesse : 1 à 12 km/h réglable. Temps pour arriver à la vitesse réglable : 1 à 10 secondes. Puissance nominale : 200 W permanent à 6 km/h. Couple de pointe : 55 N·m. Bandage : à profil bombé en polyuréthane (PU 70sh). |
| BATTERIE | Accumulateurs de type Ni-MH. Tension : 24 V. Énergie disponible batterie chargée : 240 Wh. Autonomie : 15 km. Temps de charge : 5 h. Intégrée dans la roue autonome ez-wheel . |
| CONNEXION AU BRANCARD | Connexion commandée par pédale à 3 positions. |
| ROULETTES ARRIÈRES | Marque HAION modèle H499-3A125UPB (3FN). 3 fonctions : freinées, pivotantes et à blocage unidirectionnel. Déport : 42 mm ; nombre : 2. |

La roue autonome ez-wheel

L’énergie motrice de Click & Move est fournie par une roue autonome électrique ez-wheel. Cette roue a la particularité d'intégrer dans le moyeu tous les composants nécessaires à la motricité : les accumulateurs, le moteur et l'électronique de commande. Le pilotage de la roue se fait par l'intermédiaire d’une commande sur la poignée du Click & Move.

Ø 300 mm

Vue éclatée partielle de la roue

Moteur

Commande sur poignée

Roue autonome ezW300M

Batteries

Les roulettes Haion

x

z

y

O

Roulette

Deux roulettes fabriquées par Haion équipent le Click & Move.

Ce modèle de roulette est pivotant, à blocage centralisé unidirectionnel et à frein :

- mode pivotant : la roue est libre en rotation autour de l’axe (O,z) ;

- mode blocage unidirectionnel : le pivotement est bloqué quand la roue est orientée dans la direction y ;

- mode frein : la roue est bloquée autour de son axe de rotation suivant x.

La technologie qu’utilise Haion pour permettre ces trois modes n’est pas décrite dans le dossier. Cependant, on pourra préciser que :

- ces trois modes de fonctionnement sont commandés mécaniquement par un axe à 6 pans, logé dans l’alésage de commande des roulettes et lié aux pédales ;

- la rotation des pédales autour de l’axe x permet le changement de mode ;

PV

PR

PM

z

y

+ 45°

- 30°

x

x

Axe à six pans

une rotation de - 30° ou + 45° de l’alésage de commande par rapport au corps de roulette permet le changement de mode.

Alésage de commande

Roulette

PV

PR

Roulette, axe, pédale

Pour des raisons ergonomiques, le Click & Move est équipé de deux pédales de commandes. Elles sont en liaison complète avec l’axe à six pans.

Le débattement angulaire des pédales est limité par les modes des roulettes :

- cas 1 : la position médiane (PM) des pédales (horizontale) met les roulettes en mode pivotant ;

- cas 2 : la position « verte » des pédales (PV, -30° par rapport à PM) met les roulettes en mode blocage en rotation autour de z ;

- cas 3 : la position « rouge » des pédales (PR, +45° par rapport à PM) met les roulettes en mode frein. Click & Move est en stationnement.

Positions des pédales lors de l’utilisation

x

z

y

Vue de dessous

Pédales en position PV

Pour être maniable, le système sans brancard doit être déplacé pédale position PV, roulettes en mode blocage autour de z.

Le système, lié au brancard, doit être déplacé pédale position PM, roulettes en mode pivotant, afin de permettre aux roulettes de Click & Move de suivre les trajectoires désirées par l’utilisateur.

Système de verrouillage et de déverrouillage au brancard

L’opération de verrouillage et de déverrouillage au brancard de Click & Move est commandée par les pédales et donc couplée au mode de fonctionnement des roulettes. Cette opération se fait brancard en stationnement. Un système de transformation de mouvement permet par rotation des pédales de déplacer l’axe de verrouillage en translation verticale par rapport au châssis.

Pour verrouiller le brancard avec le Click & Move, il faut d’abord mettre en position le logement par rapport à la tôle d’accroche du brancard, puis enclencher la pédale en position médiane PM.

Lors de la manipulation pour atteindre PM, l’axe de verrouillage est déplacé vers le bas pour accrocher le brancard.

Pour déverrouiller le brancard, il faut placer la pédale en position verte PV. Lors de la manipulation pour atteindre PV, l’axe de verrouillage est déplacé vers le haut pour libérer le brancard.

Vues en coupe partielle longitudinale dans le plan médian pour les trois positions : PR, PM, PV.

PR

PV

PM

Châssis du brancard

Tôle d’accroche

Axe de verrouillage

Logement du Click & Move

L’axe de verrouillage, en position rouge (PR), s’interpose entre la tôle d’accroche et le logement.

Click & Move est lié au brancard et freiné.

L’axe de verrouillage, en position médiane (PM), s’interpose entre la tôle d’accroche et le logement.

Click & Move est lié au brancard et non freiné.

L’axe de verrouillage, en position verte (PV), libère la tôle d’accroche de Click & Move.

Le brancard est déverrouillé.

Figure 27 : Logement de la tôle d’accroche

Extrait du diagramme d’exigence du système Clic & Move

DESSIN D’ENSEMBLE FORMAT A3

NOMENCLATURE A4

La roue OZO est équipée d’un moteur Brushless de série avec un pneu au standard 10 - 4.00 (Øextérieur = 455 mm).

Constante de vitesse du moteur : 5,8 tr/min/Volt.

Classe d'étanchéité IP 67.

Ce moteur Brushless doit être alimenté avec une batterie plomb ou lithium d’une tension de 36V ou 48V DC.

| Puissance nominale | 3000 W |
| --- | --- |
| Marche arrière | oui |
| Technologie | Brushless |
| Masse | 15 kg |
| Couple max en 48 V | 200 N·m |
| Couple max en 36 V | 150 N·m |
| Étanchéité | IP 67 |
| Rendement max | 80 % |

Vue en perspective côté droit

Vue en perspective côté gauche

DT 4 – Folio 2/2

| Choix des dimensions du roulement à l’aide de la charge statique de base Les dimensions du roulement doivent être choisies à partir de la charge statique de base C0, plutôt que de la durée de service du roulement, en présence de l’une des conditions suivantes : - le roulement est à l’arrêt et soumis à une charge continue ou intermittente (chocs) ; - le roulement effectue, sous charge, de lents mouvements d’oscillation ou d’alignement ; - le roulement sous charge tourne à très basse vitesse (n < 10 tr/min) et la durée de service requise est courte. En d’autres termes, la formule de durée, dans ce cas, pour une charge équivalente donnée P, donnerait une charge dynamique de base requise C tellement faible que le roulement choisi à partir de la durée de service serait soumis à une surcharge considérable ; - le roulement tourne et, en plus des charges de fonctionnement normales, doit supporter des charges avec des chocs importants. Charge statique équivalente Lorsque les charges statiques comprennent une composante radiale et une composante axiale, il est nécessaire de calculer une charge statique équivalente. Celle-ci correspond à une charge fictive (radiale pour les roulements radiaux et axiale pour les butées) qui, si elle était appliquée, causerait la même déformation maximale dans le roulement que les charges réelles auxquelles il est soumis. Elle s’obtient à partir de la formule générale suivante : P0 = X0 Fr + Y0 Fa où P0 = charge statique équivalente (kN) ; Fr = charge radiale effective (kN) ; Fa = charge axiale effective (kN) ; X0 = coefficient de charge radiale du roulement ; Y0 = coefficient de charge axiale du roulement. Calcul de la charge statique équivalente P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa Si P0 < Fr alors, P0 = Fr | Charge statique de base nécessaire Pour déterminer les dimensions du roulement à partir de la capacité de charge statique, un coefficient de sécurité donné s0, qui représente le rapport entre la charge statique de base C0 et la charge statique équivalente P0, est utilisé pour calculer la charge statique de base requise. La charge statique de base nécessaire C0 est déterminée avec la relation : C0 = s0 P0 où C0 = charge statique de base (kN) ; P0 = charge statique équivalente (kN) ; s0 = coefficient de sécurité statique ; |
| --- | --- |

PR

x

z

y

O

2 : Manivelle

7 : Pédale

6 : Axe hexagonal

PV

Ressort de verrouillage

Système came et ressort interne à la roulette (x2)

Axe fixe

3 : Bielle

Pédale en position  = - 30°

Position Verte : PV

Position déverrouillée

Orientation des roulettes bloquées autour de z

Déplacement du Click & Move SANS brancard

Tôle d’accroche

4 : Levier

5 : Axe de verrouillage

x

z

y

O

PR

PV

Doigt de l’axe de verrouillage 5 dans la fourchette du levier 4

Pédale en position horizontale  = 0°

Position Médiane : PM

Position verrouillée

Orientation des roulettes libres

Déplacement du Click & Move AVEC brancard

PV

x

z

y

O

PR

Pédale en position  = + 45°

Position Rouge : PR

Position freinée et verrouillée

Orientation des roulettes libres

Roulettes freinées : Click & Move en stationnement AVEC ou SANS brancard

La théorie de Hertz permet de déterminer les caractéristiques de la transmission d’efforts dans le cas des contacts étroits, ponctuels ou linéiques. Cette théorie permet notamment de déterminer :

- les dimensions de la surface de contact ;

- le rapprochement des deux solides ;

- la pression de contact maximale.

| Type de contact |  | d1 d2 F Cylindre Cylindre | d1 F d2 = Cylindre Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface de contact | Forme | L 2b Rectangle (2b·L) |  |
|  | Dimensions | b=2FπL∙d*E* |  |
| Pression Max : PMax |  | PMax= 2FπbL |  |

La pression maximale calculée par la méthode de Hertz est supérieure à la pression réelle, puisqu'en réalité le contact est plus grand donc l'effort mieux réparti. L'utilisation de la théorie de Hertz va donc dans le sens de la prudence.

On définit :

un diamètre de courbure relative d*

1d*=1d1+1d2

un module d’élasticité équivalent E*

1E*=1-ν12E1+1-ν22E2

| Contact entre pièces fixes | Pression admissible (MPa) |
| --- | --- |
| Sur acier ou fonte sans matage | 80 à 100 |
| Sur acier ou fonte avec léger matage, ou sur béton | 200 à 250 |
| Contact entre filets (vis/écrou ou taraudage) | 15 à 30 |

| Contact entre pièces mobiles | Pression admissible (MPa) |
| --- | --- |
| Contact entre filets mobiles en fonctionnement (vis sans fin) | 2 à 6 |
| Articulations en porte-à-faux | 0,5 à 8 |
| Articulations en chape (ou fourchette) | 1 à 10 |
| Paliers rigides avec flexion de l'arbre ; acier/fonte | 1 à 1,5 |
| Paliers à rotule, acier sur bronze avec graissage intermittent | 1,5 à 2,4 |
| Paliers acier trempé/bronze, lubrification sur film d'huile | 2,5 à 4 |
| Paliers rectifiés de bielles, graissage normal ou sans pression | 6 à 15 |
| Moteurs (automobile, aviation) ; rotules de coussinets | 10 à 25 |