BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Mardi 21 mars 2023

Durée de l’épreuve : 4 heures

Partie sciences de l’ingénieur : durée indicative de 3 h - Coefficient : 12

Partie sciences physiques : durée indicative de 1 h - Coefficient : 4

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte x pages numérotées de 1/x à x/x.

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

| Partie 1 - Sciences de l’ingénieur | 20 points |
| --- | --- |
| Partie 2 - Sciences Physiques | 20 points |

Partie 1 : les documents réponses DR1 à DR3 (pages 14 à 16) sont à rendre avec la copie.

Partie 1 : Sciences de l’ingénieur

Robot horticole

Constitution du sujet

- Sujet 	pages 3 à 13

- Documents réponses	pages 14 à 16

Les documents réponses DR1 à DR3 (pages 14 à 16) sont à rendre avec la copie.

Partie 1 - Sciences de l’ingénieur

Figure 1 : robot Trooper

Robot horticole

Le robot horticole Trooper (figure 1) est un robot autonome chargé de transporter des pots de fleurs. Il s’acquitte des tâches répétitives et pénibles de manutention en toute autonomie, telles que représentées figure 2 :

- le distançage qui consiste à écarter les pots au printemps pour que les plantes aient la place de s’épanouir ;

- le resserrage qui consiste à resserrer les pots à l’automne afin que les plantes se tiennent chaud et qu’il soit plus facile de les bâcher ;

- le transfert de planche de production qui consiste à déplacer des ensembles de pots d’un endroit à un autre.

| Resserrage Resserrage Distançage Distançage Figure 2 : distançage et resserrage |  |
| --- | --- |

Ce robot est constitué :

- d’une batterie Li-Ion ;

- d’un châssis motorisé par deux moteurs à courant continu commandés indépendamment ;

- d’un magasin de stockage pouvant accueillir six pots de deux litres ou six pots de quatre litres ou trois pots de dix litres ;

- d’une pince de serrage munie de bras afin de saisir les pots ;

- d’un système de levage permettant la translation circulaire du pot (le mouvement est imposé par un motoréducteur associé à un système pignon-chaîne).

Le diagramme des exigences est présenté sur la figure 3.

Figure 3 : diagramme des exigences

Sous-partie 1

Permettre le positionnement des pots en toute sécurité

L’objectif de cette sous-partie est de valider la capacité du robot à positionner précisément des pots lors des opérations de distançage ou de resserrage et de valider la capacité du robot à s’arrêter en moins de 0,25 mètre dans les conditions de pente fixées par le diagramme des exigences.

Le cycle étudié amène le robot à se rendre au point de collecte, remplir son magasin de pots, puis se rendre au point de dépose et venir placer les pots au sol selon les paramètres précisés par l’utilisateur. Une fois le magasin vide, il se rend à nouveau au point de collecte et recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pots à déplacer. Dans un souci de simplification, l’étude ne porte que sur le déplacement du robot en ligne droite dans un environnement sans obstacle.

| Question 1.1 | Extraire du diagramme des exigences (figure 3) les informations sur la précision attendue du déplacement. |
| --- | --- |

L’étude porte sur un déplacement en ligne droite d’une distance de 20 m. Les données concernant la base mobile du robot sont fournies sur la chaîne de puissance de la figure 4.

Rapport de réduction : i = 1/37,6 
Rendement : 
ƞred = 0,75

Rapport de réduction : i = 1/37,6 
Rendement : 
ƞred = 0,75

Diamètre = 290 mm

Diamètre = 290 mm

Moteur roue
+
Encodeur

Moteur roue
+
Encodeur

Cmot

Cmot

Roue motrice

Roue motrice

Réducteur roue

Réducteur roue

Croue

Croue

ωroue

ωroue

ωmot

ωmot

Vc

Vc

● Fréquence nominale du moteur  = 3 350 trmin-1
● Couple moteur maxi = 2,57 Nm
● Résolution encodeur = 12 impulsions/tour

Figure 4 : chaîne de puissance de la base mobile

| Question 1.2 | Calculer le nombre de tours effectués par la roue pour le déplacement souhaité de 20 m. En déduire que le nombre d’impulsions du codeur correspondant est de 9 905. |
| --- | --- |

| Question 1.3 | À l’aide du résultat obtenu précédemment, calculer la précision du positionnement sur le déplacement étudié. Conclure par rapport à l’exigence de précision. |
| --- | --- |

Afin de permettre au robot de réaliser un déplacement en ligne droite d’une distance d quelconque, la fonction Python de contrôle est fournie partiellement sur le document réponse DR1. Lors du déplacement du robot en ligne droite, celui-ci se déplace à vitesse maximale (5 kmh-1) jusqu’à ce que 95 % de la distance d ait été parcourue. La fin du parcours est réalisée à 50 % de la vitesse maximale. Une impulsion mesurée sur un codeur correspond à une distance parcourue de 2 mm par la roue correspondante.

| Question 1.4 DR1 | Sur le document réponse DR1, compléter le programme permettant au robot de se déplacer en ligne droite selon le fonctionnement souhaité. |
| --- | --- |

L’arrêt du robot est obtenu par inversion du sens du courant dans les moteurs créant ainsi un couple résistant.

| Question 1.5 | À partir de la figure 4, exprimer littéralement le couple exercé sur l’essieu d’une roue Croue en fonction du couple moteur Cmot, du rendement réducteur ηred et du rapport de réduction i. Pour la valeur maximale du couple moteur, montrer que la valeur maximale du couple de freinage Croue est de 72,5 N∙m. |
| --- | --- |

Pour la suite de l’étude, comme illustré sur la figure 5, l’ensemble isolé est noté {S} = {robot 1 + chargement + roues motorisées 2 + roues arrières 3}.

Figure 5 : modélisation des actions mécaniques extérieures exercées sur le robot
en phase de décélération

Les hypothèses retenues pour l’étude sont :

- le modèle présente une symétrie de géométrie et d'efforts suivant le plan (O, z,x) ;

- l’action de l'air sur le robot et la résistance au roulement sont négligées.

Les données de l’étude sont les suivantes :

- R(O,x,y, z), le repère orthonormé direct associé à la pente ;

- β=8,5°, la valeur de l’angle pour une pente de 15 % ;

- P, le poids du robot ;

- g=9,81 m∙s-2, l’accélération de la pesanteur ;

- mT=mr+mc, la masse totale avec mr=30 kg, la masse du robot Trooper {1+2+3} et mc=60 kg, la masse de la charge maximale ;

- G, le centre de masse de l’ensemble {S} ;

- A et B, les points de contacts respectifs des roues avant {2} et arrière {3} avec le sol {0} ;

- C et D, respectivement, les centres de rotation des roues avant {2} et arrière {3} avec le robot ;

- NA, la composante normale de l’action de contact du sol {0} sur les roues motrices avant {2} appliquée au point A ;

- TA, la composante tangentielle de l’action de contact du sol {0} sur les roues motrices avant {2} appliquée au point A ;

- B0→3, l’action de contact du sol {0} sur les roues arrière {3} appliquée au point B.

| Question 1.6 | Écrire sous forme vectorielle les actions mécaniques P, NA, TA et B0→3 sur le robot Trooper en phase de décélération dans le repère R(O,x,y, z). En appliquant le théorème de la résultante dynamique sur l’ensemble {S}, en projection sur x, montrer que la décélération aGx s’exprime sous la forme : aGx=mT∙g∙sinβ-TAmT. |
| --- | --- |

En se plaçant dans le cas le plus défavorable, la décélération est supposée constante de valeur aGx=-9 m∙s-2. Le robot, en début de phase de freinage, a comme vitesse initiale sa vitesse maximale Vmax= 1,4 m∙s-1. Le temps d’arrêt est égal à tarrêt=0,16 s. L’étude est effectuée avec l’hypothèse du roulement sans glissement.

| Question 1.7 | Montrer que la distance darrêt parcourue par le robot lors d’un freinage d’urgence dans le cas le plus défavorable est de 0,11 m. À l’aide de la figure 3, conclure sur le respect de cette exigence. |
| --- | --- |

Sous-partie 2

Vérifier l’exigence de vitesse et l’autonomie du robot

L’objectif de cette sous-partie est de vérifier que le robot est capable de répondre à l’exigence de vitesse et de valider son autonomie énergétique.

Le modèle multiphysique établi pour la chaîne de puissance d’une des deux roues motorisées est donné figure 6.

Figure 6 : modélisation multiphysique de la chaîne de puissance

Les grandeurs physiques utilisées pour décrire la chaîne de puissance sont :

- Ubatt la tension aux bornes de la batterie et Ibatt l’intensité du courant délivré par la batterie ;

- US la tension en sortie du hacheur et IS l’intensité du courant délivré par le hacheur ;

- Q la quantité d’électricité consommée pour le déplacement du robot ;

- Cmot le couple délivré par le moteur et ωmot la vitesse angulaire de l’arbre moteur ;

- Croue le couple disponible sur l’axe de rotation d’une roue et ωroue la vitesse angulaire d’une roue du robot ;

- V la vitesse linéaire de déplacement du robot et d la distance parcourue.

| Question 1.8 | Indiquer les fonctions des constituants de la chaîne de puissance , , et du modèle multiphysique de la figure 6. |
| --- | --- |

Les résultats affichés sur la figure 6 correspondent à un fonctionnement en régime établi au bout de 30 secondes pour un réglage de rapport cyclique α = 1 du hacheur.

| Question 1.9 | Relever la valeur simulée en régime établi de la vitesse de déplacement du robot notée VS . |
| --- | --- |

| Question 1.10 | Relever dans le diagramme des exigences de la figure 3 la valeur de la performance attendue de la vitesse VA. Comparer avec la vitesse simulée VS et conclure sur la capacité du robot à respecter cette exigence. |
| --- | --- |

La figure 7 illustre le parcours réalisé par le robot qui sert de scénario pour l’étude de l’autonomie énergétique.

Figure 7 : opération de distançage de plantes en pot

Les hypothèses retenues pour cette étude sont :

- un cycle correspond à un aller-retour de transport de 6 pots de 4 litres d’un point A à un point B distant de 20 m ;

- le robot effectue 12 levages des bras, 10 rotations du magasin, 12 serrages/desserrages des pinces ;

- les phases d’accélération et de décélération étant négligées, le robot est considéré comme se déplaçant à vitesse constante de 4,8 km·h-1 ;

- les déplacements entre chaque pot lors du chargement et du déchargement sont négligés.

La quantité d’électricité Q peut se calculer à l’aide de la formule : Q=IM ×t où t est le temps et IM le courant absorbé par un moteur lors du déplacement à vitesse constante. La mesure du courant a permis de déterminer IM=2,5 A.

| Question 1.11 | Déterminer le temps nécessaire en secondes au robot pour effectuer l’aller-retour pendant le cycle étudié. Calculer la quantité d’électricité Q en Coulomb (rappel : 1 C = 1 A∙s) consommée par les deux moteurs pour assurer l’aller-retour du robot dans le cycle étudié. |
| --- | --- |

| Question 1.12 DR2 | Compléter, sur le document réponse DR2, la consommation liée au déplacement du robot et la consommation globale QG du système pour un cycle complet. |
| --- | --- |

| Question 1.13 | Sachant que la batterie a pour capacité Q = 32 A∙h et que la consommation globale est égale à QG = 256 C, déterminer le nombre de cycles que peut effectuer le robot Trooper. En déduire le temps d’utilisation possible du robot pour l’exécution répétée du cycle étudié sachant que le temps pour effectuer un cycle est de 60 s. Conclure quant à la capacité du robot à respecter l’exigence Id 1.2 définie sur la figure 3. |
| --- | --- |

| Question 1.14 | En observant les différents résultats de simulation figure 6 (vitesse et distance), comparer la valeur de consommation énergétique Q issue de la simulation et la valeur expérimentale de consommation pour un seul moteur de déplacement QM1 = 75 C. En prenant en compte les conditions de simulation et d’expérimentation, conclure quant à la validité du modèle. |
| --- | --- |

Sous-partie 3

Permettre le transfert du pot vers le magasin

L’objectif de cette sous-partie est de valider la capacité du robot à soulever un pot de 10 kg sans l’incliner.

La cinématique du système de levage est réalisée par un système quatre barres composé par le châssis {S1}, le bras supérieur {S5}, le bras inférieur {S6} et la pince {S7} (figure 8). Le motoréducteur de levage, dont la sortie est liée au pignon {S4}, entraîne la rotation du bras supérieur {S5} d’un angle de 120° par l’intermédiaire d’un système de transmission par chaîne.

Figure 8 : schéma cinématique du système de levage dans le plan (O, z,x)

L’exigence 1.3.1 du diagramme des exigences (figure 3) impose un chargement des pots sans les incliner de plus de 10°. Pour vérifier cette exigence, une étude graphique de la cinématique des bras est nécessaire. Les hypothèses retenues pour l’étude sont :

- l’étude est effectuée dans le plan (O, z,x) ;

- les liaisons sont supposées parfaites et sans jeu.

| Question 1.15 | À l’aide de la figure 8, compléter le tableau du document réponse DR3 en précisant le nom des liaisons, leur direction ainsi que la nature des mouvements du bras supérieur {S5} et du bras inférieur {S6} par rapport au châssis {S1} dans le plan (O, z,x). En déduire les trajectoires des points U et V appartenant respectivement au bras supérieur {S5} et au bras inférieur {S6} par rapport au châssis {S1} en complétant le tableau du DR3. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 1.16 | Sur le document réponse DR3, tracer la trajectoire TU ∈ S5/S1 du point U appartenant au bras supérieur {S5} par rapport au châssis {S1} et la trajectoire TV ∈ S6/S1 du point V appartenant au bras inférieur {S6} par rapport au châssis {S1}. En déduire les positions des points U’, V’ et W’ correspondant aux points U, V et W suite à une rotation de 120° du bras supérieur. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 1.17 | Exploiter les tracés du document réponse DR3 et conclure sur le respect de l’exigence Id 1.3.1 définie sur la figure 3. |
| --- | --- |

Une simulation a permis d’obtenir le couple à appliquer sur la roue dentée du bras supérieur {S5} en fonction de sa position angulaire lors d’une phase de levage d’un pot de 10 kg (figure 9).

Figure 9 : résultat de la simulation sur le système de levage pour soulever 1 pot de 10 kg

| Question 1.18 | À partir de la figure 9, relever le couple maximal Cmax_S5 à appliquer sur la roue dentée du bras supérieur {S5} pour soulever un pot ayant une masse de 10 kg. |
| --- | --- |

La figure 10 illustre la partie mécanique de la chaîne de puissance du système de levage. Le couple fourni par le motoréducteur au système de transmission pignon-chaîne est noté Cmr.

Système 4 barres

Système 4 barres

CS5

Motoréducteur de levage

Pignons-chaîne

Cmr

Cmr

ꞷS5

ꞷS5

ꞷmr

ꞷmr

Rapport de réduction : i = 0,53 
Rendement : ƞpignon/chaine = 1

Rapport de réduction : i = 0,53 
Rendement : ƞpignon/chaine = 1

Puissance nominale :

Pnom = 100 W

Couple maximal : Cmr_max = 17,2 N∙m

Puissance nominale :

Pnom = 100 W

Couple maximal : Cmr_max = 17,2 N∙m

Figure 10 : chaîne de puissance partielle du système de levage

| Question 1.19 | Calculer le couple Cmr, correspondant au couple Cmax⁡_S5, que le motoréducteur de levage devra fournir pour soulever un pot de 10 kg. |
| --- | --- |

La vitesse angulaire du bras supérieur {S5} ꞷS5 est supposée constante lors de la rotation de 120° nécessaire au levage d’un pot.

| Question 1.20 | Déterminer la vitesse de rotation du moteur ꞷmr permettant de respecter l’exigence Id 1.3.1.1 de la figure 3. En déduire la puissance fournie par le motoréducteur de levage pour soulever un pot de 10 kg. Conclure sur la capacité du robot à soulever un pot de 10 kg. |
| --- | --- |

Document réponse DR1

Question 1.4

Les fonctions à utiliser pour contrôler les moteurs des deux roues sont :

| Commander_RD(vit) | Le moteur est alimenté afin de commander la rotation de la roue droite à une vitesse vit exprimée en kmh-1. L’arrêt du moteur correspond à une valeur vit = 0. |
| --- | --- |
| Commander_RG(vit) | Le moteur est alimenté afin de commander la rotation de la roue gauche à une vitesse vit exprimée en kmh-1. L’arrêt du moteur correspond à une valeur vit = 0. |

Les variables pulse_g et pulse_d correspondent respectivement au nombre d’impulsions des codeurs incrémentaux associés à la roue gauche et à la roue droite. Leurs valeurs sont mises à jour en temps réel par un processus extérieur. Seul le codeur de gauche est utilisé en ligne droite.

def avancer_ligne_droite(d) : # d est la distance à parcourir en mètres

# Calcul du nombre d’impulsions correspondant à la distance d

N_impuls_d = ..............................................

# Commande des moteurs pour provoquer le mouvement du robot pendant 20m

while pulse_g < .......................... :

if ................................ : # 95% de la distance parcourue

# Avance à vitesse maximale

.......................................

.......................................

else : # Avance à vitesse réduite

..............................................

..............................................

# Arrêt des moteurs pour stopper le robot

..............................................

..............................................

Document réponse DR2

Question 1.12

| Cycle complet | Consommation unitaire | Nombre de mouvement(s). | Consommation totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Mouvement Levage | Q=3,5 C |  |  |
| Mouvement Rotation | Q=2 C |  |  |
| Serrage/desserage | Q=2 C |  |  |
| Déplacement (Moteurs M1 et M2) | Q=150 C |  |  |
| Ihm/PC/capteurs/cartes | Q=20 C |  |  |
| Consommation globale QG |  |  |  |

Document réponse DR3

Question 1.14

| Centre | Pièces | Nom de la liaison | Direction |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Bras supérieur {S5} et châssis {S1} |  |  |
| T | Bras inférieur {S6} et châssis {S1} |  |  |

| Désignation | Pièces | Nature du mouvement |
| --- | --- | --- |
| Mvt S5/S1 | Bras supérieur {S5} et châssis {S1} |  |
| Mvt S6/S1 | Bras inférieur {S6} et châssis {S1} |  |

| Désignation de la trajectoire du point | Nature et caractéristiques |
| --- | --- |
| TU ∈ S5/S1 |  |
| TV ∈ S6/S1 |  |

Questions 1.15

Partie 2 : Sciences physiques