# BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

# PRODUCTIQUE MÉCANIQUE

# Option DÉCOLLETAGE

# Épreuve E2 – Unité U2

# Épreuve de technologie

###### NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Ce sujet comprend 2 dossiers :

- Dossier Questions/Réponses :

  - Grille d’évaluation DQR2 ;

  - Présentation de l’étude DQR3 ;

  - Question/Réponses DQR4 à DQR11.

- Dossier Technique/Ressources DTR1 à DTR12

Session 2023

Rendre le dossier Questions-Réponses (DQR).

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Aucun document autorisé.

DQR1

GRILLE D’EVALUATION

| E2 U2 | Temps estimé (min) | Pondération de la question |
| --- | --- | --- |
| Lecture | 40 |  |
| Question 1 | 20 | 5 |
| Question 2 | 20 | 4 |
| Question 3 | 15 | 5 |
| Question 4 | 20 | 4 |
| Question 5 | 35 | 12 |
| Question 6 | 35 | 10 |
| Question 7 | 55 | 20 |
| Total | 240 | 60 |

La note globale sur 20 sera à reporter en première page.

DQR2

PRÉSENTATION DU SUJET

L’élément à étudier de ce dossier est le piston conique 5, d’une pompe hydraulique.

5-6

2

7

9-4

1

L’arbre d’entrainement tourne et entraine en rotation le barillet dans lequel coulissent les pistons logés dans leurs alésages. Le fluide est expulsé hors de la chambre du piston à travers l’orifice de refoulement de la glace de distribution vers le ou les récepteurs du circuit hydraulique.

Mise en situation – Piston 5

Le perçage de ø 4 (DTR2) était réalisé de manière conventionnelle (lubrification sous pression par l’extérieur, dégagement du copeau) et faisait appel à la mise en place d’un appareillage spécifique (une machine dédiée à la fabrication de ce produit) nécessitant une puissance utile de 0.15 kw.

Désormais, le forage profond avec pilote (sans dégagement du copeau, avec une lubrification à très haute pression par l’intérieur) nécessite uniquement un montage : serrage en pince.

DQR3

L’amélioration des techniques de coupe, caractérisée par la géométrie de la pointe du foret spécialement conçue contribue à réduire la puissance utile nécessaire.

# DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Question 1 : nomenclature des opérations.

À l’aide des DTR2, DTR6, DTR7, DTR8.

A/ Situer et placer l’opération « relâcher pièce ».

B/ Situer et placer l’opération « Synchro 2 », synchronisation entre la broche principale et la broche secondaire.

C/ Situer et placer l’opération « reprise de pièce », par avance de la broche secondaire.

D/ Compléter la succession des opérations d’usinage afin de réaliser entièrement la pièce piston.

E/ Déterminer graphiquement le cumul du temps de cycle pour la réalisation d’une unité produite (résultat en minute) :

-----------------------------------------------------------

DQR4

Question 2 : origine programme.

À l’aide des DTR2, DTR6, DTR7, DTR8.

A/ Repérer sur la représentation si dessous la trajectoire de l’outil « tournage finition arrière » :

- flèches en trait pointillé : déplacement de l’outil en mode rapide ;

- flèches en trait continu : déplacement de l’outil en mode travail.

B/ Placer l’origine programme et le repère d’axes (X+, Z-) sur la vue ci-dessous.

C/ Représenter la valeur de la prise de pièce sur la vue ci-dessous.

DQR5

Question 3 : système d’axe du tour à décolleter STAR SB-20R type G.

À l’aide des DTR3, DTR4.

A/ Nommer les 7 axes du tour à décolleter STAR SB-20 type G.

- Broche principale (poupée) : Axes __________________________________

- Broche secondaire (ou de reprise) : Axes ____________________________

- Coulisse linéaire (peigne, plateau) : Axes ____________________________

B/ Situer et placer les 7 axes du tour à décolleter STAR SB-20 type G.

DQR6

Question 4 : étude du porte pièce du tour à décolleter STAR SB-20R type G.

À l’aide des DTR2, DTR3, DTR4, DTR5, DTR6, DTR7, DTR8.

A/ Déterminer la référence de pince et du canon pour équiper le tour à décolleter STAR SB-20R type G.

| Type de machine | Canon | Pince broche | Ø alésage |
| --- | --- | --- | --- |

B/ Calculer la longueur de reprise de pièce dans la broche secondaire. En déduire la référence de l’éjecteur, qui sera monté dans la broche.

| Longueur de reprise pièce | Référence éjecteur pièce |
| --- | --- |

Question 5 : recherche des paramètres de coupe pour les opérations de tournage.

À l’aide des DTR6, DTR9.

Rechercher les paramètres de coupe en lien avec la matière.

Hypothèse de départ : Nous nous situerons dans un cas ou la résistance à l’usure sera privilégier (dureté), en utilisant les valeurs minimales des paramètres choisis.

A/ Identifier le code la matière usinée selon la Norme AFNOR.

B/ compléter le(s) groupe(s) CMC d’apparence à cette matière.

DQR7

| Correspondances des - Matières |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO | CMC | Pays Europe | Allemagne | France |
|  |  | Normes |  |  |
|  |  | Din EN | W-nr | ------------------------------------- |
| P |  |  |  |  |
|  | ---------- | ----------------------------- | 1.6582 | ------------------------------------ |

C/ Identifier la dureté Brinell, en fonction du diamètre de barre et de RE.

| Caractéristiques mécaniques de l’acier traité thermiquement par trempe et revenu |  |
| --- | --- |
| Diamètre de barre | -------------------------------------------------- |
| RE (Limite de résistance à la traction) | -------------------------------------------------- |
| Dureté Brinell HB | ------------------------------------------------- |

D/ Identifier la référence de la nuance du groupe matières.

| Référence | ------------------------------------------------------------------------ |
| --- | --- |
| Usinage | ------------------------------------------------------------------------ |
| Matière | ------------------------------------------------------------------------- |

E/ Identifier les paramètres de coupe en lien avec la matière.

| Vitesse de coupe VC | --------------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Avance f | --------------------------------------------------------------------- |

DQR8

Question 6 : recherche de l’outil de tronçonnage.

À l’aide des DTR2, DTR4, DTR7, DTR10.

Hypothèse de départ : prendre en compte le risque de collision avec la broche secondaire.

Rechercher le porte-plaquette et la plaquette de l’outil T100 permettant le tronçonnage.

A/ Référence du porte-plaquette.

| Codification porte plaquette | --------------------------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

B/ Référence de la plaquette.

1ère hypothèse : Choisir les références de commande compatibles, en fonction du diamètre à tronçonner. (D, DM)

| Codification plaquette | Choix N°1 | ------------------------------------------------------------------------ |
| --- | --- | --- |
|  | Choix N°2 | -------------------------------------------------------------------------- |
|  | Choix N°3 | -------------------------------------------------------------------------- |

2 nde  Hypothèse : Sachant que le choix de la plaquette se fera en fonction du groupe matière, choisir la référence de commande.

| Codification plaquette | -------------------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Géométrie ψr (psi r) | ------------------------------------------------------------- |
| Epaisseur | --------------------------------------------------------------- |

DQR9

Question 7 : recherche de l’outil rotatif monobloc de perçage.

À l’aide des DQR3, DTR2, DTR4, DTR6, DTR7, DTR8, DTR11, DTR12.

### A/ Rechercher les paramètres de coupe en lien avec la stratégie de perçage du « forage profond », en utilisant les valeurs minimales des paramètres choisis.

| Opération : ULDR : | Référence de commande : 861.1-0400-012A1-GP Vitesse de coupe en m/mm : Avance en mm/tour : Longueur utile en fonction du diamètre et ULDR : |
| --- | --- |
| Opération : | Référence de commande : 861.1-0400-060A1-GM |
| ULDR : | Longueur utile en fonction du diamètre et ULDR : Vitesse de coupe en m/mm : Avance en mm/tour : |
|  | Calculer le Débit copeaux (Q) cm3/min : Q=DC*fn*VC4= |

DQR10

### B/ Calculer la durée du perçage.

Hypothèse de départ : pour une profondeur donnée de 57 mm

| Régime, (N) tr/min​ Avance par tour, (fn) mm/tr​ Durée du perçage, Tc seconde Profondeur du perçage, (Id) mm Nombre de trou,(i) | Tc=Id*iN*fn= |
| --- | --- |

C/ Calculer la puissance utile, nécessaire à l’opération de « perçage -Forage profond ».

| f : Avance en mmtr |  |
| --- | --- |
| fz : Avance par dent |  |
| kr : Angle de pointe SIG /2 |  |
| hm : Épaisseur moyenne du copeau en mm |  |
| kc : Pression spécifique de coupe en N/mm2 |  |
| Vc : Vitesse de coupe périphérique en mmin |  |
| Pc : Puissance de coupe en Kw |  |
| R : Rendement du moteur |  |
| Pm : Puissance utile nécessaire |  |

D/  Effectuer un comparatif entre la puissance utile du perçage long conventionnel et la puissance utile du forage avec pilote (calculée).

| puissance utile du perçage long conventionnel |  | puissance utile nécessaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DQR11

DQR11