BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PRODUCTIQUE MÉCANIQUE OPTION DÉCOLLETAGE

SESSION 2023

E2 – U2

ÉLABORATION D’UN PROCESSUS D’USINAGE

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Contenu du dossier

DTR2			Dessin de définition

DTR3, DTR4, DTR5	Caractéristiques du

tour à décolleter STAR SB-20 type G

DTR6, DTR7, DTR8	Stratégie d’usinage

DTR9			Paramètres de coupe

DTR10			Références outils de tronçonnage

DTR11, DTR12		Références outils rotatif monobloc de perçage

Caractéristiques machine

## INFORMATIONS

## Le SB-20R Type G offre une polyvalence d'usinage impressionnante dans un encombrement réduit. Le plateau de broche principale de la série SB comprend six outils de tournage, deux broches ER11 à grande vitesse fixes pour le travail croisé ainsi que trois autres stations modulaires à entraînement transversal qui acceptent une variété d'accessoires de cartouche.

La flexibilité du SB-20R Type G est encore améliorée par sa capacité à basculer entre le mode canon de guidage (type suisse) et le mode sans canon de guidage.

La sous-broche entièrement indépendante avec contrôle de l'axe C couplée à la capacité d'outil entraîné sur les quatre postes de travail arrière améliore encore la capacité d'usinage de la série SB.

| ## PIÈCE À TRAVAILLER |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIAMÈTRE |  | 20 MM |
| LONGUEUR |  | 205 MM |
| GÉOMÉTRIE |  |  |
| AXE C |  | BROCHE PRINCIPALE + BROCHE secondaire |

Broche principale

Option

Broche secondaire

| CARACTERISTIQUES DU GROUPe DE LIQUIDE DE COUPE |  |
| --- | --- |
| Dispositif | type autonome haute-pression |
| capacité du reservoir | 160 l |
| moteur | 5.5 kw |

| BROCHE SECONDAIRE |  |
| --- | --- |
| BROCHE secondaire | AXE X2/Z2/C2 |
| MAX. DIAMÈTRE DE SERRAGE | 20 MM |
| LONGUEUR DE PIECE MAX | 80 MM |
| LONGUEUR DE PIECE DEPASSANT MAXI | 50 MM |
| LONGUEUR D’INSERTION MAX | 50 MM AVEC EJECTEUR PIECE [0G371] 75 MM AVEC EJECTEUR PIECE [0G477] |
| PUISSANCE DE LA BROCHE SECONDAIRE | 1,1 KW |
| VITESSE DE LA BROCHE SECONDAIRE | 9 000 TR/MIN |
| OUTILLAGE BROCHE secondaire |  |
| POSITIONS DES PLATEAUX DE TRAVAIL ARRIÈRE | 4 |
| CAPACITÉ MAXIMALE DU GUIDE-MÈCHE | ER16 |
| POSITIONS DES OUTILS MOTORISÉS | 4 (ER16) |
| VITESSE MAX (PDT) | 8 000 TR/MIN |

## SPÉCIFICATION

| BROCHE PRINCIPALE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE D'AXES | 7 |
| BROCHE PRINCIPALE (POUPÉE) | AXE Z1 / C1 |
| PLATEAU DE BROCHE PRINCIPALE | AXE X1/Y1 |
| MAX. DIAMÈTRE D'USINAGE | 20 MM / |
| COURSE DE LA POUPÉE | 205 MM |
| PUISSANCE DE LA BROCHE PRINCIPALE | 4 KW (IE3 2015) |
| VITESSE DE LA BROCHE PRINCIPALE | 10 000 TR/MIN |
| OUTILLAGE DE BROCHE PRINCIPALE |  |
| OUTIL DE TOURNAGE | 6 OUTILS 12 MM² |
| CAPACITÉ DU PORTE-MANCHE DU BRAS DE PERÇAGE | 4 X MANCHES Ø 22 MM (ER16) |
| POSITIONS DES OUTILS MOTORISÉS | 2 + 3 STATIONS MODULAIRES |
| VITESSE MAX | 10 000 TR/MIN (ER11) 6 000 TR/MIN (ER16) |

| Guide des _ Nuances |  |  | Matières – correspondance Duretés Acier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rayon |  |
|  |  | 11.5 Outil de tronçonnage Zone de collision possible Contre broche Interférence entre l’outil de tronçonnage et la contre broche. |  |

| Puissance de coupe en perçage (Perçage avec forêt pilote) Pc : Puissance de coupe en Kw Pc=kc*fn*Vc*Dc240*103 kc : Pression spécifique de coupe en N/mm2 Epaisseur moyenne du copeau en mm hm=fz*sinkr fz :Avance par dent fz =f2 kr= SIG(Angle de pointe SIG /2) fn : Avance en mmtr Dc: Diamètre de forêt en mm dc : Diamètre du forêt pilote en mm Vc : Vitesse de coupe périphérique en mmin R : Rendement du moteur Puissance utile nécessaire Pm=PcR Fréquence de rotation N=(1000*Vc)(π*Dc) |  |
| --- | --- |
| kc : Pression spécifique de coupe en N/mm2 Perçage. Matière; hm: Epaisseur moyenne du copeau en mm. 0.02-0.04; 0.05-0.07; 0.1; 0.16; 0.25; 0.4. Acier d’usage général. A 50-2; 3840; 3350; 2920; 2540; 2220; 1930. A70-2; 4500; 3870; 3320; 2860; 2450; 2110. Acier faiblement alliés. 16MC5; 3710; 3220; 2800; 2430; 2110; 1830. 16NC6; 3400; 3030; 2680; 2380; 2100; 1860. 20MC5; 3370; 2980; 2640; 2340; 2070; 1830. 42CD4; 3620; 3230; 2870; 2560; 2280; 2020. 35NCD6; 3190; 2880; 2600; 2340; 2110; 1900. Alliages de cuivre. CuCr1Zr; 1900; 1670; 1460; 1270; 1110; 965. CuZn9Pb2; 1500; 1320; 1100; 960; 820; 740. CuSn9P; 3400; 3020; 2700; 2310; 1970; 1720. |