BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL OPTION MÉTIERS DE L’IMAGE

PHYSIQUE ET TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS - U3

SESSION 2023

Durée : 6 heures Coefficient : 4

Matériel autorisé :

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-dessous :

- Traiter la partie 1 relative à la technologie des équipements et supports pendant une durée de 3 heures ;

- Traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures.

Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de l’épreuve de 6 heures.

Documents techniques : DT 1 (page 19) à DT 21 (page 36). Documents réponse à rendre avec la copie :

## DR 1	page 37

DR 2	page 38

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 38 pages, numérotées de 1/38 à 38/38.

SOMMAIRE

### Documents techniques DT :

DT 1	Synoptique captation « série »	page 19

DT 2	Extraits spécifications caméra ARRI Alexa Mini	pages 20 et 21

DT 3	Extraits spécifications caméra ARRI Alexa LF	page 22

DT 4	Objectif Leica Summilux-C	page 22

DT 5	Objectif Zeiss Supreme Prime	page 23

DT 6	Exposure Index Arri Alexa Mini	page 24

DT 7	OETF ARRI Log C (800 EI)	page 24

DT 8	Filtres optiques « équivalents »	page 25

DT 9	Extraits spécifications Teradek Bolt 3000XT	page 26

DT 10	Spécifications Bebob ML-120ALEX MINI	page 27

DT 11	Extraits spécifications microphone Sennheiser MKH 416	page 28

DT 12	Extraits spécifications émetteur audio HF MTP40S	page 29

DT 13	Extraits spécifications Stardom DR8-TB3-B + HDD Seagate	page 29

DT 14	Extraits spécifications LTO Ultrium 8	page 30

DT 15	Extraits spécifications caméra Sony ILME-FX3	page 31

DT 16	Extraits spécifications objectif Canon EF 24-70 mm f2.8/L II USM	page 32

DT 17	Extraits spécifications carte CFexpress	page 32

DT 18	Extraits spécifications projecteur Rayzr MC 200	page 33

DT 19	Enceinte Fohhn Arc AT-05 (1/2)	page 34

DT 20	Enceinte Fohhn Arc AT-05 (2/2)	page 35

DT 21	Caractéristiques des transmetteur et récepteur Teradek Bolt 3000	page 36

### Documents à rendre avec la copie :

DR 1	page 37

DR 2	page 38

PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE

Une société de production cinématographique réalise une série de 10 épisodes de 26 minutes tournés dans le sud de la France. Cette série traite de l’univers « opaque » des producteurs de cinéma et des circuits de distributions des films présents sur le territoire national.

Préalablement au tournage de la série, les équipements nécessaires à la prise de vues (caméras, objectifs, éclairage, machinerie, etc.) sont vérifiés et testés.

Les tests et paramétrages du matériel de captation (caméras, objectifs et accessoires) sont réalisés chez le loueur par les 1ers et 2ème assistants.

En complément du tournage de la série, la chaîne de télévision France 2 réalise une émission, de type magazine, ayant pour invités des professionnels intervenant dans la série ainsi que des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

Ce magazine se déroulera sur un plateau TV, loué pour l'occasion. Le réalisateur et le producteur exécutif de la série seront invités pour aborder les aspects artistiques et économiques qui ont conduit à la fabrication des 10 épisodes. Le document technique DT 1 présente le synoptique d’interconnexion des équipements.

Un présentateur donnera le ton de l’émission qui se voudra divertissante, tout en permettant le décryptage « du petit monde » du cinéma français.

Au sein de ce magazine, il sera diffusé un making-of (réalisé par France TV) montrant les coulisses du tournage ainsi que les phases de préparation. Des interviews des techniciens seront effectuées afin d’accompagner les séquences de vie captées tout au long de la production de la série.

La configuration du plateau pour la fabrication du magazine comportera 6 caméras, ainsi que de la machinerie afin de dynamiser l’émission : grue, et/ou Dolly robotisée « Junior ».

PARTIE 1 – TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS

# A – CAPTATION « série »

La captation vidéo de cette série s’effectue avec 2 caméras ARRI Alexa Mini. L’enregistrement vidéo s’effectue avec le codec Apple ProRes 4 K UHD / 25p. Le ratio d’image à la diffusion est de 2.00:1.

Préalablement au tournage des épisodes de la série, des essais de configurations avec l’ensemble des équipements défini pour la captation (objectifs, matte box, follow focus, monitoring…etc.) et de paramétrages des caméras Arri Alexa Mini sont réalisés chez le loueur par le 1er et 2ème assistant.

# Tests caméra – Objectif.

#### Problématique : le technicien (1er assistant) est en charge des tests des différents objectifs associés aux caméras ARRI Alexa Mini et de vérifier la conformité de cadre.

Les questions font référence aux documents techniques DT 2, DT 4 et DT 5.

  - Relever la résolution et les dimensions de la zone active du capteur en mode 4K UHD.

En considérant la résolution de la zone active du capteur et la résolution de l’image enregistrée (4K UHD 3840 x 2160 - Rec 2020).

  - Calculer le coefficient d’interpolation appliqué (traitement interne) pour obtenir la résolution de l’image enregistrée.

Un cadre de sécurité (Frame Line) de ratio 2.00:1 doit être affiché sur l’image UHD.

  - Déterminer, en prenant en compte les dimensions actives du capteur en mode 4K UHD, la dimension horizontale et verticale correspondant à ce cadre de sécurité (Frame Line) de ratio 2.00:1.

Un des tests consiste à vérifier que la couverture image des objectifs (lens coverage - Image diameter) est en adéquation avec la surface active du capteur de la caméra ARRI Alexa Mini.

  - Vérifier par calcul que la surface active du capteur est couverte par le diamètre image (image circle) des objectifs Summilux-C (DT 4).

Le 1er assistant doit effectuer un essai de conformité de cadre. Cet essai consiste à placer la caméra, qui est associée à un objectif de focale f’, à une distance p de la mire afin que le cadre de sécurité (Frame Line 2.00:1) affiché dans le viseur soit aligné sur le cadre (Frame Area - 2.00:1) de la mire de conformité. Puis à vérifier que ce cadre affiché par les moniteurs et le viseur de la caméra est conforme à celui qui est enregistré.

Cet essai est réalisé avec un objectif Leitz Summilux-C dont la valeur de distance focale f’ est de 40 mm ; et une mire de conformité de cadre (figure ci-dessus). En considérant les dimensions du cadre de sécurité 2.00:1 déterminées à la question 1.3.

  - Calculer la distance p à laquelle doit être la caméra de la mire pour que le cadre de sécurité (Frame Line) du viseur de la caméra soit correctement positionné sur les marques (flèches) de la mire de conformité (figure ci-dessus).

Rappel : f’ = (py’)/y avec y : dimension objet et y’ : dimension image.

Ce test de conformité est aussi réalisé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à la même distance P caméra/mire déterminée à la question 1.3, avec un objectif Zeiss Supreme Prime

« Large Format » (DT 5) de même valeur de distance focale que l’objectif Leitz Summilux-C (40 mm).

  - Préciser, en justifiant votre réponse, si dans ces mêmes conditions le cadre de sécurité « Frame Line » du viseur est correctement positionné sur les marques (flèches) de la mire de conformité.

# Tests paramétrage caméra et Monitoring.

#### Problématique : la technicienne (1ère assistante) est en charge du paramétrage, de la validité des paramètres de la caméra (notamment l’exposition), et du monitoring.

Les questions font référence aux documents techniques DT 2, DT 6, DT 7 et DT 8.

La figure ci-après (écran du viseur) présente les principales valeurs de paramétrage des caméras ARRI Alexa Mini.

L’index « LOOK » indique les paramètres « REC: Log C » et « LOOK: ARRI 709 ».

  - Expliquer succinctement l’intérêt de réaliser une captation avec une courbe (OETF) Log.

  - Expliquer le rôle du paramètre « ARRI 709 » de l’index « LOOK ».

L’index « EI » (Exposure Index - Indice d’exposition) indique une valeur de 800 EI. Pour certaines prises de vues, ce paramètre est réglé à une valeur de 400 EI.

  - Expliquer à l’aide du DT 6 la conséquence de ce changement de valeur EI sur le contenu de l’image enregistrée.

La prise de vues de la série s’effectue avec la courbe de transfert (OETF) ARRI Log C dont la caractéristique est présentée au document DT 7.

L’exposition de l’image s’effectue entre autres avec un moniteur de profil (waveform). À cet effet, le 1er assistant doit déterminer à partir de cette caractéristique OETF (Log C) le niveau vidéo de sortie correspondant aux teintes chair (sujet humain). On admettra pour ces teintes chair une réflectance moyenne de 50 %.

  - Calculer l’écart EV (en valeurs d’exposition ou « diaph/stops ») entre la valeur de réflectance de référence (« diaph 0 » – DT 7) et la valeur de réflectance moyenne de 50 %.

  - Relever sur la caractéristique la valeur en % du niveau vidéo de sortie correspondant à cette réflectance de 50 %.

Avec les mêmes paramètres de balance des blancs (Preset 5600K), le technicien constate que l’une des caméras Alexa Mini comporte une légère dominante magenta. Pour compenser cette différence, le technicien utilise le filtre de compensation électronique (CC - Color Compensating Filters) de cette caméra (DT 2 - Paramètre « White Balance »).

Les filtres optiques équivalents à ce filtre de compensation électronique sont présentés au

DT 8.

  - Indiquer, en justifiant votre réponse, si la valeur CC nécessaire à la compensation de la dominante magenta est positive ou négative.

Le technicien vérifie aussi les fonctionnalités des moniteurs et entre autres la fonction False Color des moniteurs SmallHD 503 UltraBright associés aux caméras dont il prévoit l’utilisation pour le tournage des scènes à forte dynamique d’exposition.

  - Expliquer le principe de la fonction False Color.

À la demande du réalisateur, des tests de prise de vues sont réalisés avec une valeur de shutter de 45°.

  - Indiquer, en justifiant votre réponse, la conséquence de ce réglage sur la restitution de sujets en mouvement.

# Tests caméra - Liaison HF Vidéo.

Lors de la captation des épisodes de la série, une liaison HF (Émetteur/Récepteur Teradek Bolt 3000XT) est utilisée pour transmettre le flux vidéo nécessaire au monitoring (réalisateur, cadreur, chef Op son…etc.).

#### Problématique : le technicien doit s’assurer du fonctionnement des liaisons HF Vidéo pour le monitoring et du bloc Hot-Swap.

Les questions font référence aux documents techniques DT 2, DT 9 et DT 10.

L’équipement HF Teradek Bolt 3000XT est « Unicast/Multicast ».

  - Expliquer ces 2 termes.

Le signal vidéo en sortie SDI de la caméra ARRI Alexa Mini doit être paramétré pour être compatible avec l’entrée vidéo de l’émetteur Teradek Bolt 3000 XT.

  - Indiquer, en justifiant votre réponse, la résolution maximale à paramétrer en sortie SDI de la caméra ARRI Alexa Mini (note : la cadence image en sortie SDI est identique à celle de l’enregistrement).

  - Préciser, en justifiant votre réponse, si le flux audio de la caméra peut être transmis par l’émetteur HF.

Parmi l’ensemble des accessoires de la caméra à tester, il y a un bloc Hot-Swap (Bebob ML-120ALEX MINI).

  - Expliquer la fonction de ce bloc Hot-Swap.

# Captation Audio.

La captation audio de la voie des acteurs de cette série s’effectue entre autres avec un microphone Sennheiser MKH416. Le microphone, placé sur une perche, est relié à l’émetteur audio HF Wisycom MTP40S.

#### Problématique : la technicienne doit vérifier le choix du microphone.

Les questions font référence aux documents techniques DT 11 et DT 12.

  - Relever le principe de transduction de ce microphone.

  - Expliquer, à l’aide du diagramme polaire de ce microphone, la conséquence sur la restitution sonore, si la source sonore (voix acteur) a un angle d’incidence de 30°.

Pour son fonctionnement ce microphone doit être alimenté par une tension de 48 V.

  - Préciser sous quelle condition l’émetteur HF audio peut fournir cette alimentation.

# Sauvegarde des données (DIT Data).

#### Problématique : le technicien DIT DATA est en charge, à la fin de chaque journée, de la sauvegarde/sécurisation des rushes (vidéo et audio) et de la création des dailies.

La structure de la station « DIT Data » est présentée au DT 1. La sauvegarde des données audio et vidéo est effectuée sur un système de stockage Stardom DR8-TB3-B (DT 13) qui comporte 8 disques HDD 3.5" Seagate d’une capacité de 6 To. L’architecture RAID 5 est utilisée pour interconnecter ces 8 disques. De plus, un archivage des rushes est effectué sur une cartouche LTO-8 (DT 14).

Les questions font référence aux documents techniques DT 13 et DT 14.

  - Indiquer quels peuvent être les avantages d’une architecture d’interconnexion RAID.

  - Calculer la capacité totale de stockage installée avec une architecture RAID 5.

  - Préciser, en justifiant votre réponse, si cette capacité totale est disponible pour le stockage des rushes audio et vidéo.

Lors de la copie des rushes audio et vidéo, le logiciel Silverstak (DT 1) utilise une fonction dénommée « Cheksum ».

  - Expliquer le rôle de cette fonction « Cheksum ».

L’archivage des rushes audio et vidéo s’effectue sur une cartouche LTO-8 (DT 14).

  - Indiquer la technologie du support d’enregistrement d’une cartouche LTO.

#### Problématique : la technicienne DIT est en charge du paramétrage de la liaison au réseau internet.

Le Modem/Routeur TL-MR6400 est relié à l’ordinateur MacBook Pro de la station DIT par un câble LAN (paires torsadées - RJ45). La configuration réseau du MacBook Pro est précisée par la figure ci-dessous.

  - Expliquer le rôle du paramètre « DHCP ».

  - Expliquer le rôle du paramètre « Subnet Mask ».

  - Expliquer le rôle du paramètre « Routeur » (dénommé aussi Gateway).

# B – CAPTATION « reportage »

### Dispositif de « Captation » Vidéo :

    - Caméra Sony ILME-FX3 (DT 15).

    - 1 x Objectif Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM (DT 16).

    - 2 x carte CFexpress Type A 160 GB.

### Éclairage :

    - Projecteurs Rayzr MC 200 (DT 18).

    - Cadre diffuseur Lastolite Skylite (2 m x 2 m).

### Audio :

    - Micro-canon ECM-CG60.

    - Microphones HF Sennheiser EW112P G4.

Enregistrement audio (interne caméra) : 48 KHz/24 bits.

# Paramétrage caméra Sony ILME-FX3.

#### Problématique : le technicien est en charge de la configuration et du paramétrage de la caméra afin de répondre à la demande du réalisateur.

Les questions font référence aux documents techniques DT 15, DT 16, DT 17 et DT 18.

La captation de l’interview et des images d’illustration est réalisée avec une caméra Sony ILME-FX3 (DT 15). Le technicien souhaite associer à cette caméra un objectif Canon (DT 16).

  - Indiquer, en justifiant votre réponse, sous quelle condition cela est réalisable.

Cette caméra offre plusieurs courbes de correction Gamma, et entre autres les courbes STD5 (R709) et S-Cinetone représentées ci-dessous.

Après analyse de ces deux courbes.

  - Expliquer l’intérêt de la courbe « S-Cinetone », concernant la restitution des hautes lumières, par rapport à la courbe « SDT5 (R709) ».

L’opérateur modifie des paramètres du menu « Paint » de ce caméscope (tableau ci-dessous) afin de répondre à une demande esthétique.

| Paramètre | Valeur (par défaut) | Valeur réglée |
| --- | --- | --- |
| White Balance | 2500K → (5600) → 9900K | 7000K ( 1) |
| Black Gamma | -7 → (0) → +7 | +3 |

(1) L’environnement colorimétrique de la captation est de 5600 K

  - Expliquer la conséquence du réglage de la valeur « White Balance » sur l’image captée.

  - Expliquer la conséquence du réglage de la valeur « Black Gamma » sur l’image captée.

Pour certaines prises de vue, le caméraman utilise l’autofocus Hybride de la caméra (Fast Hybrid AF). Cet autofocus utilise conjointement le principe de la détection de phase (Phase-detection AF) et celui de la détection de contraste (Contrast-detection AF).

  - Indiquer le principal avantage de chacun de ces modes d’autofocus.

1 l’environnement colorimétrique de la captation est de 5600 K.

#### Problématique : la technicienne doit s’assurer de l’adéquation media avec le flux vidéo sortant.

L’enregistrement vidéo s’effectue avec le codec XAVC S-I 4K 50p (DT 15) dont le taux de compression est de 17:1. Les supports d’enregistrement sont des cartes CFexpress d’une capacité de 160 GB (DT 17).

  - Calculer le débit du flux vidéo compressé.

  - Calculer le temps de stockage (en heure et minutes) disponible avec une carte CFexpress de 160 GB.

  - Vérifier la compatibilité du débit du flux vidéo avec le modèle de carte CFexpress.

# Gestion de l’éclairage.

#### Problématique : le technicien doit vérifier l’installation de l’éclairage pour les interviews.

Les questions font référence au document technique DT 18.

Pour le reportage réalisé en extérieur lors du tournage d’un épisode de la série, un éclairage est mis en place pour les interviews. Cet éclairage « basique » est constitué d’un cadre diffuseur Skylite (2m x 2m), et de panneaux LED « Rayzr MC 200 ».

  - Expliquer la signification « RGBWW » de la spécification « Led Source » du projecteur « Rayzr MC 200 ».

Ce projecteur est alimenté par des batteries IDX CUE-D150 V-Mount (146 Wh). Il est prévu une durée maximale de 1 heure pour ces interviews.

  - Déterminer le nombre de batteries IDX nécessaire pour assurer ce temps de fonctionnement du projecteur.

PARTIE 2 – PHYSIQUE

FORMULAIRE PHYSIQUE

# Comparatif de caméras.

#### Problématique : la technicienne se demande quelles vont être les incidences en termes de prise de vue si on associe l’objectif choisi avec la caméra Arri Alexa Mini plutôt qu’avec la caméra Arri Alexa LF.

La technicienne image a l’habitude de tourner avec une caméra Arri Alexa LF qui offre un capteur de grande taille type plein format ou full frame (FF) mais pour la production de la série, elle devra utiliser la caméra Arri Alexa Mini dont le capteur est plus petit. Les objectifs Supreme Prime de chez Zeiss sont adaptables sur les deux types de caméras.

Le plan souhaité par le réalisateur est un plan dans lequel l’acteur apparaît devant le portail d’une maison. La caméra est à 5,0 m du sujet et la largeur réelle du cadre est de 4,6 m. On peut supposer que l’image se forme dans le plan focal.

  - Tournage avec la caméra Alexa LF.

    - Relever dans le DT 3 les dimensions horizontale et verticale (H1×V1) du capteur de la caméra Alexa LF.

    - On note f’1 la focale de l’objectif associé à la caméra Alexa LF. Les objectifs Zeiss Supreme Prime sont des objectifs à focale fixe, les différentes valeurs existantes sont données dans la première colonne du DT 5. Après avoir calculé f’1, choisir l’objectif le plus adapté à la situation.

    - Montrer que l’angle de champ horizontal αH1 correspondant à ce plan vaut environ 49°.

  - Tournage avec la caméra Arri Alexa Mini.

    - Sachant que l’on tourne en mode 4K UHD, relever dans le DT 2 les dimensions de la zone active du capteur (H2×V2) de la caméra Alexa Mini.

    - Indiquer les dimensions des capteurs sur la Figure 1 du document réponse DR 1

à rendre avec la copie.

    - Représenter l’angle de champ αH1 obtenu avec le capteur de la caméra Alexa LF, puis l’angle de champ αH2 obtenu avec le capteur de la caméra Alexa Mini sur la Figure 2 du document réponse DR 1.

    - Ajouter sur la Figure 2 une nouvelle position du capteur de la caméra Alexa Mini lorsque αH2 = αH1.

    - On note f’2 la focale de l’objectif associé à la caméra Alexa Mini lorsque

αH2 = αH1. Comparer f’2 à la focale f’1.

    - Montrer que lorsque αH2 = αH1, la focale f’2 vérifie la relation :

    - Calculer f’2 et en déduire quel objectif Zeiss Supreme Prime la technicienne doit fixer sur la caméra Alexa Mini pour conserver le même angle de champ que celui qu’elle aurait avec la caméra Alexa LF.

#### Problématique : la technicienne se demande quelle est l’influence de la taille du capteur sur la profondeur de champ.

    - Montrer que le premier plan net PPN vérifie la relation :

Où H représente la distance hyperfocale et d la distance de mise au point.

    - Montrer que le dernier plan net DPN vérifie la relation :

    - Exprimer alors la profondeur de champ pdc en fonction de d et H.

    - On considère que d2 est négligeable devant H2. Montrer que pdc peut être

approchée par la relation suivante :

où N représente le nombre d’ouverture, e le diamètre du cercle de confusion et f’ la focale de l’objectif.

    - On utilise la caméra Alexa Mini dont le cercle de confusion e vaut 16,5 μm. Calculer la valeur de la pdc lorsqu’on filme un sujet situé à 5,00 m de la caméra réglée sur une focale de 28 mm et avec un nombre d’ouverture N égal à 5,6.

    - Avec les mêmes paramètres (d = 5 m ; f = 28 mm ; N = 5,6) on filme le même sujet avec une caméra Sony HDC 4300 dont le cercle de confusion e vaut 10 μm. Calculer la nouvelle valeur de la pdc et la comparer à la valeur précédente.

La technicienne se trouve face à un paradoxe : elle a toujours entendu dire que les grands capteurs permettent d’obtenir une plus petite profondeur de champ alors que les résultats des calculs précédents lui montrent l’inverse.

Elle se demande si elle a commis une erreur. Puis elle remarque que, pour une même focale, les 2 caméras ne donnent pas le même cadre. Elle décide donc de comparer maintenant les pdc des caméras pour un cadre identique.

    - Le capteur de l’Alexa Mini a pour dimensions 26,25 mm × 18,17 mm et le capteur de la Sony HDC 4300 a pour dimensions 9,6 mm × 5,4 mm.

Indiquer si l’on doit augmenter ou diminuer la focale de l’objectif de la caméra Arri Alexa Mini pour obtenir le même cadre qu’avec la caméra Sony. Les autres paramètres (d, N et e) restent identiques pour les 2 caméras.

    - En utilisant la relation donnée à la question 1.2.6, calculer la valeur de focale de l’objectif de la caméra Alexa Mini. Cet objectif existe-t-il dans la gamme Zeiss Super Prime ?

    - Calculer alors la pdc obtenue avec la caméra Alexa Mini.

    - Expliquer pourquoi la pdc obtenue avec des caméras grands capteurs est plus courte qu’avec des caméras à petit capteur pour un cadre identique.

# Suppression des halos colorés apparaissant à l’image.

#### Problématique : la technicienne s’interroge sur l’origine des halos colorés qui apparaissent lors du tournage d’une scène à l’extérieur et se demande comment les limiter.

La lumière du Soleil fait apparaître des halos bleuâtres à l’image (voir la photo d’illustration). Ce défaut se nomme le « flare »

Halos bleuâtres

  - Expliquer succinctement l’origine de ce défaut.

Les objectifs sont traités anti-reflets grâce au dépôt de couches successives très minces sur les différentes lentilles de l’objectif.

Pour simplifier on s’intéresse à une seule couche d’épaisseur e déposée sur la surface S d’une lentille L considérée comme plane.

| Onde 1 AIR | Onde incidente |  | Onde i |
| --- | --- | --- | --- |
| Couche d’indice n |  |  |  |

Onde 2

incidente

e

Surface de la lentille

La couche déposée sur la surface à traiter est transparente et possède un indice de réfraction noté n =1,3 inférieur à celui du verre de la lentille.

Le schéma représente une onde lumineuse incidente qui donne naissance à deux ondes réfléchies : l’onde 1 réfléchie sur la surface de la couche anti-reflet et l’onde 2 réfléchie sur la surface de la lentille, après traversée de la couche anti-reflets.

On note c0 la vitesse de la lumière dans l’air et c’ sa vitesse dans la couche anti-reflet.

Si la longueur d’onde d’une radiation lumineuse dans l’air est λ0, λ représente sa longueur d’onde dans la couche anti-reflet.

  - Rappeler l’expression de l’indice de réfraction n en fonction de c0 et c’.

2.3.   Montrer que :

  - Indiquer ce qu’il se passe pour l’onde lumineuse résultant de la superposition de l’onde 1 et de l’onde 2 si ces dernières sont en opposition de phase.

  - Préciser quelle est la cause du déphasage φ entre les ondes 1 et 2. Indiquer quelle est la plus petite valeur de φ permettant d’avoir une opposition de phase.

  - On note d la différence de longueur entre les trajets parcourus (ou différence de marche) par les ondes 1 et 2.

Exprimer cette différence de marche d en fonction de e.

  - Déterminer l’expression de la durée 𝜏𝜏 supplémentaire pour l’onde 2 correspondant au trajet supplémentaire d en fonction de e et de c’.

  - On note  ω  la  pulsation  commune  à  toutes  les  ondes.  Sachant que

montrer que

  - On s’intéresse à une onde monochromatique particulière de longueur d’onde

λ0 = 450 nm ( bleu ), calculer l’épaisseur de la couche anti-reflet qui permet d’obtenir φ = π.

  - Expliquer ce qu’il faudrait faire pour traiter anti-reflet l’ensemble du spectre visible. Est-ce réalisable ?

  - La technicienne peut-elle intervenir sur le défaut de flare qui se traduit ici par un halo bleuâtre sur l’image ? Quelle solution simple peut-elle mettre en œuvre lors du tournage pour le limiter ?

# Installation d’une sonorisation de diffusion par ligne 100 V.

Pour diffuser le son du plateau aux spectateurs lors du magazine, le technicien installe une

« ligne 100 volts » dans les sièges du public. Le principe d’une ligne 100 V est de raccorder plusieurs enceintes spéciales dites « haute impédance » sur une unique paire de câbles (la ligne 100 V). Les 2 câbles sortant de l’amplificateur ont la particularité d’être de très grande longueur et aussi très faiblement résistifs. L’amplificateur de puissance utilisé est suffisamment puissant pour alimenter la totalité des enceintes.

#### Problématique : le technicien dispose d’enceintes Fohhn Arc AT-05 qui seront disposées près des pieds des spectateurs en bas des sièges. Il cherche à déterminer quel sera le niveau sonore perçu par les spectateurs assis.

Les questions font référence aux documents techniques DT 19 et DT 20.

  - Relever la sensibilité s de l’enceinte placée en E sur le schéma ci-dessous.

  - L’enceinte placée en E sur le schéma ci-dessous reçoit une puissance électrique de Pe = 0 W. Calculer le niveau sonore N(0° ; 1,70 m ; 40 W) perçu par une personne se trouvant à d = 1,70 m dans l’axe de l’enceinte (position A sur le schéma ci-dessous).

  - Le technicien souhaite déterminer le niveau perçu à une distance x = 1,50 m de A (position B sur le schéma ci-dessus.).

    - Déterminer l’angle θ formé avec l’axe principal de l’enceinte située à d = 1,70 m et cette personne décalée latéralement de x = 1,50 m.

    - Estimer alors la diminution de niveau A() en dB lié à l’angle θ selon le diagramme de directivité de l’enceinte. On prendra la courbe correspondant à la fréquence f = 1kHz.

    - Déterminer la distance r entre l’enceinte et cette personne située en B.

    - Évaluer finalement le niveau sonore (θ, r, 40 W) perçu par cette personne située en B. Conclure.

# Étude de la transmission Hf lors du monitoring.

Afin d’éviter la présence de câbles sur la scène lors du tournage de la série, la caméra Ari Alexa Mini est reliée à un transmetteur Teradek Bolt 3000 dont les caractéristiques figurent sur le document technique DT 21. Ce transmetteur Teradek Bolt 3000 émet une onde électromagnétique de fréquence 𝑓𝑓 = 5,8 GHz, qui sera reçue par différents récepteurs Teradek Bolt 3000, afin de visualiser la séquence filmée en direct sur les différents écrans reliés à ces récepteurs.

Propagation de l’onde électromagnétique (le schéma n’est pas à l’échelle).

### Problématique : la technicienne doit vérifier la directivité et la polarisation du matériel HF utilisé lors du monitoring.

  - Relever sur le document technique DT 21, la directivité et la polarisation de l’antenne émettrice.

  - En déduire la polarisation que doit avoir l’antenne réceptrice pour que la transmission du signal soit optimale.

  - Calculer la longueur d’onde λ de l’onde électromagnétique émise par l’antenne.

  - Représenter cette longueur d’onde λ sur le document réponse DR 2.

DT 1 – Synoptique captation « série »

| BTS métiers de l’audiovisuel - option métiers de l’image |  | Session 2023 |
| --- | --- | --- |
| Physique et technique des équipements et supports u3 | 23MVPTESI | Page 19 / 38 |

DT 2 – Extraits spécifications caméra ARRI Alexa Mini (1/2)

| Sensor Type |  | Super 35 format ARRI ALEV III CMOS sensor with Bayer pattern color filter array |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor Maximum Number |  | 3424 x 2202 |  |
| of Photosites and Size |  | 28.25 x 18.17 mm / 1.112 x 0.715" |  |
|  |  | ⌀ 33.59 mm / 1.322" |  |
| Sensor Frame Rates |  | 0.75 - 200 fps |  |
| Photosite Pitch |  | 8.25 μm |  |
| Sensor Active Image Area |  | S16 HD : 1600 x 900 | 13.20 x 7.43 mm / 0.520 x 0.292" |
| (photosites & Dimensions) |  | HD : 2880 x 1620 | 23.76 x 13.37 mm / 0.935 x 0.526" |
|  |  | 2K : 2868 x 1612 | 23.66 x 13.30 mm / 0.932 x 0.524" |
|  |  | 3.2K : 3200 x 1800 | 26.40 x 14.85 mm / 1.039 x 0.585" |
|  |  | 4K UHD : 3200 x 1800 | 26.40 x 14.85 mm / 1.039 x 0.585" |
|  |  | 4:3 2.8K : 2880 x 2160 | 23.76 x 17.82 mm / 0.935 x 0.702" |
|  |  | 2.39:1 2K Ana. : 2560 x 2145 | 21.12 x 17.70 mm / 0.831 x 0.697" |
|  |  | HD Ana. : 1920 x 2160 | 15.84 x 17.82 mm / 0.624 x 0.702" |
|  |  | ARRIRAW 16:9 2.8K : 2880 x 1620 | 23.76 x 13.37 mm / 0.935 x 0.526" |
|  |  | Open Gate 3.4K : 3424 x 2202 | 28.25 x 18.17 mm / 1.112 x 0.715" |
| Recording File Container |  | S16 HD : 1920 x 1080 |  |
| Size (pixel) |  | HD : 1920 x 1080 |  |
|  |  | 2K : 2048 x 1152 |  |
|  |  | 3.2K : 3200 x 1800 |  |
|  |  | 4K UHD : 3840 x 2160 |  |
|  |  | 4:3 2.8K : 2944 x 2160 |  |
|  |  | 2.39:1 2K Ana. : 2048 x 858 |  |
|  |  | HD Ana. : 1920 x 1080 |  |
|  |  | ARRIRAW 16:9 2.8K : 2880 x 1620 |  |
|  |  | Open Gate 3.4K : 3424 x 2202 |  |
| Recording File | Image | ProRes S16 HD : 1920 x 1080 |  |
| Content (pixel) |  | ProRes HD : 1920 x 1080 |  |
|  |  | ProRes 2K : 2048 x 1152 |  |
|  |  | ProRes 3.2K : 3200 x 1800 |  |
|  |  | ProRes 4K UHD : 3840 x 2160 |  |
|  |  | ProRes 4:3 2.8K : 2880 x 2160 |  |
|  |  | ProRes HD Anamorphic : 1920 x 1080 |  |
|  |  | ProRes 2.39:1 2K Anamorphic : 2048 x 858 |  |
|  |  | ARRIRAW 16:9 2.8K : 2880 x 1620 |  |
|  |  | ARRIRAW Open Gate 3.4K : 3424 x 2202 |  |
|  |  | ARRIRAW 4:3 2.8K (OG 3.4K) : 3424 x 2202 |  |
|  |  | ARRIRAW 2.39:1 2K Ana. (OG 3.4K) : 3424 x 2202 |  |
|  |  | ARRIRAW 16:9 HD Ana. (OG 3.4K) : 3424 x 2202 |  |
| Exposure Latitude |  | 14+ stops over the entire sensitivity range from EI 160 to EI 3200 |  |
| Exposure Index |  | Adjustable from EI 160-3200 in 1/3 stops - EI 800 base sensitivity |  |
| Shutter |  | Electronic shutter, 5.0°- 356° or 1s - 1/8000s |  |
| Recording Formats |  | MXF/ARRIRAW Apple ProRes 4444 XQ - 4444 - 422 HQ - 422 - 422 LT |  |
| Recording Media |  | CFast 2.0 Cards |  |

DT 2 – Extraits spécifications caméra ARRI Alexa Mini (2/2)

| Recording Frame Rates | ProRes HD : 0.75 - 200 fps ProRes S16 HD : 0.75 - 200 fps ProRes 2K : 0.75 - 200 fps ProRes 3.2K : 0.75 - 60 fps ProRes UHD : 0.75 - 60 fps ProRes 4:3 2.8K : 0.75 - 50 fps ProRes 2:39:1 2K Ana. : 0.75 - 120 fps ProRes HD Ana. : 0.75 - 120 fps MFX/ARRIRAW 16:9 2.8K : 0.75 - 48 fps MFX/ARRIRAW 3.4K Open Gate : 0.75 - 30 fps |
| --- | --- |
| Color Output | Rec 709 - Rec 2020 - Log C - Custom Look (ARRI Look File ALF-2) |
| White Balance | Manual and auto white balance, adjustable from 2000K to 11000K in 10K steps Color correction adjustable range from -16 to +16 CC 1 CC corresponds to 035 Kodak CC values or 1/8 Rosco values |
| Filters | Built-in motorized ND filters 0.6, 1.2, 2.1 Fixed optical low pass, UV, IR filter |
| Image Outputs | 1x proprietary signal output for MVF-1 viewfinder 2x SDI Out : 1,5G (SMPTE ST292-1), 3G (SMPTE ST425-1, ST425- 3), 6G & DL 6G (SMPTE ST2081-10, ST2081-11) uncompressed video with embedded audio and metadata |
| Lens Squeeze Factors | 1.00 - 1.30 - 2.00 |
| Exposure and Focus Tools | False Color - Zebra - Zoom - Waveform - Aperture and Color Peaking |
| Audio Input | 1x LEMO 5pin balanced stereo line in (Line input max. level +24dBu correlating to 0dBFS) Audio Output |
| SDI (embedded) | Audio Recording 2 channel linear PCM, 24 bit 48 kHz |
| Interfaces | 1x LEMO 5pin LTC Timecode In/Out 1x LEMO 10pin Ethernet for remote control and service 1x BNC Sync In (optional activation through ARRI Service) 1x LEMO 7pin EXT multi purpose accessory interface w. RS pin and unregulated power output (outputs battery voltage) 1x LEMO 4pin LBUS (on lens mount) for lens motors, daisy chainable 1x USB 2.0 (for user setups, look files etc) |
| Lens Mounts | Titanium PL lens mount with LBUS connector LPL lens mount with LBUS connector PL lens mount with Hirose connector EF Mount (LBUS) EF lens mount B4 lens mount with Hirose connector Leitz Cine Wetzlar M lens mount |
| Flange Focal Depth | PL mount: 52 mm LPL mount: 44 mm |

DT 3 – Extraits spécifications caméra Arri Alexa LF

DT 4 – Objectif Leica Summilux-C

### Technical Specifications

DT 5 – Objectifs Zeiss Supreme Prime

The ZEISS Supreme Prime lenses are designed for cinematic large-format sensor coverage, making them the ideal choice for current and future camera systems.

DT 6 – Exposure Index Arri Alexa Mini

DT 7 – OETF Arri Log C (800 EI)

DT 8 – Filtres optiques « équivalents »

DT 9 – Extraits spécifications Teradek Bolt 3000XT

DT 10 – Spécifications Bebob ML-120ALEX MINI

DT 11 – Extraits spécifications microphone Sennheiser MKH 416

The venerable MKH 416 is a compact pressure-gradient microphone with short interference tube, highly immune to humidity due to its RF condenser design. Featuring high directivity, low self noise, high consonant articulation and feedback rejection, the MKH 416 can handle difficult exterior filming and reporting conditions without any difficulty

DT 12 – Extraits spécifications émetteur HF Audio MTP40S

| Ecran | LCD (128 x 32 pixels) |
| --- | --- |
| Limiter | HW (S) |
| Largeur de bande | 232 MHz entre 470 et 798 MHz |
| Système de compendeur sélectionnable | ENR (noise optimized) - ENC (voice optimized) |
| Battery | 1 AA Alkaline, rechargeable NiMH or Lithium |
| Autonomie | > 5h @ 50mW de puissance |
| Niveau d'entrée max | 26dBu (15.5 V clip) |
| Option | 48V phantom power available for wired mic with PHA48 accessory |

DT 13 – Extraits spécifications Stardom DR8-TB3-B + HDD Seagate

8 x HDD Seagate (ST6000VX0001) - 3,5" - 6 To - SATA III

DT 14 – Extraits spécifications LTO Ultrium 8

DT 15 – Extraits spécifications Camera Sony ILME-FX3

| Camera Type | Interchangeable lens digital camera |
| --- | --- |
| Lens Mount | E-mount |
| Sensor Type | 35 mm full frame (35.6 x 23.8 mm), Exmor R CMOS sensor |
| Pixels | Approx. 10.2 megapixels (effective) for movies, Approx. 12.1 megapixels (effective) for Still images, Approx. 12.9 megapixels (total) |
| Latitude | 15+ stop (S-Log3) |
| Gamma Curve | Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S- Log3, HLG, HLG1-3 |
| Focus System | Fast Hybrid AF (phase-detection AF / contrast-detection AF) |
| Sensitivity | ISO 80–102400 equivalent (ISO numbers up to ISO 409600 can be set as expanded ISO range.) |
| Media | CFexpress Type A / SD card (x2) |
| File System | FAT12, 16, 32, exFAT |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band) |
| NFC | NFC Forum Type 3 Tag-compliant |
| FTP Transfer | Wired LAN (USB-LAN), USB Tethering, Wi-Fi |
| Raw Output | HDMI : 4264 x 2408 (25p/50p), 16 bit |

| Recording Format Video |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XAVC HS (Long GOP) | MPEG-H HEVC / H.265 | 4K* | 50p | 4.2.2/10 bit |
|  |  |  |  | 4.2.0/10 bit |
| XAVC S (Long GOP) | MPEG-4 AVC / H.264 | 4K* | 25p - 50p | 4.2.2/10 bit |
|  |  |  |  | 4.2.0/8 bit |
|  |  | HD1080 | 25p - 50p | 4.2.2/10 bit |
|  |  |  |  | 4.2.0/8 bit |
| XAVC S-I (Intra) | MPEG-4 AVC / H.264 | HD1080 - 4K* | 25p - 50p | 4.2.2/10 bit |
| Proxy Video |  |  |  |  |
| XAVC HS (Long GOP) | MPEG-H HEVC / H.265 | HD1080 | 50p (max.) | 4.2.0/10 bit |
| XAVC S (Long GOP) | MPEG-4 AVC / H.264 | HD720 | 50p (max.) | 4.2.0/8 bit |
| Recording Format Audio |  |  |  |  |
| LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch/4ch (48 kHz 24 bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch |  |  |  |  |
| Proxy Audio |  |  |  |  |
| AAC-LC, 128 kbps, 2 channels |  |  |  |  |

* 3840 x 2160

Note : seules les cadences de la zone « PAL » sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

DT 16 – Extraits spécifications Objectifs Canon EF 24-70 mm f2.8/L II USM

| Canon EF 24-70 mm f2.8/L II USM |  |
| --- | --- |
| Monture | EF |
| Construction de l'objectif (éléments/groupes) | 18/13 |
| Nombre de lamelles du diaphragme | 9 |
| Ouverture maximale - minimale | 2.8 - 22 |
| Distance minimale de mise au point (m) | 0,38 (macro) |
| Grandissement maximum (×) | 0,21 (à 70 mm) |

DT 17 – Extraits spécifications carte CFexpress

| Card type | CFexpress |
| --- | --- |
| Storage Capacity | 160 GB |
| Bus type | PCI Express Gen3 x 1 |
| Data transfer | Read speed : 800 MB/s Write speed : 700 MB/s |
| Operating temperature | -4 to 185°F / -20 to 85°C |
| Storage temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Error correction | None |
| Wireless Capability | None |

DT 18 – Extraits spécifications Rayzr MC 200

DT 19 – Enceinte Fohhn Arc AT-05 (1/2)

DT 20 – Enceinte Fohhn Arc AT-05 (2/2)

DT 21 – Caractéristiques techniques des transmetteur et récepteur Teradek Bolt 3000

### Transmetteur Teradek Bolt 3000

gain : 5 dBi PIRE : 17 dBm

puissance nominale : 7,3 W polarisation : verticale

portée : 152,4 m en ligne de vue fréquence : 5,8 GHz

modulation : OFDM MiMo

- diagramme de rayonnement (5,8 GHz) :

Plan vertical	Plan horizontal

### Récepteur Teradek Bolt 3000

- gain : 2 dBi

- PIRE : 15 dBm (1080p60)

- puissance nominale : 9 W (1080p60)

DR 1 – Document réponse 1

### Figure 1

Les schémas sont donnés sans considération d’échelle.

Figure 2

objectif

O

Capteur Alexa LF

F’1

Capteur Alexa Mini

Vue de dessus

N° candidat :

Né(e) ie :

DR 2 – Document réponse 2

N° candidat :

Né(e) ie :