BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

OPTION MÉTIERS DU SON

PHYSIQUE ET TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS - U3

SESSION 2023

Durée : 6 heures Coefficient : 4

Matériel autorisé :

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-dessous :

- Traiter la partie 1 relative à la technologie des équipements et supports pendant une durée de 3 heures ;

- Traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures.

Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de l’épreuve de 6 heures.

Documents techniques : DT 1 (page 16) à DT 27 (page 41).

Documents réponse à rendre avec la copie : DR 1 (page 42) à DR 4 (page 44).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 44 pages, numérotées de 1/44 à 44/44.

SOMMAIRE

## Documents techniques DT :

DT 1	Synoptique captation « série »	page 16

DT 2	Situation de tournage	page 17

DT 3	Microphone SANKEN	page 18

DT 4	Émetteur WISYCOM	page 19

DT 5	Plan de fréquence	page 20

DT 6	Microphone SCHOEPS SuperCMIT	page 21

DT 7	Enregistreur CantarX3 et cartes SD	page 22

DT 8	Spécification STARDOM DR8-TB3	page 23

DT 9	Plan du plateau talk-show	page 24

DT 10  Enceinte Arc AT-A5	pages 25-26

DT 11  Amplificateur POWERSOFT M30D	page 27

DT 12  Principe ligne 100V	page 28

DT 13 Enceinte Anakonda-KAN200+8	page 29

DT 14 Amplificateur K-ARRAY	page 30

DT 15 Configuration DANTE	page 31

DT 16  Copie écran console CL5	page 32

DT 17  Dante Domain Manager	page 33

DT 18  Extraits spécifications caméra Arri Alexa LF	page 34

DT 19  Objectifs Zeiss Supreme Prime	page 34

DT 20  Extrait spécifications caméra Arri Alexa Mini	pages 35-36

DT 21 Caractéristiques techniques des transmetteur et récepteur Teradek Bolt 3000	page 37

DT 22 Filtre analogique	page 38

DT 23 Filtre numérique	page 39

DT 24  L’auditorium et le plateau…	page 39

DT 25  Réponse acoustique de l’auditorium	page 40

DT 26  Temps de réverbération optimal pour un auditorium	page 40

DncTei2n7teEJBL PD6200/66 	page 41

## Documents réponses à rendre avec la copie :

DR 1	page 42

DR 2	page 43

DR 3	page 44

DR 4	page 44

PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE

La société 3H Productions est une SARL au capital de 9 000 €, spécialisée dans la production de fictions et de films documentaires.

Cette société de production est chargée de réaliser  la saison 3 d'une série  de 10 épisodes de   26 minutes destinés à être diffusés sur les chaînes du groupe France Télévision.

Cette série traite de l’univers « opaque » des producteurs de cinéma et des circuits de distributions des films présents sur le territoire national.

Préalablement au tournage de la série, les équipements nécessaires à la prise de vues (caméras, objectifs, éclairage, machinerie…etc.) sont vérifiés et testés.

Les tests et paramétrages du matériel de captation (caméras, objectifs et accessoires) sont réalisés chez le loueur par le 1er et 2ème assistant.

En complément du tournage de la série, la chaine de télévision TV12HD réalise une émission, de type talk-show, ayant pour invités des professionnels intervenant dans la série.

Ce magazine se déroulera sur un plateau TV, loué pour l'occasion.

Un présentateur, assisté par des chroniqueurs, donnera le ton de l’émission qui se voudra divertissante, tout en permettant le décryptage "du petit monde" du cinéma français.

La configuration du plateau pour la fabrication du magazine comportera 6 caméras, ainsi que de la machinerie afin de dynamiser l’émission : grue, et/ou Dolly robotisée « Junior ».

Au sein de ce magazine, il sera diffusé un making-of (réalisé par France TV) montrant les coulisses du tournage ainsi que les phases de préparation. Des interviews des techniciens seront effectuées afin d’accompagner les séquences de vie captées tout au long de la production de la série.

PARTIE 1 – TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS

## PRISE DE SON FICTION

### Problématique : analyser les contraintes techniques d’une prise de son lors d’une scène de la fiction.

Situation (voir document DT 1 et DT 2) : tournage d’une scène de fiction, plan large dans rue modérément animée, 2 personnages sortent d’un immeuble (porte à 10 m de la caméra A) en discutant et se rapprochent de la caméra B pour finir en gros plan. La caméra A reste immobile et la valeur de plan ne change pas.  La caméra B est sur un  traveling  et  suit  l’avancée  des  2 personnages.

Le chef opérateur son dispose, entre autres, de 2 micros-cravate (SANKEN COS11) et d’un micro-perche (SCHOEPS SuperCMIT) pour la prise de son de cette scène.

  - En analysant la situation de tournage, choisir, parmi les différentes références du constructeur SANKEN (document DT 3), la référence que le preneur de son va privilégier. Justifier votre choix, sachant que la référence des émetteurs HF est WYSICOM MTP40 modèle EU/LM/B7 (document DT 4).

  - En supposant que le niveau moyen capté par ces microphones soit de 82 dBSPL, calculer le niveau de sortie en dBu.

  - Vérifier que ce niveau est compatible avec l’émetteur WYSICOM MTP40.

  - En utilisant les documents DT 4 et DT 5, choisir le canal UHF permettant une transmission optimale des signaux HF (justification attendue).

  - Expliquer pourquoi, dans cette situation de tournage, le preneur de son a choisi cette directivité pour les micros-cravate.

  - Expliquer en quoi la réponse en fréquence de ce microphone est favorable dans cette situation de tournage.

  - Dans cette situation de prise de son, donner l’intérêt principal du microphone SuperCMIT par rapport à un microphone canon traditionnel (DT 6).

  - D’après la documentation (DT 6), indiquer quel est le dispositif technique permettant la modification de la directivité de ce microphone du fabricant SCHOEPS.

  - À la sortie des acteurs par la porte, le microphone de la perche est à plus 5 m de distance des acteurs et le niveau capté est de 52 dBSPL. Calculer le niveau de sortie du microphone SuperCMIT en dBFS. Qualifier la valeur signal calculée.

  - En supposant que la prise de son par le micro-perche soit utilisable dans la 2ème partie de la scène, donner la principale difficulté que cela va provoquer lors du mixage avec le son capté par les micros-cravate.

  - Proposer autre une solution pour que le son final de cette scène soit optimal.

### Problématique : vérifier le système d’enregistrement audio du CantarX3 du constructeur AATON (document DT 7).

  - Calculer le débit audio net maximal que le CantarX3 est susceptible d’enregistrer s’il est utilisé au maximum de ses possibilités.

  - Définir la ou les classes minimales des cartes SD à utiliser dans le CantarX3.

  - Vérifier si la carte SD “ hama ” choisie est compatible avec le CantarX3.

L’opérateur son décide d’enregistrer à la fois sur le support “ SSD Drive ” et sur le support “ SD Card ”.

  - Donner le principal intérêt de cette démarche d’enregistrement.

## SAUVERGARDE DES RUSHES (D.I.T. DATA)

### Problématique : le technicien DIT DATA est en charge, à la fin de chaque demi-journée, de la sauvegarde des rushes (vidéo et audio) et de la création des dailies. On doit vérifier que le serveur de stockage est bien dimensionné.

La structure de la station « D.I.T. Data » est présentée au DT 1. La sauvegarde des données audio et vidéo est effectuée sur  un système de stockage STARDOM DR8-TB3 (DT 8) qui comporte       8 disques HHD 3.5" Seagate de capacité 6 To. Les caméras sont configurées avec le CODEC AppleProRes 4:2:2 4K-UHD qui fournit un débit moyen de 1,659 Gb/s en mode 25P / 12 bits.

  - Donner la définition image correspondant au terme « UHD ».

  - Donner la signification de la mention « 25P ».

  - Calculer de débit net vidéo avant le CODEC.

  - En déduire le taux de réduction de débit du CODEC.

  - Relever le format des fichiers audio fabriqués par le CantarX3. Justifier de la nécessité ou non d’utiliser un CODEC pour fabriquer ces fichiers.

  - Le D.I.T. doit sauvegarder 40 heures de rushes vidéo et audio. Calculer la capacité de stockage minimale en To pour les données en considérant que l’audio est enregistré sous la forme de 6 pistes 48 kHz / 24 bits.

### Problématique : le technicien DIT DATA doit configurer le système de stockage STARDOM DR8-TB3 (DT 8). On supposera qu’il faut stocker 31 To de données.

  - En ne perdant pas de vue qu’il s’agit de sauvegarder les rushes, expliquer pourquoi le

« Storage Mode » RAID 0 ne peut pas être utilisé ici.

  - Calculer la capacité utile de stockage pour les modes RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10.

  - Choisir, en vous justifiant, le mode de stockage le plus approprié répondant à la problématique.

## DIFFUSION PLATEAU TALK-SHOW

### Problématique : analyse les contraintes techniques d’une diffusion public lors d’un plateau télévisé. Étudier deux solutions techniques pour assurer cette diffusion.

Situation (voir document DT 9) : la promotion de la fiction passe par un plateau type talk-show, émission menée par un animateur qui reçoit plusieurs invités et chroniqueurs. Cette émission se déroule en public, celui-ci est assis sur des gradins surplombant la table autour de laquelle sont installés les invités. La diffusion principale (n°11, 12 et 13 documents DT 9) n’est pas étudiée.

On se propose d’étudier la solution de sonorisation déjà installée et la solution de remplacement proposée par le responsable plateau, sachant que l’on ne diffuse que les voix des invités dans les gradins.

### Problématique : analyse des contraintes amenées par la diffusion au public présent sur le plateau.

  - Sachant que le but de cette sonorisation est d’assurer l’intelligibilité des propos de l’animateur et des invités pour le public, donner la principale difficulté technique que les techniciens son vont rencontrer lors de la réalisation du plateau, provoquée par cette diffusion.

  - Expliquer pourquoi une diffusion dite « de proximité » permet de résoudre la difficulté précédente.

  - Expliquer, en vous aidant du DT 10, l’intérêt de couper les basses fréquences dans la diffusion des gradins, dans le cadre de la problématique étudiée.

### Problématique : analyse du dispositif installé, une ligne 100 V : 8 enceintes Fohhn AT-05 (DT 10) par gradin (cour ou jardin) alimentées par un amplificateur Powersoft M30D (DT 11).

  - Expliquer pourquoi il est impossible d’alimenter les 8 enceintes en dérivation directement depuis une sortie de l’amplificateur.

On utilise donc une « ligne 100 V » dont le principe est représenté sur le DT 14, les enceintes sont en mode 25 W :

  - Sachant que l’impédance Z1 ramenée au primaire d’un transformateur chargé par une impédance Z2 est donnée par la relation Z1 = Z2/m2 où m est le rapport de transformation, calculer l’impédance de chaque système de diffusion (transformateur abaisseur + enceinte AT-05).

  - En déduire la valeur de l’impédance équivalente des 8 systèmes de diffusion, puis celle de charge de l’amplificateur M30D.

  - Vérifier que l’amplificateur peut alimenter cette charge.

  - Donner la limite entre B.T. et T.B.T. Comparer cette valeur avec la valeur de tension annoncée pour le dispositif étudié et conclure.

### Problématique : analyse de la proposition de renouvellement de l’installation : 8 Anakonda- KAN200+ (DT 13) par gradin (n° 4 et 7 sur DT 19) alimentés par une sortie de l’amplificateur Kommander-KA84 (DT 14).

  - Relever l’impédance d’entrée d’un diffuseur Anakonda-KAN200+.

  - Calculer l’impédance équivalente à 8 diffuseurs Anakonda-KAN200+ reliés entre eux.

  - Vérifier que cette charge est compatible avec une sortie de l’amplificateur Kommander-KA84.

  - Expliquer pourquoi, en utilisant le document DT 13, rubriques « Frequency range » et

« Coverage », cette solution est intéressante du point de vue de la problématique de la diffusion sur le plateau.

## CONFIGURATION RÉSEAU DU PLATEAU

### Problématique : vérifier la configuration réseau du plateau et proposer une amélioration de cette configuration.

La distribution des signaux audio sur le plateau utilise la technologie réseau DANTE d’AUDINATE. Le DT 15 présente la partie diffusion plateau de cette installation (« RÉGIE DIFF »), seule la liaison avec la console de production du direct (« RÉGIE PROD DIRECT ») est représentée.

  - Nommer et justifier la topologie physique adoptée pour réaliser ce réseau.

La configuration de télécommande de la console est réalisée en « STATIC IP » fixes et non par

« DHCP » (voir DT 16).

  - Expliquer le principe d’une configuration par « DHCP ».

  - Donner l’intérêt principal d’une configuration utilisant le mode « STATIC IP ».

  - Expliquer ce qu’est le « SUBNET MASK » (DT 18).

  - En déduire l’adresse IP du réseau auquel appartient la console.

  - Convertir l’adresse IP décimale du « SUBNET MASK » en binaire.

  - En déduire le nombre maximal d’appareils connectables à ce réseau.

Problématique : valider la proposition d’amélioration des réseaux.

Afin d’éviter tout risque de modification des configurations réseau de la partie diffusion (« RÉGIE DIFF ») sur le réseau de production (« RÉGIE PROD DIRECT »), le lien entre les 2 réseaux se fait à l’aide de liaisons analogiques.

  - Expliquer en quoi ce moyen de liaison interdit effectivement les modifications de configurations entre les 2 réseaux.

  - Expliquer quel serait l’intérêt d’interconnecter en DANTE les 2 réseaux du plateau (diffusion + production).

  - À l’aide du DT 17, montrer que le logiciel Dante Domain Manager permet de satisfaire à la condition initiale posée, tout en n’en présentant pas les inconvénients.

PARTIE 2 – PHYSIQUE

# Électricité

Acoustique

- Intensité énergétique acoustique émise à une distance r par une source acoustique de puissance acoustique Pac et de facteur de directivité Q dans son axe :

- Niveau sonore selon une direction d’angle θ par rapport à l’axe et à une distance r d’une source électroacoustique de sensibilité s (1 m, 1 W) recevant une puissance électrique Pe. :

- Aire d’absorption totale formée par des surfaces Si avec des matériaux de coefficient d’absorption αi.

- Temps de réverbération TR60, défini par la formule de Sabine, d’une salle de volume V et d’aire d’absorption A :

- Fréquences de résonance des ondes sonores pouvant exister entre deux plans matériels parallèles distants d’une longueur L : où n est un entier et c la vitesse des ondes sonores dans l’air (c = 340 m/s).

- Distance critique d’une source acoustique de facteur de directivité Q dans une salle d’aire d’absorption A :

- Niveau de pression acoustique total dans une salle d’aire d’absorption A (en m²) créé par une source acoustique de puissance acoustique Pac et de facteur de directivité Q à une distance r (en m) :

## AMPLIFICATION DE PUISSANCE

Pour diffuser le son du plateau aux spectateurs pendant le magazine, le technicien du son installe une « ligne 100 volts » dans les sièges du public. Le principe d’une ligne 100 V est de raccorder plusieurs enceintes spéciales dites « haute impédance » sur une unique paire de câbles (la ligne 100 V). Les 2 câbles sortant de l’amplificateur ont la particularité d’être de très grande longueur et aussi très faiblement résistifs. L’amplificateur de puissance utilisé est suffisamment puissant pour alimenter la totalité des enceintes.

Avant de disposer les enceintes sur la ligne, il est nécessaire d’étudier les caractéristiques de l’amplificateur de puissance qui devra les alimenter. Il doit recevoir en entrée le signal provenant de la console et il doit fournir en sortie un signal de puissance dont la tension efficace maximale est de 100 V.

### Problématique : pour déterminer les caractéristiques de cet amplificateur, le technicien doit établir le modèle équivalent à l’amplificateur de puissance et vérifier si l’amplification du signal d’entrée est possible.

L’amplificateur de puissance 100 V utilisé est le M30D.

Les questions font référence au document technique DT 11.

  - Relever la puissance maximale Pmax que cet amplificateur est capable de fournir en mode 100 V.

  - On doit alimenter 10 enceintes absorbant chacune 80 W. Pour déterminer les besoins d’une ligne 100 V, il est nécessaire d’ajouter 40 W de perte pour chacune des enceintes. Ces pertes, appelées « pertes par insertion », sont causées par les transformateurs. L’amplificateur peut-il alimenter ces 10 enceintes ? Justifier.

  - Relever l’impédance d’entrée Ze de l’amplificateur.

  - La tension efficace de ligne rentrant dans l’amplificateur est Ue = 6 V et la tension efficace du générateur de tension de sortie de l’amplificateur est E = 124 V. Calculer l’amplification en tension Av.

  - Compléter le schéma du modèle équivalent de l’amplificateur sur le DR 1 à rendre avec la copie.

Le technicien a besoin d’une paire de câbles de longueur L = 100 m pour constituer la ligne (soit au total 200 m). Il choisit un câble de section S = 1,26.10-5 m² (diamètre 4 mm) en cuivre (conductivité σ = 51,6.106 S.m-1). On considère que le câble peut être utilisé s’il dissipe une puissance inférieure à 5 % de la puissance appelée par les enceintes.

### Problématique : le technicien doit vérifier que ce câble convient pour réaliser la ligne 100 V.

  - Calculer la résistance Rc de ce câble.

  - L’amplificateur fournit une puissance Ps = 1 200 W sous une tension Us = 100 V.

Calculer l’intensité Is du courant mesurée en sortie.

  - Déterminer la puissance dissipée par effet Joule PC dans ce câble d’impédance R.

  - Expliquer si ce câble convient pour réaliser la ligne 100 V.

## COMPARATIF DE CAMÉRA

### Problématique : le technicien se demande quelles vont être les incidences en termes de prises de vues si on associe l’objectif choisi avec la caméra Arri Alexa Mini plutôt qu’avec la caméra Arri Alexa LF.

Le technicien image a l’habitude de tourner avec une caméra Arri Alexa LF qui offre un capteur de grande taille type plein format ou full frame (FF) mais pour la production de la série, il devra utiliser la caméra Arri Alexa Mini dont le capteur est plus petit. Les objectifs Supreme Prime de chez Zeiss sont adaptables sur les deux types de caméras.

Le plan souhaité par le réalisateur est un plan dans lequel l’acteur apparaît devant le portail d’une maison. La caméra est à 5,0 m du sujet et la largeur réelle du cadre est de 4,6 m. On peut supposer que l’image se forme dans le plan focal.

  - Tournage avec la caméra Alexa LF.

    - Relever dans le DT 18 les dimensions horizontale et verticale (H1×V1) du capteur de la caméra Alexa LF.

    - On note f’1 la focale de l’objectif associé à la caméra Alexa LF. Les objectifs Zeiss Supreme Prime sont des objectifs à focale fixe, les différentes valeurs existantes sont données dans la première colonne du DT 19. Choisir l’objectif le plus adapté à la situation après avoir calculé f’1.

    - Montrer que l’angle de champ horizontal αH1 correspondant à ce plan vaut environ 49°.

  - Tournage avec la caméra Arri Alexa Mini.

    - Sachant que l’on tourne en mode 4K UHD, relever dans le DT 20 les dimensions de la zone active du capteur (H2×V2) de la caméra Alexa Mini.

    - Indiquer les dimensions des capteurs sur la Figure 1 du document réponse DR 2.

    - Représenter l’angle de champ αH1 obtenu avec le capteur de la caméra Alexa LF, puis l’angle de champ αH2 obtenu avec le capteur de la caméra Alexa Mini sur la Figure 2 du document réponse DR 2 à rendre avec la copie.

    - Ajouter sur la Figure 2 le capteur de la caméra Alexa Mini pour que αH2 = αH1.

    - On note f’2 la focale de l’objectif associé à la caméra Alexa Mini lorsque αH2 = αH1.

Comparer f’2 à la focale f’1.

    - Montrer que, lorsque αH2  = αH1, la focale f’2  vérifie la relation :

est appelé coefficient de conversion de focale.

    - Calculer f’2 et en déduire quel objectif Zeiss Supreme Prime le technicien va fixer sur la caméra Alexa Mini pour obtenir le même angle de champ que celui qu’il aurait avec une caméra Arri Alexa LF.

.

## ÉTUDE DE LA TRANSMISSION HF LORS DU MONITORING

Afin d’éviter la présence de câbles sur la scène lors du tournage de la série, la caméra Ari Alexa Mini est reliée à un transmetteur Teradek Bolt 3000 dont les caractéristiques figurent sur le document technique DT 21. Ce transmetteur Teradek Bolt 3000 émet une onde électromagnétique de fréquence 𝑓𝑓 = 5,8 GHz, qui sera reçue par différents récepteurs Teradek Bolt 3000, afin de visualiser la séquence filmée en direct sur les différents écrans reliés à ces récepteurs.

Document A – Propagation de l’onde électromagnétique (le schéma n’est pas à l’échelle).

### Problématique : la technicienne doit vérifier la directivité et la polarisation du matériel HF utilisé lors du monitoring.

Les questions font référence au document technique DT 21.

  - Relever sur le document DT21 la directivité et la polarisation de l’antenne émettrice.

  - En déduire la polarisation que doit avoir l’antenne réceptrice pour que la transmission du signal soit optimale.

  - Calculer la longueur d’onde λ de l’onde électromagnétique émise par l’antenne.

  - Représenter cette longueur d’onde λ sur le document réponse DR 3.

## ÉLIMINATION D’UN SON PAR FILTRAGE

Lors des essais d’interview sur le plateau, le technicien du son reconnait le bruit d’un ventilateur sur la piste enregistrée. La fréquence de ce son parasite est fV = 80 Hz.

Problématique : le technicien étudie la possibilité de placer un filtre analogique en sortie du préamplificateur de microphone. Une atténuation du son de fréquence fV est nécessaire sans pour autant gêner la restitution sonore de la voix dont le spectre commence à 100 Hz.

Le technicien possède un circuit analogique dont le schéma et le diagramme de Bode associé sont représentés sur le DT 22.

  - Identifier le type de filtre à partir du diagramme.

  - Mesurer la fréquence de coupure de ce filtre (en traçant les 2 asymptotes ou en utilisant la méthode des -3dB).

  - Mesurer le gain apporté par ce filtre à la fréquence fV =80 Hz.

  - Expliquer si ce filtre peut être utilisé pour répondre à la problématique du technicien.

### Problématique : le technicien se demande s’il aurait avantage à utiliser un filtre numérique ;

« un filtre en peigne ».

Document A

  - Les questions font référence au document technique DT 23 sur lequel est représenté le schéma bloc du filtre numérique.

La fréquence d’échantillonnage de ce filtre est Fe = 48 kHz.

    - Établir l’équation de récurrence du filtre à partir du schéma dans le DT 23.

    - Indiquer si le filtre est à sortie récursive.

    - En déduire si le filtre est stable.

    - Calculer la période d’échantillonnage Te.

    - Calculer la durée totale du retard T provoqué par les 600 blocs retards, en tenant compte du schéma bloc représenté sur le DT 23.

Le filtre en peigne a la propriété d’atténuer les fréquences fn telles que

où T est la durée  précédemment calculée.

  - Calculer les 3 premières fréquences d’atténuation f1, f2, f3.

Le gain du filtre pour chacune de ces fréquences est 𝐺 = 20 log(1 + 𝛼).

  - Calculer la valeur de G.

Le son produit par le ventilateur est un son périodique complexe de fréquence fondamentale 80Hz.

  - Expliquer l’intérêt d’utiliser un filtre numérique.

## TRAITEMENT ACOUSTIQUE D’UN AUDITORIUM

La société de production propose à la presse une avant-première d’un épisode et un échange avec le réalisateur. Le public qui est accueilli dans un auditorium doit pouvoir suivre la conversation.

La salle est modélisée par un parallélépipède rectangle. Les dimensions sont données dans le DT 24. Le mur de la scène est recouvert par un rideau. Le mur du fond est recouvert d’un revêtement en liège. Les murs latéraux sont nus et en béton léger. Le sol et le plafond sont recouverts de moquette.

On rappelle que : - la longueur de la salle est L = 27 m ;

- La largeur de la salle est l = 20 m ;

- La hauteur de la salle est h = 12 m.

Les coefficients d’absorption sont les suivants :

| Matériau | Coefficient d’absorption |
| --- | --- |
| Rideau | α1 = 0,7 |
| Liège | α2 = 0,5 |
| Moquette | α3 = 0,3 |
| béton léger | α4 = 0,05 |

### Problématique : la technicienne vérifie si l’auditorium permet au public de suivre correctement l’échange avec le réalisateur.

  - Montrer que l’aire d’absorption A de cet auditorium est A = 644 m².

  - Montrer que le volume V de cet auditorium est V = 6480 m3.

  - Calculer le temps de réverbération Tr60 de cet auditorium par la formule de Sabine.

  - Utiliser le document technique DT 25 pour expliquer si le public peut suivre l’échange avec le réalisateur.

Un microphone est posé dans le coin diamétralement et diagonalement opposé à celui où se trouve une enceinte et un générateur de tonalité.

### Problématique : le technicien utilise la réponse acoustique de l’auditorium pour déterminer les fréquences à éliminer.

La réponse acoustique de la salle donnée par le microphone est représentée sur le DT 26.

  - Mesurer les 5 premières fréquences de résonance.

  - Calculer les fréquences manquantes des tableaux du DR 4 à rendre avec la copie. Ce sont les fréquences de résonance modales directes pour chacune des 3 paires de plans de cette salle.

  - La fréquence f = 51 Hz est gênante. Indiquer en justifiant par quelle paire de plans elle est certainement causée.

  - Proposer une solution pour diminuer l’intensité acoustique de cette fréquence dans l’auditorium.

DT 1 – Synoptique captation « série »

DT 2 – Situation de tournage

DT 3 – Microphone SANKEN

DT 4 – Émetteur WISYCOM

DT 5 – Plan de fréquence

DT 6 – Microphone SCHOEPS SuperCMIT

DT 7 – Enregistreur CantarX3 et cartes SD

CLASSE DES CARTE SD :	CARTE SD UTILISÉE :

DT 8 – Spécification STARDOM DR8-TB3

DT 9 – Plan du plateau talk-show

La situation présentée ci-dessous est celle correspondant à la solution de remplacement.

DT 10 – Enceinte Arc AT-05 (1/2)

DT 10 – Enceinte Arc AT-05 (2/2)

DT 11 – Amplificateur POWERSOFT M30D

DT 12 – Principe ligne 100V

DT 13 – Enceinte Anakonda-KAN200+8

DT 14 – Amplificateur K-ARRAY

DT 15 – Configuration Dante

DT 16 – Copie écran console CL5

DT 17 – Dante Domain Manager

DT 18 – Extraits spécifications caméra Arri Alexa LF

DT 19 – Objectifs Zeiss Supreme Prime

Note : Image diagonal (image circle) 46.3 mm.

DT 20 – Extrait spécifications caméra Arri Alexa Mini

| Sensor Type | Super 35 format ARRI ALEV III CMOS sensor with Bayer pattern color filter array |  |
| --- | --- | --- |
| Sensor Maximum Number | 3424 x 2202 |  |
| of Photosites and Size | 28.25 x 18.17 mm / 1.112 x 0.715" |  |
|  | ⌀ 33.59 mm / 1.322" |  |
| Sensor Frame Rates | 0.75 - 200 fps |  |
| Photosite Pitch | 8.25 μm |  |
| Sensor Active Image Area | S16 HD : 1600 x 900 | 13.20 x 7.43 mm / 0.520 x 0.292" |
| (photosites & Dimensions) | HD : 2880 x 1620 | 23.76 x 13.37 mm / 0.935 x |
|  | 0.526" |  |
|  | 2K : 2868 x 1612 | 23.66 x 13.30 mm / 0.932 x |
|  | 0.524" |  |
|  | 3.2K : 3200 x 1800 | 26.40 x 14.85 mm / 1.039 x |
|  | 0.585" |  |
|  | 4K UHD : 3200 x 1800 | 26.40 x 14.85 mm / 1.039 x |
|  | 0.585" |  |
|  | 4:3 2.8K : 2880 x 2160 | 23.76 x 17.82 mm / 0.935 x 0.702" |
|  | 2.39:1 2K Ana. : 2560 x 2145 | 21.12 x 17.70 mm / 0.831 x 0.697" |
|  | HD Ana. : 1920 x 2160 | 15.84 x 17.82 mm / 0.624 x |
|  | 0.702" |  |
|  | ARRIRAW 16:9 2.8K : 2880 x 1620 | 23.76 x 13.37 mm / 0.935 x 0.526" |
|  | Open Gate 3.4K : 3424 x 2202 | 28.25 x 18.17 mm / 1.112 x 0.715" |
| Recording File Container | S16 HD : 1920 x 1080 |  |
| Size (pixel) | HD : 1920 x 1080 |  |
|  | 2K : 2048 x 1152 |  |
|  | 3.2K : 3200 x 1800 |  |
|  | 4K UHD : 3840 x 2160 |  |
|  | 4:3 2.8K : 2944 x 2160 |  |
|  | 2.39:1 2K Ana. : 2048 x 858 |  |
|  | HD Ana. : 1920 x 1080 |  |
|  | ARRIRAW 16:9 2.8K : 2880 x 1620 |  |
|  | Open Gate 3.4K : 3424 x 2202 |  |
| Recording File Image | ProRes S16 HD : 1920 x 1080 |  |
| Content (pixel) | ProRes HD : 1920 x 1080 |  |
|  | ProRes 2K : 2048 x 1152 |  |
|  | ProRes 3.2K : 3200 x 1800 |  |
|  | ProRes 4K UHD : 3840 x 2160 |  |
|  | ProRes 4:3 2.8K : 2880 x 2160 |  |
|  | ProRes HD Anamorphic : 1920 x 1080 |  |
|  | ProRes 2.39:1 2K Anamorphic : 2048 x 858 |  |
|  | ARRIRAW 16:9 2.8K : 2880 x 1620 |  |
|  | ARRIRAW Open Gate 3.4K : 3424 x 2202 |  |
|  | ARRIRAW 4:3 2.8K (OG 3.4K) : 3424 x 2202 |  |
|  | ARRIRAW 2.39:1 2K Ana. (OG 3.4K) : 3424 x 2202 |  |
|  | ARRIRAW 16:9 HD Ana. (OG 3.4K) : 3424 x 2202 |  |
| Exposure Latitude | 14+ stops over the entire sensitivity range from EI 160 to EI 3200 |  |
| Exposure Index | Adjustable from EI 160-3200 in 1/3 stops - EI 800 base sensitivity |  |
| Shutter | Electronic shutter, 5.0°- 356° or 1s - 1/8000s |  |
| Recording Formats | MXF/ARRIRAW Apple ProRes 4444 XQ - 4444 - 422 HQ - 422 - 422 LT |  |
| Recording Media | CFast 2.0 Cards |  |
| Recording Frame Rates | ProRes HD : 0.75 - 200 fps ProRes S16 HD : 0.75 - 200 fps ProRes 2K : 0.75 - 200 fps ProRes 3.2K : 0.75 - 60 fps ProRes UHD : 0.75 - 60 fps ProRes 4:3 2.8K : 0.75 - 50 fps ProRes 2:39:1 2K Ana. : 0.75 - 120 fps |  |

|  | ProRes HD Ana. : 0.75 - 120 fps MFX/ARRIRAW 16:9 2.8K : 0.75 - 48 fps MFX/ARRIRAW 3.4K Open Gate : 0.75 - 30 fps |
| --- | --- |
| Color Output | Rec 709 - Rec 2020 - Log C - Custom Look (ARRI Look File ALF- 2) |
| White Balance | Manual and auto white balance, adjustable from 2000K to 11000K in 10K steps Color correction adjustable range from -16 to +16 CC 1 CC corresponds to 035 Kodak CC values or 1/8 Rosco values |
| Filters | Built-in motorized ND filters 0.6, 1.2, 2.1 Fixed optical low pass, UV, IR filter |
| Image Outputs | 1x proprietary signal output for MVF-1 viewfinder 2x SDI Out : 1,5G (SMPTE ST292-1), 3G (SMPTE ST425-1, ST425-3), 6G & DL 6G (SMPTE ST2081-10, ST2081-11) uncompressed video with embedded audio and metadata |
| Lens Squeeze Factors | 1.00 - 1.30 - 2.00 |
| Exposure and Focus Tools | False Color - Zebra - Zoom - Waveform - Aperture and Color Peaking |
| Audio Input | 1x LEMO 5pin balanced stereo line in (Line input max. level +24dBu correlating to 0dBFS) Audio Output |
| SDI (embedded) | Audio Recording 2 channel linear PCM, 24 bit 48 kHz |
| Interfaces | 1x LEMO 5pin LTC Timecode In/Out 1x LEMO 10pin Ethernet for remote control and service 1x BNC Sync In (optional activation through ARRI Service) 1x LEMO 7pin EXT multi purpose accessory interface w. RS pin and unregulated power output (outputs battery voltage) 1x LEMO 4pin LBUS (on lens mount) for lens motors, daisy chainable 1x USB 2.0 (for user setups, look files etc) |
| Lens Mounts | Titanium PL lens mount with LBUS connector LPL lens mount with LBUS connector PL lens mount with Hirose connector EF Mount (LBUS) EF lens mount B4 lens mount with Hirose connector Leitz Cine Wetzlar M lens mount |
| Flange Focal Depth | PL mount: 52 mm LPL mount: 44 mm |

DT 21 – Caractéristiques techniques des transmetteur et récepteur Teradek Bolt 3000

### Transmetteur Teradek Bolt 3000

gain : 5 dBi PIRE : 17 dBm

puissance nominale : 7,3 W polarisation : verticale

portée : 152,4 m en ligne de vue fréquence : 5,8 GHz

modulation : OFDM MiMo

- diagramme de rayonnement (5,8 GHz) :

Plan vertical	Plan horizontal

### Récepteur Teradek Bolt 3000

- gain : 2 dBi

- PIRE : 15 dBm (1080p60)

- puissance nominale : 9 W (1080p60)

DT 22 – Filtre analogique

DT 23 – Filtre numérique

SCHÉMA BLOC DU FILTRE NUMÉRIQUE

DT 24 – L’auditorium et le plateau

DT 25 – Temps de réverbération optimal pour un auditorium

Temps de réverbération RT60 en s

temps de réverbération optimal pour une salle dédiée à l'écoute d'une conversation.

| 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
|  |  |  |  | Volume en m^3 |  |  |  |

DT 26 – Réponse acoustique de l’auditorium

Une fréquence de résonance est clairement indiquée par un "pic" vers le haut.

DT 27 – Enceinte JBL PD6200/66

DR 1 – Document réponse 1

N° candidat :

Né(e) ie :

DR 2 – Document réponse 2

### Figure 1

Image donnée par l’objectif

Capteur Alexa LF

Dimensions :……………………………………………

Capteur Alexa Mini

Dimensions :……………………………………………..

### Les schémas sont donnés sans considération d’échelle. Figure 2

Objectif

O

Capteur Alexa LF

F’

Capteur Alexa Mini

N° candidat :

Né(e) ie :

DR 3 – Document réponse 3

DR 4 – Document réponse 4

# Calcul des fréquences modales

N° candidat :

Né(e) ie :