CONCOURS GÉNÉRAL

DES MÉTIERS

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Toutes options

DOSSIER TRAVAIL

Pages 1 à 49

(À rendre dans son intégralité avec la copie)

« L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. »

Recommandations

- Chaque partie peut être traitée séparément, il n’est donc pas utile de lire au préalable le dossier ressources dans son ensemble.

- Il est conseillé de lire chaque partie du dossier ressources avant de traiter le dossier travail correspondant.

- Il n’y a pas d’ordre pour traiter chaque partie.

- Le temps conseillé à consacrer à chaque partie est de 2 heures.

Toutes les parties du sujet doivent être traitées par tous les candidats, quelle que soit leur option.

Il est demandé au candidat de répondre aux questions directement sur le « Dossier Travail ».

Celui-ci comporte 3 parties :

- PARTIE A : 	Diagnostic et réparation sur voitures particulières

- PARTIE B : 	Étude de fonctionnement - Recherche de pannes 	sur véhicules 			transport routier

- PARTIE C : 	Diagnostic et réparation sur motocycles

Le sujet est accompagné d’un « Dossier Ressources » contenant un ensemble de documents sur lesquels le candidat pourra s’appuyer pour répondre au questionnement.

# PARTIE A

## Diagnostic et réparation

#### Support d’étude

L’étude concerne une SEAT Ibiza V 1.0 ECOTSI 115ch équipée d’une boite de vitesses double embrayage type DSG7

Mise en situation professionnelle

Un véhicule SEAT Ibiza V arrive dans votre atelier, le client se plaint d’un mauvais fonctionnement de la boite de vitesses. De plus un message d’alerte apparait au tableau de bord : « Erreur BV : vous pouvez continuer de rouler avec restrictions ».

A1) Étude mécanique de l’embrayage

A2) Étude mécanique de la boîte de vitesses DSG

A3) Étude hydraulique de la boîte de vitesses DSG

A4) Étude électrique de la boîte de vitesses DSG

A1) Étude mécanique de l’embrayage

Données concernant le véhicule :

  - SEAT Ibiza V 1.0 ECOTSI 115 ch équipée de la boîte de vitesse DSG7

  - Cmaxi : Couple maxi transmissible par la boite. Cmaxi = 250 Nm

  - S.Cx de la SEAT Ibiza avec :

    - S : surface frontale du véhicule de 2 m²

    - Cx : coefficient de pénétration dans l’air de 0.3

  - Rm : Rayon moyen du disque d’embrayage de 10,5 cm

  - Nombre de surface pour un disque : 2

  - φ : Coefficient d’adhérence de l’embrayage φ = 0,4

  - ρ : Masse volumique de l’air 1.293 kg/m3

  - Femb : Effort presseur de l’embrayage en N

  - Vvéh : Vitesse véhicule en m/s et g = 9,81 m/s²

A1.1) Sachant que le couple transmissible par l’embrayage est donné par la formule :

Cmaxi = Rm · φ · nombre de surface en contact · Femb

Calculer Femb qui permet de transmettre le couple maxi transmissible. Faire apparaître votre calcul :

A1.2) Le véhicule roule à 80 km/h.

Calculer la force aérodynamique (Faéro) nécessaire pour faire avancer le véhicule.

On donne : Faéro = ½ · ρ · S.cx · Vvéh ²

Faire apparaître votre calcul :

A1.3) Sachant que P = F. Vvéh, montrer que la puissance nécessaire à l’avancement du véhicule (Pav) est fonction du cube de la vitesse (Vvéh3).

Faire apparaître votre démarche :

A1.4) Calculer la puissance nécessaire à 80 km/h.

Faire apparaître votre calcul :

A1.5) Le véhicule est sur une pente de 12% (soit 6,84°) et a un poids de 1166 kg. On néglige tous les autres efforts.

P

Démontrer que la force due à la pente (Fpente) est d’environ 1360 N.

Faire apparaître votre calcul (vous pouvez vous aider de la figure ou d’un croquis) :

### A2) Étude mécanique de la boîte de vitesses DSG

A2.1) Nommer l’arbre ci-dessous :

…………………………………………………………………………………………………………… A2.2) Indiquer le (ou les) rapport(s) repéré(s) sur l’arbre :

A2.3) Nommer l’arbre ci-dessous :

……………………………………………………………………………………………………………

A2.4) Indiquer le (ou les) rapport(s) repéré(s) sur l’arbre :

A2.5) Nommer l’arbre ci-dessous :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A2.6) Indiquer le (ou les) rapport(s) repéré(s) sur l’arbre :

Modèle

En prenant l’exemple suivant du rapport de la 1ère :

A2.7) À l’aide du modèle et des informations figurant dans le document ressources pages 10 à 18.

- Tracer le cheminement du mouvement pour les rapports de 3ème, 6ème et marche arrière.

- Indiquer le crabotage par une croix.

A2.8) Entourer les bonnes réponses dans chaque tableau.

Rapport de 3ème

| Rapport engagé | 3ème |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Embrayage utilisé | E1 |  | E2 |  |
| Arbre primaire utilisé | AP 1 |  | AP 2 |  |
| Arbre secondaire utilisé | AS 1 | AS 2 |  | AS 3 |

Rapport de 6ème

| Rapport engagé | 6ème |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Embrayage utilisé | E1 |  | E2 |  |
| Arbre primaire utilisé | AP 1 |  | AP 2 |  |
| Arbre secondaire utilisé | AS 1 | AS 2 |  | AS 3 |

Rapport de marche arrière

| Rapport engagé | Marche arrière |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Embrayage utilisé | E1 |  | E2 |  |
| Arbre primaire utilisé | AP 1 |  | AP 2 |  |
| Arbre secondaire utilisé | AS 1 | AS 2 |  | AS 3 |

Cette boîte de vitesses équipe une SEAT IBIZA V TSI de 85kw.

Représenter sur le diagramme :

A2.9) Par un point repérer A : la puissance maximum.

A2.10) Par un point repérer B : le couple à la puissance maximum.

A2.11) Exprimer cette puissance en cv. (Détailler le calcul)

A2.12) À l’aide d’une formule, calculer cette valeur de couple à la puissance maxi.

Données techniques des rapports pour une boite de vitesses DSG7.

A2.13) Compléter le tableau ci-après :

A.P 1 & A.P 2 : Arbre primaire 1 et 2.

A.S 1 & A.S 2 & A.S 3 : Arbre secondaire 1, 2 et 3.

| Rapport | Nombre de dents primaire menants | Nombre de dents secondaire menés | A.P 1 | A.P 2 | A.S 1 | A.S 2 | A.S 3 | Pont Couple Réducteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 63 | X |  | X |  |  | 15/72 |
| 2 | 23 | 48 |  | X | X |  |  | 15/72 |
| 3 | 35 | 47 |  |  |  |  |  | 15/72 |
| 4 | 45 | 42 |  |  |  |  |  | 15/72 |
| 5 | 38 | 37 |  |  |  |  |  | 21/72 |
| 6 | 45 | 35 |  | X |  | X |  | 21/72 |
| 7 | 49 | 32 | X |  |  | X |  | 21/72 |
| R | 23 26 | 42 53 |  | X |  |  | X | 16/72 |

A2.14) Calculer la raison de vitesses de la boîte, on nomme la raison « r ».

Rappel :	𝑟 = 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 =    Nombre de dents pignons menants

Nombre de dents du pignons menés

| 6ème | Nombre de dents primaire | 45 | 𝑟 = |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de dents secondaire |  |  |
| 7ème | Nombre de dents primaire |  | 𝑟 = |
|  | Nombre de dents secondaire |  |  |

A2.15) Calculer les rapports de vitesse du pont pour les rapports de 6ème et 7ème.

| Pont | Nombre de dents pignon attaque |  | 𝑟 = |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de dents couronne |  |  |

On vous donne :

V = R.ω

r	r

avec ω =     BV .	   Pont . 2 N

60

V : Vitesse en mètre/ seconde.

R : Rayon de la roue en mètre.

ω : Vitesse angulaire en rd /seconde.

Avec N moteur en tr/mn

Nota :

- On prendra un véhicule équipé en 195/55 16 dont la circonférence est de 1,98 mètre.

- On suppose aucun glissement d’embrayage.

A2.16) Calculer la vitesse véhicule en 6ème pour un régime moteur de 2100 tr/mn.

A2.17) Calculer la chute de régime au passage de rapport supérieur (6ème vers 7ème).

Nota : on prendra un véhicule qui circule à une vitesse de 90 km/h pour un régime de 2100 tr/mn.

### A3) Étude hydraulique de la boîte de vitesses DSG

A3.1) Nommer les éléments numérotés du schéma hydraulique suivant, et donner leur fonction :

| Rep | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 5 |  |  |
| 7 |  |  |

A3.2) Concernant le ou les distributeurs du circuit hydraulique, cocher la ou les bonnes réponses.

| Type de distributeur |  | Type de commande |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Distributeur 5/2 |  | Distributeur à commande électro-magnétique et rappel mécanique |
|  | Distributeur 4/3 |  | Distributeur à commande et rappel mécanique |
|  | Distributeur 3/3 |  | Distributeur à commande et rappel électro- magnétique |
|  | Distributeur 3/4 |  | Distributeur à commande hydraulique et rappel mécanique |

A3.3) Compléter le tableau de fonctionnement :

- Indiquer le code de chaque électrovanne.

- Repérer chaque électrovanne sollicitée pour les rapports 2 ; 3 ; 5.

Nota : On prendra comme hypothèse qu’un seul rapport est engagé à la fois.

|  | Soupapes 1 |  | Soupapes 2 |  | Soupapes 3 |  | Soupapes 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse engagée | Partielle 1 | Partielle 2 | Partielle 1 | Partielle 2 | Partielle 1 | Partielle 2 | Partielle 1 | Partielle 2 |
| Codes | N433 |  | N434 |  |  | N439 |  | N440 |
| 1 | x |  |  |  | x |  | x |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A3.4) Quelle est la raison d’être, des soupapes 4 ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

### A4) Étude électrique de la boîte de vitesses DSG

##### Étude des capteurs / actionneurs

A4.1) Compléter le tableau des entrées/sorties du calculateur DSG J743 en indiquant les repères manquants.

| Fonction boîte de vitesses à double embrayage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée |  |  |  | Sortie |  |  |
| Éléments | Repères | Liaisons |  | Éléments | Repères | Liaisons |
| Transmetteur de régime d’entrée de boîte de vitesses | G182 | Filaire | Mécatronique de boîte DSG J743 | Combiné instrument | J285 | Bus CAN |
| Transm. 1 de régime d’entrée de boîte | G632 | Interne |  | Moteur de pompe hydraulique |  | Interne |
| Transm. 2 de régime d’entrée de boîte | G612 | Interne |  | Vanne 3 dans la sous-boîte 1 |  | Interne |
| Transm. de course d’embrayage 1 | G617 | Interne |  | Vanne 3 dans la sous-boîte 2 |  | Interne |
| Transm. de course d’embrayage 2 | G618 | Interne |  | Vanne 4 dans la sous-boîte 1 |  | Interne |
| Capt. déplacem. 1 p. pos. hydr. arbre de commande des vitesses | G487 | Interne |  | Vanne 4 dans la sous-boîte 2 |  | Interne |
| Capt. déplacem. 2 p. pos. hydr. Arbre de commande des vitesses | G488 | Interne |  | Vanne 1 dans la sous-boîte 1 |  | Interne |
| Capt. déplacem. 3 p. pos. hydr. arbre de commande des vitesses | G489 | Interne |  | Vanne 1 dans la sous-boîte 2 |  | Interne |
| Capt. déplacem. 4 p. pos. hydr. arbre de commande des vitesses | G490 | Interne |  | Vanne 2 dans la sous-boîte 1 |  | Interne |
| Transmetteur de pression hydraulique pour boîte de vitesses | G270 | Interne |  | Vanne 2 dans la sous-boîte 2 |  | Interne |
| Transmetteur de température dans le calculateur | G510 | Interne |  | Prise diag |  |  |
| Commande de Tiptronic dans le volant de direction | E389 | Bus CAN |  |  |  |  |
| Levier sélecteur | E313 | Bus CAN |  |  |  |  |

##### Étude du réseau multiplexé

Le schéma ci-dessous représente la trame que vous devriez relever sur le réseau multiplexé CAN IS du mécatronique J743 de la ligne CAN H.

A4.2) Sur le document ci-dessous compléter le schéma représentant la trame lue sur la ligne CAN L.

A4.3) Vous disposez uniquement d’un Voltmètre pour mesurer le CAN H, quelle valeur va-t-il afficher si le réseau multiplexé ne présente aucune anomalie ?

Votre voltmètre prendra sa référence à la masse véhicule. Réponse :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Commande de l’électrovannes N436

À l’aide d’un oscilloscope placé entre les bornes

1 et 2 de l’électrovanne (schéma ci-contre), vous relevez le signal de commande ci-dessous.

A4.4) Noter sur la courbe ci-dessous le temps d’alimentation (tps d’alim) et la période (T).

A4.5) Compléter le tableau ci-dessous :

|  | Valeurs | Détails calculs |
| --- | --- | --- |
| Amplitude (V) |  |  |
| Temps alimentation (ta) ms |  |  |
| Période (T) ms |  |  |
| RCO % |  |  |
| Fréquence (f) Hz |  |  |

A4.6) Que fait la fréquence quand le RCO augmente ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Vous décidez de relever ce même signal cette

fois-ci entre la borne 2 et la masse batterie.

A4.7) Tracer sur le graphe ci-dessous le signal alors relevé.

##### Étude du circuit électrique de la page suivante :

L’assistance technique du constructeur vous demande de contrôler les 2 alimentations positives et la masse du calculateur mécatronique DSG (J743).

A4.8) À partir du schéma électrique figurant sur la page suivante, compléter le tableau

ci-dessous (indiquer la voie et le connecteur utilisé).

| . | Points de mesure sur calculateur | Conditions de mesure Barrer la mauvaise réponse | Valeur attendue | Valeur relevée | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmètre | Entre la voie ………………. et la masse | +APC et connecteur du calculateur branché/débranché | ………. | 12,6 V | ………………… |
| Voltmètre | Entre la voie ..……………… et ……………….. | +APC et connecteur du calculateur branché/débranché | ……….. | 12,6 V | ……………….. |
| Ohmmètre | Entre la voie ..……………… et ……………….. | Connecteur du calculateur branché/débranché | ………. | Infini | …………........... |

# PARTIE B

## Étude de fonctionnement - Recherche de pannes

#### Support d’étude

SUSPENSION PNEUMATIQUE ECS 4 :

L’étude concerne un véhicule de transport routier EURO 6 de marque Renault,

gamme « T » 6x2 équipé d’une suspension pneumatique intégrale

avec essieu auxiliaire relevable.

Mise en situation professionnelle

Ce matin, un chauffeur de l’entreprise de transport Dubreuil se présente dans votre concession à la suite d’une défaillance de la suspension pneumatique de son véhicule.

Le chauffeur du véhicule se plaint de ne plus pouvoir actionner la suspension pneumatique lors la mise à quai de son véhicule pour charger sa marchandise. Toutes les fonctions automatiques de la suspension, lors du roulage, ne fonctionnent plus.

Le voyant service « défaut suspension » est allumé avec le message « arrêt atelier ».

Vous avez justement un créneau disponible et vous convenez d’une prise en charge immédiate.

Le véhicule est un porteur 6x2 de marque Renault gamme T 380, totalisant

186 524 km au compteur et équipé d’une suspension pneumatique intégrale de type ECS4.

Le client vous remet le certificat d’immatriculation ainsi que les clés du véhicule.

##### Le certificat d’immatriculation

B1) Réception du véhicule

RENAULT TRUCKS

40, BOULEVARD JULES DURAND

76000 ROUEN

TEL : 02.35.11.22.33

N° OR : 000326168

Type OR : payant Identification client :

B1.1) Compléter l’ordre de réparation suivant :

Immatriculation du véhicule :

Date d’entrée :

| Marque : _____________ | Carrosserie (désignation nationale) : _______________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genre national : _______ | Puissance nette : _____________ |  |  | Puissance administrative : __________ |
| VIN : _______________________________________________ |  |  |  | Type de carburant : __________________ |
| Date de 1ère immatriculation : ____________________________ |  |  |  | Kilométrage : ________________________ |
| Numéro : |  | Descriptif : |  |  |
| 10 000 000 INT650004 |  | RÉPARATION TRAVAUX SUSPENSION PNEUMATIQUE PANNE SUSPENSION |  |  |
| Plainte client : _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Signature réceptionnaire : |  |  | Signature client : |  |

B2) Analyse du système

B2.1) Donner le rôle de la suspension ECS4.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.2) Donner cinq composants électriques et/ou électropneumatiques de la suspension équipant le véhicule.

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

B2.3) Donner le nom de l’interrupteur sur lequel il faut agir pour permettre le relevage automatique de l’essieu auxiliaire.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.4) Quelles sont les conditions requises pour permettre le relevage automatique de l’essieu auxiliaire ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.5) Sur quelle commande doit-on agir pour activer la fonction d’aide au démarrage ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.6) Comment cette fonction agit-elle pour améliorer la motricité de l’essieu moteur ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.7) Quelle est la condition pour que la fonction d’aide au démarrage soit possible ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.8) Donner la signification de RCIOM.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.9) Donner la signification de CCIOM.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.10) Quelles sont les fonctions du RCIOM sur le système de suspension pneumatique ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.11) Que gère le CCIOM sur le système de suspension pneumatique ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B2.12) Sur la courbe de fonctionnement du capteur de niveau représentée ci-dessous, tracer la valeur du signal pour un angle de -30° et pour un angle de +45°.

B2.13) Donner la valeur du signal, que l’on devrait relever aux bornes du capteur de niveau, ainsi que l’unité pour un angle de -30° et +45°.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

### B3) Étude du fonctionnement de la mégavalve

À l’aide du tableau de présentation des différentes phases de fonctionnement de la mégavalve.

B3.1) Compléter ci-dessous les électrovannes lorsque la mégavalve est en phase alimentation des coussins.

B3.2) Compléter ci-dessous les électrovannes lorsque la mégavalve est en phase

échappement.

B3.3) Compléter ci-dessous les électrovannes lorsque la mégavalve est en phase maintien.

B3.4) Représenter ci-dessous la mégavalve lorsque l’ECS alimente en air le coussin de suspension droit de l’essieu moteur. Indiquer à l’aide de flèches le cheminement de l’air de l’orifice 1 au coussin de suspension droit.

B3.5) Représenter ci-dessous la mégavalve lorsque l’ECS échappe l’air contenu dans le coussin de suspension droit de l’essieu moteur. Indiquer à l’aide de flèches le cheminement de l’air du coussin de suspension droit vers l’orifice 3.

B3.6) Représenter ci-dessous la mégavalve lorsque l’ECS mesure la pression dans le coussin de suspension gauche de l’essieu moteur. Surligner en vert les conduites où il y aura la pression du coussin gauche de l’essieu moteur.

### B4) Diagnostic

Vous avez effectué un essai du véhicule et aucune commande de suspension, même manuelle, ne fonctionne. Vous décidez de contrôler les codes défaut au tableau de bord et vous obtenez le code suivant : C10BB15.

B4.1) À quoi correspond le code défaut obtenu ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B4.2) Donner le type de mode dégradé dans lequel le véhicule se trouve.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B4.3) Sur l’extrait de ce schéma électrique « fonction partagée/suspension pneumatique » entourer en bleu la mégavalve et en vert les capteurs de position droit et gauche.

B4.4) Vous allez réaliser les contrôles suivants. Compléter le tableau.

| Élément contrôlé | Appareil à utiliser | Point de mesure | Valeur attendue | Valeur relevée | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUR LA MÉGAVALVE |  |  |  |  |  |
| Électrovanne d’alimentation | Ohmmètre | Bornes A11 et A1 |  | 60Ω |  |
| Électrovanne essieu auxiliaire |  |  |  | 61Ω |  |
| Électrovanne coussin droit essieu moteur |  |  |  | 61Ω |  |
| Alim capteur de pression |  | Bornes A6 et A4 |  | 5V |  |
| Électrovanne coussin gauche essieu moteur |  |  |  | ∞ |  |
| Électrovanne coussin de relevage essieu auxiliaire |  |  |  | 65Ω |  |
| Électrovanne d’échappement |  |  |  | 62Ω |  |
| SUR LES CAPTEURS DE POSITION ARRIÈRE |  |  |  |  |  |
| Alimentation capteur niveau arrière droit |  | Bornes 1 et 2 du capteur |  | 5V |  |
| Tension de sortie capteur niveau arrière droit |  | Bornes 4 et 2 du capteur | 2.5V | 2.5V |  |
| Alimentation capteur niveau arrière gauche |  | Bornes 1 et 2 du capteur |  | 5V |  |
| Tension de sortie capteur niveau arrière gauche |  | Bornes 4 et 2 du capteur | 2.5V | 2.5V |  |

B4.5) Au vu des résultats précédemment relevés, quel élément est à remplacer ?

……………………………………………………………………………………………………………

B4.6) Quelle(s) précaution(s) prendre avant de débrancher les tuyaux pneumatiques ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B4.7) Quelles sont les deux opérations que vous devrez réaliser après le remplacement de l’élément ?

- …………………………………………………………………………………….…………………

- ……………………………………………………………………………………………….………

B4.8) Quel outil faut-il utiliser pour effectuer ces deux opérations ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B4.9) Donner la méthode de calibration de la hauteur de suspension arrière pour une hauteur de roulage de 240 mm.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

### B5) Préparation de l’intervention

B5.1) Lister dans le tableau ci-dessous, les types de protections individuelles et l’outillage dont vous aurez besoin pour réaliser cette intervention.

Mettre une croix en face des réponses de votre choix.

PARTIE C

Support d’étude :

BMW C evo

Mise en situation professionnelle :

Un client se plaint que son scooter, un BMW Cevolution (100% électrique), n’a pas l’autonomie escomptée et de plus il lui semble que le véhicule est moins performant qu’à l’origine. Il explique au réceptionnaire que l’entretien régulier de son véhicule a été espacé depuis deux ans. En effet il y a eu le stationnement prolongé pendant le confinement mais également le fait qu’il s’en serve moins depuis que le client « télétravaille ».

C1) Identification du véhicule et de ses caractéristiques

L’objectif de cette partie est d’identifier le véhicule, son historique, et déterminer les différentes caractéristiques de celui-ci qui pourraient être utiles à l’établissement du diagnostic et l’application des procédures préconisées par le constructeur.

C1.1)	Après lecture de l’ordre de réparation rempli par le réceptionnaire et signé par le client, et l’extrait de relevé des coordonnées du véhicule, reporter les coordonnées du véhicule dans tous les items encadrés du cartouche de l’AOS BMW ci-dessous.

Cela permet au technicien d’obtenir le niveau d’équipement du véhicule à diagnostiquer, mais également la documentation liée au véhicule.

C1.2)	Après lecture des documents désormais en votre possession, vous retenez différentes informations qui pourraient être utiles lors du diagnostic envisagé. Pour cela, on vous demande de cocher les affirmations exactes.

| Concernant les caractéristiques du véhicule | Affirmation vraie |
| --- | --- |
| CEvo version normale (puissance continue 11Kw) |  |
| CEvoversion Long range (puissance continue 19Kw) |  |
| Des campagnes techniques/actions de rappels sont prévues |  |
| Le véhicule a été produit en 04/2016 |  |
| Le véhicule est toujours garanti par le constructeur |  |

| Concernant les Options BMW | Véhicule équipé |
| --- | --- |
| Selle Confort (hauteur : 785 mm / arcade entrejambe : 1770 mm) |  |
| Poignées chauffantes |  |
| Autonomie accrue (94 Ah) |  |
| Système d’alarme antivol (DWA) |  |

| Accessoires d’origine BMW Motorrad Pour le transport |  |
| --- | --- |
| Topcase de 35 litres (caches de couvercle peints en Ionic silvermetallic) |  |
| Dosseret pour topcase de 35 litres |  |
| Sac intérieur pour topcase |  |
| Support de bagages |  |
| Pour l’ergonomie et le confort |  |
| Bulle de tourisme |  |
| Pour la navigation et la communication |  |
| BMW Motorrad Navigator |  |
| Logement pour smartphone. |  |
| Pour la sécurité |  |
| Rétroviseurs asphériques |  |
| Pour la recharge |  |
| Câble de charge rapide CA CEE. |  |
| Câble de charge rapide CA type 2 |  |
| Câble de charge rapide CA type 3 |  |

C1.3) Lire le commentaire indiqué par le réceptionnaire sur l’ordre de réparation et concernant :

•	Les remarques du client

•	Les réponses aux questions qui lui ont été posées

Extraire des mots clefs utiles pour le diagnostic.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C1.4) Vous avez au cours de votre formation suivi le module vous permettant d’être habilité au niveau B2VL/BCL mais vous n’avez pas encore suivi la formation BMW. De quel ordre sont les travaux que vous avez le droit de réaliser sur ce véhicule ? Répondre ci-dessous et donner trois exemples de travaux que vous pouvez effectuer ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C1.5) Si toutefois après votre diagnostic le véhicule nécessite une intervention sur le

système haute tension de traction, quelle sera alors la procédure à suivre de la part de votre

concession ? Formuler ce que vous diriez à votre responsable à ce sujet.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C.1.6) Vous aurez peut-être à déposer des carénages et rendre ainsi visible les câbles orange. Dans ce cas, indiquer à combien de distance vous faut-il placer le périmètre de sécurité ?

Note : périmètre qui correspond à la zone de voisinage simple avec balisage.

…………………m

C1.7) Indiquer dans le tableau suivant :

•	À partir de quelle tension en DC, les dangers sont-ils importants ?

•	Quelle est la tension potentiellement présente sur le Cevo ?

|  | TENSION en V |
| --- | --- |
| Tension DC max qui peuvent être touchées |  |
| Tension DC batteries Cevo |  |

C1.8)	Dans le tableau suivant, cocher l’équipement minimum à porter lorsqu’il s’agira de rentrer dans la zone d’approche prudente DLAP (moins de 50 cm des câbles orange en bon état extérieurement, contact véhicule mis).

- Rappel : aucuns travaux acceptés sur la traction électrique

|  | Équipement en cas d’intervention à moins de 50 cm des câbles orange |
| --- | --- |
| Chaussures de sécurité |  |
| Vêtement de travail adapté (non ample) |  |
| Ecran protecteur |  |
| Outillage 1000V |  |
| Extincteur Adéquat (type B) Téléphone/ à proximité |  |
| Gants et sur gants |  |
| Nappe isolante au sol |  |

C1.9 En cas de problème, classer les opérations ci-après à réaliser dans l’ordre sur une personne électrisée.

PRÉVENIR / SECOURIR / ALERTER LES SECOURS / EXAMINER

C2) Contrôle et mesures sur la traction électrique

L’objectif de cette partie est de réaliser la mise en œuvre en toute sécurité des contrôles divers sur la traction électrique du véhicule. Il s’agira également de valider le bon stockage de l’énergie électrique, comme le client en a fait la demande. Vous comparerez enfin les performances du véhicule avec celles d’origine pour ébaucher un diagnostic.

C2.1)	Vos premières réflexions vous ont permis d’ébaucher un croquis simplifié pour vous aider dans votre diagnostic. Compléter le diagramme d’Ishikawa ci-dessous :

Pneumatiques …………………………………………….…………..

Résistance

………………………………………….

Capteur …………………………………………………….….

Gestion  ………………………………………….…………………………………………..

Vous entamez votre intervention en effectuant un relevé des codes d’erreurs pour détecter d’éventuels dysfonctionnements. L’outil de diagnostic ne révèle aucune anomalie et les paramètres de base sont conformes (tension de batterie de service, températures relevées).

C.2.2) Vous en profitez pour finaliser votre avis sur l’unité de batterie haute tension. Expliquer

la différence que vous faites entre la valeur du SoC et du SoH.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C2.3)	Relever les valeurs du SoC et du SoH. Conclure sur l’état de la batterie.

| Paramètres Batterie HT | Relevé par vos soins | Exprimé en |
| --- | --- | --- |
| SoC |  |  |
| SoH |  |  |

| SoH relevé | Valeurs limites constructeur | Conclusion |
| --- | --- | --- |

C2.4)	Afin d’observer les performances de la machine électrique, vous choisissez de valider

les caractéristiques de performance du véhicule à l’aide d’un banc de puissance.

- Rappeler ci-dessous les contrôles à effectuer sur le véhicule avant un passage au banc, ou les opérations à ne pas faire.

- Rappeler trois E.P.I. (Équipement Protection Individuelle) dont il faut disposer.

Contrôles véhicule :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

E.P.I :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C2.5)	Vous contrôlez également que vous possédez bien la documentation vous permettant la lecture des caractéristiques d’origine du véhicule.

- Lire le graphique de puissance d’origine du moteur électrique.

- Reporter dans le tableau ci-dessous les caractéristiques de puissance et de couple de la machine électrique.

| Valeurs de référence du constructeur |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valeur maxi atteinte en N∙m | Régime (ou plage) en tr/min |
| Couple maxi moteur |  |  |
|  | Id en KW | Id en tr/min |
| Puissance maxi moteur |  |  |

C2.6)	Afin d’obtenir le maximum de couple et de puissance du véhicule dans quels « modes » est-il préférable de faire l’essai ? (Plusieurs réponses possibles).

Cocher les bonnes réponses.

Vous effectuez le test de puissance en choisissant le mode et le véhicule correspondant sur le banc de contrôle.

Vous obtenez un résultat de puissance et couple mesuré en fonction de la vitesse du véhicule.

Pour obtenir la puissance au moteur en fonction du régime il faut tenir compte de la transmission et retracer de nouvelles courbes.

C.2.7) AVANT PROPOS : Proposer une démarche permettant de retrouver pour comparer :

1-Couplerelevé à la roue=fRégime roue à partir de  Couplerelevé à la roue=f(vitesse véhicule)

2-Coupleorigine à la roue=fRégime roue à partir de  Coupleorigine moteur=f(Régime moteur)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C2.8)	À l’aide de la fiche technique, compléter le nombre de dents Z de chacun des éléments de transmission.

| Caractéristiques des éléments de transmission |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Poulie menante Z =…… |  |
|  | Poulie menée Z =…… | Roue solaire Z=….. |
|  | Roues planétaires Z =….. |  |
|  | Roue à denture intérieure Z =….. |  |

C2.9) Déterminer le rapport global de transmission de l’ensemble « transmission par courroie » et « engrenage épicycloïdale » rglobal à l’aide du nombre de dents Z.

(vous donnerez le résultat à 0.001 près).

Puis calculer les rapports de démultiplication.

Pour rappel rdémultiplication= 1rtransmission

| Transmission par courroie |  |
| --- | --- |
| Z poulie menante |  |
| Z poulie menée |  |
| rtransmission courroie |  |
| rdémultiplicationcourroie |  |

| Train épicycloïdale |  |
| --- | --- |
| Z roues menantes |  |
| Z roues menées |  |
| rtransmissiontrain |  |
| rdémultiplication train |  |

X

| Transmission par courroie x train épicycloïdale |  |
| --- | --- |
| rtransmission global |  |
| r démultiplication global |  |

=

C2.10) Déterminer les caractéristiques dimensionnelles du pneu arrière (les dimensions finales seront exprimées en mm).

160 : ……………………………………………

60 : ……………………………..………………

15 : ……………………………..………………

∅ pneu : …………………………..……..……

C2.11) Afin de poursuivre votre démarche vous établissez un tableau avec les différentes mesures récupérées sous forme de liste de valeurs.

- Compléter les titres avec les unités convenables.

- Exprimer la formule mathématique permettant de passer d’une colonne à l’autre.

Couple à la roue en ?

……………

Régime à la roue en ?

………….…

C2.12) D’après les valeurs mesurées tracer la courbe de couple en fonction du régime à la roue sur le papier millimétré suivant : (on se limitera à 800 tr/min maxi de rotation de roue).

Repérer par une croix rouge le point de couple maxi atteint à la roue par le véhicule. Cmax

Couple à la roue

Couple à la roue, données constructeur

600

500

400

300

200

100

Régime rotation roue

0

800

700

600

500

400

300

200

100

C2.13) À l’aide du tableau suivant, évaluer l’importance en % de la différence de couple fournie par la machine électrique à son maximum entre votre véhicule et un véhicule en parfait état.

| Valeurs de référence du constructeur |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valeur maxi atteinte en N∙m | Différence par rapport à l’origine en % |
| Couple maxi à la roue (relevé) | 430 |  |
| Couple maxi à la roue (origine) | 595 | -------- |

Vous décidez alors d’effectuer le dernier contrôle « facile » et « sans risque électrique » sur la traction électrique : vous contrôlez l’état de la commande faite par le conducteur à la machine électrique.

C2.14) Pour cela vous suivez les instructions et vous relevez un signal à l’aide d’un oscilloscope. Indiquer à l’aide d’une croix :

- parmi le choix de connecteur spécifique ci-dessous, lequel vous utilisez ?

- le connecteur utilisé sur la poignée pour brancher le raccord spécifique constructeur ?

Schéma adaptateur de contrôle			Connecteur sur poignée des gaz

C2.15) Vous réglez votre oscilloscope ainsi que demandé par le guide du constructeur. Seul le décalage entre voie A et Voie B ne respecte pas la consigne car cela ne change rien à la mesure

- Reporter les tensions de sortie Us du capteur de poignée des gaz sur les écrans (différence entre Us max et Us min)

- Comparer vos relevés à ceux donnés par le constructeur.

- Conclure sur l’état du capteur.

| Mesure | Tension en V |
| --- | --- |
| Us voie A |  |
| Us voie B |  |

| Comparaison aux données du constructeur | CONCLUSION (BON/MAUVAIS) |
| --- | --- |
| Continuité du signal et aspect courbe |  |
| Tensions délivrées |  |

C3) Proposition de diagnostic et solution

Quel que soit le résultat précédent vous estimerez que, pour ce qui suit, la poignée de commande (accélérateur) fonctionne correctement. Le scooter lui dysfonctionne toujours.

L’objectif de cette partie est de compléter le diagnostic émis dans la partie précédente en balayant les différentes solutions restantes. Vous finaliserez en proposant une intervention et des conseils qui permettront au client de retrouver l’entière satisfaction de son véhicule.

C3.1)	Avant d’envoyer le scooter dans un garage habilité pour ce type de réparation, et d’après le diagramme Ishikawa que vous avez établi, répondre à la question suivante :

Pourquoi est-il nécessaire de porter votre attention sur le système de freinage arrière ? (L’idée est de procéder dans l’ordre du plus simple au plus compliqué).

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C3.2)	Proposer une démarche afin d’identifier quel étrier de frein arrière pose problème (étrier système classique ou étrier frein stationnement).

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C3.3)	En vous aidant du schéma cinématique du « frein activé », compléter les tableaux en indiquant :

- par un « 0 » ou « 1 » si le mouvement de translation ou de rotation existe.

- le nom et axe de la liaison entre les deux sous-ensembles.

Piston

Corps d’étrier

Piston intermédiaire

Levier de commande

Dispositif de rattrapage d’usure paquettes

|  | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom, axe de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre piston intérmédiaire et corps d’étrier |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : ……………..…… Axe : …..….. |

|  | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom, axe de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre piston intermédiaire et dispositif de rattrapage d’usure |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …………………… Axe : …….… |

C3.4) Sur le schéma suivant, représenter lorsque l’étrier est au repos :

- Le piston (en bleu)

- Le piston intermédiaire (en vert)

L’issue des essais démontre que les liaisons entre ces pièces ne sont pas identiques à l’origine. Piston intermédiaire grippé. Cela engendre un freinage résiduel non négligeable. Vous obtenez l’accord pour remplacer l’étrier de stationnement.

C3.5)	Après repose de votre étrier et préréglage de celui-ci, décrire comment vous allez vous assurer que le problème n’est plus présent et que le système de frein de stationnement fonctionne correctement. Utiliser la description de l’image ci-contre.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C3.6)	Si toutefois le freinage ne se révèle pas assez « fort », cocher dans quel sens vous allez devoir tourner la vis (2) après desserrage du contre-écrou (1) afin d’obtenir le bon réglage.

| Sens horaire | Sens anti-horaire |
| --- | --- |

Vous effectuez un nouveau passage au banc d’essai et vous comparez les valeurs obtenues avec les précédentes. D’après vos conversions, le couple mesuré au banc correspond au couple maxi délivrable par la machine électrique. Il reste maintenant à préparer la restitution au client. Vous communiquez avec le réceptionnaire au sujet de la réparation.

C3.7)	Donner les quelques conseils contenus dans les recommandations d’utilisation du constructeur qui permettront au client de répondre au mieux à sa problématique initiale et donc aux critères suivants :

•	Éviter une récidive de ce type de panne.

•	Obtenir une autonomie maximale.

•	Conserver sa batterie dans le meilleur état possible.

- Éviter la récidive :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Obtenir une autonomie maximale :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Conserver sa batterie dans le meilleur état possible :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………