Le dossier technique se compose de 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13.

Dès que le dossier technique vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DOSSIER TECHNIQUE

BaccalaurÉat Professionnel

AÉRONAUTIQUE

OPTION : AVIONIQUE

ÉPREUVE E2 (U2)

EXPLOITATION DE LA

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Dossier Technique Aéronef A18

Vous trouverez dans ce document tous les schémas, documents techniques et aides aux dépannages afin de réaliser votre sujet.

TABLE DES MATIÈRES

Bon de lancement et d’exécution des travaux					page 3

Photo Cockpit A18									page 3

AC Emergency Generation Description						page 4

AC Emergency Generation Adjustement Test					pages 5-6

Diagramme de commande des contacteurs 2XE et 15XE1		pages 7

Courbe de charge circuit RC du TIMER 33XE					page 7

Ressources Arinc 429									page 8

Trouble shooting manuel								page 8

Composition de la génération secours						page 9

Aircraft Wiring Manuel									page 9

Aircraft Wiring list									page 10

Montage manchon auto-soudeur							pages 10-11

Informations clapet surpression							pages 11-13

Bon de lancement et d’exécution des travaux

| BON DE LANCEMENT ET D'EXECUTION DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  | N°001425 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPLOITANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aéronef : AIR |  | Type : |  |  |  | Immatriculation | FZII |  |
| N° de Série : 64 |  |  |  |  |  | Date dernière visite Cellule à | 01/07/2016 |  |
| Elément :SO |  | Réf |  |  |  |  | N ° Série |  |
| MOTEUR 1 N° 121 |  |  | HT : 12356 |  |  | HRG 350 | Nb Cycles 40 |  |
| MOTEUR 2 N°077 |  |  | HT :10542 |  |  | HRG :350 | Nb Cycles40 |  |
| CELLULE 18: |  |  | HT 20532: |  |  | HVG 3000: | Sans objet |  |
| DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DEMANDÉS PAR LE RN Effectuer le test de la génération alternative secours TASK 24-24-00-710-001: VISA : |  |  |  |  |  | Responsable RT CLEMENT | Responsable RN PAUL |  |
| Habilitation du technicien |  |  |  |  |  | B2 |  |  |
| Travaux programmés au : 1H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme d'entretien : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVATIONS : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification générale à l’issue de tous les travaux d’entretien. Visa du RE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de début des travaux : Date de fin des travaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : | Lieu :Paris |  |  | Heure : | Nom et visa personne habilitée |  |  |  |

Photo Cockpit A18

D

C

B

A

pressure relief valve

TASK 24-24-00-710-001

Operational Test of the Emergency Generation System

1 . Reason for the Job

Make sure that the essential busbars are supplied through the CSM/G.

NOTE : You can do this test with the Blue electric pump or with a ground

hydraulic cart.

2 . Job Set-up

Subtask 24-24-00-860-050

A. Aircraft Maintenance Configuration

WARNING : MAKE SURE THAT THE TRAVEL RANGES OF THE FLIGHT CONTROLS ARE

CLEAR. MOVEMENT OF FLIGHT CONTROLS CAN CAUSE INJURY TO PERSONS

AND/OR DAMAGE.

(1) Energize the aircraft electrical circuits

(Ref. TASK 24-41-00-861-002).

(2) Do the EIS start procedure (Upper ECAM DU and lower ECAM DU only)

(Ref. TASK 31-60-00-860-001).

(3) Pressurize the Blue hydraulic system with the Blue electric pump

(Ref. TASK 29-10-00-863-003) or with a ground power supply (Ref. TASK

29-10-00-863-003).

(4) On the FLAPS control panel 114VU:

- Make sure that the slat/flap control lever is on the 0 position.

- Make sure that the TOOL-ZERO LOCKING, FLAP SLAT CTL LEVER

(98D27803500001) is in position on the flap/slat control lever.

Page 1/4

2 4 – 2 4 – 0 0

- Put a warning notice in position to tell persons not to operate the

flap/slat control lever.

(5) On the HYD section of the panel 50VU, release the LEAK MEASUREMENT

VALVES/B pushbutton switch (the OFF legend comes on).

Subtask 24-24-00-010-051

B. Get access to the Avionics Compartment

(1) Put an access platform at the access doors 812 and 822 of the

avionics compartment.

(2) Open the access doors 812 and 822.

C. Make sure that this(these) circuit breaker(s) is(are) closed:

| Panel | Designation | Ident | LOC |
| --- | --- | --- | --- |
| **ON A/C 001-008, 011-029, 031-038, 068-069, 071-073, 226-226, |  |  |  |
| 49 VU | FWS/FWC1/SPLY | 3WW | E02 |
| **ON A/C 039-065, 074-099, 101-129, 131-149, 151-199, 201-210, 227-229, 403-499, 603-699, 751-799, 801-849, 901-945, 951-999, |  |  |  |
| 49 VU | FWS/FWC1/SPLY | 3WW | F01 |
| **ON A/C ALL |  |  |  |
| 105VU 106VU 106VU 106VU 121VU 122VU 122VU | ELEC/CSM/G /EV AUTO/SPLY CSM/G /EV/MAN/SPLY ESS TR/CNTOR/CTL ESS TR/SPLY EIS/FWC2/SPLY ELEC/EMER GEN AUTO/2 ELEC/EMER GEN AUTO/1 | 7XE 6XE 5PE 4PE 2WW 9XE 11XE | C01 B04 C02 C01 Q07 Z26 Z25 |

Page 2/4

2 4 – 2 4 – 0 0

3 Procedure

Operational Test of the Emergency Generation System

| ACTION | RESULT |
| --- | --- |
| - On the panel 21VU, on the EMER ELEC PWR section: -Lift the safety guard. -Push and hold the EMER GEN TEST Pushbutton switch | On the lower ECAM display unit: - The ELEC page comes into view automatically. - The green lines between the AC1 and the AC1 and the AC ESS busbar and the DC and the DC ESS busbar go out of view. - The EMER GEN and ESS TR indications are shown in white. The related parameters are shown in green. - The green lines between the EMER GEN and the ESS TR, the ESS TR and the DC ESS busbar come into view. Emergency frequency is 400Hz ± 10Hz and tension is 115V ± 2V - The SHED indication comes into view below the AC ESS and DC ESS busbar indications. NOTE : If related frequency parameters are shown in amber or out of range .Do the trouble shooting of the frequency emergency generation system (Ref. TSM TASK 24-24-00-810-806) |
| - On the panel 21VU: On the panel 21VU: - Release the EMER GEN TEST pushbutton switch. | On the panel 21VU: - Check that the safety guard is back in its place. |

4 Close-up

Subtask 24-24-00-860-051

- Put the aircraft back to its initial configuration.

- If the test continues for more than 30 seconds, on the panel 22VU,

the FAULT legend of the EXTRACT pushbutton switch comes on.

In this case, release then push the EXTRACT pushbutton switch (the

FAULT legend goes off).

Page 3/4

2 4 - 2 4 - 0 0

2) On the HYD section of the panel 50VU, push the LEAK MEASUREMENT

VALVES/B pushbutton switch (the OFF legend goes off).

(3) Depressurize the Blue hydraulic system (Ref. TASK 29-10-00-864-003).

(4) Remove the TOOL-ZERO LOCKING, FLAP SLAT CTL LEVER (98D27803500001) of

the flap/slat control lever.

(5) Do the EIS stop procedure

(Ref. TASK 31-60-00-860-002).

(6) De-energize the aircraft electrical circuits

(Ref. TASK 24-41-00-862-002).

- Close Access

WARNING : Check and verify your working area

(1) Close the access doors 812 and 822.

(2) Remove the warning notice(s).

(3) Remove the access platform(s).

Page 4/4

2 4 - 2 4 - 0 0

Diagramme du circuit logique de commande des contacteurs 2XE et 15XE1

Courbe de charge circuit RC du TIMER 33XE

Ressources Arinc 429

Les DATA (données) correspondant aux informations des labels 331 et 321 sont codés en BCD

| Label | Equipement ID | Parameter Name | Units | Range | Sign bits | Resolution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 044 | AC EMERGENCY VOLTAGE | VOLTS | 0 300 | 5 | 0,01 |
| 331 | AB1 | AC EMERGENCY FREQUENCY | HERTZ | 0 - 600 | 5 | 0,01 |

TASK  24-24-00-810-806

Result of the EMER GEN Test Incorrect (Failure of the Switching)

- Possible Causes

  - ELEC PUMP-B (2075GJ)

  - CONTROL UNIT-CSM/G (1XE)

R	- CNTOR-AC ESS BUS SWITCHING (3XC)

- CSM/G (8XE)

- Trouble Shooting

EFF :	ALL

Composition de la chaîne de génération secours

Technique de montage des manchons autosoudeurs

E

E

Sélection manchon autosoudeur

Détermination du pas en fonction du diamètre de la vis

| Référence cable | Référence constructeur Manchon autosoudeur | Code diamètre du manchon d’arrêt de blindage |
| --- | --- | --- |
| SJ26 SJ24 SJ22 SJ20 SJ18 SJ16 SJ14 SJ12 SJ10 | B013-10 B013-10 B013-10 B013-10 B013-10 B013-10 B013-10 B013-11 B013-11 | 1 – 16 1 – 16 1 – 16 3 – 32 3 – 32 1 – 8 1 – 8 3 – 16 3 - 16 |
| TK26 TK24 TK22 TK20 TK18 TK16 TK14 | B013-10 B013-10 B013-10 B013-11 B013-11 B013-11 B013-11 | 3 – 32 1 – 8 1 – 8 3 – 16 3 – 16 3 – 16 1 - 4 |
| UD26 UD24 UD22 UD20 UD18 UD16 UD14 UD12 | B013-10 B013-10 B013-10 B013-11 B013-11 B013-11 B013-11 B013-12 | 1 – 8 1 – 8 1 – 8 3 – 16 3 – 16 1 – 4 1 – 4 1 - 4 |
| VL26 VL24 VL22 VL20 VL18 VL16 VL14 | B013-10 B013-10 B013-11 B013-11 B013-11 B013-11 B013-11 | 1 – 8 1 – 8 3 – 16 3 – 16 1 – 4 1 – 4 1 - 4 |

Ø 3

Lo = 36 mm

NE PAS TENIR COMPTE DE L’ÉCHELLE

FONCTIONNEMENT DE LA RELIEF VALVE

A

B

Ch1

Ch2

T

S

9

8

3

4

PRESSION NORMALE

Le fluide circule de A vers B comme sur la figure ci-contre.

Le fluide arrive dans la chambre Ch1 ainsi que dans la chambre Ch2 via l’orifice T du piston 3. La pression est identique dans les deux chambres 1 et 2.

Le ressort 4 maintient le piston 3 sur son siège.

Le ressort 9 maintient le clapet 8 sur son siège.

C

PRESSION NORMALE DÉPASSÉE

La pression augmentant dans les chambres 1 et 2, le clapet 8 s’ouvre. Le fluide retourne à la bâche via l’orifice S puis C, créant un déséquilibre entre les deux chambres 1 et 2.

Lorsque la pression dans la chambre 1 devient supérieure à la valeur de pression de tarage du ressort 4. Le piston 3 se déplace permettant au fluide de passer par le siège du piston 3.

Lorsque la pression revient à la valeur normale, le ressort 4 ramène le piston 3 sur son siège. Le ressort 9 repousse la clapet 8 sur son siège. Le fluide circule à nouveau normalement.