BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – sous épreuve U42

ÉTUDE DE PROCESSUS D’ASSEMBLAGE OU DE MAINTENANCE D’AÉRONEFS

Corrigé

Application SB sur train d’atterrissage

Session 2023

Coefficient 4 – Durée 6 heures

Application d’un SB pour des trains d’atterrissage principaux

Travail demandé

PARTIE 1 – Lecture et analyse du SB 57-1118

| Question 1.1 | Accomplishment of this Service Bulletin will significantly reduce the possibility of both bush misalignment and corrosion in the gear rib 5 and subsequently will avoid a crack to initiate and develop leading to potential extensive repair. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | Non. As per EASA IR 21, a minor change is one that has no appreciable effect on the mass, balance, structural strength, reliability, operational characteristics affecting the airworthiness of the product. All other changes are major changes. On peut accepter: “Not changed” (cf.DT1 feuillet 4). |
| --- | --- |

| Question 1.3 | - change the compliance of the Service Bulletin from Recommended to Mandatory. Le client a l’obligation d’appliquer ce SB sur les avions concernés de sa flotte. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | Tous les avions dont le n° de serie n’est pas précisé dans le SB |
| --- | --- |

| Question 1.5 | L’agrément PART 145 |
| --- | --- |

PARTIE 2 - Étude de la procédure principale du SB « Accomplishment instructions »

L’objectif de cette partie est de finaliser la rédaction du Service Bulletin 57-1118.

Étude de la réparation selon le SB

| Question 2.1 | Palier : Ø106,08±0,01 Alésage : Ø106±0,05 0 Jmini = 106 -106,09 = -0,09 Jmax = 106,05 -106,07 = -0,02 Serrage de plus de 0,04 En consultant la table des ajustements (DT2), cela correspond à ajustement fretté, l’arbre est refroidi et l’alésage chauffé. |
| --- | --- |

| Question 2.2 | - Corrosion galvanique ou oxydoréduction (acceptée) |
| --- | --- |

| Question 2.3 | Possibilité de grippage, fragilisation ou de prise de jeu excessif (ou désalignement des bagues). |
| --- | --- |

| Question 2.4 |  |
| --- | --- |

Extrait du SB :

Ou

En français :

- Application d’un traitement par conversion chimique (couche passive)

- Application d’un mastic d’interposition entre la bague et l’alésage.

| Question 2.5 | [Mesurer la longueur de l’alésage (A) + l’épaisseur des collerettes des paliers(B1+B2) puis soustraire la cote G à obtenir afin de connaitre le surplus de matière à retirer (S) éventuellement] |
| --- | --- |

S = (A+B1+B2) - G

Face à rectifier (à surligner en rouge)

B1

B2

A

Procédure : DT1 f7/9 note 01

G

Rédaction de carte de travail

| Question 2.6 |  |
| --- | --- |

Close Up :

- Install the torque shaft 6208CM

- Remove the access platform from zone 730/740

- Install the LH and RH MLG legs

- Lower the aircraft off jacks

- Make sure that the work areas are clean and clear of tools and other items of equipment.

| Question 2.7 | - Consigner les circuits concernés. - Faire chuter la pression hydraulique. |
| --- | --- |

| Question 2.8 |  |
| --- | --- |

| D. | Removal of the MLG Leg Assembly |
| --- | --- |
|  | - Remove and discard the cotter pins (36).. |
|  | - Remove the nuts (35), the spacers (34) and the nylon washers (33).. |
|  | - Remove and discard the laminated shims (32).. |
|  | - Remove the lockbolts (28), (30) and the radius washers (27).. |
|  | - Remove the forward pintle pin (31).. |

PARTIE 3 – Étude de défaut sur la structure composite

| Question 3.1 | Structure sandwich, nid d’abeille + fibre de carbone Mesurer : profondeur, surface, longueur et zone affectée sur la piècer |
| --- | --- |

| Question 3.2 |  |
| --- | --- |

- Thermographie : chauffe panneau et observation avec caméra IR de l’homogénéité du refroidissement, contrôle également le risque de prise d’eau dans sandwich.

- Ultrasons : inspecter la zone par émission/réception d’ondes sonores pour voir si délaminage de la peau avec un appareil spécifique

- Un tap test permet de déceler la surface de décollement mais inutile ici car le défaut est visible en surface.

Non pertinent :

- Rayons X : inspecter la zone pour voir si délaminage de la peau avec un appareil spécifique

- Rayons Gamma ou Gammagraphie : inspecter la zone pour voir si délaminage de la peau avec un appareil spécifique

- …

| Question 3.3 | 2500 Heures Profondeur > 1mm et étendue < 63 mm Longueur < 45 mm catégorie A |
| --- | --- |

Extrait du tableau DT6 feuillet 3/4

Surface de décollement = 1134mm²

Longueur du délaminage = 30mm

| Question 3.4 |  |
| --- | --- |

C’est une méthode adaptée aux structures sandwich. La méthode en escalier offre une surface de collage importante pour chaque pli, cela permet une meilleure répartition des efforts entre la réparation et le support et garantit une résistance sensiblement identique à la pièce d’origine.

Pour assurer l’homogénéité du patch mettre la réparation sous vide et/ou éventuellement assurer la cuisson de la réparation.

OU avec ajout d’un 5ème pli afin d’obtenir la même résistance.

PARTIE 4 – Organisation de maintenance

Optimisation de la planification de l’entretien d’une flotte

| Question 4.1 |  |
| --- | --- |

Get access	1.5

MLG removal	12

Modification LH Wing	15

Modification RH Wing	15

MLG installation	12

Test	2

Close up	1.5

=

59 heures

+

12 heures par aile si corrosion.

| Question 4.2 | VOIR DR3 |
| --- | --- |

| Question 4.3 |  |
| --- | --- |

Les tâches : Modification LH Wing, Modification RH Wing

Les travaux simultanés permettent de gagner 15 heures

Tâches pouvant être effectuées simultanément.

Gain de temps :

Get access	1.5

MLG removal	12

Modification LH Wing	15		travaux effectués simultanément (/2)

Modification RH Wing	15

MLG installation	12	44 heures

Test	2

Close up	1.5

=

59 heures

Lorsque l’on doit appliquer la procédure supplémentaire de nettoyage de la corrosion

- soit 12 heures par aile

– on compte donc 24 heures au planning vu que les 2 trains principaux seront considérés comme devant être traités.

| Avion msn | SB 57–1118 | Temps main d’œuvre en heures |
| --- | --- | --- |
| 0010 | X | 59+24 |
| 0012 |  | / |
| 0016 | X | 59+24 |
| 0029 | X | 59 |
| 0031 | X | 59 |
| 0033 |  | / |
| 0061 | X | 59 |
| 0080 | X | 59+24 |
| 0093 | X | 59 |
| 0108 |  | / |

On peut considérer comme acceptable si le candidat indique 44h même si ce n’est pas le nombre d’heures de main d’œuvre

Sur l’ensemble de la flotte :

| Avion msn | SB 57–1118 | Résultats après inspection des nervures |
| --- | --- | --- |
| 0010 | X | Corrosion |
| 0012 |  |  |
| 0016 | X | Corrosion |
| 0029 | X |  |
| 0031 | X |  |
| 0033 |  |  |
| 0061 | X |  |
| 0080 | X | Corrosion |
| 0093 | X |  |
| 0108 |  |  |

Le temps d’application du SB sur l’ensemble de la

flotte : 380 h

Avant-projet de planification appliqué à la flotte

| Question 4.4 | Voir DR4 |
| --- | --- |

| Question 4.5 | La fin des travaux est prévue le jour 25. |
| --- | --- |

| Question 4.6 |  |
| --- | --- |

30 jours = 100%   soit 1jour = 3,33%

Box 1 : 22 jours d’occupation, 8 jours « libre » soit un taux de charge de 73,3%

Box 2 : 15,5 jours d’occupation, 14,5 jours « libre » soit un taux de charge de 51,7%

Box 3 :15 jours d’occupation, 15 jours « libre » soit un taux de charge de 50%

| Question 4.7 |  |
| --- | --- |

Coût du box 1 = (7x1600) + (12x1000) + (3x1000) = 26 200€

Coût du box 2 = (7,5 x1600) + (8 x1000)  = 20 000€

Coût du box 3 = (5,5x1600) + (8x1000) + (1,5x1000) = 18 300€

Coût total atelier = 64 500€

| Question 4.8 | Tous les avions ont pu être pris en charge. 0 jours d’avion en attente de prise en charge dans les ateliers, si le plan de charge a été établi correctement |
| --- | --- |

.

Calcul de coûts

| Question 4.9 | Coût de la maintenance sous-traitée + convoyage (7,5x1900) + (8x1250) + (4x4000) = 40 250€ |
| --- | --- |

Le coût d’entretien de la maintenance réalisée par la société sous-traitante (Ateliers B) s’élève à 40 250€

Optimisation - choix

| Question 4.10 |  |
| --- | --- |

Le choix est motivé par les avions ayant le moins de maintenance à externaliser. Le choix se porte en priorité sur les avions :  MSN 33, MSN 108 et MSN12

(Calcul non demandé) Economie réalisée :

Nouveau coût de maintenance sous-traitée:

((3+1+2,5)x1900) + (0x1250) + (0x1200) + 3 x 4 000 = 24 350€ de maintenance sous-traitée (convoyage inclus)

Economie réalisée = Coût de la maintenance sous-traitée du box2 avec convoyage - 24 350€

Economie réalisée = 40250 - 24350

Economie réalisée  = 15900€

DR3 – Document réponse 3

Question 4.2 et 4.3

| Avion msn | SB 57–1118 à appliquer | Présence de corrosion, après inspection des nervures | Temps main d’œuvre en heures |
| --- | --- | --- | --- |
| 0010 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 + 24 |
| 0012 |  Oui  Non |  Oui  Non |  |
| 0016 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 + 24 |
| 0029 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 |
| 0031 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 |
| 0033 |  Oui  Non |  Oui  Non |  |
| 0061 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 |
| 0080 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 + 24 |
| 0093 |  Oui  Non |  Oui  Non | 59 |
| 0108 |  Oui  Non |  Oui  Non |  |
|  |  | TOTAL | 380 h (59) |

DR4 – Document réponse 4 (feuillet 1/2)

Question 4.4 et 4.5

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOX1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN 10 |  |  |  |  | MSN 10 |  |  |  |  |  | MSN 10 |  |  |  | MSN 61 |  | MSN 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSN 80 |  |  |  | NSN 80 |  |  |  |  |  |  | NSN 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| BOX2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN 12 |  |  |  | MSN 31 |  |  | MSN 31 |  |  |  |  |  |  |  | MSN 93 |  | MSN 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOX3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSN 29 |  | MSN 29 |  |  |  |  |  |  | MSN 16 |  | MSN 16 |  |  |  |  |  | MSN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MSN 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légende : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAINTENANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APPLICATION SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT CORROSION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |