| Nomenclature des phases |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau des méthodes | Ensemble : moule engrenage hélicoptère / Sous ensemble : partie fixe | Atelier Usinage / Outillage | Projet |
|  | Pièce : plaque empreinte partie fixe monobloc |  |  |
|  | Matériaux : X38CrMoV5 (1.2343) | Repère pièce : 6 | Engrenage Hélicoptère |
|  | Nombre de pièce à réaliser : 1 | Nom auteur : WM |  |
|  | Etat et dimension du Brut avant usinage : Barre 100 x 30 long 500mm | Date : |  |

| N° de phase | Liste des OPERATIONS dans l’ordre chronologique | Moyen mise en œuvre dans la phase Machine | Croquis de la pièce Représentation de son état en fin de phase | Temps de la phase en heure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Sciage - 110 Débit du brut 30 x 100 longueur 145mm | # Scie mécanique à ruban semi-automatique Type BAILEIGH BS-350SA |  | 0.5h |
| 200 | Fraisage conventionnel - 210 Usinage du prisme 6 faces avec une surépaisseur de 0.5 sur chaque dimension Dimensions réalisées 25.5 x 80.5 x 140.5 | Fraiseuse conventionnelle Type GAMBIN 3M |  | 3h |
| 300 | Ajustage - 310 Pointage des trous du circuit de régulation - 320 Perçage des trous du circuit de régulation - 330 Taraudage des trous du circuit de régulation G 1/16 | # Perceuse à colonne # Type CINCINNATI NC320VTR |  | 1.5h |
| 400 | Rectification plane - 410 Usinage de finition des 6 faces du prime. Dimensions : 80 x 140 x 25 |  |  | 2h |
| 500 | Fraisage commande numérique - 510 Rainurage largeur 82 profondeur 0.8 - 520 Usinage poche cylindrique Ø 60 profondeur 2.5 / Ebauche avant érosion enfonçage - 530 Pointage des passages de vis de fixation + logement buse moule - 540 Perçage Ø6.5 des passages de vis de fixation + avant trou logement buse moule - 550 Perçage Ø23.5 / Ebauche logement buse moule - 560 Contournage finition alésage logement buse moule Ø24H7 - 570 Lamage Ø11 x 6.5 des passages de vis de fixation | Fraiseuse CN Type HASS VM2 |  | 3.5h |
| 600 | Rectification plane - 610 Usinage de finition du plan de joint rainure largeur 82 réalisation de la profondeur de 1 Ra 0.8 |  |  | 1h |
| 700 | Électroérosion enfonçage - 710 Usinage de finition de la forme empreinte engrenage (denture + fond) | Électroérosion par enfonçage Type ONA DB300 |  | 6h |

Fiches matériaux 2

Fiches matériaux 1

Taraudage – Cotes de pré-perçage

Fiches matériaux 3

Norme ISO 2768

#### TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

|  | Dimensions linéaires |  |  |  |  | Congés Chanfreins |  |  | Dimensions angulaires |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classes de précision | 0.5 à 3 inclus | 3 à 6 | 6 à 30 | 30 à 120 | 120 à 400 | 0.5 à 3 inclus | 3 à 6 | > 6 | Jusqu’à 10° inclus | 10 à 50° | 50 à 120° | 120 à 360° |
| f (fin) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ |
| m (moyen) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±1° | ±30’ | ±20’ | ±10’ |
| p (large) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±1°30’ | ±1° | ±30’ | ±15’ |
| r (très large) | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±1°30’ | ±2° | ±1° | ±30’ |

#### TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES

| Classes de précision Tolérance | Jusqu’ à 10 inclus | 10 à 30 | 30 à 100 |  | 100 à 300 | 300 à 1000 | Toutes dimensions | Toutes dimensions |  | Toutes dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H (fin) | 0.01 | 0.025 | 0.05 |  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |  | 0.1 |
| K (moyen) | 0.02 | 0.05 | 0.1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 |
| L (large) | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1 |  | 0.5 |
| Même valeurs que les tolérances de rectitude, de planéité ou dimensionnelles si elles sont supérieures. |  |  |  | Même valeurs que les tolérances diamétrales mais à condition de rester inférieur aux tolérances de battement. |  |  |  |  | Les écarts de coaxialité ou de concentricité sont limités par les tolérances de battement |  |

Table de choix des ajustements

| Alésages | Jusqu'à 3 inclus | de 3 à 6 inclus | de 6 à 10 inclus | de 10 à 18 inclus | de 18 à 30 inclus | de 30 à 50 inclus | de 50 à 80 inclus | de 80 à 120 inclus | de 120 à 180 inclus | de 180 à 250 inclus | de 250 à 315 inclus | de 315 à 400 inclus | de 400 à 500 inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 10 | + 60 | + 78 | + 98 | + 120 | + 149 | + 180 | + 220 | + 260 | + 305 | + 355 | + 400 | + 440 | + 480 |
|  | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 | + 65 | + 80 | + 100 | + 120 | + 145 | + 170 | + 190 | + 210 | + 230 |
| F 7 | + 16 | + 22 | + 28 | + 34 | + 41 | + 50 | + 60 | + 71 | + 83 | + 96 | + 108 | + 119 | + 121 |
|  | + 6 | + 10 | + 13 | + 16 | + 20 | + 25 | + 30 | + 36 | + 43 | + 50 | + 56 | + 62 | + 68 |
| G 6 | + 8 | + 12 | + 14 | + 17 | + 20 | + 25 | + 29 | + 34 | + 39 | + 44 | + 49 | + 54 | + 60 |
|  | + 2 | + 4 | + 5 | + 6 | + 7 | + 9 | + 10 | + 12 | + 14 | + 15 | + 17 | + 18 | + 20 |
| H 6 | + 6 | + 8 | + 9 | + 11 | + 13 | + 16 | + 19 | + 22 | + 25 | + 29 | + 32 | + 36 | + 40 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 7 | + 10 | + 12 | + 15 | + 18 | + 21 | + 25 | + 30 | + 35 | + 40 | + 46 | + 52 | + 57 | + 63 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 8 | + 14 | + 18 | + 22 | + 27 | + 33 | + 39 | + 46 | + 54 | + 63 | + 72 | + 81 | + 89 | + 97 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 9 | + 25 | + 30 | + 36 | + 43 | + 52 | + 62 | + 74 | + 87 | + 100 | + 115 | + 130 | + 140 | + 155 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 10 | + 40 | + 48 | + 58 | + 70 | + 84 | + 100 | + 120 | + 140 | +160 | + 185 | + 210 | + 230 | + 250 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 11 | + 60 | + 75 | + 90 | + 110 | + 130 | + 160 | + 190 | + 210 | + 250 | + 290 | + 320 | + 360 | + 400 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 12 | + 100 | + 120 | + 150 | + 180 | + 210 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 460 | + 520 | + 570 | + 630 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 13 | + 140 | + 180 | + 220 | + 270 | + 330 | + 390 | + 460 | + 540 | + 630 | + 720 | + 810 | + 890 | + 970 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J 7 | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 | + 12 | + 14 | + 18 | + 22 | + 26 | + 30 | + 36 | + 39 | + 43 |
|  | - 6 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 16 | - 16 | - 18 | - 20 |
| K 6 | 0 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 3 | + 4 | + 4 | + 4 | + 5 | + 5 | + 7 | + 8 |
|  | - 6 | - 6 | - 7 | - 9 | - 11 | - 13 | - 15 | - 18 | - 21 | - 24 | - 27 | - 29 | - 32 |
| K 7 | 0 | + 3 | + 5 | + 6 | + 6 | + 7 | + 9 | + 10 | + 12 | + 13 | + 16 | + 17 | + 18 |
|  | - 10 | - 9 | - 10 | - 12 | - 15 | - 18 | - 21 | - 25 | - 28 | - 33 | - 36 | - 40 | - 45 |
| M 7 | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 12 | - 12 | - 15 | - 18 | - 21 | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | - 46 | - 52 | - 57 | - 63 |
| N 7 | - 4 | - 4 | - 4 | - 5 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 | - 14 | - 16 | - 17 |
|  | - 14 | - 16 | - 19 | - 23 | - 28 | - 33 | - 39 | - 45 | - 52 | - 60 | - 66 | - 73 | - 80 |
| N 9 | - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 29 | - 30 | - 36 | - 43 | - 52 | - 62 | - 74 | - 87 | - 100 | - 115 | - 130 | - 140 | - 155 |
| P 6 | - 6 | - 9 | - 12 | - 15 | - 18 | - 21 | - 26 | -30 | - 36 | - 41 | - 47 | - 51 | - 55 |
|  | - 12 | - 17 | - 21 | - 26 | - 31 | - 37 | - 45 | - 52 | - 61 | - 70 | - 79 | - 87 | - 95 |
| P 7 | - 6 | - 8 | - 9 | - 11 | - 14 | - 17 | - 21 | - 24 | - 28 | - 33 | - 36 | - 41 | - 45 |
|  | - 16 | - 20 | - 24 | - 29 | - 35 | - 42 | - 51 | - 59 | - 68 | - 79 | - 88 | - 98 | - 108 |

| Arbres | Jusqu'à 3 inclus | de 3 à 6 inclus | de 6 à 10 inclus | de 10 à 18 inclus | de 18 à 30 inclus | de 30 à 50 inclus | de 50 à 80 inclus | de 80 à 120 inclus | de 120 à 180 inclus | de 180 à 250 inclus | de 250 à 315 inclus | de 315 à 400 inclus | de 400 à 500 inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 11 | - 270 | - 270 | - 280 | - 290 | - 300 | - 320 | - 360 | - 410 | - 580 | - 820 | - 1050 | - 1350 | - 1650 |
|  | - 330 | - 345 | -370 | -400 | - 430 | - 470 | - 530 | - 600 | - 710 | - 950 | - 1240 | - 1560 | - 1900 |
| c 11 | - 60 | - 70 | - 80 | - 95 | - 110 | - 130 | - 150 | - 180 | - 230 | - 280 | - 330 | - 400 | - 480 |
|  | - 120 | - 145 | - 170 | - 205 | - 240 | - 280 | - 330 | - 390 | - 450 | - 530 | - 620 | - 720 | - 840 |
| d 9 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 65 | - 80 | - 100 | - 120 | - 145 | - 170 | - 190 | - 210 | - 230 |
|  | - 45 | - 60 | - 75 | - 93 | - 117 | - 142 | - 174 | - 207 | - 245 | - 285 | - 320 | - 350 | - 385 |
| d 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 65 | - 80 | - 100 | - 120 | - 145 | - 170 | - 190 | - 210 | - 230 |
|  | - 60 | - 78 | - 98 | - 120 | - 149 | - 180 | - 220 | - 250 | - 305 | - 355 | - 400 | - 440 | - 480 |
| d 11 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 65 | - 80 | - 100 | - 120 | - 145 | - 170 | - 190 | - 210 | - 230 |
|  | - 80 | - 105 | - 130 | - 160 | - 195 | - 240 | - 290 | - 340 | - 395 | - 460 | - 510 | - 570 | - 630 |
| e 7 | - 14 | - 20 | - 25 | - 32 | - 40 | - 50 | - 60 | - 72 | - 85 | - 100 | - 110 | - 125 | - 135 |
|  | - 24 | - 32 | - 40 | - 50 | - 61 | - 75 | - 90 | - 107 | - 125 | - 146 | - 162 | - 182 | - 198 |
| e 8 | - 14 | - 20 | - 25 | - 32 | - 40 | - 50 | - 60 | - 72 | - 85 | - 100 | - 110 | - 125 | - 135 |
|  | - 28 | - 38 | - 47 | - 59 | - 73 | - 89 | - 106 | - 126 | - 148 | - 172 | - 191 | - 214 | - 232 |
| e 9 | - 14 | - 20 | - 25 | - 32 | - 40 | - 50 | - 60 | - 72 | - 85 | - 100 | - 110 | - 125 | - 135 |
|  | - 39 | - 50 | - 61 | - 75 | - 92 | - 112 | - 134 | - 159 | - 185 | - 215 | - 240 | - 265 | - 290 |
| f 6 | - 6 | - 10 | - 13 | - 16 | - 20 | - 25 | - 30 | - 36 | - 43 | - 50 | - 56 | - 62 | - 68 |
|  | - 12 | - 18 | - 22 | - 27 | - 33 | - 41 | - 49 | - 58 | - 68 | - 79 | - 88 | - 98 | - 108 |
| f 7 | - 6 | - 10 | - 13 | - 16 | - 20 | - 25 | - 30 | - 36 | - 43 | - 50 | - 56 | - 62 | - 68 |
|  | - 16 | - 22 | - 28 | - 34 | - 41 | - 50 | - 60 | - 71 | - 83 | - 96 | - 106 | - 119 | - 131 |
| f 8 | - 6 | - 10 | - 13 | - 16 | - 20 | - 25 | - 30 | - 36 | - 43 | - 50 | - 56 | - 62 | - 68 |
|  | - 20 | - 28 | - 35 | - 43 | - 53 | - 64 | - 76 | - 90 | - 106 | - 122 | - 137 | - 151 | - 165 |
| g 5 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 | - 15 | - 17 | - 18 | - 20 |
|  | - 6 | - 9 | - 11 | - 14 | - 16 | - 20 | - 23 | - 27 | - 32 | - 35 | - 40 | - 43 | - 47 |
| g 6 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 | - 15 | - 17 | - 18 | - 20 |
|  | - 8 | - 12 | - 14 | - 17 | - 20 | - 25 | - 29 | - 34 | - 39 | - 44 | - 49 | - 54 | - 60 |
| g 7 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 | - 15 | - 17 | - 18 | - 20 |
|  | - 12 | - 16 | - 20 | - 24 | - 28 | - 34 | - 40 | - 47 | - 54 | - 61 | - 69 | - 75 | - 83 |
| g 8 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 9 | - 10 | - 12 | - 14 | - 15 | - 17 | - 18 | - 20 |
|  | - 16 | - 22 | - 27 | - 33 | - 40 | - 48 | - 56 | - 66 | - 74 | - 87 | - 98 | - 107 | - 117 |
| h 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 4 | - 5 | - 6 | - 8 | - 9 | - 11 | - 13 | - 15 | - 18 | - 20 | - 23 | - 25 | - 27 |
| h 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 6 | - 8 | - 9 | - 11 | - 13 | - 16 | - 19 | - 22 | - 25 | - 29 | - 32 | - 36 | - 40 |
| h 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 10 | - 12 | - 15 | - 18 | - 21 | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | - 46 | - 52 | - 57 | - 63 |
| h 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 14 | - 18 | - 22 | - 27 | -33 | - 39 | - 46 | - 54 | - 63 | - 72 | - 81 | - 89 | - 97 |

Extrait catalogue

Parc machine de l’entreprise

| Machine |  | Directeur de commande | Courses |  |  | Broche | Tarif Horaire HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |
| 1 Centre d’usinage CN Fraisage 3 axes chargeur 24 outils Porte outils DIN69871A- Ø40 Type Realmeca RCV 600 |  | FAGOR 8055M | 610 | 500 | 510 | 0 à 8000trs/min | 90€/h |
| 1 Fraiseuse CN 3 axes /porte outil BT40 Type Hass VM2 |  | Hass | 762 | 508 | 508 | 0 à 2000trs/min | 90€/h |
| 1 Fraiseuse CN 3 axes / porte outil BT30 Type Realmeca C2 |  | NUM 1060 | 300 | 200 | 300 | 10 à 4000trs/min | 80€/h |
| 1 Fraiseuse CN 3 axes / porte outil BT30 Type Realmeca C3x Réservé usinage LAB ou plastique |  | NUM 1060 | 250 | 150 | 200 | 10 à 4000trs/min | 80€/h |
| 1 Tour CN 3 axes /Tourelle 12 postes porte outil VDI 30 mandrin manuel Type SOMAB T250 |  | NUM 1060 | Ø Maxi 220 course 160 | Axe C | Entre pointe 800 course 550 | Vitesse max mandrin 4000trs/min | 90€/h |
| 1 Tour CN 2 axes / Tourelle 12 postes porte outil VDI 30 / mandrin hydraulique Type SOMAB T400 |  | NUM 1060 | Ø Maxi 220mm 200 mm de course | X | Entre pointe 700mm course 600mm | Vitesse max mandrin 4000trs/min | 90€/h |
| 1 Découpe Laser 2axes ½ Type AMP |  | RD cam/JAMP78 | 1000 | 600 | 80 |  | 60€/h |
| 1 Tour CN 2 axes /Tourelle 8 postes porte outil VDI 16 / mandrin hydraulique Type SOMAB T400 |  | NUM 750 | Ø Maxi 100mm 100 mm de course |  | Entre pointe 450mm course 300mm | Vitesse max mandrin 6000trs/min | 90€/h |
| 1 Electroérosion Enfonçage 3 axes + axe C / Fixation électrode 3R Type ONA DB300 |  | ONA | 400 | 300 | 300 | Puissance max 60 Ampère | 55€/h |
| 1 Electroérosion à fil Type ONA AF35 |  | ONA | 600 | 400 | 400 | Rugosité finale minimale : 0,2 µm Ra – 6 VDI | 55€/h |
| 3 Fraiseuses conventionnelles Type ERNAULT SOMUA ZHV 1 |  | Manuel | 650 | 250 | 430 | 40 à 2000trs/min | 50€/h |
| 1 fraiseuse conventionnelle Type 3M GAMBIN |  | Manuel | 1000 | 420 | 710 | 25 à 2000trs/min | 50€/h |
| 3 Tours Conventionnels Type ERNAULT SOMUA HN170 |  | Manuel | Ø Maxi 350mm | X | Entre pointe 700mm | 20 à 1000trs/min | 50€/h |
| 1 Tours Conventionnel Type RAMO T36 |  | Manuel | Ø Maxi 240mm | X | Entre pointe 500mm | 45 à 1600trs/min | 50€/h |
| ## 1 Rectifieuse Plane ## Type LIPEMEC p400 |  | Manuel | 520 | 200 | 385 | 2860trs/min | 65€/h |
| # 2 Perceuses à colonne # Type Cincinnati NC320VTR |  | Manuel | Dim Table 300 | Dim Table 320 | 773 | 30 à 3000trs/min | 65€/h |
| # 1 Scie Mécanique à ruban semi-automatique ## Type :BS-350SA BAILEIGH industrial |  | Semi- auto | Ouverture étau 220 |  | Hauteur de coupe 350 | Vitesse de lame 20 à 85 m/min | 30€/h |

Caractéristiques de différents matériaux plastiques

| Abréviation | PA 6.6 | PC | PS | SEBS | PVC | POM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Polyamide | Polycarbonate | Polystyrène | Styrène/Butadiène styrène | Polychlorure de vinyle | Polyoxyméthylène |
| Masse volumique (g/cm3) | 1.14 | 1.2 | 1.05 | 0.96 | 1.30/1.58 | 1.4 |
| Température de fusion (°C) | 255/265 | 200 | 240 | 170 | 300 | 175 |
| R (Mpa) | 50-80 | 63-72 | 48-55 | 4.6 | 40-52 | 67-70 |
| A (%) | 10/300 | 110/150 | 200 | 530 | 40/80 | 25/75 |
| Tenue au rayon solaire | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Retrait % | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| Caractéristiques principales | Large plage d’utilisation dans le domaine de la mécanique. Bonne tenue aux frottements. Bonne ténacité. Usinage facile | Incassable. Bon isolant électrique. Bonne tenue aux températures élevées. | Resistance au choc et à la compression, imperméabilité, très faible absorption d’eau. | Grande résistance aux agents chimiques. Bonne stabilité thermique. Bonne élasticité | Grande résistance aux agents chimiques. Collable et thermo formable | Excellente usinabilité. Bonne stabilité dimensionnelle faible coefficient de frottement, auto lubrifiant, usinage facile |
| Domaines d’emploi | Roues, galets, poulies, visserie, coussinets … | Matériel médical, vaisselle. Industrie électrique, boîtiers, capots de protection | Industries alimentaires, emballages, nautisme. | Pneu, semelle de chaussures Injection | Industries mécaniques : matériel sans grandes caractéristique mécaniques. Hottes, réservoirs… | Industries mécaniques en milieu humide. Pièces de précision, engrenages ... |

Calcul de la dimension de l’empreinte en fonction du retrait :

Cote empreinte = cote pièce / (1 – retrait / 100)

Tableau de conversion Ra en CH

| CH | Ra (µm) |  | CH | Ra (µm) |  | CH | Ra (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0.1 0.112 0.126 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.25 0.28 0.32 0.35 0.4 0.45 0.5 0.56 |  | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0.63 0.7 0.8 0.9 1 1.12 1.26 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 |  | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 3.5 4 4.5 5 5.6 6.3 7 8 9 10 11.2 12.6 14 16 18 |

Choix du nombre d’électrodes en fonction du CH de finition

Choix du CH en fonction de l’opération

CH de finition = 26

CH de demi-finition

=CH de finition +10

=36

CH d’ébauche

=CH de demi-finition+10

=46

On appliquera une règle très simple on ajoutera 10 CH entre chaque électrode.

Exemple :

Distance d’étincelage (gap) en finition

Usinage en aspiration et finition

| P A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 40 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 50 | 60 | 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 60 | 70 | 80 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 70 | 85 | 100 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 120 | 140 | 160 | 190 | 225 | 285 | 340 | 400 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 260 | 340 | 400 | 460 | 580 | 680 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 600 | 700 | 800 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 820 | 1000 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |

| P A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 30 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 40 | 45 | 55 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 50 | 55 | 65 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 55 | 65 | 75 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 70 | 80 | 90 | 110 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 80 | 95 | 110 | 130 | 145 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 90 | 110 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 240 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 185 | 210 | 230 | 265 | 320 | 400 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 285 | 370 | 460 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 420 | 500 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |

Distance limite d’étincelage en µm

Distance moyenne d’étincelage en µm

Dimensionnement des électrodes

Pour déterminer la dimension des électrodes on soustraira à la dimension de l’empreinte :

- en ébauche : 2 x le GAP limite et une sécurité de 0,2.

- en demi-finition : 2 x le GAP limite et une sécurité de 0,1.

- en finition : 2 x le GAP moyen, on ne prend pas de sécurité.

Tarif matière pour une longueur de 500 mm