CAP

Spécialité

METIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

Session 2023

DOSSIER TECHNIQUE

Il est commun aux trois épreuves :

EP1, EP2 et EP3

Ce dossier comporte 13 pages, numérotées de DT 1 / 13 à DT 13 / 13.

Contenu du dossier

Page de garde	 DT 1/13

Descriptif – Cahier des Clauses Techniques Particulières	 DT 2/13

Plan de masse	DT 3/13

Plan du rez de chaussée	DT 4/13

Plan de l’étage	DT 5/13

Coupe AA	DT 6/13

Coupe BB	DT 7/13

Façades	DT 8/13

Fiches techniques ………………………………… DT 9/13 à DT 13/13

Extrait du CCTP du lot 09 : Plâtrerie

9.0Généralités

Les travaux et les matériaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232

9.1 Contre cloison de doublage

-Ossature métallique acier galvanisé posé sur appuis intermédiaires composite.

- Parement 1 faces en plaques de plâtre standard à bords amincis, épaisseur 12,5 mm,

- Isolant Fibre minérales 120 mm, R = 3.75 m². K/W

- Membrane étanchéité à l’air, i compris recouvrement et jonction étanche par adhésif entre les lés et les différents supports.

- Toutes dispositions complémentaires dans les locaux humides EB+privatifs.

- Façon des joints, arêtes, cueillies, etc.

- Joints acrylique finition lissée pour calfeutrement périphérique entre huisserie, bâti et cloison.

- Renforts au droit des lavabos, barres de relèvement, etc...

- Toutes fournitures et sujétions d'exécution de mise en oeuvre suivant DTU, avis technique et

prescriptions du fabricant.

. Type Placostil, Prégymétal ou équivalent.

9.2 Cloison de distribution en plaque de plâtre 72/48

-Ossature métallique acier galvanisé composé de rails horizontaux et verticaux avec tous

accessoires, Stil, Prégymétal ou équivalent.

Montants doublés, entraxe suivant avis technique.

- Parement aux 2 faces en plaques de plâtre standard à bords amincis, épaisseur 12,5 mm,

En double parement suivant localisation.

- Toutes dispositions complémentaires dans les locaux humides EB+privatifs.

- Façon des joints, arêtes, cueillies, etc.

- Joints acrylique finition lissée pour calfeutrement périphérique entre huisserie, bâti et cloison.

- Renforts au droit des lavabos, barres de relèvement, etc...

- Isolation thermophonique en panneaux de fibre minérale nue, semi-rigide laine de verre ou de

roche de même épaisseur que l'ossature.

- Toutes fournitures et sujétions d'exécution de mise en oeuvre suivant DTU, avis technique et

prescriptions du fabricant.

. Type Placostil, Prégymétal ou équivalent.

9.3 Cloison carreaux plâtre 70 mm

La pose des cloisons en carreaux de plâtre sera réalisée conformément à l'avis

technique du CSTB concernant ces matériaux, ainsi qu'aux spécifications du fabricant

et ainsi qu'au DTU 25.31 et CCS afférents.

L'entreprise du présent corps d'état prévoit toutes sujétions pour pose de semelles

résilientes suivant recommandations générales et règles de l'art.

Le montage est réalisé à l'aide d'un liant colle faisant l'objet d'un Avis technique du

groupe N° 9.

L'entreprise apportera un soin tout particulier au niveau des joints. Ceux-ci seront

impérativement compris entre 1 et 3 mm maximum et leur finition parfaitement

soignée.

Dans le cas des locaux humides, l'entreprise prévoit la pose de carreaux hydrofuge en pied de cloison.

.

9.5 Faux plafond en plaque de plâtre

Plafonds droits et rampants par plaques de plâtre cartonnées de 13 mm épaisseur fixées sur

charpente ou gros oeuvre par et y compris, l'intermédiaire d'une ossature métallique type Prégymétal

ou équivalent.

Façon des joints, arêtes, angles, cueillies etc.

Pose de petites trappes à la demande.

Traitement d'étanchéité à l'air aux raccords avec cloisons, coffres verticaux, trappes, etc. et de

toutes les traversées et boîtiers encastrés dans plafonds en coordination avec les lots

concernés.

Compris toutes fournitures et sujétions de mise en oeuvre suivant DTU, avis technique et

prescriptions du fabricant.

Suspente sous rampant pour faux plafond sur Chambre 1

Mode opératoire  et Quantitatif Contre Cloison de doublage