CAP

Spécialité

INTERVENTIONS EN MAINTENANCE TECHNIQUE

DES BATIMENTS

ÉPREUVES EP1

Étude et préparation d’une intervention

DOSSIER TECHNIQUE

Il comporte 13 pages numérotées de DT1/13 à DT 13/13

Contenu du dossier :

| Page de garde | DT 1 / 13 |  | Documentation technique : Plaques de plâtre et Peintures | DT 7 / 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Situation – Plan de masse - Perspective | DT 2 / 13 |  | Documentation technique : Accessoires placostyl | DT 8 / 13 |
| Plan du Rez-de-chaussée | DT 3 / 13 |  | Plannings | DT 9 / 13 |
| Plan des sanitaires et Fiche d’intervention | DT 4 / 13 |  | Classification des déchets | DT 10 / 13 |
| Extrait du CCTP | DT 5 / 13 |  | Localisation des banques (comptoirs) | DT 11 / 13 |
| Documentation technique : Doublage Placostyl et Isolation | DT 6 / 13 |  | Sols et Sous-couche | DT 12 / 13 |
|  |  |  | Vasques/Lavabo et accessoires | DT 13 / 13 |

Limite de la commune

Salle des Fêtes Eugène JARDON

Chemin des Chapellettes

03410 DOMERAT

Entrée

Plan de situation - Plan de masse - Perspective

Local N°3

Sanitaires

Accueil

Vestiaire

1

Vestiaire

2

Hall

Cuisine

Grande Salle

Entrée C

Local N°2

Entrée B

Local N°1

Vestiaire 1

Vestiaire 1

Salle 2

Salle 1

Scène

Parking E

Parking D

Parking C

Parking B

Parking A

Sanitaires

WC 1

WC 2

WC 3

Urinoirs

Lavabos

WC 4

WC 5

| FICHE D’INTERVENTION N° : IMTB - 23-05-135 Date de la demande : 12/05/2023 Demandeur : Directeur technique |  | Mairie de Domérat. 7, rue du Treignat 03410 Domérat |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention : | Salle des fêtes Eugène Jardon Chemin de Chapelettes Domérat |  |
| Raison de l’intervention : | Départ de feu dans la poubelle du WC 5. |  |
| Diagnostic : | - Cloison isolée entre le WC 4 et le WC 5 détériorée. - Plafond noircie du WC 5. - Sol du WC 5 noircie. |  |
| Interventions : | - Cloison isolée à changer entre le WC 4 et le WC 5 (bandes, peinture) - Etaler une résine sur le sol - Repeindre le plafond - Prévoir le remplacement du lavabo |  |
| Consignes particulières : | - Le lieu de stockage et de dépôt est le vestiaire 2 - Pas de travaux si la salle est utilisée. |  |
| Temps d’intervention prévu / temps de déplacement/Km | - Dépose de la cloison existante : ½ journée - Pose de la nouvelle cloison (avec les bandes) : 1 journée - Peinture de la cloison : ½ journée par couche - Peinture du plafond : ½ journée par couche - Poser le sol : 1 journée - Approvisionnement du chantier : ½ journée - Replier le chantier (nettoyage et tri des déchets) : ½ journée |  |
| Remarques : | - Respecter les temps de séchage entre 2 couches de peinture (1ère couche cloison puis 1ère couche du plafond, puis le lendemain 2ème de la cloison et 2ème couche du plafond) - La pièce a été lessivée et nettoyée de toutes les traces de feu. |  |

  - 1.3 Plafonds :

Plafond en plaques de plâtre fixé par vis de 35mm de type PREGYMETAL sur une ossature par fourrures et suspentes P21. Isolation par laine de verre soufflée de type PLUSR47 ayant une résistance thermique de 8 m².K/W minimum. Incorporation d’une membrane d’étanchéité à l’air de type SECO à Sd fixe compris adhésifs et mastic SECO.

3 VENTILATION

3.1 - Principe :

La ventilation sera du type simple flux. Réseaux de gaines avec bouches d'extraction incorporées en faux plafond. Le ventilateur d'extraction sera installé en local VMC.

3.2 - Grilles d'entrée d'air :

L'entreprise fournira et installera l'ensemble des grilles d'entrée d'air neuf auto réglables et insonorisantes dans les châssis. Elles seront de marque VIM ou équivalent. Type : SONO 36-45 Capuchon : CEAM 45 Débit : 45 m3/h minimum débit en fonction du renouvellement d’air à calculer. L'entreprise fournira l'ensemble des réservations en maçonnerie pour les grilles d'entrée d'air neuf à l’entreprise de Gros Œuvre. Localisation : laverie, préparation chaude, légumerie, réserve, terreux, sanitaires femmes et hommes, dégagement cuisine. (Liste à compléter si nécessaire en fonction des volumes à extraire)

3.3 - Bouches de reprise :

L'ensemble des bouches de reprise sera de marque VIM ou équivalent. Type : KGMD Débit : en fonction des locaux et appareil sanitaire présents dans ces locaux L'ensemble des bouches sera pare-flamme 1/2 heure. Les bouches seront reliées à la terre.

4 PLOMBERIE

3.1 – Principe :

Les appareils sanitaires sont conformes aux normes et règlement en vigueur. Les appareils sanitaires doivent être exempts de tout défaut, de première qualité, choix "A", couleur suivant définition.

L’adjudicataire du présent lot doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces appareils restent en parfait état jusqu’à la livraison des locaux.

3.2 – WC :

WC Standard de marque JACOB DELAFON ou équivalent Type d’installation : au sol évacuation horizontale

Robinetterie NF Silencieuse.

EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulières

GÉNÉRALITÉS :

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des différents travaux bâtiment nécessaires à la rénovation d’un internat.

Limite des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

- La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique du C.S.T.B.

- La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment aux D.T.U les concernant.

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de façon à définir avec précision les détails d’exécution ainsi que l’ordre logique de leur intervention.

1 MACONNERIE :

1.1 Murs

Briques collées " URBAN’BRIC " de chez Bouyer-Leroux (R=1,14 m².K/W) de 20cm d'ép.

Enduit extérieur monocouche projeté à la machine, finition "gratté", teinte suivant prescription du permis de construire.

2 PLATRERIE :

1.1 Isolation thermique :

Doublage sur murs extérieurs constitué d’une plaque de plâtre de 13mm sur armature métallique avec laine minérale de 160mm incorporée (Système « OPTIMA », GR32 d’ISOVER), avec traitement des joints. Niveau 1 et 2.

.

1.2 Cloisons :

Cloison de distribution de 72mm composée de plaques de plâtre BA13 sur deux faces fixées par vis de 25mm sur une ossature métallique de type PLACOSTIL M48 et d’une isolation acoustique en laine minérale de 45mm.

.

Les doubles peaux appelés aussi double parement sont utilisées uniquement dans les bâtiments publique (ecole; etc.)

Peintures en stock

Votre Planning de travail

Gymnase

Ecole

Mairie

Mairie

Gymnase

Ecole

Ecole

Médiathèque

EPADH

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

Astreinte

Astreinte

Vous ne pouvez prendre des travaux à faire que les jours qui ont les cases blanches.

Planning de La salle des fêtes

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

Réservée

La salle est disponible que les jours qui ont les cases blanches.

CLASSIFICATION DES DECHETS

Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique.

Exemple : parpaing, briques, etc.

Les déchets non dangereux et non inertes sont des déchets de chantier banals.

Malgré des modifications possibles ils ne contiennent pas de matières dangereuses pour la santé ou l’environnement.

Exemple : Emballage plastique, etc.

Un déchet dangereux est un déchet qui présente des propriétés telles que définies par l’article R541-8 du code de l’environnement.

Sa dangerosité se caractérise par une toxicité qui représente des risques pour la santé humaine et/ou l’environnement.

Exemple : Diluants, etc.

Un déchet spécifique aussi appelé déchet spécial (DDS) est un déchet issu des produits d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisés par les ménages.

Les déchets spéciaux contiennent souvent plusieurs produits chimiques pouvant présenter un risque pour l’environnement et la santé.

Exemple : Tubes de néon, etc.

Banque 1 ou comptoir 1

Banque 2 ou comptoir 2

Dans la maquette numérique, cet élément porte la désignation de Dalle-011

Dans la maquette numérique, cet élément porte la désignation de Dalle-011

Caractéristiques sous-couches sols

### Les différentes sous-couches

Afin de renforcer l’isolation phonique et thermique, il est essentiel de poser une sous-couche sous votre parquet, stratifié ou vinyle PVC. Cette sous-couche permet aussi de pallier les légères irrégularités de sol.

Vous avez le choix entre 3 types de sous-couches : celles en polystyrène extrudé, celles en liège et celles en fibre de bois.

### La sous-couche en polystyrène extrudé

Cette sous-couche est disponible en différents formats de 1 à 5 mm d’épaisseur. Elle permet de compenser les irrégularités de votre sol de 1 à 4 mm, selon l’épaisseur du modèle que vous aurez choisie. Cette sous-couche peut présenter une forte résistance à l’humidité ou être compatible avec un chauffage au sol.

### La sous-couche en liège

La sous-couche en liège est disponible en 2 mm d’épaisseur ce qui lui permet de compenser les petites irrégularités de votre sol de 0,5 mm Elle s'adapte parfaitement à un système de chauffage au sol mais présente en revanche une faible résistance à l’humidité.

### La sous-couche en fibre de bois

Cette sous-couche fait 5 mm d’épaisseur ce qui lui permet de compenser les irrégularités d'environ 2 mm Elle est également compatible avec le chauffage au sol mais résiste mal à l’humidité.

# Lavabo d'angle mural céramique normes handicapes PMR New WC Care couleur blanc

Dim : 350 mm x 350 mm

REF CA 9234

# Lavabo d'angle en céramique lave-mains moderne avec trop-plein

# 460x330x130 mm

REF BK 567

# Lave mains céramique rectangulaire blanc

# l.38.5 x P.18.5 cm, Rabat

REF DF 793

# Plan vasque centrale L.92cm Top solid surface

REF LD 234

LAVABO / VASQUES

ACCESSOIRES LAVABO / VASQUES