CAP

Spécialité

INTERVENTIONS EN MAINTENANCE TECHNIQUE

DES BATIMENTS

ÉPREUVES EP2

Étude et préparation d’une intervention

DOSSIER TECHNIQUE

Il comporte 8 pages numérotées de DT1/8 à DT 8/8

Contenu du dossier :

| Page de garde | DT 1 / 8 |  | Documentation technique : Papier peint, tasseaux, colle, Lino. | DT 7 / 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Situation – Plan de masse - Perspective | DT 2 / 8 |  | Documentation technique : Plinthes, colles, peintures | DT 8 / 8 |
| Plan du Rez-de-chaussée | DT 3 / 8 |  |  |  |
| Plan de la cuisine et Fiche d’intervention | DT 4 / 8 |  |  |  |
| Travaux à faire | DT 5 / 8 |  |  |  |
| Documentation technique : Faïence, Carreau de plâtre, plan de travail. | DT 6 / 8 |  |  |  |

Limite de la commune

Salle des Fêtes Eugène JARDON

Chemin des Chapellettes

03410 DOMERAT

Entrée

Plan de situation - Plan de masse - Perspective

Local N°3

Sanitaires

Accueil

Vestiaire

1

Vestiaire

2

Hall

Cuisine

Grande Salle

Entrée C

Local N°2

Entrée B

Local N°1

Vestiaire 1

Vestiaire 1

Salle 2

Salle 1

Scène

Parking E

Parking D

Parking C

Parking B

Parking A

| FICHE D’INTERVENTION N° : IMTB - 23-05-135 Date de la demande : 12/05/2023 Demandeur : Directeur technique |  | Mairie de Domérat. 7, rue du Treignat 03410 Domérat |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention : | Salle des fêtes Eugène Jardon Chemin de Chapelettes Domérat |  |
| Raison de l’intervention : | Réfection de la cuisine (suite à des dégradations temporelles) |  |
| Diagnostic : | - Le plan de travail à côté de l’évier a été enlevée. - L’évier est fragilisé et bouge (en partie descellé) - Une partie du sol et de la cloison côté évier sont dégradés. |  |
| Interventions : | - Monter deux jambages/soutiens en carreaux de plâtre sous chaque côté de l’évier et les peindre. - Poser de la faïence sur une partie de la cloison côté « évier » - Poser du papier peint intissé sur la cloison côté « évier » - Poser un plan de travail - Poser un linoleum au sol et des plaintes PVC |  |
| Consignes particulières : | - Le lieu de stockage et de dépôt est le vestiaire 2 - Pas de travaux si la salle est utilisée. |  |
| Temps d’intervention prévu / temps de déplacement/Km | - Pose du plan de travail - Pose des tasseaux : 1,5 h - Découpe et pose du plan : 1 h - Pose et peinture des carreaux de plâtre : 2,5 h - Pose du linoléum et plinthes : 3 h - Pose de la faïence : 3 h - Pose de papier peint intissé sur le mur côté « évier » : 3 h |  |
| Remarques : | - Croquis joint des travaux à faire. - Le chantier devra être nettoyé et les déchets évacués. |  |

Cuisine

Plan de travail

Linoléum

Jambages/Soutiens

Faïence et papier peint

Croquis des travaux à faire

Attention : le croquis n’est pas à l’échelle

2 Soutiens/jambages en carreau de plâtre.

Dim des soutiens : 80 cm (H) x 60 cm (L)

Plan de travail : Dim: 40 cm x 150 cm

Le plan de travail est posé sur des tasseaux de bois fixés sur les cloisons en périphérie

Faïence :  100 cm (H) x 200 cm (L)

Cloison à tapisser.

Dimension de la cloison :

250 cm (L) x 200 cm (H)

Pose de linoleum.

Dimension du sol à poser :

250 cm (L) x 1,5 cm (l)

Attention : retour de cloison de 1,5m

Faïence

Plan de travail

x 5 à 6 rouleaux

# Lino sol PVC "Shade gris" 4m

Peinture

# Plinthe PVC gris L. 220 x - H. 6 cm x Ép. 11 mm

TOLPRO

MATT

# Colle pour montage de carreaux de plâtre 25 kg