BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Durée : 4 heures	SESSION 2023	Coefficient : 2

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce C 22 :	Organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

Ce sujet comporte :

| - Dossier de présentation pages : | 2/22 | à | 6/22 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dossier technique pages : | 7/22 | à | 9/22 |
| - Document ressources pages : | 10/22 | à | 11/22 |
| - Dossier travail pages : | 12/22 | à | 22/22 |

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

 Le dossier travail demandé (page 13/22 à page 22/22)

 Une sauvegarde sur disque dur, dans le dossier U33 – 2023 – XXXX

Fichier : Extension- XXXX.slddrw

 Une sortie imprimante du dessin de définition

 La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (page 22/22)

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, type « collège » est autorisé.

Tous documents personnels autorisés.

DOSSIER DE

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Documents remis au candidat :

IMPORTANT

Contrôle de début de session

Effectuer les opérations demandées sur la fiche de procédure (page 22/22)

Dossier présentation

- Présentation de l’entreprise (page 3/22)

- Mise en situation, descriptif et fonctionnement (page 4/22)

- Problématique (page 5/22)

- Analyse fonctionnelle (page 5/22)

Dossier technique

- Dessin d’ensemble (page 8/22)

- Nomenclature et éclaté (page 9/22)

Dossier ressources

- Document ressources SolidWorks (page 10/22)

- Documentation joints (page 11/22)

Dossier travail

- Travail à effectuer (page 13/22 au page 19/22)

- Tableau des temps conseillés (page 22/22)

- Fiche de procédure (page 22/22)

KSB est un groupe mondial fondé en 1871 en Allemagne, à Frankenthal, où se situe encore son siège social. Ses 140 ans d’expérience, dans la maîtrise des fluides, la fabrication, la commercialisation de pompes, de robinets et de vannes, lui ont permis de devenir leader dans certains de ces domaines.

Des pompes et de la robinetterie pour tous les processus industriels :
Dans le secteur des procédés industriels, les pompes et la robinetterie développées par KSB couvrent les applications suivantes :

- Circuits de refroidissement industriel,

- Traitement des eaux,

- Désulfurisation des gaz de fumée,

- Nettoyage et rinçage industriels.

Avec l’acquisition, en 1989, de la société AMRI, KSB devient le leader mondial de la robinetterie pour le marché de la cryogénie et leader français de la robinetterie à papillon.

KSB commercialise les robinets à papillon AMRI qui sont utilisés dans le bâtiment, l’industrie pétrochimique, les centrales électriques, …

Les gammes AMRI comprennent aussi des clapets, des actionneurs ainsi que des systèmes de commande et de régulation.

Extrait du catalogue de produit des Robinets à papillon :

Son bureau d’études est situé à Gradignan, dans la périphérie de Bordeaux (Gironde).

L’usine de La Roche-Chalais (Dordogne) fabrique des robinets de la marque AMRI.

- Mise en situation

Dans certaines installations de transport de fluides ou de gaz, comme dans le domaine du pétrole (raffinerie, production on/offshore), des engrais chimiques, des gaz chauds/acides, du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) les conditions de fonctionnement pour les mécanismes de robinetteries industrielles peuvent être sévères :

- Températures de - 50°C à 260°C,

- GNL sous haute pression à -170°C,

- Environnement agressif (gaz acide par exemple).

Les pompes, les robinets, les vannes présents sur ces installations doivent donc offrir un maximum de sécurité, même dans les conditions de service les plus exigeantes.

- Descriptif du produit

Le robinet à papillon TRIODIS est utilisé comme robinet d'isolement et de contrôle dans tous les secteurs industriels. Pour les process avec pressions et températures extrêmes, le robinet à papillon répond à ces besoins en termes d’étanchéité et de sécurité :

- Assurer une étanchéité absolue et d’excellentes performances de fermeture même à des pressions élevées,

- Garantir une sécurité feu réalisée par une garniture graphite qui répond aux standards de sécurité de la norme ISO 10497.

TRIODIS Type 300 MT :

3. Fonctionnement du Robinet TRIODIS

Le robinet se compose essentiellement d’un corps (Rep 1), d’un arbre de manœuvre (Rep 20), d’une extension (Rep 6) et d’un obturateur (Rep 27).

Arbre de manœuvre

Obturateur

Corps (rep 1) du Robinet

Vue écorchée
 d’un robinet TRIODIS

Extension

Vue d’un robinet TRIODIS 
équipé de l’actionneur manuel

Actionneur

Les robinets sont manœuvrés par des actionneurs manuels, électriques, pneumatiques ou hydrauliques, fixés sur l’extension (Rep 6) en partie haute du robinet.

Ils assurent l’entrainement en rotation de l’ensemble arbre de manœuvre/obturateur.

Exemples de robinets avec différents actionneurs :

Actionneur hydraulique

Actionneur pneumatique

Actionneur manuel

- Problématique.

KSB souhaite faire évoluer sa gamme de robinet à papillon TRIODIS 300 en respectant les exigences de la norme ISO 28691. Cette norme répond au besoin des circuits de transports de gaz liquides (GNL) à de très basses températures (-196°C). Elle évite le gel de l’actionneur afin d’assurer son bon fonctionnement dans ces conditions extrêmes.

La norme ISO 28691 spécifie « les exigences de conception, de dimensionnement, de matériaux, de fabrication et d’essais de production pour tous types de robinets d’isolement destinés à être utilisés à basses températures (-50°C à -196°C) ».

On y trouve notamment des exigences sur la conception (extrait ci-dessous) :

4.2 Conception

4.2.1 Généralités

Sauf spécification contraire dans le bon de commande, les appareils de robinetterie doivent avoir une extension de chapeau qui protège la garniture d’étanchéité de « l’arbre de manœuvre » et « l’actionneur » de l’appareil de robinetterie du fluide à basses températures, ce qui pourrait endommager ou perturber le fonctionnement de ces éléments

--------------------------------------

4.2.3 Extension du corps et du chapeau

4.2.3.1 La longueur de l’extension doit être suffisante pour maintenir la garniture d’étanchéité de l’arbre de manœuvre à une température suffisamment élevée pour permettre le fonctionnement dans la gamme de températures du matériau de la garniture.

Pour répondre aux exigences de conception de la norme, le BE a apporté les modifications suivantes :

- Création d’une colonne de vapeur gaz isolante dont la fonction est de faire baisser la température à - 45°C et de maintenir l’actionneur à l’écart des fluides froids dans le robinet (extrait de la norme § 4.2.3.1.)

TRIODIS 300 MT  
(Moyenne Température) 
utilisable entre 
-50°C et +260°C

TRIODIS 300 TBT (

(Très Basse Température),
utilisable jusqu’ à - 196°C

Zone d’étude :
Allongement de Extension

Écorché TRIODIS 300 TBT

Extension

Mise en place d’un joint graphite (Rep 9) assurant l’étanchéité (voir écorché TRIODIS ci-après)

Cette évolution de produit a donc entraîné la conception d’une nouvelle version de l’extension (Rep 6).

La mise en production de cette solution implique, entre autres, un dessin de définition de cette nouvelle extension (Rep 6).

L’extension (Rep 6) étant modifiée, on demande de réaliser son dessin de définition.

- Analyse fonctionnelle de l’extension (Rep. 6)

  - Fonctions principales à assurer par l’extension (Rep 6) :

- FP1 : Protéger l’actionneur

- FP2 : Assurer une étanchéité absolue

Arbre de manœuvre (Rep 20)

Principe de l’Étanchéité avec la colonne de vapeur

Rondelle de bridage (Rep 11)

Porte-joint 
(Rep 10)

La fonction FP1 « Protéger l’actionneur » est assurée par la création d’une colonne de vapeur de gaz (à -45°C).

Joints toriques 
rep 32 et 33

Elle impose une étanchéité absolue (Fonction FP2) pour éviter toute fuite de gaz vers l’extérieur (sécurité feu).

Joint graphite

(Rep 9)

Butée 
(Rep 8)

L'étanchéité entre l’actionneur et la colonne de vapeur est réalisée :

Joint à lèvre (rep 7)

Remontée de gaz dans la colonne de vapeur

En partie haute, par 5 joints toriques (Rep 32 et Rep 33) montés dans un 
porte-joint (Rep 10),

Extension 
rep 6

Remontée de gaz dans la colonne de vapeur

En partie basse, la sécurité « feu » est réalisée par un joint en graphite (Rep 9), pris en sandwich entre l'ensemble porte-joint (Rep 10) et la butée (Rep 8). Un joint à lèvre Omniseal® (Rep 7), en appui sur la butée (Rep 8), complète l’étanchéité au niveau de l’arbre de manœuvre (Rep 20).

L’ensemble est contraint par la rondelle de bridage (Rep 11) assemblée par 10 vis (Rep 13) sur l’extension (Rep 6). Cette rondelle de bridage (Rep 11) assure la compression du joint graphite (Rep 9), indispensable pour augmenter sa densité et assurer la fonction d’étanchéité au gaz.

  - Présentation des fonctions techniques, des groupes fonctionnels de surfaces (GFS) et des pièces en contact avec l’extension (rep 6) :

| Fonctions Techniques à assurer | Pièces en contact avec l’EXTENSION | Groupes Fonctionnels de Surfaces et couleurs |
| --- | --- | --- |
| Fonction 1 : Assurer l’effort presseur sur le joint graphite (Rep 9) afin de garantir l’étanchéité et assurer le guidage en rotation de l’arbre de manœuvre (Rep 20) - Mettre en position la rondelle de bridage (Rep 11) par centrage sur Ø 63 et appui plan, - Maintenir en position la rondelle par 10 Vis HM8 (Rep 13). | Rondelle de bridage (Rep 11) + 10 Vis HM8 (Rep 13) | GFS 1 (Vert) |
| Fonction 2 : Assurer l’étanchéité entre l’arbre de manœuvre (Rep 20) et l’extension (Rep 6) - Mettre en position le porte- joint (Rep 10) par centrage long sur 2 portées cylindriques (Ø 63 et Ø 61), - Mettre en position le joint graphite (Rep 9) et la butée (Rep 8) par centrage court sur Ø 61 | Porte-joint (Rep 10) + joint graphite (Rep 9) + Butée (Rep 8) | GFS 2 (Bleu) |
| Fonction 3 : Assurer l’étanchéité au gaz - Mettre en position le joint à lèvre (Rep 7) par centrage court (Ø50,45) et appui plan. | Joint à lèvre (Rep 7) | GFS 3 (Violet) |
| Fonction 4 : Lier complètement le corps (Rep 1) sur l’extension (Rep 6) - Mettre en position le corps (Rep 1) par appui plan et centrage court (Ø 71) - Orientation du corps (Rep 1) par goupille de positionnement (Rep 2) - Maintenir en position par 4 goujons M12 (Rep 3) & 4 écrous M12 (Rep 15) | Partiellement Donnée en exemple Corps (Rep 1) + goupille + 4 goujons & écrous M12 (Rep 3) | GFS 4 (Rouge) |
| Fonction 5 : Lier complètement l’actionneur sur l’extension (Rep 6) - Mettre en position l’actionneur par appui plan et centrage court (Ø 85) - Maintenir en position par 4 boulons M12 | Actionneur + 4 boulons HM12 | GFS 5 (Marron) |

Repérages des Groupes Fonctionnels de Surfaces (GFS)

GFS 4

GFS 1

GFS 2

GFS 3

GFS 5

  - Relations entre les groupes fonctionnels de surfaces

| Relation entre groupes fonctionnels | Relation | Partiellement Donnée en exemple Fonction technique |
| --- | --- | --- |
| GFS4 / GFS1 | R1 | Positionner le corps (Rep 1) par rapport à la rondelle de bridage (Rep 11) pour assurer le guidage en rotation de l’arbre (Rep 20) |
| GFS5 / GFS4 | R2 | Positionner l’actionneur par rapport au corps (Rep 1) pour assurer une longueur suffisante de colonne de vapeur. |
| GFS5 / GFS1 | R3 | Positionner l’actionneur par rapport à la rondelle de bridage (Rep 11) pour assurer le montage correct de l’actionneur (chaine de cote). |
| GFS5 / GFS1 | R4 | Assurer l’entraînement de l’arbre de manœuvre (Rep 20). |
| GFS3 /GFS1 | R5 | Assurer une étanchéité correcte entre l’arbre (Rep 20) et l’extension (Rep 6). |
| GFS2 /GFS1 | R6 | Assurer une étanchéité correcte entre l’arbre (Rep 20) et l’extension (Rep 6). |

DOSSIER TECHNIQUE

DOSSIER RESSOURCES

Fiches d’aide SolidWorks.
Aide à la création et gestion des calques.

- Mise en place des outils de création des calques sous SolidWorks.

Il faut cliquer sur :

Affichage, Barres d’outils, ce menu s’ouvre.

Ouvrir la barre d’outils :

Format de ligne ou mieux Calque

Propriétés de calque

- Pour créer ou modifier un calque.

- Cliquer sur l’icône propriété de calque

Dans la barre d’outils Format de ligne ou Calque.

La gestion est plus rapide dans la barre d’outils Calque.

Cette boite s’ouvre.

- Cliquer sur Nouveau et entre le nom du calque suivant les instructions

précédentes.

- Spécifier le format de ligne des entités situées sur le calque.

- Ajouter une Description si nécessaire.

- Spécifier la Couleur de ligne.

- Spécifier le Style si nécessaire.

- Spécifier l’Épaisseur si nécessaire.

Pour rendre un calque actif cliquer devant le nom du calque.

Ou utilisez le menu déroulant de la barre d’outils calque.

Pour rendre visible ou invisible un calque il faut cliquer sur

l’ampoule qui est jaune.

Fonctions et états de surfaces

(Extrait du Guide du Dessinateur Industriel)

JOINT À LÈVRES POUR ÉTANCHÉITÉ HAUTE PERFORMANCE

Utilisation des joints Omniseal® par Saint Gobain

Les joints Omniseal® sont employés dans une multitude d’applications ou la durée de vie, la résistance aux fluides agressifs et aux températures extrêmes sont des caractères cruciaux.

Fonctionnement et composants des joints Omniseal® :

Variantes : Joint radial pour mouvement rotatif :

Dimensions des logements :

DOSSIER RESSOURCES

JOINT TORIQUE

Très utilisé, il convient particulièrement aux applications statiques et à certaines applications dynamiques (vitesse réduite et pression modérée). Il est économique, léger, peu encombrant, facile à monter, fiable en service et nécessite peu d'entretien. Il est disponible dans des milliers de dimensions et dans de nombreuses nuances d'élastomères (nitrile, viton...).

Phénomène d'extrusion : l'action de la pression comprime le joint et l'applique avec force contre les surfaces de contact. Plus la pression est forte et plus l'élastomère doit être dur pour éviter l'extrusion ou l'expulsion du joint. L'extrusion dépend du jeu diamétral au montage, de l'intensité de la pression et de la dureté du joint. Un mouvement relatif augmente les risques. Les bagues anti-extrusion (PTFE...) permettent une correction.

Montage des joints toriques

DOSSIER DE TRAVAIL

DOSSIER TRAVAIL

TRAVAIL DEMANDÉ

  - Débuter la session

Prendre connaissance du conseil de la session de travail sur la fiche « Mise en Œuvre du 
système et Fiche de suivi » (page 22/22).

Prendre connaissance de la « fiche des temps conseillés » (page 22/22).

  - Travail préparatoire à la cotation

À partir de l’analyse fonctionnelle de l’extension (Rep 6), du dossier présentation et de l’ensemble du dossier, il vous est demandé, dans un premier temps, d’analyser un dessin de définition d’une pièce en lien avec l’extension (Rep 6) et de rechercher des ajustements sur des montages de joints.

2.1 Analyser le dessin de définition partiel de la rondelle de bridage (Rep 11).

0,1

A

B

À partir de l’extrait du dessin de définition partiel de la rondelle de bridage (Rep 11), ci-dessous, 
analyser la spécification par zone de tolérance

- Indiquer le type de spécification (entourer la bonne réponse) :

Forme 	Orientation 	Position 	Battement

- Surligner en vert l’élément tolérancé.

- Surligner en rouge le(s) élément(s) de référence(s).

- Indiquer la contrainte d’orientation entre la référence secondaire et la référence primaire :
…………………………………………………………………………………………………………….

- Compléter la phrase : 	La zone de tolérance est un volume limité par 2 …….............................
distant de ………………mm .

- Compléter la phrase : 	Le …………………………… de la zone de tolérance est positionné 
à ……………. mm du plan de référence ……………. .

- Justifier le choix de la surface   A   comme élément de référence :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.2 Recherche des ajustements des montages des joints

Ø 61 …/…

Ø 63 …./…

Ø 50,45 ….

À partir de la documentation sur les joints, donnée dans le dossier ressources (page 11/22), indiquer les ajustements, sur les extraits ci-dessous, du dessin d’ensemble du TRIODIS, (coupe D-D et détail K) pour assurer les montages des 2 joints toriques (Rep. 33) et du joint à lèvre (Rep 7) :

Extraits du dessin d’ensemble à compléter

  - Compléter les tableaux d’analyse de l’extension (Rep 6) pour les fonctions 1 à 5 et des relations R1 à R6

À partir du modèle numérique de l’extension (Extension.sldprt), de l’analyse fonctionnelle de l’extension (Rep 6) du dossier présentation, du travail préparatoire et de l’ensemble du dossier, il vous est demandé de :

- Compléter les tableaux d’analyse de l’extension (Rep 6) pour les fonctions 1 à 5 associées aux GFS1 à GFS5 ainsi que la cotation fonctionnelle associée aux relations R1 à R6.

- Tenir compte des références A et B définies dans le tableau d’analyse du GFS1 (Page 15/22).

- Travailler en vous inspirant des tableaux d’analyse des fonctions 4 et 5 et des relations R1 à R4 qui sont partiellement complétés (pages 18/22 et 19/22).

Les GFS4 et GFS5 et les relations R1 à R4 ne sont donc pas à coter.

- Attention, l’analyse des surfaces fonctionnelles est à faire pour toutes les fonctions (Question 3.1).

Démarche pour compléter les tableaux d’analyse :

3.1 Colorier les surfaces fonctionnelles associées aux GFS1 à GFS5, sur les extraits de mise en plan en perspective et en projection orthogonale et indiquer la nature géométrique des surfaces fonctionnelles.

3.2 Reporter les cotes issues du travail préparatoire à la cotation (page 13/22).

3.3 Inscrire dans les tableaux d’analyse des fonctions 1,2 et 3 et des relations R5 et R6 :

- Les cotations dimensionnelles avec les tolérances,

- Les spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique),

- Les spécifications d’orientation, de position et de battement (sans indication de la valeur numérique),

- Les états de surfaces avec indications chiffrées, à l’aide du document ressources sur les états de surfaces (page 10/22).

Pièce analysée : EXTENSION (Rep 6)

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à Repasser en vert sur les vues écorchés en perspective ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surface, … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 1 : Assurer l’effort presseur sur le joint graphite (Rep 9) afin de garantir l’étanchéité et assurer le guidage en rotation de l’arbre (Rep 20) Mettre en position la rondelle de bridage (Rep 11) par centrage court et butée (Rep 8). | Rondelle de bridage (Rep 11) + 10 Vis HM8 |  | …………… …………… …………… | Ø ………… …………… …………… …………… | Repasser en vert les surfaces fonctionnelles sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. GFS 1 |
| Maintenir en position la rondelle (Rep 11) par 10 Vis H M8 (Rep 13). |  |  | …………… …………….. | …….…….. …………… …………… …………… …………… |  |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à Repasser en bleu sur les vues écorchés en perspective ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes, états de surface, … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 2 : Assurer l’étanchéité entre l’arbre (Rep 20) et l’extension (Rep 6) Mettre en position le porte-joint (Rep 10) par centrage long sur 2 portées cylindriques Mettre en position le joint graphite (Rep 9) par centrage court et la butée (Rep 8) par centrage court et appui plan | Porte-joint (Rep 10) Joint graphite (Rep 9) + Butée (Rep 8) |  | ………………. …………….. …………….. | Ø ………. & Ø ……… ………………. ……………. ………………. …………….. | Repasser en bleu les surfaces fonctionnelles sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. GFS 2 Et R6 |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à Repasser en violet sur les vues écorchés en perspective ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 3 : Assurer l’étanchéité au gaz entre la colonne de vapeur et l’extension (Rep 6) Mettre en position le joint à lèvre (Rep 7) par centrage court et appui plan (Voir document Ressource page 11/22) | Joint à lèvre (Rep 7) |  | ………………. …………….. ……………. | Ø ………… ………………. ………………. ……………... | Repasser en violet les surfaces fonctionnelles sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. GFS 3 et R5 |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à Repasser en rouge sur les perspectives ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 4 : Lier complètement le corps (rep 1) sur l’extension (Rep 6) Mettre en position le corps (rep 1) par appui plan et centrage court (Ø71 f9) | Corps (Rep 1) |  | Plan Cylindre Conique | Ø 71 f9 Chanfrein 1mm x 45° | Repasser en rouge les surfaces fonctionnelles sur l’extrait de mise en plan ci-dessous. Entourer la relation R1 GFS4 et R1 |
| Orientation du corps (rep 1) par pion de positionnement (Rep 2) | Pion (Rep 2) |  | Perçage Borgne Conique | Ø 12 H9 Prof : 8 mm Chanfrein 1 à 45° |  |
| Maintenir en position par 4 goujons (Rep 3) & écrous M12 (Rep 15) | Goujons (Rep 3) & écrous M12 (Rep 15) |  | 4 perçages | Ø 14 H13 |  |

| Fonctions | Pièces en contact | Surfaces fonctionnelles à Repasser en Marron sur les perspectives ci-dessous | Nature géométrique des surfaces fonctionnelles | Dimensions fonctionnelles | Tolérances géométriques (formes, orientation, position, battement), Cotes fonctionnelles issues des chaînes de cotes. états de surface … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction 5 : Lier complètement l’actionneur sur l’extension (Rep 6) Mettre en position l’actionneur par appui plan et centrage court | Actionneur |  | Plan Cylindre Conique | Ø 85H10 Prof ……. mm Chanfrein 1x45° | GFS 5, R2, R3 et R4 |
| Maintenir en position par 4 boulons H M12 | Boulons H M 12 |  | 4 perçages | 4 x Ø14H13 |  |

  - Rechercher la cote dimensionnelle issue de la chaîne de cotes J.

Chaîne de cotes JA (GFS 5) :

La cote condition JA permet de garantir un jeu fonctionnel entre l’actionneur (Rep 0) et la tête de vis (Rep. 13).

Données :

2,7 <JA < 4,5

A13 = 5,3 ± 0,25

A11= 6,1± 0,15

2,7 < A0 < 3     (selon norme EN ISO 5011)

On demande de :

  - Tracer la chaîne de cotes relative à la cote condition JA , sur la figure, ci-dessous .

  - Écrire l’équation relative à la cote JA

  - Calculer la cote tolérancée A6 issue de la chaîne de cote JA.

- Écrire l’équation JA maxi :

- Déduire A6 Maxi :

- Écrire l’équation JA mini :

- Déduire A6 mini :

- Calculer l’IT :

- Calculer la cote moyenne :

- Exprimer la cote tolérancée sous la forme : Cote moyenne ± IT/2 :

  - Reporter le résultat précédent dans la définition du GFS 5 et de la relation R3 (page 19/22) :

- Définir le géométral de l’extension (Rep 6)

En vous aidant des éléments du dossier, il vous est demandé de :

- Réaliser la mise en plan géométral de l’extension (Rep 6), à partir du fichier mise en plan Extension-XXXX.slddrw et du fichier pièce Extension.sldprt ,

- Effectuer le choix des vues, coupes, sections,

- Toutes autres vues que vous jugerez nécessaires pour définir complètement les formes de l’extension (Rep. 6) afin de réaliser la cotation de définition.

- Compléter le cartouche et sauvegarder

- Indiquer le numéro de candidat dans le cartouche et toutes les informations,

- Faire une sauvegarde sur le disque dur du fichier Extension-XXXX.slddrw.

- Imprimer un exemplaire du dessin géométral de l’extension (Rep. 6) destiné, si besoin, au travail préparatoire (brouillon) de la cotation de définition.

- Réaliser la cotation de définition

En vous aidant des éléments du dossier, de la sortie papier du dessin géométral, des tableaux d’analyse du dossier travail, il vous est demandé de compléter la mise en plan de
 l’extension (Rep. 6) dans le fichier mise en plan Extension-XXXX.slddrw,

- Compléter la mise en plan de l’extension (Rep. 6) par la cotation des GFS1 à GFS5 :

- Cotation dimensionnelle avec inscription du tolérancement ISO,

- Spécifications de forme (sans indication de la valeur numérique),

- Spécifications d’orientation, de position et battement (sans indication de la valeur numérique),

- États de surface avec indications chiffrées.

(Vous pouvez, si besoin, réaliser l’impression papier avant de reporter la cotation informatiquement)

- Ajouter la cotation pour les relations R1 à R6.

- Sauvegarder sur le disque dur le fichier Extension-XXXX.slddrw.

- Imprimer le dessin de définition de l’extension (Rep. 6) avec tous les calques des GFS et des relations apparentes.

À noter : Sur votre mise en plan, vous utiliserez un calque avec une couleur par groupe de surfaces fonctionnelles et par relation.

GFS 1 = vert	GFS 2 et R6= bleu 	 GFS 3 et R5 = violet

GFS 4 et R1 = rouge	GFS 5, R2, R3 et R4 = marron

Une fiche d’aide SolidWorks sur l’utilisation des calques est en document ressources (page 10/22).

- Fin de la session

- Effectuer les opérations de fin de session demandées à la page 22/22 « Mise en œuvre du système et Fiche de suivi ».

- Faire contrôler les opérations de fin de session par le surveillant-correcteur.

TRAVAIL à RENDRE par le CANDIDAT (y compris les documents non exploités)

- Les documents à compléter du dossier travail (pages 12/22 à 22/22).

- Le fichier Extension-XXXX.slddrw que le surveillant sauvegarde sur disque dur, 
dans le dossier U33 – 2023 – XXXX

Remplacer XXXX par votre numéro de candidat

- Une sortie imprimante du dessin de définition finalisé.

- La fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant correcteur (page 22/22).

FICHE DES TEMPS conseillÉs : DÉFINITION DE PRODUIT

Définition de Produit Industriel : Durée 4h – coefficient 2 (notation sur 40)

ATTENTION : Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier qui lui est réservé.

| TÂches |  | Temps conseillé |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de session | Mise sous tension du poste informatique et des périphériques | Non évalué 15 min | 240 min |
|  | Renommer le dossier U33 – 2023 en U33 – 2023– XXXX (où XXXX est le numéro du candidat) |  |  |
|  | Vérifier la présence des fichiers de travail dans le dossier |  |  |
|  | Temps de lecture |  |  |
| Session de travail | Préparation à la cotation |  |  |
|  | Analyse d’une spécification | 30 min |  |
|  | Recherche d’ajustements des montages des joints |  |  |
|  | Recherche des surfaces fonctionnelles et leurs cotations |  |  |
|  | Repérage des surfaces suivant les exemples | 80 min |  |
|  | Repérage des GFS et cotation sur les dessins et relations entre les GFS |  |  |
|  | Chaîne de côtes |  |  |
|  | Cotation fonctionnelle : Jeu JA | 15 min |  |
|  | Écriture des équations |  |  |
|  | Mise en plan de l’extension (Rep 6) |  |  |
|  | Modification ou compléments apportés à la mise en plan effectuée avec le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de Représentation en vigueur | 30 min |  |
|  | Cotation de l’extension (Rep 6) |  |  |
|  | Cotation dimensionnelle, tolérances et états de surface | 70 min |  |
|  | Spécifications de forme |  |  |
|  | Spécifications de position |  |  |
|  | Respect des normes de représentation en vigueur sur la cotation et utilisation des calques avec couleurs |  |  |
| Fin de session | Effectuer la (ou les) sortie(s) traceur | Non évalué |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail dans le dossier U33 – 2023 – XXXX (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Transfert des fichiers vers un support externe (graveur ou clé USB) avec l'aide du surveillant |  |  |
|  | Vérification de la présence des fichiers de travail sur le support externe (par le candidat et le surveillant) |  |  |
|  | Émarger la fiche de suivi |  |  |

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Matériel et Logiciel

| Feuille de SUIVI à remplir par le surveillant-correcteur |  | Tâche effectuée à cocher |
| --- | --- | --- |
| # DÉBUT DE SESSION - Mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur, - Renommer le dossier U33 – 2023 de C:\ en U33 – 2023 – XXXX (XXXX : n° du candidat). |  |  |
| # SESSION DE TRAVAIL Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier U33 – 2023 – XXXX. |  |  |
| # FIN DE SESSION - Effectuer les sorties imprimante demandées, - Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le répertoire : U33 – 2023 – XXXX, - Appeler le surveillant correcteur pour : - Enregistrer le contenu de U33 – 2023 – XXXX sur un support externe, - Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe, - Émarger la « fiche de suivi ». |  |  |
| INCIDENTS _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2023 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. N° d’anonymat : ____________________ |  |  |
| BAC Professionnel EDPI – Session 2023 ÉPREUVE : E3 - Unité : U33 Définition de produits industriels CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………….……………. N° de candidat : ______________________________________ N° d’anonymat : ______________________________________ _____________________________________________________________________________________ Nom du surveillant correcteur : ……………………………………………… | Signatures ………..…….. ………..……. |  |