BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E1 - Unité U 11

Étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2023

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	2/20	à 	3/20

- Dossier technique pages :		4/20	à 	7/20

- Dossier travail pages :		8/20	à 	20/20

Documents à rendre par le candidat :

- Dossier travail pages :		8/20	à	20/20

Il est conseillé au candidat de prévoir 20 min pour la lecture du sujet.

Le dossier travail comporte des indications de temps pour traiter chacune des parties.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

1. Mise en situation

La société SAS HHO (Hydrogène Hydraulique Optimisation) située à Saint Hilaire des Bois dans le département de la Charente Maritime est spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d’engins de chantier de petites tailles.

Gamme de produits réalisés :

Mini pelle Phoenix 400

Accessoires

Châssis voie variable

Débrousailleuse

Bras télescopique

2. Problématique

Pour élargir sa gamme de produits, l’entreprise SAS HHO a décidé de concevoir un DUMPER.

Le DUMPER est une « brouette » motorisée qui sert sur les chantiers à déplacer des gravats.

Le DUMPER devra s’adapter sur le châssis et sur les éléments (Moteur et pompe hydraulique, moteur thermique…) de la mini pelle Phoenix.

Châssis

Le Dumper à chenilles permet de déplacer une charge utile de 750 kg et de vider son contenu de façon hydraulique.

Sa benne de 400 litres peut transporter du béton, du sable, de la terre ou des gravats.

Le bureau d’études a donc mené une phase d'écriture du cahier des charges et d'avant-projet afin de valider une solution structurelle et adopter un design

La phase d’avant projet ayant déjà été menée, et pour répondre au cahier des charges, il vous est demandé de dimensionner tous les éléments standards tels que :

- vérins hydrauliques de basculement cuve et de levage du chargeur ;

- les éléments de structure (Øaxe, section de tôle pour les bras…) ;

- moteurs hydrauliques …

Le dossier de travail vous guidera dans vos démarches.

DOSSIER

TECHNIQUE

1. Caractéristiques Techniques extraites du Cahier des Charges

Descriptif technique

- Masse à vide : 800 kg

- Hauteur totale : 1244 mm

- Largeur totale (avec les chenilles) : 810 mm

- Longueur totale (sans godet) : 1946 mm

- Longueur totale (avec le godet chargeur) : 2442 mm

- Volume de la benne : 400 L - Charge utile : 750 kg

- Angle de basculement de la benne : 70°

- Vitesse de déplacement du Dumper: 2,6 km/h

Système hydraulique

- Moteur hydraulique : À déterminer

- Pression de fonctionnement : 150 bars

- Débit pompe hydraulique: 34 l/min avec double sortie régime moteur de 3000 tr/min.

2. Formulaire

TRACTION / COMPRESSION

Contrainte normale  (MPa)

N : Effort normal (N)

S : Section (mm2)

Contrainte Maxi : Max = k x N

k : Coefficient de concentration de contraintes

Re : Limite d’élasticité (MPa)

Rpe : Limite pratique d’élasticité (MPa)

Rpe = Re/s

s : coefficient de sécurité

Condition de résistance :

N ≤ Rpe

Max ≤ Rpe

CISAILLEMENT

Contrainte = TS      (MPa)

T : Effort tranchant (N)

S : Section totale cisaillée (mm2)

Re : Limite d’élasticité (MPa)

Reg : Limite élastique au glissement (MPa)

Rpg : Résistance pratique au glissement (MPa)

Reg = Re x 0,5

Rpg = Reg/s

s : coefficient de sécurité

Condition de résistance :

≤ Rpg

CALCUL DU DÉBIT

Q= Cyl x N

Q : Débit (l/min)

Cyl : Cylindrée (l/tr)

N : Fréquence de rotation (tr/min)

3. Désignation des matériaux

| 12 | 1 | Moteur thermique | EXCALIBUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | Moteur hydraulique chenilles | CONTARINI |
| 10 | 2 | Chenilles |  |
| 9 | 2 | Tige de vérin du chargeur | CONTARINI |
| 8 | 2 | Corps de vérin du chargeur | CONTARINI |
| 7 | 1 | Chargeur |  |
| 6 | 1 | Axe de vérin de basculement |  |
| 5 | 1 | Butée axe de vérin de basculement |  |
| 4 | 1 | Tige de vérin de basculement | CONTARINI |
| 3 | 1 | Corps de vérin de basculement | CONTARINI |
| 2 | 1 | Cuve |  |
| 1 | 1 | Châssis |  |
| 0 | 1 | Charge (sable, gravier, …) Non représenté | Commerce |
| Rep. | Qté | Désignation | Observation |

Pièces 5 et 6 non représentées

DUMPER représenté dans 2 positions :

Cuve en position horizontale

Cuve en position inclinée

| Différentes étapes d’utilisation du DUMPER (basculement de la cuve et du chargeur) |  |
| --- | --- |
| Cuve horizontale et chargeur en position basse |  |
|  | Cuve horizontale et chargeur en position haute « Cuve pleine » |
| Cuve en position intermédiaire et chargeur en position haute « Cuvée en cours de déchargement » |  |
|  | Cuve en position inclinée et chargeur en position haute « Cuve vide » |

Note :

| Parties à traiter | Temps conseillé |
| --- | --- |
| Lecture du sujet | 20 minutes |
| 1ère PARTIE Déterminer les caractéristiques du vérin hydraulique de basculement de la cuve | 85 minutes |
| Étude cinématique pages 9/20 et 10/20 Questions 1 à 7 | 25 minutes |
| Étude statique pages 11/20 à 14/20 Questions 8 à 21 | 45 minutes |
| Étude de Résistance Des Matériaux page 15/20 Questions 22 à 30 | 15 minutes |
| 2ème PARTIE Déterminer la cylindrée des 2 moteurs hydrauliques des roues d’entraînements en fonction de la vitesse de déplacement du DUMPER. | 25 minutes |
| Étude cinématique page 16/20 à 17/20 Questions 31 à 36 |  |
| 3ème PARTIE Étudier et vérifier les caractéristiques du vérin du chargeur | 25 minutes |
| Étude statique page 18/20 à 19/20 Questions 37 à41 |  |
| 4ème PARTIE Étudier et vérifier les caractéristiques du chargeur et des bras du chargeur | 25 minutes |
| Étude de Résistance Des Matériaux page 20/20 Questions 42 à45 |  |

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

1ère Partie

Déterminer les caractéristiques du vérin hydraulique de basculement de la cuve

Compétences visées

C123 : Expliciter un fonctionnement

C225 : Dimensionner un élément, des composants, des constituants

Étude cinématique : Temps estimatif (25 minutes)

- Déterminer la course du vérin pour respecter l’angle d’inclinaison de 70°.

La figure 1 de la page 10/20 représente la cuve du DUMPER en position horizontale.

Toutes les mesures et tous les tracés seront effectués sur cette figure.

Question n° 1 :	Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant la nature du mouvement, le centre ou l'axe entre les pièces du système.

| Mouvements | Nature du mouvement | Centre | Axe |
| --- | --- | --- | --- |
| Mvt2/1 |  |  |  |
| Mvt3/4 |  |  |  |
| Mvt(3 + 4)/1 |  |  |  |

Question n° 2 :	Compléter le tableau ci-dessous, en indiquant les caractéristiques de chaque trajectoire.

| Trajectoires | Éléments géométrique associé à la trajectoire (Ligne rectiligne, Arc de cercle,…) |
| --- | --- |
| T A Є 4/3 |  |
| T A Є 2/1 |  |
| T A Є (3 + 4)/1 |  |

Question n° 3 :	Tracer et repérer en couleur les trajectoires ci-contre, sur la figure 1 de la page 10/20.

Question n° 4 :	Calculer la distance BA réelle.

- Mesurer la distance BA sur la figure 1 de la page 10/20.

- Reporter la distance BA mesurée dans le cadre ci-dessous.

- Calculer la distance BA réelle (en fonction de l’échelle) dans le cadre ci-dessous.

- Reporter la distance BA réelle dans le tableau de la question 18 de la page 14/20.

| Distance BA mesurée | Distance BA réelle |
| --- | --- |
| BA mesurée= …………………... | BA réelle= …………………………… |

Question n° 5 :	Tracer le point A’ sur la figure 1 de la page 10/20.

Le point A’ correspond à la position du point A, quand la cuve est inclinée de 70°, par rapport à la droite (CA).

Question n° 6 :	Calculer la distance BA’ réelle.

- Mesurer la mesure BA’ sur la figure 1 de la page 10/20.

- Reporter la distance BA’ mesurée dans le cadre ci-dessous.

- Calculer la distance BA’ réelle (en fonction de l’échelle) dans le cadre ci-dessous.

- Reporter la distance BA’ réelle dans le tableau de la question 18 de la page 14/20.

| Distance BA’ mesurée | Distance BA’ réelle |
| --- | --- |
| BA’ mesurée = …………………. | BA’ réelle = ………………………….. |

Question n° 7 :	Calculer la course du vérin utile en fonction des résultats précédents.

- Calculer la course du vérin utile en fonction des résultats précédents

- Reporter la course du vérin utile dans le tableau de la question 18 de la page 14/20.

| Course du vérin | C = ……………………………………………………………. = ………………… |
| --- | --- |

Figure 1

Figure 1

Étude statique : Temps estimatif (45 minutes)

Pour le vérin de basculement rep.(3 + 4) de la figure ci-dessous :

- Calculer l’intensité de la force appliquée sur le vérin.

- Déterminer les caractéristiques du vérin.

- Réaliser le bon de commande du vérin.

Question n° 8 :	Calculer le poids total de l’ensemble (cuve rep.2 + charge rep.0), on prendra

g = 9,81m/s².

masse cuve rep.2 = 100 kg

masse charge rep.0 = 750 kg

|  | Masse (Kg) | Poids (N) |
| --- | --- | --- |
| Cuve rep.2 | m2 = …………………. | P2 = ……………………………………… |
| Charge rep.0 | m0 = …………………. | P0 = ……………………………………… |
|  | Poids TOTAL | P = ……………………………………….. |

Question n° 9 :	Isoler le vérin rep.(3 + 4) et faire le bilan des actions mécaniques en complétant le tableau.

| Action Mécaniques | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1/3 |  |  |  |  |
| A2/4 |  |  |  |  |

Figure 2

Figure 2

Figure 2

Question n°10 :	Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur le vérin rep.(3 + 4).

Question n° 11 :	Déterminer la (ou les) direction(s) des forces B1/3  et A2/4 .

Question n° 12 :	Tracer la (ou les) direction(s) des forces B1/3 et A2/4, sur la figure 2.

Question n°13 :	Isoler la cuve rep.2+ charge rep.0 et faire le bilan des actions mécaniques en complétant le tableau ci-dessous.

P

Figure 3

Direction de A4/2

| Action Mécaniques | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | G | verticale | ↓ | 8500 N |

Question n° 14 :	Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur la cuve rep.2 + charge rep.0.

Question n° 15 :	Tracer la direction de la force C1/2 sur la figure 4.

P

Figure 4

Origine du dynamique

Direction de A4/2

P

Question n° 16 :	Déterminer graphiquement A4/2 et C1/2 . (Échelle des forces ci-dessous)

A4/2 = ……………………= …………… N

C1/2 = ……………………= ………….…N

| Échelle des forces : 1 mm =100N |  |
| --- | --- |

Après avoir réalisé l'étude de la tige de vérin rep. 4, pour la suite de l'étude, on prendra la valeur suivante :

L’intensité de la force HHuile/4 est : HHuile/4 = 17500 N

A2/4

HHuile/4

Figure 5

Question n° 17 :	Calculer le diamètre minimal du piston du vérin rep.(3 +4).

On prendra comme pression hydraulique : p = 150 bars.

- Calculer le diamètre minimal du piston du vérin rep.(3 + 4).

- Reporter la course du vérin utile dans le tableau de la question 18 de la page 14/20.

| Diamètre minimal du piston |  |
| --- | --- |

Ø Piston minimal= ...............

Question n° 18 :	Compléter les caractéristiques du vérin de basculement de la cuve, trouvées aux questions précédentes.

Question n° 19 :	Choisir le vérin hydraulique du basculement de la cuve.

En fonction des résultats trouvés précédemment et des caractéristiques du vérin hydraulique de la figure ci-contre, compléter le tableau ci-dessous, en prenant les caractéristiques les plus proches.

| Distance réelle tige rentrée | BA = ……………………………………… |
| --- | --- |
| Distance réelle tige sortie | BA’ = ……………………………………… |
| Course utile du vérin | C = ………………………………………… |
| Diamètre minimal du piston | Ø Piston minimal = …………………………… |

| Diamètre alésage du piston | ØAL = ……………………………………… |
| --- | --- |
| Course du vérin | K = …………………………………………. |
| Distance tige rentrée | Z = …………………………………………. |

Question n° 20 :	Compléter le bon de commande du vérin hydraulique.

Compléter le bon de commande ci-dessous, en vous aidant du document constructeur ci−contre.

Vérin Référence : ……………………………………………………………

Question n° 21 :	Indiquer si le diamètre du piston est suffisant pour basculer la cuve et justifier votre réponse.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caractéristiques du vérin hydraulique de basculement de la cuve

Étude de Résistance Des Matériaux : Temps estimatif (15 minutes)

- Vérifier les caractéristiques de l’axe d’articulation du vérin de basculement.

Données :

Matériau de l’axe d’articulation du vérin rep.6 : S 355

Diamètre de l’axe d'articulation du vérin rep.6 : 20 mm

Effort dans la liaison au niveau de l’axe d'articulation du vérin rep.6:B1/3=17500 N

Le coefficient de sécurité à respecter est de : s = 5

Question n° 22 :	Déterminer à l’aide des ressources, page 5/20, la famille de matériau, en entourant la bonne réponse.

| Acier non allié | Alliage de cuivre | Alliage d’aluminium | Matière plastique |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier faiblement allié | Acier fortement allié | Fer | Alliage de zinc |

Question n° 23 :	Décoder à l’aide des ressources, page 5/20, les symboles de la composition du matériau.

| S |  |
| --- | --- |
| 355 |  |

Question n° 24 :	Entourer la sollicitation à laquelle est soumis l'axe d'articulation du vérin rep.6.

| Traction | Cisaillement | Compression |
| --- | --- | --- |

Question n° 25 :	Calculer, à l’aide des ressources page 5/20, la limite élastique au glissement Reg.

| Reg = ……………………………………………………… | Reg = ………………………… |
| --- | --- |

Question n° 26 :	Calculer, à l’aide des ressources page 5/20, la résistance pratique

au glissement Rpg.

| Rpg = ……………………………………………………… | Rpg = ………………………… |
| --- | --- |

Question n° 27 :	Tracer sur le dessin ci-dessous les sections sollicitées et l’inscrire dans le cadre.

Nbre de sections sollicitées : ………………

Question n° 28 :	Calculer la surface totale des sections sollicitées.

| S = ……………………………………………………… | S = ……………………… |
| --- | --- |

Pour la suite de l'étude, on prendra, S = 630 mm²

Question n° 29 :	Calculer, à l’aide des ressources page 5/20, la contrainte tangentielleτ.

| τ = ……………………………………………………… | τ = ………………………… |
| --- | --- |

Question n° 30 :	L’axe du vérin de basculement de la cuve est-il suffisamment dimensionné ? Justifier votre réponse.

2ème Partie

Déterminer la cylindrée des 2 moteurs hydrauliques des roues d’entraînements en fonction de la vitesse de déplacement du DUMPER.

Compétence visée

C223 : Procéder à une analyse comparative des composants, choisir et argumenter.

Étude cinématique : Temps estimatif (25 minutes)

- Déterminer la cylindrée des moteurs hydrauliques des roues d’entraînement en fonction de la vitesse de déplacement du DUMPER.

2

9

Schéma de fonctionnement

1

3

10

4

5

7

8

6

| LISTING |  |
| --- | --- |
| Rep | Emplacement |
| 1 | Réservoir pompe 1 |
| 2 | Réservoir Pompe 2 |
| 3 | Sortie pompe 2 – Entrée distributeur 2 (gauche) |
| 4 | Sortie pompe 1 – Entrée distributeur 1 (droite) |
| 5 | Distributeur 2 – Moteur hydraulique gauche |
| 6 | Distributeur 2 – Moteur hydraulique gauche |
| 7 | Distributeur 1 – Moteur hydraulique droite |
| 8 | Distributeur 1 – Moteur hydraulique droite |
| 9 | Sortie distributeur 2 (gauche) – Retour réservoir |
| 10 | Sortie distributeur 1 (droite) – Retour réservoir |

Question n° 31 :	Convertir à l’aide des ressources, page 5/20, la vitesse de déplacement du DUMPER en m/s.

| V = ……………………………………………………… | V = ……………………… |
| --- | --- |

Question n° 32 :	Calculer la vitesse angulaire en rad/s.

Diamètre des roues d’entraînements et des chenilles rep.10 : Ø155 mm

= …………………rad/s

Question n° 33 :	Convertir la vitesse angulaire en tr/min.

N = …………………tr/min

Question n° 34 :	Calculer, à l’aide des ressources page 5/20, la cylindrée d’un moteur hydraulique.

On donne :

Fréquence de rotation : N = 89 tr/min

Débit fourni par la pompe pour 1 moteur : Q = 17 l/min

Cyl = ………..…………l/tr

Question n° 35 :	Convertir la cylindrée du moteur hydraulique en cm³/tr.

| Cyl = ……………………………………………………… | Cyl = ……………………… cm³/tr |
| --- | --- |

Question n° 36 :	Déterminer le code de référence du moteur hydraulique.

Déterminer le code de référence du moteur hydraulique d’entraînement des roues en s’aidant de l’extrait de la documentation ci-dessous.

Code de référence : ………………………………………………………

Caractéristiques des moteurs hydrauliques de marque CONTARINI

3ème Partie

Étudier et vérifier les caractéristiques du vérin du chargeur

Compétences visées

C124 : Établir des relations entre paramètres d’entrée et de sortie

C224 : Rechercher les composants prévisibles

Étude statique : Temps estimatif (25 minutes)

- Déterminer la position où l’effort des vérins du chargeur est maximum, en exploitant les résultats de la simulation du logiciel Méca3D, et faire le choix du vérin.

D9/7

P7

Le bilan des actions mécaniques sur le chargeur rep.7 permet d’identifier 3 forces concourantes :

D 9/7, E2/7 et P7 .

Pour la suite de l’étude, on suppose, la charge à soulever : P7 = 1000 N

La somme des moments en E nous permet de déterminer l'effort du vérinD 9/7.

Question n° 37 :	Déterminer D9/7en continuant le calcul de la somme des moments.

Rappel : MA (Fextérieur/solide) = Bras de levier×Fextérieur/solide

Moments en E des Fextérieures/solide = 0, ME (D 9/7) +ME (P7) = 0 on donne P7 = 1000 N Résultat du calcul : Effort du vérinD 9/7) = …………… N

Question n° 38 :	Déduire D9/7en fonction du nombre de vérin.

Le chargeur étant piloté par 2 vérins hydrauliques, il faut déduire la valeur de l’intensité par vérin.

D9/7 = …………………………………….= ……………………. N

Cette position ne semblant pas être la plus défavorable et afin de s’assurer d'obtenir les valeurs maximales de l'effort du vérin au point D, nous avons réalisé une étude numérique avec le logiciel de simulation Méca3D.

Préparation de la maquette numérique

La maquette numérique Méca3D est pilotée par le vérin hydraulique au niveau de la liaison pivot glissant et par un effort de 1000 N. Le choix du vérin hydraulique se porte sur la gamme CONTARINI.

Question n° 39 :	Relever l’effort maximum dans le vérin hydraulique, sur le graphique ci-dessous.

Le graphique ci-dessous représente le résultat de l’effort du vérin hydraulique en fonction de la position du chargeur du DUMPER.

D9/7 Max= ………………………N

Question n° 40 :	Convertir l’effort maximum dans le vérin hydraulique.

Convertir la valeur de l’effort maximum dans le vérin trouvée à la question précédente en Kg, pour déterminer l’effort de pousséeFpoussée= D9/7

Fpoussée Max= ……………….…Kg

Question n° 41 :	Déterminer le diamètre d’Alésage du vérin hydraulique.

En fonction de l’effort de poussée déterminé à la question précédente et de la pression d’utilisation (p = 150 bars), déterminer le Ø d’Alésage du vérin hydraulique à l’aide du graphique ci-dessous.

Ø Alésage =……………….…

Ø Alésage

4ème Partie

Étudier et vérifier les caractéristiques du chargeur et des bras du chargeur

Compétence visée

C222 : Proposer une solution conforme au CdCf

Étude de Résistance Des Matériaux : Temps estimatif (25 minutes)

- Déterminer les sollicitations subies par le chargeur et les bras du chargeur, en exploitant l’analyse par éléments finis de la structure des bras du chargeur qui met en évidence la zone de plus fortes contraintes.

Contrainte σ (N/mm²)

Limite d’élasticité : 235.0

Question n° 42 :	Relever la contrainte maximale sollicitant le chargeur.

σmax =

Question n° 43 :	Entourer en rouge, sur l’image ci-contre la zone où se localise cette contrainte 				maximale.

Question n° 44 :	Identifier la sollicitation principale exercée sur les bras du chargeur.

| (entourer la bonne réponse) | Traction | Compression |
| --- | --- | --- |
| Cisaillement | Flexion simple | Torsion pure |

Le matériau employé pour la réalisation des bras du chargeur est un acier d’usage général

S 235. La contrainte maximale est donc largement admissible.

L’entreprise HHO souhaite cependant rigidifier les bras du chargeur tout en gardant le même matériau.

Question n° 45 :	Proposer une solution constructive permettant de rigidifier les bras du chargeur, soit sous forme de croquis, soit sous forme d’une explication succincte.

| Proposition sous forme de croquis | Proposition sous forme d'une explication succincte |
| --- | --- |