BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Lundi 20 mars 2023

Durée de l’épreuve : 4 heures

Partie sciences de l’ingénieur : durée indicative de 3 h - Coefficient : 12

Partie sciences physiques : durée indicative de 1 h - Coefficient : 4

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte x pages numérotées de 1/x à x/x.

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

| Partie 1 - Sciences de l’ingénieur | 20 points |
| --- | --- |
| Partie 2 - Sciences Physiques | 20 points |

Partie 1 : les documents réponses DR1 à DR3 (pages 16 à 18) sont à rendre avec la copie.

Partie 2 : l’annexe (page X) est à rendre avec la copie.

Partie 1 : Sciences de l’ingénieur

# Robot anti-incendie

Constitution du sujet

- Sujet 	pages 3 à 15

- Documents réponses	pages 16 à 18

Les documents réponses DR1 à DR3 (pages 16 à 18) sont à rendre avec la copie

Partie 1 - Sciences de l’ingénieur

# Robot anti-incendie

La société EmiControls produit un robot anti-incendie dénommé Turbine Aided Firefighting (TAF35). Il est contrôlé à distance par un opérateur à l’aide d’un pupitre de commande.

Le TAF35 est constitué d’une turbine Magirus portée par un tracteur à chenilles (figure 1). La turbine de projection de l’eau est contrôlée par deux chaînes de puissance : une chaîne dite « d’élévation » et une chaîne dite « d’inclinaison ».

Tuyaux souples d’alimentation en eau (x2)

Turbine Magirus

Vérins d’inclinaison (x2)

Vérins d’élévation (x2)

Raccords rapides

(x2)

Tracteur à 2 chenilles indépendantes

Lame de bouteur (en option)

- Figure 1 : description du TAF35

L’opérateur dispose d’un pupitre de commande en liaison radio avec le TAF35. Par son intermédiaire, il peut notamment gérer :

le déplacement du tracteur chenillé ;

la mise en position du bloc turbine ;

la vitesse de rotation de la turbine et les flux d’eau.

Les chaînes de puissance du TAF35 utilisent l’énergie hydraulique, générée par une pompe accouplée à un moteur diesel. Les actionneurs transformant l’énergie hydraulique en énergie mécanique sont, selon les cas :

des vérins hydrauliques, générant une énergie mécanique de translation, pour la mise en position de la turbine (module hydraulique d’élévation et module hydraulique d’inclinaison) ;

des moteurs hydrauliques, générant une énergie mécanique de rotation, pour le déplacement, assurée par les chaînes de puissances appelées transmission hydraulique chenille gauche et transmission hydraulique chenille droite, et la mise en rotation de la turbine par le module hydraulique rotation turbine.

Le diagramme de blocs internes [ibd] de la figure 2 montre l’architecture générale du TAF35 et les principaux échanges entre les différents blocs.

- Figure 2 : diagramme de blocs internes [ibd]

Sous-partie 1

Comment assurer la stabilité du véhicule ?

L’objectif de cette sous-partie est de réaliser un programme de mise en sécurité du TAF35 afin d’éviter le basculement du véhicule dans certaines situations critiques.

Le TAF35 est conçu pour évoluer sur tous types de terrains (pistes d’aéroport, routes, terrains arborés et accidentés…). À ce titre, il doit pouvoir être utilisé dans les conditions simultanées suivantes (figure 3) :

terrain en pente : il existe un risque de renversement du véhicule en montée comme en descente. Ce mouvement appelé tangage se modélise dans le plan (x, y) comme une rotation autour du point I (limite de la surface d’appui) ;

terrain en dévers : il existe un risque de basculement si le terrain est trop incliné. Le constructeur a fixé un angle de dévers maximal de 15 degrés et ce, quelle que soit la vitesse du véhicule. Ce mouvement appelé roulis se modélise dans le plan (y, z) ;

avancée à vitesse rapide (la turbine demeurant en position basse), ou avancée à vitesse lente (la turbine pouvant monter ou descendre).

Le tangage et le roulis, considérés dans un contexte de cinématique plane, sont représentés par rapport au référentiel terrestre sur la figure 3.

- Figure 3 : représentation du TAF35 en pente (vue de côté) et en dévers (vue de derrière)

En pente, l’angle maximum de tangage en montée est limité à 20° contre 30° maximum en descente.

Données :

m = 3 900 kg la masse totale du véhicule ;

g = 9,81 m∙s-2 l’accélération de la pesanteur.

| Question 1.1 | Montrer que les valeurs numériques de la norme du moment en I de la force de pesanteur P exercée sur le véhicule sont égales à : - MI1 = 9 565 N·m dans le cas de la montée ; - MI2 = 30 607 N·m dans le cas de la descente. Justifier que le risque de renversement est plus grand en montée qu’en descente. |
| --- | --- |

Compte tenu du pilotage à distance du TAF35, il est décidé d’implanter sur le véhicule un programme de mise en sécurité du véhicule dans le cas où les conditions deviendraient dangereuses. À cet effet, un inclinomètre deux axes est implanté sur le châssis ; il mesure les angles de tangage θT et de roulis θR définis sur la figure 3.

La figure 4 représente les deux axes de cet inclinomètre et la caratéristique obtenue pour la plage de mesure de -45° à +45° de chaque angle. Le signal obtenu est une tension US variant de 0 à 5 V, représentative de l’angle d’inclinaison.

2,5

- Figure 4 : inclinomètre deux axes et caractéristiques

| Question 1.2 | À partir de la caractéristique de l’inclinomètre, établir l’équation de la tension US en fonction de l’angle pour la plage de mesure [-45°,+45°] de cet inclinomètre. |
| --- | --- |

Dans un souci de simplification, l’étude se limite à la surveillance de l’angle de roulis R et des opérations de mise en sécurité qui lui sont associées.

Un convertisseur analogique numérique CAN permet de numériser la tension US (tension variant de 0 à 5 V issue de l’inclinomètre) en un signal numérique N codé sur 10 bits, représentatif de l’angle de roulis θR.

Le diagramme de blocs internes [ibd] de la chaîne d’information est donné sur la figure 5.

B

ibd [Block] Data [Chaîne d’information]

«block»

Acquérir

Inclinomètre

«block»

Convertir

CAN

«block»

Traiter

Microprocesseur

Chenille droite

N

(10 bits)

US

(de 0 à  5 V)

R (de -45° à +45°)

Chenille gauche

A

C

- Figure 5 : diagramme de blocs internes [ibd] de la chaîne d’information

| Question 1.3 | Préciser la nature du flux d'information correspondant aux points A, B et C de la figure 5 (analogique ou numérique). |
| --- | --- |

Le programme de mise en sécurité a pour objectif, lorsque le roulis devient trop prononcé (θR > 15° ou θR < -15°) :

de bloquer les commandes du TAF35 afin que l’opérateur ne puisse plus intervenir (de manière à ne pas aggraver la situation) ;

d’abaisser imédiatement le centre de gravité au maximum en ramenant la turbine en position basse ;

d’orienter l’avant du véhicule vers le bas de la pente en effectuant automatiquement les manœuvres adéquates pour sortir de cette situation critique de roulis excessif.

Le cahier des charges décrivant le comportement du programme visant à orienter le véhicule vers le bas de la pente est présenté dans le tableau de la figure 6. Pour faire tourner le char chenillé, les deux chenilles sont commandées en sens opposé (procédé « char »).

| Condition | Action | Fin de l’action |
| --- | --- | --- |
| θR > 15° (à 0,1° près) | Commander la chenille droite dans un sens | θR ≤ 12° (à 0,1° près) |
|  | Commander la chenille gauche dans l’autre sens |  |
| θR < -15° (à 0,1° près) | Commander la chenille gauche dans un sens | θR -12° (à 0,1° près) |
|  | Commander la chenille droite dans l’autre sens |  |

- Figure 6 : extrait du cahier des charges décrivant le comportement du programme visant à orienter le véhicule vers le bas de la pente

| Question 1.4 | Compléter le tableau du document réponse DR1 donnant les différentes valeurs de tension Us et N issues de la numérisation (valeurs de N en décimal, puis en binaire). |
| --- | --- |
| DR1 |  |

| Question 1.5 | Montrer que la précision en degré issue de la numérisation de l’angle de roulis θR est inférieure à 0,1° conformément au cahier des charges de la figure 6. |
| --- | --- |

L’algorigramme du programme principal de mise en sécurité en cas de roulis excessif est donné sur la figure 7. Il fait appel à deux sous-programmes : le sous-programme n°1 (SP1) et le sous-programme n°2 (SP2).

Chacun de ces sous-programmes assure la mise en sécurité en faisant tourner le tracteur chenillé du bon côté (soit à droite, soit à gauche) afin d’orienter l’avant du véhicule vers le bas de la pente :

- si θR > 15°, le sous-programme n°1 est exécuté ;

- si θR < -15°, le sous-programme n°2 est exécuté.

Angle de roulis θR > 15°

xxx

Début

Fin

Lecture de l’angle de roulis θR

Angle de roulis θR < -15°

Sous-programme n°1 (SP1)

Sous-programme n°2 (SP2)

Figure 7 : algorigramme du programme principal de mise en sécurité en cas de roulis excessif exécuté toutes les 5 s conformément au cahier des charges

| Question 1.6 | Afin d’orienter l’avant du tracteur chenillé vers le bas de la pente et à l’aide de la figure 3, indiquer le numéro du sous-programme (SP1 ou SP2) qui doit faire tourner le tracteur chenillé à droite et celui qui doit le faire tourner à gauche. |
| --- | --- |

La définition des variables et fonctions utilisées pour l’écriture des programmes est donnée figure 8.

- N : grandeur d’entrée en décimal (de 0 à 1023) de type entier issu de la numérisation, représentatif de l’angle d’inclinaison R

- Chenille_Gauche [X] et Chenille_Droite [X] : grandeur de sortie pour la commande des chenilles droite et gauche du tracteur chenillé

- Pos_Turbine_Bas : grandeur d’entrée issue du capteur de position bas de la turbine

- Turbine [X] : grandeur de sortie pour la commande du module hydraulique d’élévation

de la turbine

- Com_Opérateur [X] : grandeur de sortie avec X de type booléen

| Pos_Turbine_Bas = 0 | la turbine n’est pas en position basse |
| --- | --- |
| Pos_Turbine_Bas = 1 | la turbine est en position basse |

| X = 0 | X = +1 | X = -1 |
| --- | --- | --- |
| arrêt | marche avant | marche arrière |

| X = 0 | X = +1 | X = -1 |
| --- | --- | --- |
| arrêt | élévation de la turbine | descente de la turbine |

| X = 0 | déblocage des commandes opérateurs |
| --- | --- |
| X = 1 | blocage des commandes opérateurs |

Figure 8 : variables et fonctions utilisées pour l’écriture des programmes

| Question 1.7 | En utilisant les différents résultats et figures de cette sous-partie, compléter sur le document réponse DR1 : - l’algorithme du programme principal de mise en sécurité en cas de roulis excessif ; - l’algorithme du sous-programme n°1 (SP1) faisant tourner le tracteur chenillé du bon côté. |
| --- | --- |
| DR1 |  |

Sous-partie 2

Comment assurer l’élévation de la turbine ?

L’objectif de cette sous-partie est de valider la solution technique qui permet de réaliser l’élévation de la turbine.

Les principaux organes du TAF 35 sont repérés sur la figure 9. Les points A, B, C, D, E, F, H, I et J sont les centres des liaisons pivot d’axe de direction z entre les différents sous-ensembles cinématiques. L’élévation de la turbine est obtenue au moyen d’un système à quatre barres formant un parallèlogramme déformable (A, B, H, F) soutenu par deux vérins d’élévation hydrauliques double effet (07).

Figure 9 : identification et repérage des principaux composants du TAF 35

Pour cette partie de l’étude, on suppose que le TAF 35 est à l’arrêt et on ne s’intéresse qu’à la chaîne de puissance relative à l’élévation de la turbine 02. Le châssis 01 est considéré comme étant fixe, de même les sous-ensembles 02, 05 et 06 sont considérés comme faisant partie d’un même groupe cinématique.

| Question 1.8 | À l’aide de la figure 9 et du document réponse DR2, caractériser la nature du mouvement du bras inférieur 04 par rapport au châssis 01. En déduire la trajectoire TI04/01 (nature et caractéristique) du point I appartenant au bras inférieur 04 par rapport au châssis 01. |
| --- | --- |

| Question 1.9 DR2 | Déterminer graphiquement sur le document réponse DR2, la position du point I’ correspondant au point I lorsque la turbine est en position haute en faisant apparaître les tracés. Justifier ces derniers sur la copie. |
| --- | --- |

| Question 1.10 | À l’aide du tracé précédent, déterminer la course du vérin 07 lors du passage de la position basse à la position haute. |
| --- | --- |

Un modèle de comportement de la chaîne de puissance « d’élévation » a été établi (figure 10). Ce modèle ne simule que la partie mécanique de l’élévation. Du fait de la symétrie du mécanisme, seule une moitié du mécanisme a été simulée (un seul vérin donc). Ce modèle s’apparente à un graphe de liaison où apparaissent les sous-ensembles cinématiques ainsi que les liaisons.

La liaison d’entrée du système est la liaison pivot glissant entre le piston 07b et le corps du vérin 07a. C’est cette liaison qui est pilotée. La figure 11 précise la nature des ports du bloc de la liaison pilotée du vérin 07.

Figure 10 : architecture du modèle de comportement du système d’élévation (un seul vérin)

1

3

5

6

4

2

7

| Question 1.11 | Au niveau des points (, , , , et ) présents sur la figure 10, préciser les centres de liaison (A, B, C, I, H et F) repérés sur le dessin figure 9 et sur le schéma cinématique du DR2. |
| --- | --- |

Pilotage de la liaison (en m∙s-1)

Lien de puissance

Lien de puissance

Information de position (en m)

Information sur l’effort (en N)

Figure 11 : identification des ports de la liaison pilotée

| Question 1.12 DR3 | À l’aide de la figure 11, indiquer la grandeur d’entrée du bloc « Derivative » présent au point sur le modèle de comportement de la figure 10. En déduire la grandeur physique lue sur le scope4 et préciser son unité. |
| --- | --- |

Les résultats de la simulation numérique du comportement de la chaîne de puissance « élévation » de la turbine évoluant de sa position basse à sa position haute, ont conduit, à partir des relevés des scope3 et scope4, au tracé des courbes reportées sur la figure 12.

Légende :

Courbe de vitesse V

Courbe d’effort F

Figure 12 : résultats de la simulation multiphysique pour un vérin

| Question 1.13 | À l’aide des courbes de simulation (figure 12), déterminer la vitesse V de la tige du vérin ainsi que l’effort F développé en régime permanent. En déduire la puissance P fournie par un vérin en régime permanent. |
| --- | --- |

Les caractéristiques techniques des vérins d’élévation annoncées par le constructeur sont les suivantes :

- puissance développée : Pnominal = 1 500 W ;

- course maximale : c= 500 mm.

| Question 1.14 | Conclure quant à la pertinence du choix des vérins au regard des résultats obtenus durant cette étude et des caractéristiques techniques des vérins d’élévation annoncées par le constructeur. |
| --- | --- |

Sous-partie 3

- L’autonomie du système est-elle assurée ?

L’objectif de cette sous-partie est de vérifier que le moteur diesel délivre assez de puissance et assure une utilisation du TAF35 compatible avec les 7 heures annoncées par le constructeur.

Les chaînes de puissances du TAF35 utilisent l’énergie hydraulique générée par la pompe accouplée au moteur diesel (voir le diagramme de blocs internes [ibd] de la figure 2).

Pour valider le choix du moteur diesel vis-à-vis de l’autonomie, le cas le plus extrême doit être envisagé, avec toutes les chaînes de puissance en fonctionnement. Les conditions d’utilisation du TAF35 sont donc les suivantes :

déplacement en montée (20°) à vitesse lente ;

turbine en fonctionnement ;

turbine en cours d’élévation et en cours d’inclinaison.

# Les constituants d’une chaîne de puissance sont reliés entre eux par un lien de puissance transportant une grandeur d’effort et une grandeur de flux, dont le produit caractérise le transfert de puissance entre ces constituants.

Flux : débit Q (m3∙s-1)

Effort : pression p (Pa)

Par exemple, lorsque l’on souhaite préciser les deux grandeurs (effort et flux) sur un lien de puissance dans le cas d’une puissance hydraulique, la notation est la suivante :

| Question 1.15 DR3 | Indiquer sur le document réponse DR3 les grandeurs d’effort et de flux associées à chacun des liens de puissance. |
| --- | --- |

Pour évaluer la puissance nécessaire au déplacement du TAF35 en montée, on suppose que le véhicule avance à vitesse constante V = 3,6 km∙h-1.

Données :

m = 3 900 kg la masse totale du véhicule ;

g = 9,81 m∙s-2 l’accélération de la pesanteur ;

l’angle d’inclinaison de la pente avec max = 20°.

- Le contact des chenilles avec le sol est supposé comme étant sans glissement.

- La figure 13 présente la modélisation des efforts qui s’exercent sur le véhicule. On note P le poids du véhicule, N et T les composantes de la réaction du sol sur le véhicule telles que :

N la composante normale au contact ;

T la composante tangentielle correspondant à la force de propulsion du véhicule.

x1

x

P

α

N

T

Figure 13 : modélisation des efforts du TAF35 en montée

| Question 1.16 | En appliquant le théorème de la résultante dynamique au véhicule en mouvement par rapport au sol (figure 13), en projection sur x1, déterminer la valeur de la norme de la force de propulsion ∥T∥. Montrer que la puissance motrice nécessaire à l’avance du TAF35 en montée vaut Pmotrice = 13 kW. |
| --- | --- |

| Question 1.17; À partir des caractéristiques des différents blocs de la chaîne de puissance du TAF35 (voir le bloc « Chaîne de propulsion » du document réponse DR3), en déduire la puissance hydraulique Phydrau-motrice totale nécessaire pour gravir une pente de 20° à la vitesse de 3,6 km∙h-1.. |  |
| --- | --- |

Le construteur annonce une vitesse de rotation de la turbine Nturbine = 2 000 tr∙min-1 avec un couple fourni par le moteur Cmoteur-turbine = 77 N∙m.

| Question 1.18; Déterminer la puissance Pmoteur-turbine fournie par le moteur pour faire tourner la turbine. À partir des caractéristiques de la chaîne de puissance du TAF35 (voir le document réponse DR3), en déduire la puissance hydraulique Phydrau-turbine nécessaire.. |  |
| --- | --- |

Le moteur diesel doit fournir la puissance nécessaire aux différentes chaînes de puissance, via la pompe hydraulique. La figure 14 montre cette distribution de puissance.

Phydrau-turbine

Pmoteur-diesel

Phydrau-motrice

Phydrau-inclinaison-turbine

Phydrau-élévation-turbine

Pompe hydraulique

Rendement pompe = 0,82

Moteur diesel

| Phydrau-motrice | Phydrau-turbine | Phydrau-élévation-turbine | Phydrau-inclinaison-turbine |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 kW | 20 kW | 2,7 kW | 1,5 kW |

Figure 14 : distribution de la puissance fournie par le moteur diesel

Les  caractéristiques du moteur diesel sont données sur la figure 15.

| Données | Valeur |
| --- | --- |
| Puissance maxi (à 3000 tr∙min-1) | 53 kW |
| Couple maxi (à 1900 tr∙min-1) | 220 N∙m |
| Contenance du réservoir de carburant (gazole) | 75 l |

Consommation carburant (gazole) en kg∙h-1

8

10

12

1000

1500

2500

2000

3000

Vitesse du moteur en tr∙min-1

10

20

30

40

50

60

1000

1500

2500

2000

3000

Puissance en kW

Vitesse du moteur en tr∙min-1

53

Figure 15 : caractéristiques du moteur diesel

| Question 1.19 | En considérant toutes les chaînes de puissance du TAF35 en fonctionnement (voir figure 14), calculer la puissance Pmoteur-diesel nécessaire. Justifier alors que la moteur diesel est correctement dimensionné selon ce critère de puissance. |
| --- | --- |

La masse volumique du gazole vaut gazole = 840 kg∙m-3. Le constructeur annonce jusqu’à 7 heures d’autonomie.

| Question 1.20 | Calculer la masse de gazole (en kg) contenue dans le réservoir lorsqu’il est plein. À partir des courbes caractéristiques du moteur de la figure 15, en considérant que le moteur diesel délivre sa puissance maximale, déterminer l’autonomie en heures-minutes du véhicule TAF35. Conclure par rapport à l’autonomie annoncée par le constructeur. |
| --- | --- |

Document réponse DR1  		 « Numérisation - Programme de sécurité »

| Angle de roulis R | Tension US (V) | Signal numérique N (sur 10 bits) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | en décimal | en binaire |
| + 45° | …… | 1023 | …… |
| + 15° | 3,33 | …… | …… |
| + 12° | 3,17 | …… |  |
| 0° | …… | …… |  |
| - 12° | 1,83 | …… |  |
| - 15° | 1,67 | …… |  |
| - 45° | …… | …… | …… |

Question 1.4

Question 1.7

Algorithme du programme principal de mise en sécurité en cas de roulis excessif

Début

Lecture de N

Si N > 681				# test si l’angle de roulis R > 15°

Alors ………….…

Sinon Si N < 342		         # test si l’angle de roulis R < -15°

Alors …….

Fin

Remarque :  # permet d’écrire des commentaires

Algorithme du sous-programme n°1 (SP1)

Début

Com_Opérateur [……] 			# blocage des commandes opérateurs

Lecture «Pos_Turbine_Bas»

Tant que Pos_Turbine_Bas = ……

Faire  	Turbine [……]

Lecture «Pos_Turbine_Bas»

(Fin de Tant que)

Répéter 	Chenille_Gauche [……]

Chenille_Droite [……]

Lecture de N

Jusqu’à N ……

Chenille_Gauche [0] 			# arrêt de la chenille gauche

Chenille_Droite [0]  				# arrêt de la chenille droite

Com_Opérateur [……] 			# déblocage des commandes opérateurs

Fin

# abaissement du centre de gravité en

ramenant la turbine en position basse

# faire tourner le tracteur chenillé du

bon côté afin d’orienter l’avant du

véhicule vers le bas de la pente

Document réponse DR2  		                                    « Elévation turbine »

Question 1.9

Échelle 1 : 20

D’

E’

J’

F’

H’

TF03/01

TH04/01

(03)

(04)

(01)

(07)

(02)

(06)

(05)

Position haute

Position basse

Document réponse DR3  		          « Chaînes de puissance du TAF35 »

Question 1.16

Chaîne de propulsion

Flux :

débit Q (m3∙s-1)

Effort :

pression p (Pascal)

Chenille droite

Moteur hydraulique

Moteur hydraulique

Chenille gauche

Puissance hydraulique

Rendement moteur = 0,8

Rendement chenille = 0,95

M

Moteur hydraulique

Rendement moteur = 0,8

Eau

Vérins d’élévation

Rendement vérin = 0,92

Vérins d’inclinaison

Rendement vérin = 0,92

Turbine

Effort :

Flux :

Effort :

Flux :

Effort :

Flux :

énergie mécanique de rotation

Partie 2 : Sciences physiques