Partie 1 : Sciences de l’ingénieur

Robot anti-incendie

CORRIGÉ

Sous-partie 1

| Question 1.1 | Le couple au point I dû au poids du véhicule (bras de levier) : - En montée : MI1 = d1 × P = d1 × m × g = 0,25 × 3900 × 9,81 = 9 565 N·m - En descente : MI2 = d2 × P = d2 × m × g = 0,8 × 3900 × 9,81 = 30 607 N·m Le couple au point I qui en découle et qui maintient le TAF35 en appui sur le sol est donc plus faible dans le cas de la montée d’où le risque de basculement plus important dans cette situation. Autre justification possible : la droite support de l’effort P est plus « éloigné » du point de basculement à la descente. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | Equation de la tension US (en V) en fonction de l’angle (en °) pour la plage de mesure [-45°,+45°] de l’inclinomètre : Equation d’une droite US = 5/90 + 2,5 = 1/18 + 2,5 = 5,56.10-2 + 2,5 |
| --- | --- |

| Question 1.3 | Flux d'information aux points : A analogique ; B analogique ; C numérique. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | Voir le tableau de la numérisation du document réponse DR1. |
| --- | --- |

| Question 1.5 | Précision en degré issue de la numérisation de l’angle de roulis R : plage de mesure de -45° à +45° = plage de 90° ; Or la numérisation se fait sur 10 bits (de 0 à 1023). 90° / 1023 = 0,088°. C’est bien inférieur à 0,1° du cahier des charges. |
| --- | --- |

| Question 1.6 | Si R > 15°, le sous-programme n°1 est exécuté. Or quand R est positif, la figure 3 montre qu’il faut faire tourner le tracteur chenillé à gauche pour que l’avant du véhicule soit orienté vers le bas de la pente. Le sous-programme n°2 (SP2) fait tourner à droite. Le sous-programme n°1 (SP1) fait tourner à gauche. |
| --- | --- |

| Question 1.7 | Voir les algorithmes du document réponse DR1. |
| --- | --- |

Sous-partie 2

| Question 1.8 | Mouvement de rotation TI04/01 : Cercle de centre B et de rayon [BI] |
| --- | --- |

| Question 1.9 | Voir le document réponse DR2 Plusieurs méthodes sont possibles : Méthode 1 : - Tracer la TI04/01 : Cercle de centre B et de rayon [BI] => Le point I’ se trouve sur cette trajectoire. - Solide indéformable : [HI] = [H’I’] => Le point I’ se trouve à l’intersection des deux cercles, du côté droit. Méthode 2 : - Tracer la TI04/01 : Cercle de centre B et de rayon [BI] => Le point I’ se trouve sur cette trajectoire. - Reporter le débatttement angulaire entre les 2 positions. Méthode 3 : - Reporter les coordonnées du point I dans le nouveau repère lié à BH’ |
| --- | --- |

| Question 1.10 | Voir le document réponse DR2 : Course= [CI’] – [CI] multiplié par 20. Avec [CI’] = 6 cm et [CI] = 3,7 cm 6 – 3,7 = 2,3 cm x 20 = 46 cm |
| --- | --- |

| Question 1.11 | 1C 2I 3B 4H 5A 6F |
| --- | --- |

| Question 1.12 | Grandeur d’entrée du bloc « derivative » : position en m. On obtient donc en sortie la vitesse en m·s-1. |
| --- | --- |

| Question 1.13 | Sur la courbe on relève : V = 0,15 m·s-1 et F = 8 750 N P = F·V = 8 750 × 0,15 = 1 312 W |
| --- | --- |

| Question 1.14 | La vérification graphique de la course du vérin (46 cm) ainsi que le calcul de la puissance (1 312 W) permettent de valider le choix des vérins au regard des caractéristiques données par le construteur (course maximale de 500 mm et Pnominal = 1500 W) . |
| --- | --- |

Sous-partie 3

| Question 1.15 | Voir le document réponse DR3 |
| --- | --- |

| Question 1.16 | T = m·g·sin = 3900 × 9,81 × sin (20°) = 13 085 N (avec V = 3,6 km·h-1 = 1 m·s-1) Or Pmotrice = T × V = 13 085 W ou 13 kW |
| --- | --- |

| Question 1.17 | Phydrau-motrice = Pmotrice / global = 13 / 0,76 = 17,1 kW (ou 17 218 W) (avec global = moteur × cheville = 0,8 × 0,95 = 0,76) |
| --- | --- |

| Question 1.18 | Pmoteur-turbine = C × ω = Cmoteur-turbine × Nturbine × 2π / 60 Pmoteur-turbine = 77 × 2 000 × 2π / 60 = 16 127 W Phydrau-turbine = Pmoteur-turbine / moteur = 16 127 / 0,8 = 20,16 kW |
| --- | --- |

| Question 1.19 | La somme des Phydrau = Phydrau-totale = 2,7 + 1,5 + 20 + 17 = 41,2 kW Pmoteur-diesel = Phydrau-totale / 0,82 = 41,2 / 0,82 = 50,2 kW Or Pmax du moteur diesel = 53 kW > 50,2 kW donc le moteur est correctement dimensionné. |
| --- | --- |

| Question 1.20 | La masse volumique du gazole vaut gazole = 840 kg∙m-3 Or 1 m3 = 1 000 l ; on a donc 840 kg de gazole pour 1 000 l Le réservoir fait 75 l donc 75 × 840 / 1 000 = 63 kg de gazole Pour la puissance maximale (à partir de la courbe) le moteur tourne à 3 000 tr·min-1. Or, à 3 000 tr·min-1 (à partir de la courbe) la consommation est de 12 kg·h-1 63 / 12 = 5,25 h = 5 h 15 min Ce résultat est inférieur aux 7 h annoncées par le constructeur. Cette autonomie a été calculée en considérant le cas le plus extrême, avec toutes les chaînes de puissance en fonctionnement (déplacement en montée à vitesse lente ; turbine en fonctionnement ; turbine en cours d’élévation et en cours d’inclinaison). En réalité le TAF35 n’avance pas en permanence. L’autonomie sera supérieure car seule la rotation de la turbine fonctionne en permanence. |
| --- | --- |

| Angle de roulis R | Tension US (V) | Signal numérique N (sur 10 bits)… |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | … en décimal | … en binaire |
| + 45° | 5 | 1023 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| + 15° | 3,33 | 681 ou 682 | 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 |
| + 12° | 3,17 | 648 ou 649 |  |
| 0° | 2,5 | 511 ou 512 |  |
| - 12° | 1,83 | 374 ou 375 |  |
| - 15° | 1,67 | 341 ou 342 |  |
| - 45° | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Document réponse DR1  		 « Numérisation - Programme de sécurité »

Question 1.4

Question 1.7

Algorithme du programme principal de mise en sécurité en cas de roulis excessif

Début

Lecture de N

Si N > 681 			# test si l’angle de roulis R > 15°

Alors  SP1		 	# appel du sous-programme SP1

Sinon  Si N < 342 		# test si l’angle de roulis R < -15°

Alors  SP2			# appel du sous-programme SP2

Fin

Remarque :  # permet d’écrire des commentaires

Algorithme du sous-programme n°1 (SP1)

Début

Com_Opérateur [1] 				# blocage des commandes opérateurs

Lecture «Pos_Turbine_Bas»

Tant que Pos_Turbine_Bas = 0

Faire  	Turbine [-1]

Lecture «Pos_Turbine_Bas»

(Fin de Tant que)

Répéter 	Chenille_Gauche [-1]

Chenille_Droite [+1]

Lecture de N

Jusqu’à N ≤ 649       (ou N ≤ 648)

Chenille_Gauche [0] 			# arrêt de la chenille gauche

Chenille_Droite [0]  				# arrêt de la chenille droite

Com_Opérateur [0] 				# déblocage des commandes opérateurs

Fin

# abaissement du centre de gravité en

ramenant la turbine en position basse

# faire tourner le tracteur chenillé du

bon coté afin d’orienter l’avant du

véhicule vers le bas de la pente

Document réponse DR2            		    		   « Elévation turbine »

Question 1.9

Echelle 1 : 20

D’

E’

J’

F’

H’

TF03/01

TH04/01

(03)

(04)

(01)

(07)

(02)

(06)

(05)

D’

E’

Distance [HI]

TF03/01

F’

TH04/01

H’

J’

TI04/01

I’

(02)

(05)

(03)

(06)

(04)

(01)

(07)

Document réponse DR3  		          « Chaines de puissance du TAF35 »

Question 1.16

énergie mécanique de rotation

Chaîne de propulsion

Flux :

débit Q (m3∙s-1)

Effort :

pression p (Pascal)

Chenille droite

Moteur hydraulique

Moteur hydraulique

Chenille gauche

Puissance hydraulique

Rendement moteur = 0,8

Rendement chenille = 0,95

M

Moteur hydraulique

Rendement moteur = 0,8

Eau

Vérins d’élévation

Rendement vérin = 0,92

Vérins d’inclinaison

Rendement vérin = 0,92

Turbine

Effort : Force (N)

Flux : Vitesse

(m∙s-1)

Effort : Couple

(N∙m)

Flux : Vitesse angulaire (rad∙s-1)

Effort : Force (N)

Flux : Vitesse

(m∙s-1)