BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

SystÈmes d’Information et NumÉrique

Durée de l’épreuve : 4 heures

CORRECTION

PARTIE commune (2,5h)	12 points

VÉLODROME RAYMOND POULIDOR

CORRIGÉ

Moins x pt pour chaque réponse sans unité

Travail demandé

Partie 1 : Le type de piste et les dimensions du vélodrome sont-ils justifiés ?

| Question 1.1 | Voir DR1 Le choix d’une piste en béton sur remblai (total de 12) est pertinent par rapport à une piste sur ossature (total de 5). |
| --- | --- |
| DT1, DR1 |  |

| Question 1.2 DR1 | - Economique : prix ou mise en œuvre : /x pt - Ecologique : Bilan carbone: /x pt - Social : Insertion dans le paysage ou vestiaire: /x pt |
| --- | --- |

| Question 1.3 DT2 | Nb_demi_tours = 1000/(250/2) = 8 : /x pts Le nombre est un entier donc la longueur de la piste est validée. : /x pt quel que soit le résultat (8 ou 4) |
| --- | --- |

| Question 1.4 | :Voir DR2 total x pts : /x pt pour la direction /x pt pour le sens /x pt pour le nom du vecteur /x pts pour la norme Moins x pt si le point d’application du vecteur est faux |
| --- | --- |
| DR2 |  |

| Question 1.5 | sin(αp) = 4,5/7 = 0,643 soit αp = sin-1(0,643) = 40° /x pts (x pt pour la formule et x pt pour le résultat) L’angle d’inclinaison de la piste dans les virages est conforme car 39,39 < 40° < 40,39° /x pt |
| --- | --- |
| DT2 |  |

| Question 1.6 | La piste sur remblai est la mieux adaptée :/x pts si au moins deux critères La longueur de la piste est conforme L’angle d’inclinaison de la piste est conforme |
| --- | --- |

Partie 2 : La pression intérieure est-elle suffisante pour soulever le dôme ?

| Question 2.1 | Masse surfacique du dôme : 2,17 kg·m-2 Surface du dôme : 11 158 m² Masse du dôme = Masse surfacique x Surface du dôme = 2,17 x 11 158 = 24 212 kg /x pts Poids du dôme = m x g = 24 212 x 9,81 = 237 520 N /x pts |
| --- | --- |
| DT2 |  |

x pt si masse fausse mais calcul poids juste

| Question 2.2 | Surface projetée : 7200 m² Force résultante = P x Ssurface du dôme projetée sur plan horizontal = 300 x 7200 = 2 160 000 N /x pts Frésult 2 160 000 N > 237 520 N Poids dôme donc le dôme est soulevé |
| --- | --- |
| DT3 |  |

/x pt

| Question 2.3 | Vent, neige, pluie /x pts ( x pt par perturbation parmi les 3) |
| --- | --- |
| DT4 |  |

Partie 3 : Comment sélectionner les générateurs d’air chaud ?

| Question 3.1 | V=2×3001,25=21,91 m·s-1 |
| --- | --- |

X /pts

| Question 3.2 | Qfuites = 21,91 x 0,315 = 6,9 m3·s-1 x /pts Qfuites = 6,9 x 3600 = 24846 m3·h-1 x /pts X pts si débit faux et conversion bonne |
| --- | --- |

| Question 3.3 DT5 | Q pour 1 générateur = (Qgonflage + Qfuites) / 3 = (60 000 + 24846)/3 = 28282 m3·h-1 Choix : PKE 420 K (débit 30 000 m3·h-1 > 28282 m3·h-1) |
| --- | --- |
|  | /x pts (x pt pour la justification et x pt pour le modèle en accord avec le débit calculé par le candidat) |

| Question 3.4 | Voir DR3 /x pts (x pt par étape) |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 3.5 | Maintien de la pression pour éviter un affaissement de la toiture en toile Ou limiter les fuites d’air. |
| --- | --- |

/x pts  ( pour un seul argument)

Partie 4 : Comment évaluer le risque de condensation sur la piste ?

| Question 4.1 | Voir DR4. |
| --- | --- |
| DT7, DR4 |  |

| Question 4.2 | Voir DR4 |
| --- | --- |
| DT6, DT8, DR4 |  |

| Question 4.3 | D’après le DR4, les propriétés de l’air ambiant (température, humidité relative) et la température du sol peuvent varier d’une zone à l’autre, d’où la nécessité d’avoir plusieurs zones de mesures pour s’assurer qu’il n’y aura pas de condensation. /x pts |
| --- | --- |

Partie 5 : Comment éliminer le risque de condensation sur la piste ?

| Question 5.1 | Voir DR5 |
| --- | --- |
| DT9, DR5 |  |

| Question 5.2 | Voir DR6 |
| --- | --- |
| DR6 |  |

| Question 5.3 | L’air mettant 4h pour se renouveler, de la condensation peut apparaître pendant ce laps de temps. La marge de 5°C permet d’anticiper le risque de condensation et de laisser le temps à la roue déshydratante de réagir.OU justifier par le temps de réaction pour assécher l’air. |
| --- | --- |
| DR6 |  |
| OUO | /x pts |

Document réponses DR1 : omparatif des types de pistes

|  | PRIX | MISE EN OEUVRE | RÉALISATION DE VESTIAIRES/ STOCKAGE | INSERTION DANS LE PAYSAGE | BILAN CARBONE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| PISTE EN BÉTON SUR REMBLAI | 1 | 0 | ……0….. | ……1….. | ……1….. | = 1 x 5 + 0 x 2 + 0 x 3 +1 x 4 +1 x 3 =12 /x pt |
| PISTE EN BÉTON SUR OSSATURE | 0 | 1 | ……1….. | ……0….. | ……0….. | = 0 x 5 + 1 x 2 + 1 x 3 +0 x 4 + 0 x 3 = 5 / x pt |

x point si pas d’erreur pour les  3 réponses x pt si  au moins 1 erreur c

Document réponses DR2 : vecteur vitesse du cycliste en virage

9/20

Vcycliste/piste

O

Rayon de courbure du virage = 27 m

Cycliste

Sens de parcours

Échelle des vitesses : 1 cm 20 km·h-1

Document réponses DR3 : fonctionnement d’un sas technique

Légende :

| SITUATION INITIALE | EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante VÉLODROME Pression intérieure constante |
| --- | --- |
| ÉTAPE 1 : ENTRÉE SAS TECHNIQUE | EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante VÉLODROME Pression intérieure constante |
| ÉTAPE 2 : FERMETURE DU SAS TECHNIQUE | +++ +++ + VÉLODROME Pression intérieure constante EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante |
| ÉTAPE 3 : ENTRÉE DANS LE VELODROME | VÉLODROME Pression intérieure constante EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante |
| ÉTAPE 4 : FERMETURE DU SAS TECHNIQUE | VÉLODROME Pression intérieure constante EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante |

Document réponses DR4 : sondes de température

|  | Questions | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance sol Pt100 en Ω |  | 102,7 | 103,1 | 102,7 | 102,6 | 102,7 | 102,6 |
| Température sol en °C | Q4.1 | (102,7-100)/0,385=7,01 /x pt | (103,1-100)/0,385=8,05 /x pt | 7,01 | 6,75 | 7,01 | 6,75 |
| Température de condensation en °C | Q4.2 | 7,2 /x pt | 7,6 /x pt | 7,4 | 7 | 7,4 | 7,2 |
| Condensation : OUI ou NON |  | OUI /x pt | NON /x pt | OUI /x pt | OUI /x pt | OUI /x pt | OUI /x ptt |

/x pts ( -x pts si pas de légende et pas d’erreur sinon x)

Si légende : x pts pour air sec et x pts pour air humide

Air sec : -x pt par erreur,   air humide : -x pt  par       erreur

Document réponses DR5 : Diagramme de blocs internes de la roue déshydratante

: air humide
		: air sec

Document réponses DR6 : algorigramme

|  | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Température_mini_sol | 14°C | 14°C | 10°C |
| Température_mini_condensation | 15°C | 8°C | 8°C |
| Activation de la roue déshydratante (OUI / NON) | OUI | NON | OUI |

Cas 1 : 14 > 15 + 5  FAUX  => activation            x pt par case (justification non demandée)

Cas 2 : 14 > 8 + 5  VRAI  => désactivation

Cas 3 : 10 > 8 + 5  FAUX  => activation

PARTIE enseignement spécifique (1,5h)                                          8 points

Système d’Information et Numérique

VÉLODROME : Raymond Poulidor

Partie A : Comment mesurer la température de surface de la piste du vélodrome ?

| Question A.1 | Capteurs de températures : 6*2 = 12 Capteurs d’hygrométrie : 6 |
| --- | --- |
| DTS1 |  |

| Question A.2 | Le capteur choisi est le modèle SS3 La classe est A. |
| --- | --- |
| DTS2 DTS3 |  |

| Question A.3 | Compléter le tableau sur DRS1. Justifier la réponse sur DRS1. |
| --- | --- |
| DTS2 DRS1 |  |

Partie B : Comment transmettre et acquérir l’information température avec un automate situé à plus de 200 mètres ?

| Question B.1 | Compléter les éléments : A, B, C, D et E du document réponse DRS2 avec les mots ci-dessous : ACQUÉRIR, TRAITER, ADAPTER, COMMUNIQUER, ADAPTER. |
| --- | --- |
| DTS3 DRS2 |  |

| Question B.2 | Compléter les éléments : F, G, H et I du document réponse DRS2 avec les mots ci-dessus : RÉSISTANCE, COURANT, ANALOGIQUE, ANALOGIQUE. |
| --- | --- |
| DTS3 DRS2 |  |

| Question B.3 | n = 12, Imini = 4 mA et Imax = 20 mA N = ENT[212-120-4(I-4)]=ENT[255,9375 ×I-1023,75] |
| --- | --- |
| DTS4 |  |

| Question B.4 | Répondre sur le document DRS1. |
| --- | --- |
| DTS3 DRS1 |  |

| Question B.5 DRS1 | Faire un choix pour valeur1 et valeur2 en fonction des éléments donnés sur le document DRS1. Répondre sur le document DRS1. Compléter le tableau sur le document DRS1. |
| --- | --- |

| Question B.6 | On a ∆θ = ∆N81,9= 181,9= 0,012 °C La résolution du système est : ± 0,012 °C |
| --- | --- |

| Question B.7 | A3 : ± 0,196 °C B.6 : ± 0,012 °C L’erreur totale est : ± (0,196+0.012) °C = ± 0,208 °C Le cahier des charges est respecté car : ± 0,208 °C < ± 0,3°C |
| --- | --- |

| Question B.8 DTS4 DTS5 | Il faut 3*6 = 18 entrées de type 4-20 mA pour l’ensemble des mesures. L’automate SIEMENS possède 12 entrées 4-20 mA. Un module TXM1 possède 4 entrées 4-20 mA. Il manque donc 6 entrées, 4-20 mA. Deux modules TXM1 seront nécessaires |
| --- | --- |

Partie C : Comment contrôler le système de déshumidification en fonction des données techniques températures sol, air et l’humidité de chaque zone (1 à 6) ?

| Question C.1 DTS5 DRS3 | Compléter l’équation de humidite[i] dans le document DRS3 en fonction des numéros de broches des sondes d’hygrométrie. |
| --- | --- |

| Question C.2 DRS4 | Compléter l’algorithme sur le document DRS4. |
| --- | --- |

| Question C.3 DTS5 DRS4 | Compléter l’algorithme sur le document DRS4. |
| --- | --- |

Synthèse de la partie traitement de la condensation

| Question C.4 | Sur le site du vélodrome, il a été décidé de contrôler dans 6 zones : 1 la température du sol 2 la température de l’air 3 l’humidité relative Ces mesures permettent d’évaluer le risque de condensation et la mise en place d’une technique d’assèchement de l’air. |
| --- | --- |

Partie D : Comment sécuriser le site ?

| Question D.1 | Système de détection de chocs avec deux zones. Deux détecteurs volumétriques Des caméras IP. |
| --- | --- |
| DTS6 |  |

| Question D.2 | La solution proposée permet de différencier une vraie intrusion par rapport à des chocs involontaires (ballon etc--) sur la clôture. |
| --- | --- |
| DTS6 |  |

| Question D.3 | Il faut mettre un capteur volumétrique par portail (ici deux). |
| --- | --- |
| DTS6 |  |

| Question D.4 DRS5 | Compléter l’algorigramme sur le document DRS5 avec les éléments proposés. |
| --- | --- |

| Question D.5 | Les capteurs volumétriques protègent l’accès au site via les portails. Le fil détecteur de chocs avec deux zones protège d’une intrusion via la clôture. Les caméras IP permettent d’enregistrer l’activité sur le site en cas d’intrusion. L’ensemble est donc très bien sécurisé. |
| --- | --- |

Partie E : Comment visualiser le site et stocker des images vidéo ?

| Question E.1 DTS7 | C’est l’encodage H-264. |
| --- | --- |

| Question E.2 DTS7 | 1 caméra avec un disque dur de 1TB permet d’enregistrer 14 jours 8 caméras avec 1TB, on a 14/8 = 1.75 jours < 3 jours 1 caméra avec un disque dur de 2TB permet d’enregistrer 28 jours 8 caméras avec 2TB, on a 28/8 = 3,5 jours > 3 jours Un disque de 2TB est suffisant pour le stockage demandé. |
| --- | --- |

Document réponses DRS1

Question A.3 :

Faire les calculs ici en fonction du capteur choisi :

θ = - 5 °C 		Tolérance  = ± (0,15 + 0,002*5) = ± (0,5 + 0,01) = ± 0,14 °C

θ =   0 °C 		Tolérance  = ± (0,15* 0,002*0) = ± 0,15 °C

θ = 23 °C 		Tolérance  = ±(0,15 +0,002*23) = ± 0,196 °C

Le cahier des charges est-il respecté ? Justifier la réponse.

L’erreur sur la mesure de la température à 23 °C est de ± 0,196 °C, donc mieux que

± 0,3 °C à 23 °C.

Question B.4 :

θmini = -5°C

θmaxi = +35°C

valeur2

valeur1

Question B.5 :

Pour prendre en compte, les variations de températures selon les années, les critères ci-dessous sont appliqués :

θmini  - 5  ≤ valeur1 ≤  θmini + 3

θmaxi – 3 ≤ valeur2 ≤  θmaxi  + 5

Prendre le critère le plus défavorable pour les données : valeur1 et valeur2.

valeur1 = -10 °C

valeur2 = +40 °C

Soit les deux relations ci-dessous avec :	 θ en °C et I en mA

I=16 × θ+36050			N= ENT[409516(I-4)]

| Température intérieure (θ) en °C | I en mA | N |
| --- | --- | --- |
| -10 | 4 | 0 |
| 10 | 10.4 | 1638 |
| 40 | 20 | 4095 |

Document réponses DRS2

Questions B.1 et B.2 :

Variables :

temp_sol : type tableau de réels (6 éléments)

temp_air : type tableau de réels (6 éléments)

humidite : type tableau de réels (6 éléments) temp_condensation : type tableau de réels (6 éléments) broche_automate : type tableau d’entiers (18 éléments) // de zone 1 à zone 6 : sol, air, humidité

temp_mini_condensation : type réel temp_mini_sol : type réel

i : type entier

Document réponses DRS3

Début algorithme

degre_sol_vers_N = 81,9

degre_air_vers_N = 81,9 hum_vers_N = 81,9

broche_automate = [1, 2, -----18] // il y a 12 broches utilisées sur l’automate plus 6 sur les modules TXM1

Pour i allant de 1 à 6 par pas de 1 // acquisition données température sol, air et humidité temp_sol[i] = degre_sol_vers_N * lectureEntreeAnalogique(broche_automate[i]) temp_air[i] = degre_air_vers_N * lectureEntreeAnalogique(broche_automate[i+6]) humidite[i] = hum_vers_N * lectureEntreeAnalogique(broche_automate[i+12]) Question C.1 Fin de Pour calcul_condensation() // cette fonction complète le tableau temp_condensation en fonction // des tableaux temp_air et humidité.

Suite algorithme

temp_mini_condensation = temp_condensation[1] // initialisation temp_mini_condensation temp_mini_sol = temp_sol[1] // initialisation de la variable temp_mini_sol Pour i allant de 2 à 6 par pas de 1 Si temp_sol[i] < temp_mini_sol // recherche d’un nouveau mini : temp_mini_sol Alors temp_mini_sol = temp_sol[i] // mise à jour la variable temp_mini_sol Fin de Si Si temp_condensation[i] < temp_mini_condensation// Question C.2 Alors temp_mini_condensation = temp_condensation[i] // Question C.2 Fin de Si Fin de Pour

Si temp_mini_sol > temp_mini_condensation +5 // Prendre une marge de sécurité de 5°C. Alors D0 = 0 // Désactivation de la roue déshydratante Question C.3 Sinon D0 = 1 // Activation de la roue déshydratante Question C.3 Fin de Si

Fin algorithme

Document réponses DRS4

Document réponses DRS5

Question D.4

Compléter l’algorigramme ci-dessous avec les éléments suivants :

Pas de détection d’intrusion

Détection d’intrusion

nb_choc >= 3

Acquisition du nombre de chocs pendant une durée de 7 s