Partie 1 - Sciences de l’ingénieur

Siège de relevage

CORRIGÉ

Sous-partie 1

| Question 1.1 | L’exigence en relation avec la masse à lever est l’Id 1.1 Masse de la personne soulevée. La masse maxi de l’individu pouvant être relevé est de 150 kg. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | Voir DR1. |
| --- | --- |

| Question 1.3 | PFS appliqué à S. Théorème de la résultante statique : A 0→2 + P + B 0→1 = 0 Projection sur y : YA - M×g + YB = 0 avec M = 150 kg et g = 10 m·s-2 YA – 1500 + YB = 0 Théorème du moment statique au point A : MAA0→2 + MAP + MAB0→1 = 0 Sur z : 0 – M × g × 0,329 + YB × 0,763 = 0 – 493,5+ YB × 0,763 = 0 |
| --- | --- |

| Question 1.4 | – 493,5+ YB × 0,763 = 0 => YB = 493,50,763 = 646,8 = 647 N YA – 1500 + YB = 0 => YA = 1500 – YB = 1500- 646,8 = 853,2 = 853 N Voir représentation de A 0→2 sur DR1 |
| --- | --- |

| Question 1.5 | Théorème du moment statique au point O appliqué à l’ensemble 2 : MOA0→2 + Cpm = 0 Sur z : - 853 × 0,403 + Cpm = 0 Cpm = 853 × 0,403 = 343,8 N·m |
| --- | --- |

| Question 1.6 | Rglobal = ωpm1ωmoteur global = Ppm1Pmoteur = Cpm1 × ωpm1Cmoteur × ωmoteur global = Cpm1 Cmoteur × Rglobal Donc Cmoteur = Cpm1 × Rglobalglobal Cmoteur = 172 × 1190 × 1240 × 10500,6 ×0,97 ×0,9 Cmoteur = 0,104 N·m |
| --- | --- |

| Question 1.7 | Cmoteur = 0,104 N·m nécessaire pour lever la personne de 150 kg. Le moteur a un couple nominal de 0,11 N·m donc suffisant pour relever la personne de 150 kg. |
| --- | --- |

Sous-partie 2

| Question 1.8 | D’après la figure 10 la valeur maximale de Cpm1 = 86 N·m. Voir DR2 pour les éléments complétés sur le modèle multiphysique. |
| --- | --- |

| Question 1.9 | D’après la figure 12, Imoteur 1 simulé = 2,7 A et tmontée simulé = 27 s. |
| --- | --- |

| Question 1.10 | D’après la figure 13, Ibatterie = 5,7 A donc Imoteur 1 réel = 2,85 A. |
| --- | --- |

| Question 1.11 | D’après la figure 13, t montée réel = 27,5 s. L’écart relatif entre Imoteur 1 simulé et Imoteur 1 réel est de : 2,85 - 2,72,85 = 5,3 %. L’écart relatif entre tmontée simulé et t montée réel est de : 27,5 - 2727,5 = 1,8 % Compte tenu de ces faibles écarts, le modèle multiphysique est valide. |
| --- | --- |

| Question 1.12 | D’après la figure 13, ttotal = 30 + 25 = 55 s. D’après la figure 4, l’Id1.3 annonce 1 min à mi-charge de temps entre 2 cycles d’utilisation. Avec 55 s de temps pour un cycle d’utilisation, l’exigence Id 1.3 est assurée. |
| --- | --- |

| Question 1.13 | Qmontée = Imoyen montée × tmontée = 4,5 × 30 = 135 A·s = 0,0375 A·h Qdescente = Imoyen descente × tdescente = 0,6 × 25 = 15 A·s = 0,0042 A·h Qtotale = Qmontée + Qdescente = 0,0375 + 0,0042 = 0,0417 A·h. |
| --- | --- |

| Question 1.14 | Qdisponible = 0,9 Qbatt = 4,5 A·h nombre de cycles = Qdisponible / Qtotale = 4,5 / 0,042 = 107 cycles. L’exigence de l’Id 4.1 annonce 80 cycles montée/descente à mi-charge 75 kg. La capacité du siège à assurer l’exigence Id 4.1 est largement respectée. |
| --- | --- |

Sous-partie 3

| Question 1.15 | R1 = Ubatt×R2Utest - R2 avec Utest = Ubatt3 Donc R1 = 3 R2 – R2 = 2 R2 = 24 kΩ. Voir les valeurs de Utest dans DR3. |
| --- | --- |

| Question 1.16 | q = 5 / 210 = 5 / 1024 = 0,00488 V |
| --- | --- |

| Question 1.17 | Voir document DR3. |
| --- | --- |

| Question 1.18 | Voir document DR3. |
| --- | --- |

| Question 1.19 | montee = montage_correct and cordon_urgence and not position_haute and ( cde_montee_siege or cde_montee_telecommande ) |
| --- | --- |

| Question 1.20 | Les exigences des Id 3.1 et 3.2 concernant le montage correct et l’arrêt d’urgence sont satisfaites par l’équation de la question 1.19. L’exigence Id 4.3 concernant l’indication du niveau de charge batterie est assurée par l’algorithme complété à la question 1.18. |
| --- | --- |

Document réponse DR1             « Modélisation des actions mécaniques »

Question 1.2

P

B 0→1

A 0→2

z

x

y

O

G

A

B

Cotes en mm

2

0

1

Question 1.4

y

Échelle : 1 cm  200 N

A 0→2

Cpm

0

2

A

O

x

Document réponse DR2                          	          « Modèle multiphysique »

R1 = 1/190

η1 = 60%

R2 = 12/40

η2 = 97%

R3 = 10/50

η3 = 90%

Ubatt = 12 V

Qbatt = 5 A·h

Kc = 0,021 N·m/A

Cfrottement moteur = 6.10-4 N·m

Question 1.8 :

Document réponse DR3 	       « Gestion de l’état de charge de la batterie »

Questions 1.15 et 1.17

| Pourcentage de charge | Ubatt (V) | Utest (V) | N | N ( valeurs arrondies à l'entier inférieur le plus proche ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80% | 12,50 | 4,16 | 851,9 | 851 |
| 60% | 12,24 | 4,08 | 835,5 | 835 |
| 40% | 11,96 | 3,98 | 815,1 | 815 |
| 20% | 11,66 | 3,89 | 795,9 | 795 |
| 10% | 11,51 | 3,83 | 784,3 | 784 |

Question 1.18

Les zones à compléter sont identifiées par les pointillés (......)

while True :

valeur = U_test_batt.read_analog()

if valeur > 851 : #état charge batterie supérieur à 80 %

controle_leds([0,1,1,1,1,1])

elif valeur > 835 : #état charge batterie supérieur à 60 %

controle_leds([0,1,1,1,1,0])

elif valeur > 815 : #état charge batterie supérieur à 40 %

controle_leds([0,1,1,1,0,0])

elif valeur > 795 : #état charge batterie supérieur à 20 %

controle_leds([0,1,1,0,0,0])

elif valeur > 784 : #état charge batterie supérieur à 10 %

controle_leds([0,1,0,0,0,0])

else : #état charge batterie inférieur à 10 %

controle_leds([1,0,0,0,0,0])

sleep(500)

controle_leds([0,0,0,0,0,0])

sleep(500)