BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2024

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

CORRECTION

Partie 1 : le téléphérique de Toulouse est-t-il une solution de mobilité urbaine durable et environnementale ?

| Question 1.1 | - La voiture est le moyen majoritairement utilisé en France métropolitaine pour les déplacements en 2019 - Le mode de transport par voiture a légèrement reculé entre 2008 et 2019 : -2%. Le mode de transport par transports en commun a légèrement augmenté entre 2008 et 2019 : +1%. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | - Valeurs associées à l’exigence « besoin performance » concernant le débit de passagers attendu : - débit de 1500 à 2000 personnes / heure / sens - vitesse maximale de déplacement : 7,5 m·s-1 - distance de 3 km de parcours entre l'UPS et l'Oncopôle - A partir de la documentation technique, la seule typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu qui convienne à tous les critères d’exigences est la typologie 3S. C’est la seule typologie de distance 3 km et c’est celle qui a été retenue. |
| --- | --- |

| Question 1.3 | - Temps total entre les 2 gares : Temps total = distance(m)vitesse(m.s-1)+ 20s = 30007,5 + 20 = 420 s soit un temps total entre les 2 gares de 7 minutes. - En temps normal, en utilisant le téléphérique au lieu de la voiture on gagne 14 – 7 = 7 minutes : on met 2 fois moins de temps pour faire le trajet entre les deux gares terminus. En heures de pointe, on gagne 28 – 7 = 21 minutes : on met 4 fois moins de temps pour faire le trajet entre les deux gares terminus. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | - En voiture : 300 gCO2·km-1·passager-1 En téléphérique : 10 gCO2·km-1·passager-1 Rapport de réduction des émissions de gaz à effet de serre : Rapport = 30010 = 30 - Cette valeur correspond bien à la valeur indiquée dans le document de TISSEO sur le DT4. |
| --- | --- |

| Question 1.5 | - Le téléphérique de Toulouse permet de relier l’Oncopole à l’université Paul Sabatier plus rapidement qu’avec un mode de transport par voiture. S’il est plus utilisé, il permettra d’éviter les embouteillages de la rocade lors des heures de pointes - Le mode de transport par téléphérique est un mode de transport qui produit le moins d’émissions de gaz à effet de serre parmi de nombreux autres modes de transports collectifs et individuels. - Le téléphérique de Toulouse participe à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s’est fixée d’atteindre, tout en rendant service aux utilisateurs. |
| --- | --- |

Partie 2 : quelles solutions mettre en œuvre pour optimiser la consommation énergétique du téléphérique ?

| Question 2.1 | - 2 moteurs sont installés sur le système d’entrainement principal du câble tracteur. - Il y a 3 poulies en contact avec le câble tracteur. - Parmi les 3 poulies, 2 peuvent être motrices. |
| --- | --- |

| Question 2.2 | Voir DR1 : ibd à compléter |
| --- | --- |

| Question 2.3 | - ηglobal1= η1×η2×η3 = 0,97 × 0,96 × 0,92 = 0,8567 = 85,7% - ηglobal2 = η1×η2 = 0,97 × 0,95 = 0,9215 = 92,15% - ηglobal1 < ηglobal2 donc le système d'entraînement principal 2 de type Direct Drive a un meilleur rendement dû à l'absence de réducteur. Il est plus avantageux pour l’optimisation de la consommation énergétique. |
| --- | --- |

| Question 2.4 Question 2.5 | Voir DR3 : tableau de synthèse des résultats |
| --- | --- |

| Question 2.6 | P2 = C ω2 = 307 (N·m) 2,99 (rad·s-1) P2 = 917,6 kW |
| --- | --- |

| Question 2.7 Question 2.8 Question 2.9 | Voir DR3 : tableau de synthèse des résultats |
| --- | --- |

| Question 2.10 | Le choix d’utiliser un système motorisé d’entrainement direct sur la poulie (DirectDrive) permet d’obtenir un meilleur rendement de la chaine d’énergie globale, donc de faire des économies. Le fait de faire varier la vitesse selon des plages horaires permet aussi de réaliser des économies tout en gardant un service rendu à l’utilisateur satisfaisant car l’utilisateur mettra toujours moins de temps à parcourir la distance UPS-Oncopole qu’avec une voiture en temps normal ou en heure de pointe. |
| --- | --- |

Partie 3 : comment faciliter l’accès du Téléo aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) ?

| Question 3.1 | Voir DR4 : tableau de validation |
| --- | --- |

| Question 3.2 | Pente moyenne en % entre les profils 1N et 6N : Dénivelée = 145,649 – 144,414 = 1,235 m Distance entre profils = 7,310 + 4,700 + 7,680 + 4,700 + 7,680 = 32,070 m pente = 1,23532,070= 0,0385 soit 3,85 % |
| --- | --- |

| Question 3.3 | La zone « parking Oncopole » est bien conforme à la réglementation : - les 5 exigences sont vérifiées ; - la pente de la rampe d’accès est conforme : pente 3,85% < 6% Restent des vérifications comme d’éventuels ressauts, hauteur de garde-corps… |
| --- | --- |

Partie 4 : Comment identifier une personne à distance ?

| Question 4.1 | Voir DR2 : adressage IP Toute adresse unique 172.20.x.y / 16 est correcte |
| --- | --- |

| Question 4.2 | - « /16 » partie réseau sur 16 bits et partie hôte sur 32 – 16 = 16 bits 216 – 2 = 65 534 clients. - Il y a 280 caméras : 65354 > 280. Un masque « /16 » est justifié. |
| --- | --- |

| Question 4.3 | Largeur de la zone surveillée = 2 6 m tan(35°) = 8,4 m |
| --- | --- |

| Question 4.4 | 850 cm2688 pixels= 0,316 cm/pixel |
| --- | --- |

| Question 4.5 | - Besoin opérationnel : « Identification dans de bonnes conditions. » - 40 pixels minimum pour la largeur du visage |
| --- | --- |

| Question 4.6 | 16 cm0,32 cm/pixels= 50 pixels > 40 pixels, la condition d'identification dans de bonnes conditions est bien validée. |
| --- | --- |

Partie 5 : Comment assurer le confort thermique des passagers dans une cabine ?

| Question 5.1 | « Par temps chaud, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine ne doit pas dépasser +2°C en fonctionnement normal et +5°C en arrêt prolongé. » |
| --- | --- |

| Question 5.2 | Voir DR5 : flux d’air |
| --- | --- |

| Question 5.3 | Voir DR5 : table de vérité |
| --- | --- |

| Question 5.4 | Voir DR6 : Algorigramme à compléter |
| --- | --- |

| Question 5.5 | En fonctionnement normal, le confort est toujours respecté : 38,5°C – 37,5°C = 1°C < 2°C OK 38°C – 37,5°C = 0,5°C < 2°C OK 37,7°C – 37,5°C = 0,3°C < 2°C OK En arrêt prolongé, test 1, 2 et 3, le confort n’est pas respecté : 44°C – 37,5°C = +6,5°C > 5°C 42,7°C – 37,5°C = +5,2°C > 5°C Seul le test n°4 avec les deux spoilers en place respecte le confort thermique : 42°C – 37,5°C = +4,5°C < 5°C |
| --- | --- |

Document réponses DR1

énergie mécanique de rotation

énergie

électrique

énergie

électrique modulée

énergie mécanique de rotation adaptée

Question 2.2 :

Document réponses DR2

V_ONC1 : 172.20.0.21  / 16

V_ONC2 : 172.20.0.22  / 16

Routeur : 172.20.0.1 / 16

Serveur : 172.20.0.2 / 16

V_ONC3 : 172.20.0.23  / 16

V_ONC4 : 172.20.0.24  / 16

V_CHU01 : _172_._20_._0_._31_ / _16_

Gare centre Hospitalier (CHU)

V_UPS01 : 172.20.0.11  / 16

V_UPS02 : 172.20.0.12  / 16

V_UPS03 : 172.20.0.13  / 16

V_UPS04 : 172.20.0.14  / 16

Poste local vigie :
172.20.0.100 / 16

V_CHU02 : _172_._20_._0_._32_ / _16_

V_CHU03 : _172_._20_._0_._33_ / _16_

V_CHU04 : _172_._20_._0_._34_ / _16_

Gare Université Paul Sabatier (UPS)

Gare Oncopole (ONC)

Question 4.1 :

Toute adresse unique en 172.20.x.y / 16 est correcte

Document réponses DR3

Tableau de synthèse des réponses des questions 2.4 à 2.9 :

Les calculs sont réalisés pour une vitesse constante des cabines.

| Question |  | Vitesse 1 | Vitesse 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2.4 | Vitesse max atteinte en m·s-1 | 6 m·s-1 | 6,8 m·s-1 |
|  | Durée du trajet en s | 550s < durée < 560s | 500 s < durée < 510 s |
|  | > ou < au temps normal en voiture | < | < |
| Q2.5 | Vitesse angulaire des poulies motrices en rad·s-1 | ωpoulie = 2,64 rad·s-1 | ω2 = V2R = 6,82,275 2,99 rad·s-1 ( 3 rad·s-1) |
| Q2.6 | Puissance mécanique fournie par le moteur en kW | P1 = 809,67 kW | P2 = 917,6 kW |
| Q2.7 | Puissance électrique consommée par le moteur en kW | Pa1 = 852,28 kW | Pa2 = P2 = 917,6 kW0,95 965,9 kW ( 966 kW) |
| Q2.8 | Energie totale consommée en une journée par le moteur en kW·h | E1 = 13 636,55 kW·h | E2 = Pa1 Δt = 965,9 kW 2 h 1 931,8 kW·h ( 1932 kW·h) |
| Q2.9 | Economie journalière en euro réalisée | Egain = 19 200 – 15 569 = 3631 kWh soit gain en euros : 3631 kW·h 0,075 € ≃ 273 €/jour |  |

Document réponses DR4

Question 3.1 :

| EXIGENCES |  | OUI/NON | JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation | Places de stationnement adaptées localisées à proximité d'une entrée | Oui | Les 10 places PMR se situent à proximité de la rampe d’accès au quai |
| Repérage | Présence d’un marquage au sol | Oui | Indiqué sur la vue en plan |
|  | Présence d’une signalisation verticale | Oui | Indiqué sur le repérage |
| Nombre | 2% du nombre total de places de parking | Oui | 2% de 500 = 10 places (en plus de la place PMR de l’arrêt minute) |
| Caractéristiques dimensionnelles | Devers inférieur ou égal à 2% | Oui | Devers maximum indiqué de 1,75% < 2% |
|  | Largeur minimale des places adaptées est de 3,30m | Oui | Largeur indiquée 3,3m |
|  | Longueur minimale des places adaptées est de 5 m. | Oui | Longueur indiquée 5 m. Y compris surlongeur 1,25 m > 1,2 m places en épi |
| Atteinte et usage | Appareils d'interphonie munis d'un système permettant de visualiser le conducteur. | Oui | Indiqué sur le repérage des entrées : « Contrôle d’accès par interphone vidéo sur bornes basses » |

Document réponses DR5

Question 5.2 :

| Flux d’air pour le fonctionnement NORMAL sans passagers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compléter les zones en pointillés ci-dessous en indiquant le sens des flux d’air. |  |  |
| Fonctionnement NORMAL avec passagers |  | Fonctionnement ARRET PROLONGÉ avec passagers |

Question 5.3 :

Les bits B0 et B1 permettent de coder le mode de fonctionnement de la ventilation.

Un niveau logique 0 sur VB ou VEX signifie que le ventilateur est à l’arrêt.

Un niveau logique 1 sur DP signifie qu'une personne est détectée dans la cabine.

| fonctionnement | B1 | B0 | DP | VB | VEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARRET PROLONGÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EXTRACTION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PARKING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Document réponses DR6

Question 5.4 :

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2024

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

Durée de l’épreuve : 4 heures

CORRECTION

Partie A : Comment ramener en gare les usagers lors d’une défaillance sur le système motorisé principal d’entrainement du câble tracteur ou d’un défaut d’alimentation en énergie électrique ?

| Question A.1 | Pour le mode L0 : - Possibilité de fonctionner avec M1 seul ou avec M2 seul, ou M1+M2 à puissance réduite Pour le mode L1 : - deux motoréducteurs électriques M11 et 12 (mode de secours L1) entraînent la poulie motrice n°1 par le biais d’une solution pignon/couronne. Pour le mode L2 : - deux motoréducteurs électriques M21 et M22 (mode de secours L2) entraînent la poulie motrice n°2 par le biais d’une solution pignon/couronne. |
| --- | --- |

| Question A.2 | Tous modes confondus, il y a 4 sources d’énergies différentes : - Arrivée Enedis1 (Mode L0) - Arrivée Enedis 2 (Mode L0) - Groupe électrogène principal - GE1 (Mode L1) - Groupe électrogène de sécurité – GE2 (Mode L2) |
| --- | --- |

| Question A.3 | Tableau indiquant la position ouvert ou fermé des différents disjoncteurs pour le mode de fonctionnement décrit. Voir Document Réponse DRS1 |
| --- | --- |

| Question A.4 | Le fait d’avoir plusieurs sources d’énergie à disposition et plusieurs systèmes d’entraînement du câble tracteur correspond à l’exigence « assurer une continuité de service » |
| --- | --- |

| Question A.5 | La multiplicité des solutions technologiques assurant l’entrainement du câble tracteur et la multiplicité des sources d’énergies alimentant ces dernières permettent d’avoir une redondance de solutions qui garantissent une continuité de service et le retour en gare des usagers quelle que soit la défaillance sur la chaine cinématique d’entrainement du câble tracteur ou d’alimentation en énergie électrique. |
| --- | --- |

Partie B : Comment déterminer la valeur de la super-capacité de stockage de l’énergie électrique à embarquer dans la cabine ?

| Question B.1 | Voir document réponse DRS2 |
| --- | --- |

| Question B.2 | Temps le plus long entre deux gares lors d’un fonctionnement à vitesse d’exploitation de 5 m.s-1 = 400s entre l’Oncopole et le CHU |
| --- | --- |

| Question B.3 | E1(kJ)=U(V)×I(A)×∆t(s) E1(kJ) = (27,2 × 10,65 × 400) + (24 × 5,7 × 400) = 170,592 kJ |
| --- | --- |

| Question B.4 | ETOTALE(kJ) = E1(j)+ E2(j)= 170,592 + 6,74 = 177,332 kJ |
| --- | --- |

| Question B.5 | - Valeur de la capacité d’un super-condensateur : 130F - Les 2 super-condensateurs sont disposés en parallèle. - La capacité totale de la super-capacité réellement installée est de 260F. |
| --- | --- |

| Question B.6 | La capacité assurée par le fabricant est de 0,8 x 260 = 208 F Le choix effectué de la super-capacité convient car la valeur installée correspond à celle calculée par le bureau d’études (208 F ≈ 206 F) |
| --- | --- |

Partie C : Comment justifier le choix des batteries embarquées dans la cabine ?

| Question C.1 | 1 h 45 min = 1,75 h Q1(A·h) = I(A) × t(h)= (25,8 + 1,2 + 3,8 + 1,9) × 1,75 = 57,225 A·h soit Q1(A·h) = 58 A·h |
| --- | --- |

| Question C.2 | QTOTALE(A·h) = Q1(A·h)+ Q2(A·h)= 58 + 9 = 67 A·h |
| --- | --- |

| Question C.3 | - Valeur de la tension d’une batterie : 12VDC - Valeur de la capacité d’une batterie : 125A·h - Associées en série la tension issue des batteries sera aux alentours des 24VDC. (en réalité légèrement plus). C’est la tension nominale nécessaire à l’alimentation des appareils d’éclairage, ventilation, composants électroniques CRSE + RMS et client Wifi + automate. |
| --- | --- |

| Question C.4 | Capacité totale du parc batteries = 125 A·h |
| --- | --- |

| Question C.5 | capacité à installer = capacité calculée + 0,5 × capacité calculée capacité à installer = 67 + 0,5 × 67 = 100,5 A·h Les choix de 2 batteries en série 12V – 125 A·h convient car la tension d’association est conforme à la tension d’alimentation des récepteurs (24VDC) et la capacité totale (125 A·h) permet bien de fournir l’énergie nécessaire - majorée de 50% - pour le mode Secours pendant 1h45min et l’énergie consommée par le client Wifi et l’automate lors de l’interruption de l’exploitation de 4h45min |
| --- | --- |

Partie D : Comment fournir l’alimentation en énergie électrique de l’éclairage de sécurité installé sur les cavaliers servant de balisage de câbles ?

| Question D.1 | Paramètres du modèle concernant le PV Voir document réponse DRS3 |
| --- | --- |

| Question D.2 | Paramètres du modèle concernant la batterie Voir document réponse DRS3 |
| --- | --- |

| Question D.3 | A l’aide la loi d’Ohm : R(Ω)=U(V)I(A)=120,25= 48Ω Voir document réponse DRS3 |
| --- | --- |

| Question D.4 | Etat SOC batterie à l’origine de la simulation : 100% Etat SOC batterie à la fin des 24h de simulation : 100% Même dans le cas le plus défavorable, le kit solaire permet bien de récupérer sur un jour, la quantité d’énergie journalière consommée par la lampe NAVILITE la nuit. |
| --- | --- |

| Question D.5 | Taux de décharge de la batterie en % lors de l’intervalle de temps pendant lequel la lampe NAVILITE est restée allumée : 12% Autonomie de 6 jours représente une consommation de 72% de la capacité batterie L’exigence d’autonomie de 6 jours est respectée. |
| --- | --- |

Document réponses DRS1

|  | Indiquer l’état (ouvert ou fermé) des disjoncteurs selon le mode de fonctionnement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIS1_1 | DIS2_1 | DIS1 à DIS4 | DIS5 à DIS8 |
| Mode L0 M1 et M2 fonctionnent sur arrivée ENEDIS 1 | fermé | ouvert | fermés | fermés |
| Mode L0 Seul M1 fonctionne sur arrivée ENEDIS 1 | fermé | ouvert | fermés | ouverts |
| Mode L0 Seul M2 fonctionne sur arrivée ENEDIS 2 | ouvert | fermé | ouverts | fermés |

Document réponses DRS2 – Schéma électrique simplifié

RCSE : Composants du Réseau de Communication Sol Embarqué

RMS : Réseau informatique MultiServices

Document réponses DRS3 – Paramètres des blocs du modèle multiphysique Simulink du Kit solaire et de la lampe NAVLITE

Question D.1 – Paramètres du bloc PV

Question D.2 – Paramètres du bloc batterie

Question D.3 – Paramètres du bloc NAVILITE