Compréhension du mécanisme de réglage de l’excentration de la bielle 6

Constitution du mécanisme

Q1 : voir DR1

Q2 : voir DR2

Capacité de réglage de l’excentration

- Q3 : Mvt 11/10 = translation rectiligne de direction u.

- Voir DR3

Calcul du degré d’hyperstatisme h du mécanisme de transformation de mouvement

- Q4 : voir DR4

- Q5 : voir DR4

- Q6 : voir DR4

- Q7 : voir DR4

Vérification des caractéristiques cinématiques, hydrauliques, et énergétiques de la pompe

Cinématique de la pompe

- Q8 : NR=144014,5=99,31 tr/min

- ωR=π.NR30=π.99,3130=10,4 rad/s

- Q9 : Mvt 9/1 = rotation d’axe (O,x)

- Mvt 6/9 = rotation d’axe (A,x)

- Mvt 13/1 = translation rectiligne de direction y

- Mvt 13/6 = rotation d’axe (B,x)

- Mvt 6/1 = mouvement plan sur plan

- Q10 : VA(9/1)=OA.ωR=0,015.10,4=0,156 m/s. voir DR5

- Q11 : VA(9/1)=VA(6/1) car A centre de la liaison pivot entre 6 et 9.

- Donc : VA(6/1)=0,156 m/s

- Q12 : VA(6/1) → vecteur de 0,156 / 0,04 = 3,9 cm

- VB(6/1)=4cm×0,04=0,16 m/s

La vitesse mesurée sur la courbe DT6 donne VB(6/1)=0,158 m/s

Caractéristiques hydrauliques

- Q13 : k = 2×152 = 30 mm

- C=k.S=k.π.d24=30.π.4024=37699 mm3

- Qv moy=NR.C=99,31.37699.10-9=3,743.10-3 m3/min = 6,2398.10-5 m3/s

- Qv moy=6,2398.10-5.1000.3600=224,63 L/h

- Q14 : Qv=S.V=π.d24.V=π.0,0424.0,157=1,9729.10-4 m3/s

- Qv=1,9729.10-4.1000.3600=710,25 L/h

- Le débit est nul en 0 et π/2 car le coulisseau est en phase d’aspiration.

- Inconvénient ; le modèle SIMPLEX ne refoule qu’un temps sur deux.

- Voir DR6.

- Q15 : Les deux coulisseaux doivent être montés en opposition de phase (b).

Qv moy=2.224,63=449,26 L/h

- Le montage DUPLEX ne modifie en rien le débit instantané car le coulisseau garde les mêmes caractéristiques.

- Le moteur ne nécessite pas une puissance supérieure car il fonctionne en continu au lieu d’une fois sur deux.

- Voir DR6.

Caractéristiques énergétiques

Q16 :

ηV=207,576224,63=0,924

Les résultats coïncident.

Q17 : Ph=Qv.∆p=5,766.10-5.2880000=166 W

Caractéristiques mécaniques

Q18 : Fm=p.Sm=2,7.π.10624=23826,78 N

Fc=Fm.ScSm=Fm.π.d24π.D24=Fm.d2D2=23826,78.4021062=3392,9 N

Q19 : La bielle 6 est en équilibre sous l’action de deux forces :

- A9→6

- B(13→6)

Les deux forces sont égales en norme et opposées en sens. Elles sont portées par la droite (AB).

Q20 : B(6→13)=6,85 cm×500N=3425 N

Donc : A(6→9)=3425 N

Voir DR7.

Q21 : CR=e.A(6→9)=0,015.3425 = 51,375 N.m

Q22 : La courbe de couple signifie que le couple moteur agit pendant la phase travail de refoulement et non pendant la phase d’aspiration.

Q23 : PR=CR.ωR=51.10,4=530,4 W

Pu=PRηR=530,40,82=646,83 W

Cu=Puωm=646,83150,8=4,289 N.m

Q24 : Pm=Puηm=646,830,89=726,77 W

Le choix constructeur est un moteur de 750 W :

Optimisation de la conception de la bielle

Détermination des indices de performance

Q25 : On impose pour le contact entre l’excentrique et la bielle un déplacement imposé fixe toujours sur une demi-surface.

La bielle est soumise à une sollicitation de compression. L’action mécanique s’opposant au mouvement est engendré par le piston. Si l’on considère les jeux entre la bielle et le piston, on prend comme hypothèse que l’action se répartie sur une demie-surface d’une valeur de 3690 N.

La contrainte maximale est de 23.8 MPa et se situe au niveau des congés.

Q26 : Il s’agit d’un phénomène de concentration de contraintes. On peut l’atténuer en augmentant le rayon des congés.

s = 165.6/23.86 = 7. Le coefficient de sécurité est acceptable puisque le diagramme des exigences indique une valeur de 4.

Q27 : m=ρ.L0.S

σ=FS

σ≤Re

Q28 : m=ρ.L0.S=ρ.L0.Fσ=ρ.L0.FRe

m=F.L0.ρRe

La partie variable est : IP1=ρRe

I1=Reρ

Q29 : σ=E.ε=E.∆LL0=FS=Fmρ.L0=F.ρ.L0m

Soit : m=F.ρ.L02E.∆L

La partie variable est : IP2=ρE

Donc : I2=Eρ

Q30 :

L’acier faiblement allié offre un bon compromis avec des indices de performance supérieurs.

L’indice de performance le plus pertinent est la rigidité.

Estampage

Q31 : Les fontes ne sont pas envisageables pour l’estampage.

Q32 : L’estampage augmente la résilience d’après le graphe du taux de corroyage.

Le sens du fibrage doit être suivant le sens de la plus grande dimension de la pièce :

Q33 : L’estampage présente plus de contraintes au niveau des règles de conception. Les trous d’axe perpendiculaire au plan de joint ne pourront être débouchants.

Le couple acier forgeage peut être une alternative intéressante pour l’objectif de la résilience. De plus, les règles de conception des pièces forgées peuvent limiter le phénomène de concentration de contraintes.

L’objectif de réduction de masse pourra être obtenu par une étude du tracé de la forme de la bielle pour l’estampage avec éventuellement une analyse topologique.

Validation du guidage en rotation et optimisation des solutions

Analyse de la solution existante

Q34 : Les roulements utilisés sont des roulements à une rangée de billes à contact oblique.

Ils sont montés en X car la bague intérieure est montée serrée.

Q35 : la liaison en A est une rotule de centre A ; la liaison en B est une linéaire annulaire d’axe (B,x).

Q36 :

MATE=METE+AE˄RTE=0+75-14,2850˄1762651-303=4328,352272573995,17

TE=17624328,35565122725-30373995,17A

MATB=MBTB+AB˄RTB=0+ 146,500˄0YBZB=0-146,5.ZB146,5.YB

TB=00YB-146,5.ZBZB146,5.YBA

PFS au point A :

XA0YA0ZA0A+0-43230000A+17624328,3565122725-30373995,17A+00YB-146,5.ZBZB146,5.YBA=000000

XA+1762=0

YA+651+YB=0

ZA-303+ZB=0

0 = 0

22725-146,5.ZB=0

73995,17+146,5.YB=0

TA=-17620-1460147,880A et  TB=00-5050155,120B

Optimisation de la solution

Q37 : α=40° ; e = 1,14 ; TA=-17620-1460147,880A ; Fa=1762 N ; Fr= 1462+1482=207,89 N

X = 0,57 ; Y = 0,93

Q38 : FaFr=1762207,89=8,47>e   donc : P=0,57.Fr+0,93.Fa=1757,15 N

L10=CP3=204001757,153=1564,8 millions de tours

L10h=L10.10660.N=1564,8.10660.1440=18111 heures < 25000 heures

Le roulement désigné ne permet pas de satisfaire le cahier des charges en termes de durée de vie.

Q39 : On veut L10h = 25000 heures.

C=P.L10h.60N10613=1757,15.25000.60.144010613=2271 3,99 N

Le roulement à deux rangées de billes à contact oblique réf.3304 A (20-52-22,2) tel que C = 23600 N convient.

Cette solution permet de conserver les dimensions de la vis 8.

Q40 : Le coussinet désigné ne doit pas dépasser un facteur pV de 18 daN/cm2.

Vmax = 6 m/s

V=ωm.d2=150,8.0,042=3,016 m/s<6m/s

Q41 : S = d.L ; p=FrS=Frd.L ; Fr = 20,789 daN

pmaxi=18V=181,5=12 daN/cm2 ; Lmini=Frd.pmaxi=20,7892.12=8,66 cm

# 5. Conception de la version DUPLEX de la pompe MILTON ROY ® Primeroyal H

Q42 : C35 = acier non allié avec 0,35% de carbone.

T=Cur=43237,5=576,4 N

La pression de matage est : p=TS=T2.L donc : L=T2.p=576,42.45=6,4 mm

Il faut une clavette de longueur 6,4 mm minimum.

Q43 : L’acier C35 a une limite élastique Re mini = 335 MPa ; il s’agit donc d’un acier mi-dur.

Rg = 0,7.Re = 0,7.335 = 234,5 MPa.

La contrainte de cisaillement s’exprime par : τ=TS=576,45.10=11,528 MPa

La condition de résistance est : τ≤Rpg=Rgs

Le coefficient de sécurité est  donc : s=Rgτ=234,511,528=20,3

Q44 : voir DR10

DR1 CORRIGE

Identification des pièces

Roue                                                       Vis sans fin                                    Coulisseau

Clavette

Excentrique mâle

Axe bielle-coulisseau

Bielle                                 Patin                                  Excentrique femelle

Classes d’équivalence

{carter} = {S0} = {1}

{roue} = {S1} = {7}

{excentrique mâle} = {S2} = {10}

{excentrique femelle} = {S3} = {9}

{bielle} = {S4} = {6}

{patin} = {S5} = {11}

{coulisseau} = {S6} = {13}

| Bâti Roue | y x | x; y; z. T; 0; 0; 0. R; 1; 0; 0. Nom de la liaison : pivot d’axe (O,x) |
| --- | --- | --- |
| Roue Excentrique mâle + clavette | y x | x; y; z. T; 1; 0; 0. R; 0; 0; 0. Nom de la liaison : glissière de direction x |
| Excentrique mâle Excentrique femelle | z y | x; y; z. T; 1; 1; 0. R; 0; 0; 1. Nom de la liaison : appui plan normale z |
| Excentrique mâle Patin u z |  | z; u. T; 0; 1. R; 0; 0. Nom de la liaison : glissière direction u |
| Patin Excentrique femelle | z y | x; y; z. T; 0; 0; 0. R; 0; 0; 1. Nom de la liaison : pivot d’axe (O,z) |
| Excentrique femelle Bielle | y x | x; y; z. T; 0; 0; 0. R; 1; 0; 0. Nom de la liaison : pivot d’axe (O,x) |
| Bielle Axe | y x | x; y; z. T; 1; 0; 0. R; 1; 0; 0. Nom de la liaison : pivot glissant d’axe (O,x) |
| Axe Coulisseau |  | x; y; z. T; 0; 0; 0. R; 1; 0; 0. Nom de la liaison : pivot d’axe (O,x) |

DR2 CORRIGE

DR3 CORRIGE

Réglage géométrique de l’excentration

Echelle 1 :1

u

e = 15

x

Course = 35 mm

Course (mm) de l’excentrique femelle 9 sur x par rapport à l’excentrique mâle 10 :

Course = 35 mm

Pas (mm) du filet de la vis de réglage 12 : pas p = 3,5 mm

DR4 CORRIGE

Q4. Calcul du degré d’hyperstatisme h :

Légende : P = pivot ; G = glissière ; AP = appui plan ; PG = pivot glissant

Rappel : {S0} = {carter} ; {S1} = {roue} ; {S2} = {excentrique mâle} ; {S3} = {excentrique femelle} ; {S4} = {bielle} ; {S5} = {patin} ; {S6} = {coulisseau}

Hypothèse 1 :

AP

NS = 3

G

P

P

P

AP

NS = 3

NS = 5

NS = 5

NS = 5

NS = 5

S0               S1               S2                 S3                  S4                   S6

P

G

NS = 5

NS = 5

NS =

S5

AP

NS = 3

PG

NS = 4

h = mu + mi + ΣNs – 6.(p - 1) = 1 + 0 + 43 – 6.(7 - 1) = 8

Q5. Hypothèse 2 :

Modifications : suppression des liaisons appui-plan entre S0 et S3, puis entre S1 et S3.

AP

NS =

G

P

P

P

AP

NS = 5

NS = 5

NS = 3

NS = 5

NS = 5

S0               S1               S2                 S3                  S4                   S6

P

G

NS = 5

NS = 5

NS =

S5

AP

NS =

PG

NS = 4

h = mu + mi + ΣNs – 6.(p - 1) = 1 + 0 + 37 – 6.(7 - 1) = 2

Conclusion :

Le degré d’hyperstatisme diminue en réduisant le nombre de liaisons et le nombre d’inconnues statiques de celles-ci.

Q6. Hypothèse 3 :

G

P

P

P

P

NS =5 5

NS =5 5

NS =5 5

NS =5 5

NS =5 5

S0               S1               S2                 S3                  S4                   S6

PGGG

NS =4 4

h = mu + mi + ΣNs – 6.(p - 1) = 1 + 0 + 29 – 6.(6 - 1) = 0

Conclusion :

Les jeux fonctionnels permettent de diminuer le degré d’hyperstatisme en diminuant le nombre de contacts et augmentant par conséquence le nombre de mobilités.

Q7. Schéma cinématique minimal à compléter :

DR5 CORRIGE

Caractéristiques cinématiques du système « bielle-manivelle »

Q10.

z

O                                                                                                              B       y

A

n

Échelles :

Dessin : 1:1

Vecteurs vitesses : 1 cm → 0,04 m/s

z

O                                                                                                               B                                                           y

(9)                                                                        (6)                                             VB(6/1)

A            VA(6/1)

VB(13/1)= 0,16 m/s

DR6 CORRIGE

Q14. Caractéristiques hydrauliques :

Aspiration                               Refoulement

Q15. Disposition de coulisseaux sur pompe DUPLEX :

a) Coulisseaux en phase                        b)  Coulisseaux en opposition de phase

Étude statique du coulisseau

DR7 CORRIGE

Q20. Échelle des vecteurs forces : 1 cm → 500 N

Bielle 6                                                                                                                                                                           Coulisseau 13

R(1→13)

P

B(6→13)

B                                         B                                                          FC                                    C

8,49°                                                 A

Résolution graphique :

B(6→13)

R(1→13)

FC

B(6→13)= 3425 N                                        A6→9=3425 N

| Actions mécaniques | Point d’application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fc | C |  |  | 3390 N |
| B(6→13) | B | (AB) |  | ? |
| R(1→13) | P |  |  | ? |

DR8 CORRIGE

Q30. Diagramme masse volumique – limite élastique

Diagramme masse volumique – module de Young

DR9 CORRIGE

Comparaison pièces moulées et pièces estampées

Pièce moulée                                                         Pièce estampée

Figure 1 : Estampage

Figure 2 : Moulage

DR10 CORRIGE

Fig.1 Conception                                                                                                                                 Fig.2 Perspective

Ø15 H8/f7

Fig.3 Cotation

12-0,10

5 P9

Ø15 f7