BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES

SESSION 2024

ÉPREUVE E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME MICROTECHNIQUE

Robot NETTOYEUR DE vitreS

Éléments de Correction

Ce dossier comporte 6 pages

## Document réponse DR1 corrigé

Questions 1 et 2

| Situations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilan des forces extérieures appliquées au robot isolé |  |  |  |
| Equations | A l’équilibre : R−P−A=0 | A l’équilibre : A−P−R=0 | A l’équilibre : N−A=0T−P=0T≤f.N |
| Expression littérale de la force d’aspiration A | A=R−P | A=P+R | A≥Pf |
| Valeur minimale de la force d’aspiration | A la limite du contact : R=0 Amin=−P Amin=−25 N Amin=0 N | A la limite du contact : R=0 Amin=P Amin=25 N | A la limite du glissement : T=f.N Amin=Pf Amin=35,72 N |

Question 3

| Situations |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valeur de la force d’aspiration minimale | Amin=36 N | Amin=44 N |

Question 4

Valeur minimale retenue de la force d’aspiration (incluant le coefficient de sécurité) :Amin=2×44=88 N

Question 5

pd = Amin/S avec S = .d2/4 = 31415 mm2

pd = 90/31415 = 2,865 .10-3 MPa

Question 6

pd = 50%.pt

pt min = 2.pd = 5,73.10-3 MPa

Question 7

pt min =  5,73.10-3 MPa = 5,73 kPa

Turbine 250 W : 9,4 kPa > 5,73 kPa

Question 8

Cadence de nettoyage : 1 m2/min

Largeur de la zone de recouvrement : 12 cm

Largeur de vitre nettoyée une première fois : 18 cm

Vitesse du robot : V=cl=10,18=5,55 m/min soit V=0,093 m/s

Question 9

Calcul de la force motrice (force vitre sur une chenille) : Fvitre→chenille=P+Fvitre→patin2 (car deux chenilles) soit Fvitre→chenille=25+52=15 N

Question 10

Vitesse du robot : Vrobot/vitre = 0,093 m/s

Force motrice d’une chenille : Fvitrechenille = 15 N

Diamètre de la poulie motrice : Dpoulie = 40 mm

ωpoulie/carter = Vrobot/Rpoulie = 93/20 = 4,65 rad/s  Npoulie/carter = 44,4 tr /min

Cpoulie = Fvc x Rpoulie = 15 x 20 = 300 mN.m

Question 11

Cm = i x Cr /  avec i = 1/66 , Cr = 300 mN.m ,  = 0,60

Cm = 7,6 mN.m

## Document réponse DR2 corrigé

## Document réponse DR2 corrigé

Questions 12

Cm=7,6

Nm=3050

Nmoteur = 3050 tr/min

Question 13

Nmoteur = 3050 tr/min

Npoulie/carter = 3050 x 1/66 = 46,2 tr /min

Question 14

Npoulie/carter = 46,2 tr /min > 44,4 tr /min = (Npoulie/carter)min

(ou  ωpoulie/carter = 46,2 x 2/60 = 4,84 rad/s

Vrobot = Rpoulie x ωpoulie/carter = 20 x 4,84 = 0,097 m/s

Cnettoyage = 0,097 x 0,18 x 60 = 1,45 m2/min > 1 m2/min)

La cadence de nettoyage est validée.

## Document réponse DR3 corrigé

Représentation d’un groupe de propulsion en éclaté partiel

Questions 15

Questions 16

Questions 17

Question 18 : - 7 impulsions par tour,  réducteur : 1/ 66, diamètre roue 40 mm

pour un tour de roue . D(0.1256 m) sera la distance parcourue et 66 tours moteur donc 66* 7 impulsions soit  462 impulsions.

Question 19 :

Pour parcourir 18 cm, il faudra 0.18* 462/0.1256 = 662  impulsions

Question 20  :

Question 21 :

|  | Etat phototransistor (saturé ou bloqué) | Valeur de la tension Vs ( 0V ou 5V) | Etat logique de l'entrée I/o 10 ( 0 ou 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Présence vitre ( phototransistor non éclairé) | bloqué | 5 V | 1 |
| Absence vitre ( phototransistor éclairé) | saturé | 0 V ou 0,4 V | 0 |

Question 22:

R1 =( Vcc-Vf )/ If = (5-1.3)/0.05=74 ohms,  on prend 82 ohms P = U²/R1 = 0.166 W ==> 0.25 W

If admis 20 mA, 68 ohms accepté

Question 23 :

le capteur  TCS40DLRLFTR est unipolaire, supporte 5 V et reste le moins cher parmi les composants CMS.

Question 24 :

| Palpeur en contact avec la paroi | Palpeur en dehors de la paroi |
| --- | --- |

Paroi

Embase du palpeur

Embase du palpeur dans la position "extrême"

Robot

Aimant lié à la partie mobile

Butée axiale

Capteur à effet hall soudé sur le circuit lié au robot

Aimant lié à la partie mobile

Butée axiale

Ressort

Glissière

Question 25 :

|  | Analogique | Position 1 | Position 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vx (V) |  | 1,5 V | 1,5 - 0,3 . sin 30 (1,5 +0,3 . sin 30 accepté) |
| Vy (V) |  | 1,8 V | 1,5 + 0,3 . cos 30 |
| Vz (V) |  | 1,5 V | 1,5 V |

Question 26 :  Q =I.t   t = Q / I  = 1.2*60/ 4.03 = 17,86 min.

Question 27 : L'autonomie convient car celle exigée par le cahier des charges est de 12 min.