BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – Sous-épreuve U41

ÉTUDE DE MODIFICATIONS PLURITECHNOLOGIQUES

Session 2024

Coefficient 4 – Durée 6 heures

Aucun document autorisé.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Le dictionnaire anglais/français, spécialisé aéronautique ou pas, est autorisé.

Boite de transmission principale de l’hélicoptère

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - Mise en situation et parties 1 à 6	Pages 2 à 15

- Dossier Technique	Pages 16 à 38

- Documents Réponses	Pages 39 à 44

Le sujet comporte six parties indépendantes qui peuvent être traitées dans un ordre indifférent sauf les parties 1 et 2.

Les documents réponses DR1 à DR6 seront à rendre non agrafés (même vierges) avec les copies.

Il vous appartient de compléter le bandeau au verso des documents réponses.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

S’il apparaît au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler toutes les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour résoudre les questions posées.

Mise en situation

L’EC225 est un hélicoptère de la classe 11 tonnes qui a effectué son premier vol en novembre 2000. Il est le dernier né de la famille des Super Puma.

Sa principale utilisation dans le secteur civil est le transport off-shore pour le compte des compagnies pétrolières (relève du personnel sur plate-forme pétrolière et missions SAR (Search And Rescue)).

Il se caractérise par rapport au Super Puma L2 par un rotor cinq pales, une plus grande autonomie, une charge utile plus élevée et une nouvelle avionique.

Il est équipé de deux turbomoteurs Makila 2A de Turbomeca à régulation FADEC, ce qui est une première dans la famille Super Puma.

Problématique

Suite à l’incident d’un EC225 en mer du Nord ayant entrainé son amerrissage, l’EASA (European Aviation Safety Agency) a édité l’Emergency Aiworthiness Directive n° 2014-0078R1. L’EASA préconise des vérifications à effectuer sur la boite de transmission principale (BTP). Les autorités évoquent comme origine à cet incident la rupture d’un élément de la transmission qui permet l’entrainement de différents systèmes de la BTP, suite à une combinaison de plusieurs facteurs : des zones de surcontraintes locales associées à de la corrosion.

Objectif de l’étude

Des modifications ont été réalisées par le constructeur. L’étude consiste à analyser certaines des évolutions, en lien ou non avec l’incident, apportées par Airbus Helicopters.

Pour cela, il conviendra d’aborder :

- la chaîne d’énergie allant des moteurs jusqu’au Mât Rotor Principal (MRP), afin d’obtenir les valeurs de fonctionnement ;

- l’étude de la chaîne cinématique du train d’engrenages ;

- l’étude des actions mécaniques supportées ;

- l’établissement d’un pré-dimensionnement en statique de l‘arbre modifié avant un dimensionnement en dynamique et en fatigue (non abordé dans ce sujet) ;

- la modification des circuits de lubrification et de détection des limailles ;

- l’ajout d’un système de contrôle des vibrations de l’hélicoptère.

Travail demandé

PARTIE 1 – Étude générale de la chaîne d’énergie

Les objectifs de cette partie sont d’identifier :

- les différentes parties de la BTP et de la motorisation de l’EC225 ;

- les éléments de guidage et de transmission afin de quantifier la puissance reçue par l’arbre vertical lors d’un fonctionnement pleine puissance au décollage (puissance maximale fournie par les deux moteurs en même temps).

| Question 1.1 DT1 Feuille de copie | Citer une inspection qui doit impérativement être effectuée avant le prochain vol et l’élément de la BTP concerné. |
| --- | --- |

| Question 1.2 | Identifier les différents éléments constituant le moteur MAKILA 2A et compléter la figure à l’aide des repères. |
| --- | --- |
| DR1 |  |

| Question 1.3 | Donner la solution technologique du MAKILA 2A répondant aux exigences du paragraphe « rotor drive system » chapitre (c) (3) de la CS29. |
| --- | --- |
| DT2 Feuille de copie |  |

| Question 1.4 | Donner la valeur en cheval vapeur (Shaft Horse Power : SHP) de la puissance Pm en sortie d’arbre de turbine pour la phase de décollage à considérer par la suite pour le dimensionnement. Convertir cette puissance en Watt (W). 1 SHP = 745,7 W |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 1.5 | Indiquer, sur DR2 représentant le schéma cinématique de la BTP, le nombre de dents (Z) de chaque roue dentée ainsi que le repérage associé à mettre en indice. |
| --- | --- |
| DT4 et DR2 |  |

| Question 1.6 | À l’aide des symboles de liaisons normalisées et des liaisons déjà représentées sur le DR, compléter le schéma cinématique de la BTP. |
| --- | --- |
| DT4 et DR2 |  |

Le guidage de l’arbre A est réalisé par deux roulements à rouleaux et un roulement à billes destiné à encaisser les efforts axiaux engendrés par la denture cylindrique hélicoïdale.

Le guidage de l’arbre B est réalisé par deux roulements à rouleaux et deux roulements à billes destinés à encaisser les efforts axiaux engendrés par les deux engrenages à dentures cylindriques hélicoïdales montés en opposition (entourés sur le document réponse DR3).

Le guidage de l’arbre C est réalisé par deux roulements à rouleaux et un roulement à billes destiné à encaisser les efforts axiaux engendrés par la denture cylindrique hélicoïdale et la denture spiro-conique du pignon monté en opposition.

| Question 1.7 | Sur DR3 : - entourer en rouge les roulements intervenant dans le guidage en rotation de l’arbre récepteur A ; - entourer en vert les roulements intervenant dans le guidage en rotation de l’arbre C. |
| --- | --- |
| DT4 et DR3 |  |

Ci-dessous, la schématisation de la chaîne de puissance présente sur l’EC 225 et les différentes valeurs des rendements intervenant dans le mécanisme :

| Question 1.8 | Calculer le rendement global intervenant dans la transmission de la puissance moteur Pm jusqu’à la puissance disponible PB sur l’arbre C. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

La puissance Pacc pour alimenter les accessoires tels que les pompes hydrauliques et les alternateurs du côté gauche est estimée à 5 % de la puissance en sortie d’arbre B.

Pour la suite des calculs, on retiendra Pm = 1 600 kW.

| Question 1.9 | Calculer la puissance PB disponible sur l’arbre C. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1.10 | Donner l’expression littérale de la puissance transmise à l’arbre vertical PC en fonction de PBTA, ηC, PB et des deux moteurs. Rechercher la valeur PBTA, à l’aide du document technique, en phase de décollage. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

Pour l’application numérique, on retiendra ηC = 0,979.

| Question 1.11 | Calculer la puissance maximale PC transmise sur l’axe vertical D. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 1.12 | Expliquer pourquoi la puissance PBTA diminue entre 0 et 150 km·h-1 en fonction de la vitesse de translation de l’hélicoptère. |
| --- | --- |
| DT5 Feuille de copie |  |

PARTIE 2 – Étude de la chaîne cinématique de la BTP

L’objectif de cette partie et de déterminer la fréquence de rotation de l’arbre vertical à partir de la fréquence de rotation en sortie de turbine.

| Question 2.1 | Donner l’expression littérale du rapport de transmission Rm/D du moteur à l’arbre vertical D. Calculer Rm/D. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

La fréquence de rotation en sortie de turbine libre du moteur est de Nm = 22 841 tr·min-1.

| Question 2.2 | Calculer la fréquence de rotation ND de l’arbre vertical D. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

| Question 2.3 | Exprimer littéralement le rapport de réduction RD/G entre l’arbre vertical D et le porte-satellites G. |
| --- | --- |
| DT4, DT19 Feuille de copie |  |

On donne le rapport de réduction entre le porte-satellites G et le porte-satellites J (lié au rotor principal) : RG/J = 0,3434.

La fréquence de rotation du rotor principal : NRP = 265 tr·mn-1.

| Question 2.4 | En fonction de Nmoteur et des différents rapports de réduction, vérifier la fréquence de rotation du rotor principal. Conclure. |
| --- | --- |
| DT4 Feuille de copie |  |

PARTIE 3 – Étude statique sur l’arbre vertical

L’objectif de cette partie est de déterminer les actions mécaniques mises en jeu sur l’arbre vertical afin de réaliser ensuite une étude de résistance des matériaux.

Pour cette partie, on prendra PC = 2,7.106 W      ND = 2 400 tr·mn-1.

| Question 3.1 | Calculer le couple moteur CD exercé par l’arbre de transmission principal C sur l’arbre vertical D. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

On modélise par un schéma cinématique l’arbre vertical (voir DT6 et DT7) :

- la liaison en A modélise le roulement à rouleaux inférieurs ;

- la liaison en B modélise le roulement à rouleaux et le roulement à billes supérieur de l’arbre ;

- au point C, on modélise l’action du couple exercé par l’arbre cannelé du  planétaire (D2) sur les cannelures intérieures de l’arbre vertical D.

Les actions mécaniques des pompes de lubrification et de pesanteur sont négligées par rapport aux autres actions mécaniques issues de la motorisation ou de l’action mécanique du rotor principal.

| Question 3.2 | Indiquer le nom et l’élément caractéristique correspondant (axe, normale, etc., lorsqu’ils existent) des liaisons en A et B. |
| --- | --- |
| DT4, DT6, DT7 Feuille de copie |  |

| Question 3.3 | Indiquer l’expression des torseurs des actions mécaniques transmissibles en A et B en utilisant la notation suivante : |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Pour cette partie, on prendra CD = 10 790 N·m.

| Question 3.4 | Calculer la valeur de l’effort tangentiel Ft au point K (suivant l’axe z du schéma cinématique) exercé par le pignon spiro-conique C2 sur la roue à denture spiro-conique. |
| --- | --- |
| DT6, DT7 Feuille de copie |  |

On isole l’arbre vertical D et on donne :

- en C (quel que soit le point C sur l’axe , le torseur couple récepteur suivant :

PI = pignon

AV = arbre vertical

le torseur en K des actions mécaniques du pignon (PI) agissant sur l’arbre vertical (AV) réduit en A :

| Question 3.5 | Faire l’inventaire des actions mécaniques extérieures qui s’exercent sur l’axe vertical. Les actions mécaniques des pompes de lubrification et les actions de pesanteur seront négligées. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

| Question 3.6 | Réduire les torseurs en A et déterminer, en appliquant le principe fondamental de la statique sur l’arbre, les inconnues statiques en A et B. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

PARTIE 4 – Étude de la résistance des matériaux de l’arbre vertical

L’objectif de cette partie est d’analyser et d’identifier d’éventuels problèmes concernant les états de contraintes dans la zone critique identifiée lors de l’expertise des pièces.

On donne le torseur des actions mécaniques en A et la modélisation de l’arbre vertical par la poutre suivante.

x

y

| Question 4.1 | Déterminer le torseur de cohésion en G en fonction de l’abscisse (x) dans la partie inférieure de l’arbre vertical située sous la denture. |
| --- | --- |
| DT7 Feuille de copie |  |

| Question 4.2 | En déduire les différentes sollicitations qui s’exercent en G sur l’arbre vertical. |
| --- | --- |
| DT7 Feuille de copie |  |

L’expertise de l’arbre vertical révèle une rupture au niveau du congé R3 de l’arbre vertical situé à 114 mm du centre A d’implantation du roulement à rouleaux cylindriques.

Hypothèses : on modélisera l’arbre vertical D par une poutre cylindrique creuse de diamètre extérieur 134 mm et de diamètre intérieur 124 mm.

| Question 4.3 | Calculer la valeur du moment de flexion qui s’exerce en G (114, 0, 0) sur l’arbre vertical à l’aide du torseur de cohésion trouvé à la question 4.1. |
| --- | --- |
| DT7 Feuille de copie |  |

On prendra pour la suite des questions le moment de flexion Mf = 3000 N·m.

| Question 4.4 | Déterminer la contrainte de flexion maximale en G (114, 0, 0). |
| --- | --- |
| DT19 Feuille de copie |  |

| Question 4.5 DT9 | Déterminer le coefficient de concentration de contrainte engendré par le congé de rayon R3 situé au niveau de la section de centre géométrique G (114, 0, 0). Calculer la contrainte réelle au niveau de la section étudiée. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4.6 DT7 Feuille de copie | Déterminer le coefficient de sécurité à la limite élastique. Conclure sur le dimensionnement du coefficient de sécurité. |
| --- | --- |

La corrosion active intervient après des centaines d'heures de vol, lorsque de la poussière se mélange à de l'huile de la BTP et crée une sorte de pâte qui emprisonne l'humidité dans une zone précise.

Le nouvel arbre a donc été conçu de manière à éviter l'apparition de criques. Pour cela, la corrosion active a été supprimée grâce à un rinçage permanent de la zone de soudage par de nouveaux jets d'huile ainsi que par l'ajout de deux trous de lubrification supplémentaires.

Jets de rinçage

Trous de lubrification

| Question 4.7 | Citer les deux raisons qui ont conduit à de telles modifications. |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

PARTIE 5 – Étude du circuit d’huile de la BTP

Dans un souci d’amélioration permanente, et afin de prévenir l’équipage, un nouveau système de détection de limailles a été mis en place.

Dans la première sous-partie, nous allons étudier le fonctionnement du circuit d’huile et faire le choix d’une pompe à huile principale répondant aux nouvelles contraintes.

Dans la seconde sous-partie, nous allons étudier le nouveau circuit de détection et de destruction de limailles.

Les constitutions de ces 2 dispositifs sont données dans le dossier technique.

ÉTUDE DU CIRCUIT DE LUBRIFICATION

L’objectif de cette sous-partie est de déterminer les fonctions des organes principaux du circuit huile BTP et les caractéristiques de sa pompe principale, nouvellement modifiée.

| Question 5.1 DT10, DR4 | Déterminer, dans le tableau du document réponse, les noms et les fonctions des organes constituant le schéma de principe de la lubrification de la BTP. |
| --- | --- |

L’organe n°3 du DT10 est un filtre HP avec des fonctions particulières en cas d’anomalies de l’huile.

| Question 5.2 DT10, DR4 Feuille de copie | Expliquer le fonctionnement de ce filtre en cas de colmatage. Tracer en rouge le cheminement de l’huile lors de son colmatage puis compléter les noms des 2 organes sur le document réponse. |
| --- | --- |

| Question 5.3 DT11 Feuille de copie | Définir les conditions de pression des circuits principal et secours afin d’allumer le voyant de panne « S/BP » du tableau d’alarme. Justifier la présence des relais temporisés. |
| --- | --- |

| Question 5.4 DT12 et DT19 Feuille de copie | Calculer le débit (en l·min-1) que devra fournir à minima la pompe principale sachant que sa puissance hydraulique est de 250 W et que la pression du circuit d’huile est de 4 bars. |
| --- | --- |

| Question 5.5 DT12 Feuille de copie | Déterminer, à partir des courbes, la référence de la pompe qui assurera les contraintes pression et débit du circuit. Justifier votre choix. |
| --- | --- |

ÉTUDE DU CIRCUIT DE DÉTECTION DE LIMAILLES

L’objectif de cette sous-partie est d’appréhender les différentes évolutions du circuit de détection de limailles à partir des schémas de principe et de câblage. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la dernière modification apportée.

Le circuit d’origine est uniquement un circuit de détection avec ses alarmes associées. La présence d’une ou plusieurs limailles captées magnétiquement par le détecteur vient prévenir le pilote d’une anomalie.

| Question 5.6 Feuille de copie | Donner 3 origines possibles de la présence de limailles au sein d’une BTP. En déduire 2 actions correctives de maintenance suite à la présence de limailles. |
| --- | --- |

À partir de la modification (AMS 07-22027), le circuit permet de « désintégrer » les limailles présentes dans le circuit en générant un courant électrique sous forme d’impulsions et d’assurer un suivi par compteur.

| Question 5.7 DT11 et DT13 Feuille de copie | Expliquer le fonctionnement du circuit lorsque le pilote bascule l’interrupteur : - sur la position « TEST » ; - sur la position « IMPULSION ». Définir l’état des voyants pour chaque position. |
| --- | --- |

| Question 5.8 DT11 et DT13 Feuille de copie | À partir des DT mentionnés, indiquer le nom des cadres notés 1 et 2 du DT13. |
| --- | --- |

La dernière révision (AMS 07-22874) modifie l’organisation du poste de pilotage pour des questions d’ergonomie. Le fonctionnement du circuit reste identique à la version précédente.

| Question 5.9 DT11 et DT14 DR5 | Compléter le document réponse en inscrivant les repères alphanumériques manquants (3 encadrements, le quatrième sera complété à la Q5.13). Prolonger en rouge, en respectant la représentation électrique, les câbles manquants du panneau « MGB CHIP DETECTOR CONTROL UNIT » provenant de l’interrupteur 3 positions du panneau 54α (contacts E et D). |
| --- | --- |

Le brûleur de limailles génère un signal de type « impulsion ». Ces impulsions électriques détruisent les limailles présentes. La cadence des impulsions se fait à une fréquence comprise entre 4 800 et 5 200 Hz à partir d’un hacheur alimenté par le 28 V continu.

| Question 5.10 DT14 Feuille de copie | Calculer la fréquence du signal de sortie du hacheur à partir du chronogramme. Préciser si la valeur trouvée est cohérente avec le cahier des charges. |
| --- | --- |

La désintégration des limailles est efficiente grâce à l’énergie dégagée par les impulsions. La puissance développée est le produit de la tension efficace RMS de l’impulsion par le courant moyen du circuit.

| Question 5.11 DT14 et DT19 Feuille de copie | Calculer la tension efficace RMS (notée URMS) du générateur d’impulsions, sachant que le rapport cyclique α vaut 0,05. |
| --- | --- |

Afin de garantir un fonctionnement optimal dans le temps, le constructeur prévoit une diminution de cette tension due au charbonnage du détecteur/désintégrateur.

Par la suite, nous appliquerons Urms = 5 V.

| Question 5.12 DT13, DT14, DT15 et DT19 Feuille de copie | Calculer la résistance du câble en cuivre permettant l’alimentation du détecteur/désintégrateur de limailles. La longueur de cette partie du câblage est de 6 m. Calculer la valeur du courant circulant dans ce tronçon. Comparer cette valeur à celle du breaker. Valider, en justifiant, la modification AMS 07-22874. |
| --- | --- |

En appliquant un coefficient de sécurité, le constructeur considère que le courant maximal du tronçon est égal à 12 A.

| Question 5.13 DT15, DR5 Feuille de copie et DR5 | Déterminer la référence fournisseur des câbles du tronçon à utiliser, sachant que l’âme du fil sera du cuivre nickelé. Déterminer la valeur du breaker 2W6 et renseigner celle-ci sur le DR5 validant la dernière modification apportée sur le circuit (AMS 07-23536). Justifier vos choix. |
| --- | --- |

PARTIE 6 – Étude du système de contrôle actif des vibrations

Afin d’améliorer le confort de l’équipage et de diminuer le spectre vibratoire, l’entreprise a doté l’aéronef d’un système permettant de mesurer et corriger en temps réel les vibrations de la cabine.

Dans cette partie, nous allons étudier les paramètres environnant le système afin de déterminer le cahier des charges.

Pour cela, nous étudierons le principe de fonctionnement du système actif des vibrations. La constitution de ce dispositif est donnée dans le dossier technique.

ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME ANTIVIBRATOIRE

| Question 6.1 DT16 et DT17 DR6 | Compléter le diagramme FAST partiel du document réponse, en précisant les solutions techniques et constructives manquantes. |
| --- | --- |

| Question 6.2 DT16 Feuille de copie | Donner 3 conséquences (mécaniques, physiques ou autres) sur l’EC 225 de la présence anormale des vibrations durant un vol. |
| --- | --- |

ÉTUDE SPECTRALE DES VIBRATIONS

L’analyse préventive de l’ensemble des vibrations de l’EC225 permet de mettre en lumière les fréquences représentatives des différents éléments mobiles.

Le spectre fréquentiel nous permet, grâce à l’analyse de l’amplitude des signaux, de vérifier l’état des éléments (suivi de maintenance) et en temps réel permet, grâce au système de contrôle AVCS (DT17), de diminuer « l’inconfort des passagers » lors des vols.

Le spectre ci-après, relevé en vol par le système, détaille plusieurs organes :

- le rotor principal possédant 5 pales ;

- le rotor anticouple possédant 4 pales ;

- la BTP (engrenages à dentures droites ou hélicoïdales, trains épicycloïdaux) : 600 Hz à 4 kHz ;

- les barres de maintien BTP avec le plancher de 5 kHz à 7 kHz.

Rotor

principal

| Question 6.3 Feuille de copie | Le rotor principal tourne à une fréquence de 265 tr·min-1 , valider par le calcul (en Hz) la raie correspondant au rotor principal. |
| --- | --- |

Le contrôle actif des vibrations élimine les vibrations les plus désagréables pour les passagers.

Les actionneurs AVCA se déplacent pour annuler les vibrations issues principalement de la BTP, du fait de leur proximité avec la cabine passager. L’ordre est émis par le calculateur AVCC.

| Question 6.4 Feuille de copie | À partir du spectre vibratoire ci-dessus, valider et argumenter le type de filtre généré par le calculateur afin d’atténuer les vibrations de la BTP. Déterminer sa fréquence de coupure. |
| --- | --- |

Le spectre ci-dessous représente les vibrations avec le système AVCS actif.

Les 4 accéléromètres disposés sur le plancher cabine doivent répondre au cahier des charges suivant :

- température de fonctionnement – 30 °C à + 60 °C ;

- tension continue d’alimentation à la norme standard internationale de l’OACI ;

- bande passante couvrant le spectre vibratoire de l’hélicoptère.

| Question 6.5 DT18 Feuille de copie | Déterminer les modèles d’accéléromètre dans le catalogue fourni en DT18 au regard du cahier des charges et du spectre AVCS actif. Justifier vos choix. |
| --- | --- |

| Question 6.6 DT17 Feuille de copie | À partir des 2 spectres, relever le gain maximal des vibrations BTP. Calculer l’atténuation en dB apportée par le système AVCS. Calculer l’atténuation vibratoire A sachant que GdB = 20 log(A). Conclure si l’efficacité du système AVCS répond aux exigences du DT17. |
| --- | --- |

DT1 – Consignes de navigabilité de l’EASA (feuillet 1/2)

Extrait N°1 (page 1/8) :

DT1 – Consignes de navigabilité de l’EASA (feuillet 2/2)

Extrait N°2 (page 4/8) :

DT2 – Extrait de la CS 29 (Certification Specifications large rotorcraft)

DT3 – Présentation de la zone d’étude et de la motorisation

Diamètre rotor 16,20 m

Zone d’étude

Le Makila 2A / 2A1 est une évolution du Makila 1A qui comporte un nouveau module compresseur plus performant ainsi qu'une régulation numérique pleine autorité (FADEC) à double canal. La Makila 2A / 2A1 équipe les hélicoptères EC225 d'Airbus Helicopter.

Le Makila 2A / 2A1 fournit 14 % de puissance en plus que le Makila 1A. Il est ainsi en mesure de fournir une puissance de 2 101 shp au décollage et une puissance de 1 970 shp en régime de croisière. Sa puissance maximale en régime OEI (One Engine Inoperative, ou régime d'urgence en cas de panne d'un des deux moteurs) est de 2 415 shp.

La législation interdit le décollage en régime OEI.

Moteur MAKILA 2A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Entrée puissance 22841 tr·min-1

Rotor principal 265 tr·min-1

Vers pompe hydraulique, alternateur gauche, ventilateur radiateur huile

Pompe de lubrification principale

ZA

ZB1

ZB2

ZC1

ZC2

ZD1

ZD2

8 Satellites ZE

9 Satellites ZH

ZG

Pompe de lubrification de secours

DT4 – Cinématique de la BTP (feuillet 1/2)

Vers pompe hydraulique, alternateur droit

Vers BTA

Schéma  de la B.T.P.

| A | Entrée de puissance (moteur gauche) ZA = 31 dents |
| --- | --- |
| B | Arbre de transmission moteur gauche ZB1 = 89 dents ; ZB2 = 35 dents |
| C | Arbre de transmission de puissance principal ZC1 = 57 dents ; ZC2 = 22 dents (engrenages hypoïdes - couple conique) |
| D | Arbre vertical (train épicycloïdal 1) ZD1 = 45 dents (engrenages hypoïdes – couple conique) ; ZD2 = 62 dents |
| E | 8 satellites (train épicycloïdal 1) ZE = 34 dents |
| F | Couronne fixe (train épicycloïdal 1) ZF = 130 dents |
| G | Porte-satellites (train épicycloïdal 1) et planétaire (train épicycloïdal 2) ZG = 68 dents |
| H | 9 satellites (train épicycloïdal 2) ZH = 31 dents |
| I | Couronne fixe (train épicycloïdal 2) Zi = 130 dents |
| J | Rotor principal |

DT4 – Cinématique BTP (feuillet 2/2)

J

H

I

E

G

F

C

D

Boite de Transmission Principale

Largeur de denture

Architecture des satellites H et E

DT5 – Évolution de la puissance du rotor anti couple (PBTA)

Variation de la puissance requise au rotor arrière (PBTA en kW) en fonction de Vh (vitesse de translation de l’hélicoptère en km·h-1).

DT6 – Schéma cinématique architectural de l’arbre vertical de la BTP

X

Y

Z

Quel que soit le point C situé sur l’axe

z

Y

DT7 – Cotes fonctionnelles de l’arbre vertical

Bx

Cx

A x

KX

Angle de pression normale primitif αnP = 20°

Z

Matériau de l’arbre : acier 33CrMoV12-9.

Après traitement, les caractéristiques sont les suivantes :

Rm = 1200 Mpa

Re = 950 Mpa

Condition de sécurité : s > 4

x

Éch : 1/1

y

DT8 – Extrait de la maquette numérique de la BTP de l’EC 225

Arbre vertical

Avant modifications

Arbre vertical

Après modifications

DT9 – Coefficient de concentration de contrainte Kt

Kt

D

d

r

t

DT10 – Schémas de principe de la lubrification BTP

DT11 – Alarmes et contrôles du circuit de lubrification

S/B.P : voyant d’alarme « BAISSE DE PRESSION CIRCUIT SECOURS »

MP : voyant d’alarme «  BAISSE DE PRESSION CIRCUIT PRINCIPAL »

DT12 – Caractéristiques des pompes de lubrification

La lubrification est assurée par les pompes à engrenages de la série QPM dont voici les caractéristiques de débit et de pression :

DT13 – Circuit détection limailles après AMS 07-22027 (feuillet 1/2)

Le système est composé :

- d’un détecteur de limaille (60 W) à impulsions ;

- d’un boitier d’affichage (135 W) à impulsions situé dans le poste de pilotage au panneau 41 ALPHA ;

- d’un voyant lumineux « LIM BTP » (MGB.CH) sur le panneau 32 ALPHA.

Le boitier d’affichage comprend :

- un bouton trois positions (TEST-OPER-CHIP PULSE) ;

- un voyant lumineux « XMSN » ;

- un compteur d’impulsions.

DT13 – Circuit détection limailles après AMS 07-22027 (feuillet 2/2)

DT14 – Circuit détection et brûleur limailles après AMS 07-22874

Brûleur de limailles (MGB chip detector control unit)

DT15 – Fiches techniques câblage électrique

| Li6Ybl |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf cuivre nu | ø nominal en mm | Poids du câble en kg/km | AWG |  |  |
| 3348-28 | 0,93 | 2 | 28 |  |  |
| 3348-26 | 1,03 | 2,7 | 26 |  |  |
| 3348-24 | 1,16 | 3,7 | 24 |  |  |
| 3348-22 | 1,31 | 6,2 | 22 |  |  |
| 3348-20 | 1,51 | 7,5 | 20 |  |  |
| 3348-18 | 1,78 | 12 | 18 |  |  |
| 3348-16 | 1,94 | 14 | 16 |  |  |

| LiPFAvn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réf cuivre nickelé | ø nominal en mm | Poids du câble en kg/km | AWG |
| 3353-28 | 0,96 | 2 | 28 |
| 3353-26 | 1,06 | 2,7 | 26 |
| 3353-24 | 1,17 | 3,7 | 24 |
| 3353-22 | 1,34 | 5,1 | 22 |
| 3353-20 | 1,54 | 7,3 | 20 |
| 3353-18 | 1,81 | 11 | 18 |
| 3353-16 | 1,97 | 14 | 16 |

| Li6Yvz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réf cuivre étamé | ø nominal en mm | Poids du câble en kg/km | AWG |
| 3350-28 | 0,93 | 2 | 28 |
| 3350-26 | 1,03 | 2,7 | 26 |
| 3350-24 | 1,16 | 3,7 | 24 |
| 3350-22 | 1,31 | 5,2 | 22 |
| 3350-20 | 1,51 | 7,5 | 20 |
| 3350-18 | 1,78 | 12 | 18 |
| 3350-16 | 1,94 | 14 | 16 |

DT16 – Synoptique des origines vibratoires

DT17 – Architecture du système actif des vibrations

NOTA : Le système de contrôle AVCS est calibré afin de réduire les vibrations de 20 % + ou - 5 %.

DT18 – Fiche technique des accéléromètres (feuillet 1/2)

DT18 – Fiche technique des accéléromètres (feuillet 2/2)

DT19 – Formulaire

### Résistance des matériaux

D : diamètre extérieur d : diamètre intérieur du tube

Moment quadratique d’un tube:

Contrainte de flexion:      σMax=MfMaxIGZ. yMax       MfMax=Mfy2+Mfz2

Nota : les indices utilisés sont ceux du premier train épicycloïdal de l’étude.

D : planétaire d’entrée

F : couronne

G : porte-satellites

E : satellite

0 : partie fixe

Rapport de réduction d’un train épicycloïdal

Rappel : formule de Willis :

ωF/0- ωG/0ωD/0-ωG/0=-zD2zF → ωG/0ωD/0= zD2zF+zD2

### Relations débit – pression – puissance

Puissance hydraulique : Phyd = p·Q	Q : débit en m3·s-1

Phyd : puissance hydraulique en W

p : pression en Pa

### Unités et constantes

1kg·cm-2 = 1 daN				1 l·min-1 = 1,667·10-5 m3·s-1

### Résistance d’un câble électrique

R=.lSR = (·l) /S		   = résistivité du matériau en ·m  ( (cuivre) = 17·10-9 ·m)

l = longueur du câble en m

S = section du câble en m2

### Valeur efficace d’un signal carré

Tension RMS :

URMS=α.Umax2-(α.Umoy)2

Tension moyenne :    Umoy= α.Umax

Rapport cyclique :    α=temps état hautpériode

DR1 – Document réponse 1

| 1 | Annular combustion chamber | 5 | High radial compressor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Low axial compressor | 6 | Air inlet duct |
| 3 | Gas generator turbine | 7 | Power output shaft |
| 4 | Power turbine |  |  |

Turboméca MAKILA 2A

6

. . . . .

. . . . .

DR2 – Document réponse 2

ZD2 = 62

J

ZG = 68

DR3 – Document réponse 3

Vertical shaft axis

Turbine drive shaft

Anti-torque rotor shaft

Accessory gearbox  shaft

DR4 – Document réponse 4

| N° des organes | Dénomination | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 4 |  |  |
| 13 |  |  |
| 17 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |

Filtre HP (fonctionnement normal)

DR5 – Document réponse 5

Détecteur de particules BTP – après AMS 07-22874

DR6 – Document réponse 6

Fp 2

Améliorer le confort

F21

---------------------------------------------

F22

Système passif

F223

------------------------------------------

F21

Générer une force opposée

F221

Atténuer les vibrations mécaniques

F222

------------------------------------------------------------------------------------------

Fonctions techniques				Solutions

------------------------------------------------------------

------------------

Panneau d’isolation phonique

Réglage du sillage des pales (rotor tuner)