BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

Épreuve E4 - Sous-épreuve E4.1

Étude des spécifications générales d'un système pluritechnologique

SESSION 2024

Coefficient 3 – Durée 3 heures

Matériel autorisé :

Aucun document autorisé

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Sujet :

  - présentation du support (10 minutes)	… pages 2 à 3 ;

  - partie 1 (30 minutes)	… page 4	;

  - partie 2 (30 minutes)	… page 5	;

  - partie 3 (30 minutes)	… pages 5 à 7 ;

  - partie 4 (45 minutes)	… pages 7 à 8 ;

  - partie 5 (35 minutes)	… pages 8 à 9 ;

- Documents techniques	… pages 10 à 20 ;

- Documents réponses	… pages 21 à 25	.

Le sujet comporte 5 parties indépendantes, elles peuvent être traitées dans un ordre indifférent, les durées sont données à titre indicatif.

Documents à rendre avec la copie :

Les documents réponses pages 21 à 25 sont à rendre avec la copie.

Ligne de conditionnement de bouteilles d’eau

Présentation du support

Présentation de l’entreprise :

Une grande entreprise assure la conception, la fabrication, l’assemblage et la commercialisation de lignes de conditionnement de bouteilles de liquides alimentaires. Elle travaille pour les grandes marques d’eaux minérales, de bières, de produits laitiers, et de produits gazeux.

L’objet de l’étude porte sur une ligne de conditionnement de bouteilles d’eau en plastique.

Principe de fabrication d’une bouteille plastique :

remplissage

bouchage

étiquetage

Injection soufflage

buse de soufflage

moule

préforme

La préforme est chauffée, puis plaquée contre les parois du moule par injection d’air comprimé, puis refroidie. La bouteille est alors remplie d’eau, bouchée puis étiquetée.

Constitution de la ligne de conditionnement des bouteilles d’eau de 1,5 litre (voir page suivante) :

-	un basculeur de préformes (1) : il permet de transvider les préformes contenues dans le  « Gaylord » vers la trémie de distributeur ;

-	une trémie de distributeur de préformes (2) : elle stocke les préformes ;

-	un convoyeur positionneur de préformes (3) : il convoie une par une les préformes (col en haut) vers le poste de soufflage ;

-	une souffleuse (4) : elle forme la bouteille ;

-	des lignes de convoyage des bouteilles (5) : elles permettent l’acheminement des bouteilles entre les différents postes ;

-	une remplisseuse boucheuse (6) : elle remplit la bouteille d’eau et dépose le bouchon ;

-	une étiqueteuse (7) : elle permet de déposer et coller l’étiquette sur la bouteille ;

-	une conditionneuse en packs puis en palettes (8) : elle conditionne les bouteilles par packs de 6 puis forme les palettes.

Cette ligne de fabrication de bouteilles plastiques produit actuellement 320 millions de bouteilles par an et fonctionne en moyenne 8 000 heures par an.

| CADENCES MAXIMALES DE PRODUCTION DES DIFFERENTS POSTES |  |
| --- | --- |
| basculeur de préformes | 1 000 bouteilles par minute |
| Souffleuse | 44 000 bouteilles par heure |
| remplisseuse boucheuse | 60 000 bouteilles par heure |
| Etiqueteuse | 72 000 bouteilles par heure |
| Conditionneuse | 250 packs de 6 bouteilles par minute |

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE BOUTEILLES

1 – basculeur de préformes

2 - trémie de distributeur de préformes

3 - convoyeur positionneur de préformes

4 - souffleuse

5 - ligne de convoyage des bouteilles

5 - ligne de convoyage des bouteilles

6 - remplisseuse boucheuse

8 - conditionneuse en packs puis en palettes

7 - étiqueteuse

« Gaylord »

ENTREE

« Gaylords » remplis de préformes

SORTIE

packs ou palettes de bouteilles

Partie 1 : la ligne de fabrication peut-elle supporter la cadence désirée de production de bouteilles ?

Partie 1.1 : analyse de la solution initiale

| Question 1.1.1 | À partir de la présentation précédente de la ligne de conditionnement, déterminer les cadences maximales de production en bouteilles par heure du basculeur de préformes ainsi que de la conditionneuse. |
| --- | --- |

| Question 1.1.2 | Déterminer et justifier quel est le poste goulet. En déduire la cadence annuelle de production maximale de la ligne complète de production. |
| --- | --- |

| Question 1.1.3 | Conclure sur l’aptitude de la ligne actuelle à supporter la cadence annuelle désirée de 320 millions de bouteilles par an. |
| --- | --- |

Partie 1.2 : augmentation de la cadence de production

Un acheteur de cette ligne désire augmenter de 30% la cadence de production de cette ligne. Pour se faire, il faut analyser le processus de production actuel, et déterminer si la capacité est suffisante pour absorber cette augmentation de production.

L’étude se limitera au poste de la souffleuse.

| Question 1.2.1 | Déterminer la nouvelle cadence de production en bouteilles par heure que devra atteindre la souffleuse. |
| --- | --- |

| Question 1.2.2 | Déterminer le taux de charge de la souffleuse. (taux de charge = nouvelle cadence / cadence maximale souffleuse) |
| --- | --- |

| Question 1.2.3 | Conclure sur l’aptitude de la souffleuse à respecter la nouvelle cadence de production augmentée de 30%. |
| --- | --- |

Partie 1.3 : modification de la souffleuse

Afin de répondre à l’augmentation de cadence de production (52 000 bouteilles par heure), la souffleuse actuelle (réf. SBO 22HR) ne répond plus au cahier des charges et doit être remplacée par une nouvelle. L’entreprise propose des souffleuses « modulaires » permettant de disposer d’un nombre de moules différent.

| Question 1.3.1 Voir DT10 | Calculer le nombre de moules que devra comporter la nouvelle souffleuse. |
| --- | --- |

| Question 1.3.2 Voir DT10 | Donner la référence de la nouvelle souffleuse. |
| --- | --- |

Partie 2 : comment modifier l’alimentation de la ligne pour respecter l’augmentation de la cadence de production ?

L’augmentation de la cadence de production a finalement été portée à 416 000 bouteilles pour 8 h de production.

La ligne de fabrication de bouteilles est alimentée par le basculeur de préformes EBES 2200 (voir DT1, DT2). Les préformes sont livrés par le fournisseur dans des grands conteneurs appelés « Gaylords » (voir page 3). Le basculeur peut être chargé avec des « Gaylords » pouvant contenir de 4 000 à 20 000 préformes en fonction de leurs dimensions et en fonction des tailles des bouteilles produites (voir DT11, DT12).

Il s’agit de déterminer si, suite à l’augmentation de cadence, l’alimentation de préformes du point de vue de la contenance et de la fréquence de chargement des « Gaylords », respecte le cahier des charges du constructeur. Celui-ci n’autorise que 10 cycles maximum par heure en 24 h et 7 j / 7.

Il s’agit aussi de déterminer la nouvelle référence de « Gaylords ».

Actuellement, les « Gaylords » réceptionnés (réf. C1-S/SW) ont une contenance de 4 000 préformes (pour des bouteilles de 1.5 litre).

| Question 2.1.1 | Calculer le nombre minimal de cycles de « Gaylords » de 4 000 préformes nécessaire pour 1 heure de production. Conclure vis-à-vis des consignes du constructeur sur le nombre maximal de cycle par heure. |
| --- | --- |

| Question 2.1.2 | Déterminer la quantité minimale de préformes nécessaires dans un « Gaylord » pour respecter les demandes du constructeur sur le nombre maximal de cycle par heure. |
| --- | --- |

Le constructeur souhaite aussi diminuer au maximum le nombre de chargement.

| Question 2.1.3 voir DT11, DT12 | Déterminer la référence du « Gaylord » à commander au fournisseur en tenant compte de la charge maximale autorisée des « Gaylords ». Justifier ce choix en vérifiant que la charge maximale est respectée. |
| --- | --- |

Partie 3 : comment améliorer la gestion et le stockage des préformes ?

Partie 3.1 : gestion des stocks des préformes

L’entreprise souhaite profiter de la modification de l’approvisionnement de la ligne de production pour améliorer sa gestion des stocks des préformes.

Les nouveaux « Gaylords » commandés au fournisseur sont plus volumineux et contiennent dorénavant 12 000 préformes.

Hypothèses :

Consommation annuelle de bouteilles : N = 400 000 000 bouteilles / an

Coût de passation de commande : Cpa = 1 500 €

Taux de possession : t = 24%

Prix unitaire de la bouteille : Pu = 0,032 €

- Cpa = coût de passation d’une commande

- N = consommation totale

- Pu = prix unitaire de l’article du stock

- t = taux de possession des stocks

Rappel de la formule Wilson :

Qe = 2×N×Cpat × Pu     avec

| Question 3.1.1 | Calculer la quantité économique Qe de préformes à commander. |
| --- | --- |

| Question 3.1.2 | Calculer le nombre annuel de commandes de préformes. En déduire le nombre de « Gaylords » par commande. |
| --- | --- |

Partie 3.2 : stockage des « Gaylords »

La modification de l’approvisionnement de la ligne de production a entraîné une nouvelle gestion des préformes (nouveaux « Gaylords », fréquence et taille des commandes…). L’entreprise souhaite donc réaménager la surface de stockage de ses préformes.

L’entreprise fait un approvisionnement de 1 000 « Gaylords » tous les 10 jours.

La largeur de l’entrepôt de stockage est de 32 mètres, la longueur est de 40 mètres et la hauteur de plafond de 5 mètres. Un passage de 4 mètres est nécessaire pour le passage des engins de manutention tout autour de la zone de stockage. Les « Gaylords » sont disposés côte à côte pour former des rangées comme représentées sur la figure 1 ci-dessous.

largeur 32 m

1.2 m

4 m

4 m

1 m

« GAYLORDS »

figure 1 : schéma d’implantation de la zone de stockage

rangée 1

rangée 2

Longueur 40 m

rangée n

4 m

4 m

| Question 3.2.1 | Calculer le nombre de « Gaylords » qu’il est possible de stocker sur une rangée. |
| --- | --- |

| Question 3.2.2 | Calculer le nombre de rangées nécessaires au stockage des 1 000 « Gaylords ». Conclure sur la faisabilité par rapport à la surface actuelle de la zone de stockage. |
| --- | --- |

| Question 3.2.3 | Proposer une nouvelle solution de stockage permettant de réduire la surface de stockage des « Gaylords ». |
| --- | --- |

Partie 4 : comment gérer la sécurité du basculeur de préformes ?

Pour des raisons de sécurité alimentaire, le fabricant de la ligne de conditionnement de bouteilles souhaite modifier la technologie de l’actionneur hydraulique du basculeur qui pouvait présenter des risques de fuites et de projection d’huile. Il a été décidé d’utiliser un moteur électrique présentant moins de risques sanitaires. Le remplacement de cet actionneur par un moteur électrique entraîne des modifications au niveau de la Partie Commande ainsi que de nouvelles règles de sécurité. Un automate SIEMENS assure désormais des combinaisons programmées GRAFCET et LADDER.

Les études qui suivent ont pour but de mettre en œuvre et d’assurer la sécurité du nouveau modèle de basculeur de préformes EBES 2200.

Partie 4.1 : étude des modes « normal » et « manuel »

| Question 4.1.1 Voir DT5, DT8 Compléter zone A sur DR1 | À partir du GRAFCET de PRODUCTION NORMALE point de vue « système », établir le GPN selon un point de vue « Partie Commande », en tenant compte des entrées et sorties fournies. |
| --- | --- |

| Question 4.1.2 Voir DT5, DT8, DT9 Compléter zone B sur DR1et DR2 | Compléter la coordination entre le GRAFCET de CONDUITE et le GRAFCET de PRODUCTION NORMALE selon un point de vue P.C. |
| --- | --- |

| Question 4.1.3 Voir DT8, DT9 Compléter zone C sur DR2 | À partir du GEMMA, compléter le GRAFCET de CONDUITE avec la boucle A3 - A4 selon un point de vue P.C. |
| --- | --- |

| Question 4.1.4 Voir DT4, DT7, DT8, DT9 Compléter DR3 | Compléter dans le GRAFCET de BALISAGE BLEU, la réceptivité permettant d’allumer le voyant « Bleu » fixe. |
| --- | --- |

| Question 4.1.5 Voir DT3, DT8, DT9 Compléter DR4 | Compléter dans le GRAFCET MANU, l’action conditionnelle de la commande KMDE du mode manuel. Compléter l’équation de la commande KMMO du mode manuel. |
| --- | --- |

Partie 4.2 : Étude de la sécurité du basculeur

| Question 4.2.1 Voir DT3, DT8, DR1 Compléter DR5 | Compléter le GRAFCET de SÉCURITÉ afin de respecter les conditions du paragraphe 4.6 du DT3. |
| --- | --- |

La partie commande est équipée d’un relais de sécurité AWAX 26XXL permettant de contrôler les systèmes d’arrêt d’urgence.

| Question 4.2.2 Voir DT8, DT13 Compléter DR6 | Compléter le schéma en incorporant un arrêt de sécurité supplémentaire de type bouton d’arrêt d’urgence « AU ELEVATEUR ». Celui-ci sera placé à l’intérieur de l’enceinte du basculeur. |
| --- | --- |

Partie 5 : Comment améliorer la procédure de réglage du basculeur de préformes ?

À la mise en place d’un basculeur de préformes sur une nouvelle ligne de conditionnement, l’installateur régleur doit calibrer le relais de puissance active lié au moteur de basculement du « Gaylord ».

Pour effectuer ce calibrage, l’opérateur devra utiliser en mode « manuel » les boutons poussoirs « montée » et « descente » pour la commande du moteur du basculeur lors des tests de cycles complets.

Ce relais est un contrôleur de charge permettant de surveiller les moteurs électriques industriels à charge variable. Il permet de contrôler la puissance active consommée par le moteur.

Afin de simplifier sa tâche et éviter des erreurs de manipulation, l’entreprise souhaite rédiger une fiche de procédure de réglage.

Cette fiche de procédure devra comporter les informations suivantes :

-	Date, Nom et Signature de la personne,

-	Personnel habilité B1R,

-	Précautions d’usage,

-	Préparation matérielle,

-	Outillage nécessaire (une clé de 13, un tournevis plat),

-	Procédure sous forme d’algorithme.

| Question 5.1.1 Voir DT9 | Indiquer les actions que doit effectuer le contrôleur avant d’accéder au mode permettant le réglage du relais de puissance (voir GEMMA). |
| --- | --- |

| Question 5.1.2 Voir DT9 | Indiquer les actions que doit effectuer le contrôleur après avoir terminé le calibrage du relais de puissance afin de ramener la partie opérative en position (voir GEMMA). |
| --- | --- |

| Question 5.1.3 Voir DT14, DT15 Compléter DR7 | Compléter l’organigramme de la procédure de réglage du relais de puissance en respectant la norme ISO 5807. |
| --- | --- |

DT1 - Mise en situation du basculeur de préformes

Convoyeur positionneur

Trémie de distributeur

Un conteneur de 500 kg sur transpalette, appelé « Gaylord », rempli de préformes (de 1 000 à       20 000) est placé manuellement par l’opérateur dans la benne mobile à l’intérieur du basculeur.

Basculeur de préformes EBES 2200

Le basculeur permet de déverser les préformes dans la trémie de distributeur de préformes avant leur convoyage vers la souffleuse.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

POSITION INITIALE

Le système élève et fait basculer la benne mobile. Les préformes se déversent par gravité dans la trémie.

POSITION INITIALE : basculeur en position basse ;

PHASE 1 :	montée verticale de la benne jusqu’au niveau intermédiaire contre le couvercle verseur (environ 300 mm du sol) ;

PHASE 2 :	à l’appel de la machine aval (Trémie), montée verticale de la benne et du couvercle jusqu’à la phase de basculement de la benne. La benne s’arrête en position haute ;

PHASE 3 :	descente verticale de la benne jusqu’au retour au niveau bas. Le couvercle s’arrête mécaniquement au niveau intermédiaire.

DT2 - Instructions du basculeur de préformes

La destination principale et essentielle de l’équipement, correspondant à la présente notice d’instructions, est de lever verticalement et d’incliner à 135° une ou plusieurs charges.

Sauf indication contraire, le matériel doit être utilisé dans des conditions climatiques habituelles en Europe occidentale à savoir une température comprise entre - 10°C et + 40°C avec un taux d’hydrométrie inférieur à 80%.

3.1 - Positionnement de la charge :

La charge, sauf indication contraire initialement prévue et clairement indiquée dans le descriptif détaillé, doit être théoriquement centrée sur le bâti mobile de l’équipement.

Cependant l’utilisation normale de l’équipement peut accepter une excentration de la charge, qui peut être au maximum de 20% de la largeur ou de la longueur du plateau. Au-delà de ces valeurs, l’utilisation de l’équipement devient anormale, voire dangereuse, et la responsabilité du constructeur ne pourrait être engagée en aucune façon.

3.2 - Importance de la charge :

L’importance de la charge est indiquée dans un descriptif détaillé de la machine, (rubrique : «Capacité de levage»). Il est strictement interdit de dépasser cette valeur, bien que l’appareil soit réglé pour ne pas dépasser 10% de cette valeur en position basse. Il est très important de sensibiliser les opérateurs au respect de la charge nominale. Tout dépassement peut entraîner des préjudices importants tant aux personnes qu’aux matériels.

La responsabilité du constructeur ne saurait être engagée en cas de dépassement de cette valeur de charge nominale.

3.3 - Cadences de fonctionnement :

Sauf indications contraires, prévues lors de la fabrication de l’équipement et clairement indiquées par le descriptif détaillé en annexe, la cadence maximale d’utilisation de l’appareil est de 10 cycles complets par heure, 24 h / 24, 7 j / 7. Un cycle correspond à une élévation complète et une descente complète de la valeur de la course totale nominale de l’appareil.

Une utilisation normale de l’appareil peut accepter un dépassement de cadence de 10% sur quelques heures. Ceci est possible à condition que le nombre de cycle quotidiens reste dans les limites prévues.

Au-delà de ces cadences, l’utilisation de l’équipement devient anormale, et la responsabilité du constructeur ne pourrait être engagée en aucune façon.

DT3 - Description technique du fonctionnement du basculeur de préformes

4.1 – Principe :

Le mouvement de montée et de descente de la benne est obtenu par la rotation d'une paire de vis sans fin dans un sens ou dans l'autre.

init

manu

auto

0

Sous tension

ARRET d’URGENCE

4.2 – Commande :

Sauf indications contraires, tout boîtier de commande comporte :

- un voyant "Sous tension",

- un bouton "montée",

- un bouton "descente",

- un voyant/bouton de "init",

- un commutateur 3 positions ("automatique / 0 / manuelle"),

- un bouton d' "Arrêt d'urgence".

Un bouton d'arrêt d'urgence supplémentaire est rajouté à l’intérieur même de l'enceinte du basculeur.

L’armoire électrique d’alimentation générale fixée sur l’appareil comporte sur le côté droit le levier du sectionneur d’arrêt d’urgence ; il est nécessaire, pour remettre l’équipement en état de fonctionnement normal, d’éliminer la cause qui a provoqué l’arrêt d’urgence, puis de débloquer le bouton en le faisant tourner dans le sens des flèches.

Pour finir, il faut appuyer sur le bouton jaune "init".

4.3 - Fonction élévation et rotation :

Lorsque l’opérateur appuie sur le bouton de commande « montée », le moteur se met en rotation et les cardans, qui lui sont reliés de chaque côté, transfèrent le mouvement de rotation aux boîtiers des vis sans fin. La vitesse de rotation des vis sans fin, donc la vitesse de levée de la benne, est constante.

4.4 - Fonction descente :

Lorsque l’opérateur appuie sur le bouton de commande « descente », le moteur se met en rotation inverse et les cardans qui lui sont reliés de chaque côté transfèrent le mouvement de rotation aux boîtiers des vis sans fin. La vitesse de rotation des vis sans fin, donc la vitesse de descente de la benne, est constante.

Lorsque toute action sur le bouton actionné est interrompue, le bâti mobile reste dans la position où il se trouve.

4.5 - Fonction Automatique / 0 / Manuelle :

-	automatique : l'opérateur ne peut pas utiliser les boutons de commande. Le basculeur est piloté par l'automate de la ligne.

-	0 : le basculeur est hors service mais toujours sous tension.

-	manuelle : l'opérateur a la possibilité d'actionner le basculeur pour effectuer une opération de maintenance ou un test. Les organes de sécurité ainsi que les capteurs sont toujours actifs.

4.6 - Temps de cycle type :

Les temps mesurés peuvent varier suivant la charge embarquée, l'usure des vis ou du moteur… En cas de dépassement des durées maximales en mode automatique, le basculeur doit se mettre en sécurité. Les durées maximales acceptables (pour une alimentation 400 V / 50 Hz) sont :

-	du niveau bas vers le niveau intermédiaire => 21,5 s

-	du niveau intermédiaire vers le niveau haut => 46,5 s

-	du niveau haut vers le niveau bas => 68 s

DT4 – Description fonctionnelle des balises du basculeur de préformes

Mettre l’armoire électrique de l’appareil sous tension en positionnant, l’interrupteur ou le disjoncteur situé sur le côté de l’armoire électrique sur la position alimentation (position I).

Placer le commutateur sur la position manuelle (dans le cas d'un test ou de maintenance).

Pour faire monter le bâti mobile du basculeur, appuyer sur le bouton « montée » sans relâcher la pression sur le bouton jusqu’à ce que le bâti atteigne la position désirée.

Pour faire descendre le bâti mobile du basculeur, appuyer sur le bouton « descente » sans relâcher la pression sur le bouton jusqu’à l’obtention de la position désirée.

En cas d’urgence, une action sur le bouton « ARRET D’URGENCE » bloque immédiatement tous les mouvements du bâti mobile à l’endroit où il se trouve au moment de l’action sur ce bouton. Pour reprendre l’utilisation normale de l’équipement, il convient :

- d’éliminer la cause qui a provoqué l’arrêt d’urgence,

- de débloquer le bouton d’arrêt d’urgence en le faisant tourner dans le sens des flèches qui sont gravées sur sa face visible, (certains boutons d’arrêt d’urgence peuvent également être munis d’une clé),

- appuyer sur le bouton jaune "init".

voyant rouge = 1

voyant bleu = 0

voyant rouge = 0

machine prête

voyant vert = 1

montée

voyant jaune = 1

fdc déversement

voyant bleu = 1

descente

fdc chargement

voyant bleu clignotant

ouverture portes

chargement du « Gaylord »

fermeture portes

validation par l’OP

basculeur prêt

Benne en position d’attente à 300 mm du sol

demande de déversement venant du périphérique amont

mode auto

montée benne +

déversement

tempo modifiable à partir du périphérique amont

benne en position basse

ouverture de la porte

fermeture de la porte

déchargement du « Gaylord »

mode manuel

manœuvre benne

montée / descente

Eteinte : pas de manque consommable

Fixe : « Gaylord » vide descend

CLIGNOTANTE : manque « Gaylord »

Eteinte : pas de défaut

Fixe : défaut

Eteinte : marche normale automatique

Fixe : marche manuelle

Eteinte : défaut ou mode manuel

Fixe : machine en cycle de production

ROUGE

(B_DEF)

JAUNE

(B_MOD)

VERT

(B_MAR)

BLEU

(B_CONSO)

1

0

autorisation de cycle

MONTER BENNE en position intermédiaire

benne en position intermédiaire

« ATTENTE DE DEMANDE DE DEVERSEMENT »

2

demande de déversement aval

3

MONTER BENNE en position haute

benne en position haute

4

DESCENDRE BENNE en position basse

5

benne en position basse

« FIN DE CYCLE »

6

cycle terminé

tempo aval terminée

« ATTENTE DE TEMPORISATION AVAL »

DT5 - GRAFCET de PRODUCTION NORMALE Point de vue « Système »

DT6 - GM : GRAFCET MANU Point de vue « Système »

MONTER BENNE par appui sur BP « montée » ou Descendre BENNE par appui sur BP « descente »

manu

30

benne en position basse . manu

31

71

ALLUMER BALISE BLEU

70

« Gaylord » vide en descente

« Gaylord » retiré de la benne

DT7 - GBB : GRAFCET de BALISAGE BLEU Point de vue « Système »

DT8 - Classification des entrées et sorties

|  | DÉSIGNATION DES ENTRÉES ET SORTIES | SYMBOLE | NUMÉRO SIEMENS | NUMÉRO MODULE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESENCE ALIMENTATION 24Vcc | p_al | I1.0 | module 1 |
| 2 | RELAIS DE CONTRÔLE ARRET D'URGENCE | r_au | I1.1 | module 1 |
| 3 | AU SUR COFFRET _S06B | au_c | I1.2 | module 1 |
| 4 | AU ELEVATEUR _S06C | au_b | I1.3 | module 1 |
| 5 | CAPTEUR DE PORTE 1 _S06D | porte | I2.0 | module 2 |
| 6 | FIN DE COURSE TRES HAUT _ S10A ET TRES BAS _ S10B | fdc | I2.1 | module 2 |
| 7 | SURINTENSITE MOTEUR | sur_mot | I2.2 | module 2 |
| 8 | DEFAUT MOTEUR | déf_mot | I2.3 | module 2 |
| 9 | SELECTION MODE DE MARCHE AUTO | auto | I3.0 | module 3 |
| 10 | SELECTION MODE DE MARCHE MANU | manu | I3.1 | module 3 |
| 11 | BP FONCTIONNEMENT MONTEE | mo | I3.2 | module 3 |
| 12 | BP FONCTIONNEMENT DESCENTE | de | I3.3 | module 3 |
| 13 | CODEUR DE RETOUR MOTEUR MARCHE MONTEE | mot_mo | I4.0 | module 4 |
| 14 | CODEUR DE RETOUR MOTEUR MARCHE DESCENTE | mot_de | I4.1 | module 4 |
| 15 | DEFAUT FREIN | déf_fr | I4.2 | module 4 |
| 16 | OPTION BARRIERE IMMATERIELLE | barr | I4.3 | module 4 |
| 17 | FIN DE COURSE NIVEAU BAS | bas | I5.0 | module 5 |
| 18 | FIN DE COURSE POSITION INTERMEDIAIRE | inter | I5.1 | module 5 |
| 19 | FIN DE COURSE NIVEAU HAUT | haut | I5.2 | module 5 |
| 20 | FIN DE COURSE PRESENCE « GAYLORD » | Gaylord | I5.3 | module 5 |
| 21 | DEMANDE DE DEVERSEMENT MACHINE EN AVAL | d_aval | I7.0 | module 7 |
| 22 | FIN DE TEMPO MACHINE EN AVAL | t_aval | I7.1 | module 7 |
| 1 | ALLUMER BALISE SIGNALISATION DEFAUT (ROUGE) | B_DEF | O6.0 | module 6 |
| 2 | ALLUMER BALISE SIGNALISATION MODE DE MARCHE (JAUNE) | B_MOD | O6.1 | module 6 |
| 3 | ALLUMER BALISE SIGNALISATION MARCHE (VERT) | B_MAR | O6.2 | module 6 |
| 4 | ALLUMER BALISE SIGNALISATION CONSOMMABLE (BLEU) | B_CONSO | O6.3 | module 6 |
| 5 | MONTER BENNE | KMMO | O7.0 | module 7 |
| 6 | DESCENDRE BENNE | KMDE | O7.1 | module 7 |
| 7 | CLIGNOTER BALISE SIGNALISATION CONSOMMABLE (BLEU) | B_CONSO_CL | O7.2 | module 7 |

DT9 - GEMMA du basculeur de préformes

DT10 - Références souffleuses modulaires SBO pour bouteilles 1,5 litre

| SOUFFLEUSE SBO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de moules | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Cadence de 2 300 bouteilles par heure par moule (bouteilles de 0.1 à 0.75 litre) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | SBO 14R | SBO 16R | SBO 18R | SBO 20R | SBO 22R | SBO 24R | SBO 26R | SBO 28R |
| Cadence de 2 000 bouteilles par heure par moule (bouteilles de 0.75 à 2 litres) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. | SBO 14HR | SBO 16HR | SBO 18HR | SBO 20HR | SBO 22HR | SBO 24HR | SBO 26HR | SBO 28HR |

masse (g) : 24

dimensions (mm) : Ø33 L104

volume de stockage (mm3) : 120 000

DT11 - Caractéristiques d’une préforme pour bouteille 1,5 litre

DT12 - Références « Gaylords » pour palettes ISO 1200x1000

| « GAYLORDS » BOXES KRAFT SERIE C1 |  | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension (mm) |  | 1200x1000x450 | 1200x1000x700 | 1200x1000x1400 | 1200x1000x2000 |
| Capacité (préformes 1.5 litre) |  | 4 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 |
| Single Wall 100 kg maxi |  | C1-S/SW | C1-M/SW |  |  |
| Double Wall 250 kg maxi |  | C1-S/DW | C1-M/DW | C1-L/DW | C1-XL/DW |
| Triple Wall 400 kg maxi |  |  |  | C1-L/TW | C1-XL/TW |

DT13 – Documentation du relais de sécurité AWAX 26 XXL

1. Domaine d’application :

L'AWAX26XXL de catégorie 4 selon EN954-1 est destiné au contrôle des capteurs mécaniques, des capteurs à procédé ACOTOM (marque BTI), ou des coups de poing d'arrêt d'urgence ayant au moins deux lignes NF. Ce module dispose de quatre lignes de sécurité (3 NO + 1 NF) ayant chacune un pouvoir de coupure de 8A/250VAC. Il s'utilise dans toutes les applications qui nécessitent la plus haute sécurité et/ou la commutation de forte puissance.

2. Conformité aux normes :

AWAX26XXL : EN 954-1, EN1088.

Ensemble machines : EN 292, EN 418, EN 60204-1.

3. Instructions de montage :

Boîtier 22.5 mm encliquetable sur rail DIN symétrique 35 mm suivant DIN 50022.

Le couple de serrage des borniers est de 0.5 Nm.

Le diamètre maximum des fils de câblage est de 1.5 mm².

4. Fonctionnement :

Choisir le mode de réarmement par le switch situé à l'arrière du boîtier.

Connecter un capteur ou interrupteur de sécurité. État de départ : lignes 13/14, 23/24, 33/34 ouvertes et 41/42 fermée. LED ON allumée.

Mode normal (N)

a) Le système est réarmé par un contact NO (BP). Lorsque le contact se ferme et si les lignes T11/T12 et T21/T22 sont fermées, alors les lignes 13/14, 23/24, 33/34 se ferment et la ligne 41/42 s'ouvre. Les LED V1 et V2 s'allument.

b) Le contact C/V doit s'ouvrir sinon il y aura détection d'un défaut lors du prochain cycle de fonctionnement (verrouillage et LED V1 allumée).

c) Si les 2 lignes T11/T12 et T21/T22 s'ouvrent simultanément, les lignes de sécurité basculent dans leur état de départ et les LED V1/V2 s'éteignent. Si une seule ligne (ex : T11/T12) s'ouvre, seule la LED V1 s'éteint, les lignes de sécurité basculent dans leur état de départ et le boîtier reste verrouillé dans cette position : l'action sur le contact C/V n'aura aucun effet. Vérifier la ligne T21/T22 dans l'exemple.

Switch en mode réarmement automatique (SR)

Le contact de réarmement est remplacé par un fil.

Attention : le boîtier se réarme automatiquement dès la disparition du défaut. Son application est interdite dans le contrôle d'accès de zone.

Si lors de la mise sous tension les LED ON et V1 s'allument, vérifier que le switch au dos du boîtier est bien sur "SR".

5. Note :

- Câblage de 5 capteurs maximum type ANATOM en série si alimentation de ceux-ci par T11/T21.

- Câblage de 30 capteurs maximum en série si alimentation de ceux-ci en externe (A1/A2).

6. Caractéristiques techniques :

| AWAX 26 XXL |  |
| --- | --- |
| Alimentation (Un) | 24VAC 50Hz/60Hz ou 24VDC |
| Tolérance sur Un | 15 % / +10 % |
| Consommation DC/AC | < 2W (DC) ; < 5VA (AC) |
| Protection électrique | DLC : Disjoncteur électronique à limitation de courant |
| Lignes de sécurité | 8A / 250 VAC résistif |
| Puissance minimum commutée | >50 mW |
| Durée de vie | 10 millions de manœuvres mécaniques |
| Temps de réponse | < 20 ms |
| Température | -20 °C / +60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Dimensions L x H x P | 22,5 x 100 x 111 mm |
| Poids | 178 g |

7. Exemple de Câblage cat.4 selon EN954-1

Lignes de sécurité : 13-14, 23-24, 33-34, 41-42

41-42 peut aussi servir de ligne auxiliaire pour PLC

41

13

23

33

A1

T11

T21

C

A2

T12

T22

V

42

14

24

34

CAPTEURS ou AU

BP réarmement

km2

km1

MAXI 250 VAC

24V AC/DC

km1

km2

33

34

KM1

KM2

M

MAXI 250 VAC

IMPORTANT :

vérifier la position du switch N/SR au dos de l'appareil

DT14 – Documentation du relais de puissance active DOLD BH9097

| Rep. | Désignation |  |  | Réglage usine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Commutation de la plage de puissances (coefficient multiplicateur / au réglage de P1 et P2) | X 100 | X 10 | X 100 |
| 2 | Commutation des relais de sortie travail (A) / repos (R) | A | R | A |
| 3 | Surcharge : P1max (pré-alerte) /P2 max Sous charge/surcharge : P1 min/P2 min | P1 max / P2 max | P1 min / P2 max | P1 max / P2 max |
| 4 | Mémorisation sur P2 | avec | sans | avec |
| 5 | Mémorisation sur P1 | avec | sans | sans |
| 6 | BP « acquit défaut reset » |  |  |  |
| 7 | Ta : temporisation au démarrage | 0-30s |  | 5s |
| 8 | Réglage des unités pour P1 | 0-9 |  | 5 |
| 9 | Réglage des dizaines pour P1 | 0-7 |  | 2 |
| 10 | DEL jaune P1 ….> Relais P1 activé |  |  |  |
| 11 | Tv1 : temporisation à l’appel pour P1 | 0-10s |  | 0 |
| 12 | Réglage des unités pour P2 | 0-9 |  | * |
| 13 | Réglage des dizaines pour P2 | 0-7 |  | * |
| 14 | DEL jaune P2….> Relais P2 activé |  |  |  |
| 15 | Tv2 : temporisation à l’appel pour P2 | 0 – 10s |  | * |
| 16 | DEL verte > fixe : tension réseau appliqué DEL verte > clignotante : temporisation au démarrage (Ta) |  |  |  |

6

7

8

12

13

14

15

16

11

10

9

W

A

R

off

off

S1on

S2on

P2max

P1max

P2max

P1min

x10

x100

1

2

3

4

5

cache protecteur

(Plexiglas)

reset accessible à travers le cache

2 Vis HS M8 du cache

(Clé de 13)

Étiquette collée sur la face intérieure de la porte du coffret

*	Les valeurs départ usine du réglage P2 et Tv2 sont indiquées sur la face intérieure de la porte du coffret électrique (étiquette jaune)

Mode opératoire :

Le réglage de ce relais doit se faire en charge (charge maximale admissible : 500 DaN) et ne peut être réalisé que par une personne habilitée. Si plusieurs types de « Gaylords » sont utilisés dans la machine, il est recommandé d’utiliser le « Gaylord » ayant la masse la plus importante et ce afin de ne pas devoir recommencer le réglage à chaque changement de production.

1-	Ôter le cache de protection en Plexiglas.

2-	Mettre les commutateurs de P2 (rep. 12 et 13) au maximum.

3-	Mettre l’EBES 2200 en marche, régler les commutateurs de P1 [rep. 8 (unité) et 9 (dizaine)] jusqu'à ce que la DEL jaune (rep.10) s’éteigne sur un cycle complet de la machine. Refaire un cycle pour confirmer cette valeur. Pour information, au départ d’usine, P1 est réglé à 2500 W.

4-	Régler alors les commutateurs de P2 (rep. 12 et 13) à la valeur P2 = P1 + 500 W.

5-	Remettre le cache de protection.

DT15 - Extrait de la norme ISO 5807 (représentation des organigrammes)

Mode synchrone ; mode parallèle
Ce symbole est utilisé lorsque plusieurs instructions doivent être exécutées simultanément.

SYMBOLES AUXILIAIRES

Renvoi
Symbole utilisé deux fois pour assurer la continuité lorsqu'une partie de ligne de liaison n'est pas représentée.

Début, fin, interruption
Début, fin ou interruption d'un organigramme, point de contrôle, etc..

Commentaire
Symbole utilisé pour donner des indications marginales.

6 )

7 )

8 )

9 )

SYMBOLES DE TRAITEMENT

Symbole général "traitement"
Opération ou groupe d'opérations sur des données, instructions, etc.., ou opération pour laquelle il n'existe aucun symbole normalisé.

Fonction ou sous-programme
Portion de programme considérée comme une simple opération.

Entrée - Sortie :
Mise à disposition d'une information à traiter ou enregistrement d'une information traitée.

Préparation
Opération qui détermine partiellement ou complètement la voie à suivre dans un embranchementouunsous-programme. Symbole également utilisé pour préparer une décision ou mettre un aiguillage en position.

SYMBOLES LOGIQUES

Embranchement
Exploitation de conditions variables impliquant le choix d'une voie parmi plusieurs.
Symbole couramment utilisé pour représenter une décision ou un aiguillage.

Sens conventionnel des liaisons :
Le sens général des lignes doit être :
- de haut en bas
- de gauche à droite.
Lorsque le sens ainsi défini n'est pas respecté, des pointes de flèches, à cheval sur la ligne, indiquent le sens utilisé.

2 )

3 )

4 )

5 )

OUI

NON

DESIGNATION

SYMBOLE

DESIGNATION

SYMBOLE

1 )

1- LES SYMBOLES :

2- LES ENTREES - SORTIES :

Début

Surface = π x rayon2

Fin

Ecran

Surface

Rayon

Clavier

Les entrées sorties sont schématisées par des flèches. Elles sont représentées, par une flèche qui va vers une bulle ou un texte pour les entrées et, par une flèche qui sort d'une bulle ou d'un texte pour les sorties. Pour plus de lisibilité, on choisit de mettre à gauche les entrées et à droite les sorties. La nature des entrées-sorties est aussi indiquée car elles peuvent être complètement différentes, surtout en automatique.

Exemple : Calcul de la surface d’un disque à partir du rayon

Traduction du cahier des charges :

Entrée : Saisie du rayon  clavier

Sortie : Affichage de la surface du disque  écran

Traitement à réaliser : Surface=Pi* Rayon²

GPN : GRAFCET de PRODUCTION NORMALE Point de vue « P.C. »

DR1 - questions 4.1.1 et 4.1.2

Observations sur les transitions spécifiques :

L’automate devra vérifier les retours d’informations du codeur de déplacement lors de la montée et descente de la benne.

L’information « d_aval » sera utilisée pour signifier l’appel fait par la machine en aval permettant la demande de déversement.

L’information « t_aval » sera utilisée pour signifier le temps aval terminé

1

0

3

« ATTENTE »

2

4

5

6

« ATTENTE »

« fin cycle »

(Zone B)

(Zone B)

(Zone A)

X 55

X 53

inter . d_aval

KMMO

inter . mot_mo

KMMO

haut . mot_mo

KMDE

bas . mot_de

haut . t_aval

GC : GRAFCET de CONDUITE Point de vue « Partie Commande »

DR2 - questions 4.1.2 et 4.1.3

52

manu

« A5 »

« D2 »

aru

51

init

. auto . bas

(Zone B)

(Zone C)

manu . auto

mot_mo . mot_de

manu

auto

X6

bas . Gaylord . auto . init

« F1 »

« A3 »

« A4 »

« F4 »

« A1 ou après D1 »

bas . manu

manu . bas

53

55

56

57

58

GBB : GRAFCET de BALISAGE BLEU Point de vue « Partie Commande »

DR3 - question 4.1.4

71

B_CONSO

70

Gaylord

X5  (ou  mot_de)

DR4 - question 4.1.5

GM : GRAFCET MANU Point de vue « Partie Commande »

Remarques sur le fonctionnement dans le mode manuel :

En cas d’appui simultané sur les boutons « montée » et « descente », la benne est arrêtée.

L’activation du capteur fin de course « haut » lors de la montée de la benne ou du capteur fin de course « bas » lors de la descente de la benne entraîne l’arrêt immédiat de la benne.

KMDE

X58

30

X58

31

KMMO

B_MOD

de . mo . bas

mo . de . haut

Équation de la commande KMMO : KMMO =

X31 . mo . de . haut

r_aru + au_c + au_b + porte + fdc + sur_mot + def_mot + def_fr + 21.5s/X1 +

D1 : GRAFCET de SECURITE Point de vue « Partie Commande »

r_aru . au_c . au_b . porte . fdc . sur_mot . def_mot . def_fr . init

101

Gaylord

« D1 »

Gaylord

G GC  { 53 }

B_CONSO

B_CONSO_CL

G GPN  { 0 }

G GB  { 70 }

G GM  { 30 }

« Depuis tous états »

100

DR5 - question 4.2.1

46.5s/X3 + 68s/X5

DR6 - question 4.2.2

S06C

13

14

S06C

Câblage du relais de sécurité AWAX 26XXL

DR7 - question 5.1.3

| FICHE DE PROCEDURE DE REGLAGE Relais de puissance active |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel habilité B1R | NOM : XXXXXXXXXXXX Prénom : XXXXXXXXXXX |  | Signature : XXXXXXX | Réglage effectué le : _________/_____/________ |  |
| Précaution d’usage : Baliser la machine afin d’empêcher toute personne non autorisée à pénétrer dans la zone d’intervention et porter les EPI adéquats |  | Préparation matérielle : Utiliser le « Gaylord » le plus lourd dans la limite des 500 daN maxi pour l’essai |  |  | Outillage nécessaire : - 1 clé de 13 - 1 tournevis plat |
| DEBUT Ôter le cache plexiglas Régler P1 à l’aide des commutateurs (dizaine et unité) Refaire un cycle avec l’EBES FIN |  |  |  |  |  |