BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

Épreuve E4 - Sous-épreuve E4.2

Vérifications des performances mécaniques et électriques d'un système pluritechnologique

SESSION 2024

Coefficient 3 – Durée 3 heures

Matériel autorisé :

Aucun document autorisé

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Sujet :

  - présentation du support	… pages 2 à 5 ;

  - partie 1 (1 heure)	… pages 6 à 8 ;

  - partie 2 (1 heure)	… pages 9 à 10 ;

  - partie 3 (30 minutes)	… pages 10 à 11;

  - partie 4 (30 minutes)	… pages 12.

- Documents techniques	… pages 13 à 25.

- Document réponse	… pages 26.

Le sujet comporte 4 parties indépendantes, elles peuvent être traitées dans un ordre indifférent, les durées sont données à titre indicatif.

Documents à rendre avec la copie :

Le document réponse page 26 est à rendre avec la copie.

Ligne de conditionnement de bouteilles d’eau

Présentation du support

Présentation de l’entreprise :

Une grande entreprise assure la conception, la fabrication, l’assemblage et la commercialisation de lignes de conditionnement de bouteilles de liquides alimentaires. Elle travaille entre autres pour les grandes marques d’eaux minérales, de bières, de produits laitiers, de produits gazeux.

L’objet de l’étude porte sur une ligne de conditionnement de bouteilles d’eau en plastique.

Principe de fabrication d’une bouteille plastique :

préforme

Injection soufflage

eau de source

rce

étiquetage

bouchage

remplissage

La préforme est chauffée, puis plaquée contre les parois du moule par injection d’air comprimé, puis refroidie. La bouteille est alors remplie d’eau, bouchée puis étiquetée.

Constitution de la ligne de conditionnement des bouteilles d’eau de 1,5 litre (voir page suivante) :

-	un basculeur de préformes (1) : il permet de transvider les préformes contenues dans le    « Gaylord » vers la trémie de distributeur ;

-	une trémie de distributeur de préformes (2) : elle stocke les préformes ;

-	un convoyeur positionneur de préformes (3) : il convoie une par une les préformes (col en haut) vers le poste de soufflage ;

-	une souffleuse (4) : elle forme la bouteille ;

-	des lignes de convoyage des bouteilles (5) : elles permettent l’acheminement des bouteilles entre les différents postes ;

-	une remplisseuse boucheuse (6) : elle remplit la bouteille d’eau et dépose le bouchon ;

-	une étiqueteuse (7) : elle permet de déposer et coller l’étiquette sur la bouteille ;

-	une conditionneuse en packs puis en palettes (8) : elle conditionne les bouteilles par packs de 6 puis forme les palettes.

Cette ligne de fabrication de bouteilles plastiques produit actuellement 320 millions de bouteilles par an et fonctionne en moyenne 8 000 heures par an.

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE BOUTEILLES

1 – basculeur de préformes

2 - trémie du distributeur de préformes

3 - convoyeur positionneur de préformes

4 - souffleuse

5 - ligne de convoyage des bouteilles

5 - ligne de convoyage des bouteilles

6 - remplisseuse boucheuse

8 - conditionneuse en packs puis en palettes

7 - étiqueteuse

Gaylord

ENTREES

Gaylords remplis de préformes

SORTIES

packs ou palettes de bouteilles

L’étude portera sur le basculeur de préformes (1) qui permet de déverser les préformes dans la trémie de distributeur de préformes avant leur convoyage vers la souffleuse.

Trémie de distributeur

Basculeur

Convoyeur positionneur

Un conteneur de 500 kg, appelé Gaylord, rempli de préformes est placé manuellement dans la benne mobile à l’intérieur du basculeur.

Le système élève et fait basculer la benne mobile. Les préformes se déversent par gravité dans la trémie.

Gaylord

Benne mobile

Moteur à double arbre

Système vis/écrou

Réducteur

Rails de guidage et galets

Le moteur entraîne la rotation des deux arbres de sortie (mouvement 1).

Deux réducteurs renvoient ce mouvement à 90° en le réduisant (mouvement 2).

La rotation des deux vis sans fin en sortie des réducteurs provoque la translation des deux écrous (mouvement 3).

Cette translation engendre la montée de la benne mobile guidée par le système de rails (mouvement 4).

Vis sans fin

1

1

2

2

3

3

4

4

Moteur

Vis

sans fin

Réducteurs

roue et vis

Ecrous

Partie 1 : la nouvelle version électrique répond-elle au cahier des charges ?

La version précédente du basculeur de préformes possédait un entraînement par vérins hydrauliques.

Pour des raisons de sécurité alimentaire, les clients désirent que les lignes de conditionnement soient « propres », ce qui exclut tout système hydraulique au profit d’un entraînement électrique.

Pour la suite :

- les liaisons seront considérées sans frottement ;

- le système est parfaitement symétrique ;

- la chaîne cinématique du basculeur de préformes de la ligne de conditionnement peut être représentée comme suit :

rotation

rotation

Moteur

Réducteurs

Vis sans fin et écrous

translation

Partie 1.1 : vérification des caractéristiques du moteur

Pour vérifier le dimensionnement du système de levage du basculeur, il est nécessaire d’étudier le système dans différentes positions.

L’ensemble S est isolé, S = (benne mobile + Gaylord + galets).

Une simulation informatique du mécanisme a permis d’obtenir l’effort d’un écrou sur l’ensemble S pour toutes les positions lors de la montée de la benne :

Simulation informatique de l’effort sur un écrou.

Phase 3

Phase 2

Phase 1

| Question 1.1.1 Voir DT1 | À l’aide de la courbe précédente et du DT1, recopier le tableau sur votre copie et compléter les temps et les forces F exercées par un écrou sur S pour chaque position. G C B A G C B A A B C G Position A :; Position B :; Position C :. tA = 0 s; tB= ?; tC= 70 s. FA = ?; FB= 5300 N; FC= ?. |
| --- | --- |

| Question 1.1.2 | À partir de la simulation informatique, relever la valeur maxi FMAX de l’effort d’un écrou sur l’ensemble S. |
| --- | --- |

VE, FE

PE

CR, R

PR

CM, M

PM

Moteur

Réducteurs

Vis sans fin et écrous

ηR

ηV

Chaîne de puissance du basculeur de préformes :

| Question 1.1.3 Voir DT3 | À partir des caractéristiques du moteur et du réducteur, calculer la vitesse de rotation NR de la vis sans fin (en tr·min-1). |
| --- | --- |

| Question 1.1.4 Voir DT3 | Connaissant le pas de la vis, calculer la vitesse de translation VE de l’écrou (en mm·s-1). |
| --- | --- |

| Question 1.1.5 Voir DT3 | À l’aide de la vitesse de translation de l’écrou et de la course utile, calculer le temps mis pour basculer la benne. |  |
| --- | --- | --- |
| Question 1.1.6 Voir DT3 | Vérifier que la durée du mouvement obtenu est conforme au cahier des charges. |  |
| Question 1.1.7 Voir DT3 et DT4 | En s’aidant du schéma de la chaîne de puissance du basculeur de préformes donné précédemment, calculer les puissances PR et PE pour déduire l’effort FE des 2 écrous sur l’ensemble S. Cet effort représente l’effort théorique maximum que le moteur peut fournir. |  |

| Question 1.1.8 | Conclure quant au choix de la motorisation du système de levage du point de vue des efforts. |
| --- | --- |

Partie 1.2 : optimisation du démarrage et de l’arrêt moteur

Un démarrage ou un arrêt trop brutal du moteur entraine des chocs et des efforts très importants au début du levage de la benne et en fin de levage.

Pour limiter ces effets, un démarreur est installé pour piloter le moteur.

t2

t3

Temps en secondes

Vitesse en mm·s-1

t1

t0 = 0s

avec : t1 - t0 = 1 s

t3 - t2 = 1 s

0

Il y a donc maintenant une phase de démarrage avec une accélération constante entre t0 et t1 et une phase d’arrêt avec une décélération constante entre t2 et t3.

VMAX = 28 mm.s-1

Vitesse de l’écrou le long de la vis sans fin lors de la phase de montée.

| Question 1.2.1 Voir DT3 | Calculer la distance parcourue entre t1 et t2. À partir du diagramme des vitesses de l’écrou ci-dessus et de sa course utile, déterminer l’accélération ainsi que le temps de montée t3 de l’écrou. |
| --- | --- |
| Question 1.2.2 Voir DT3 | Vérifier que la nouvelle durée du mouvement obtenu reste conforme au cahier des charges. |

Partie 2 : le moteur choisi et ses équipements de protection sont-ils correctement configurés ?

Partie 2.1 : le couplage du moteur est-il compatible avec le réseau de l’entreprise ?

Le moteur est raccordé à un réseau 230V/400V.

| Question 2.1.1 Voir DT5 | Relever sur le schéma la tension que peut supporter un enroulement. |
| --- | --- |

| Question 2.1.2 | Déterminer si cela correspond à la tension simple ou à la tension composée du réseau. |
| --- | --- |

| Question 2.1.3 | À partir des deux questions précédentes, déduire le couplage du moteur puis dessiner de différentes couleurs (avec légende) sur votre copie la plaque à bornes, les trois phases, les barrettes de couplages et indiquer le nom des bornes. |
| --- | --- |

Partie 2.2 : choix du disjoncteur

La référence actuelle du disjoncteur est DM MTH 6-10. La documentation technique indique « Statut commercial : Arrêt de commercialisation ». Il est demandé de choisir un équivalent chez le même fournisseur.

| Question 2.2.1 Voir DT5 | Relever sur le schéma de câblage la puissance du moteur utilisé. Définir à quel type de puissance cela correspond. |
| --- | --- |

| Question 2.2.2 Voir DT7 | Choisir la nouvelle référence du disjoncteur approprié en expliquant ce choix. |
| --- | --- |

| Question 2.2.3 Voir DT5 | Relever sur le schéma la valeur du courant correspondant à votre couplage. Donner l’index de réglage du relais thermique à effectuer sur le disjoncteur. |
| --- | --- |

Partie 2.3 : vérifier le choix du contacteur KM15

| Question 2.3.1 DT5, DT6 | Définir le rôle des contacteurs KM15A et KM15B. Expliquer le principe. |
| --- | --- |

| Question 2.3.2 Voir DT5, DT6 | Indiquer ce que représente le symbole qui relie les 2 contacteurs et donner sa fonction. |
| --- | --- |

Le constructeur a choisi d’associer un LC2D123BD avec un LADN22.

| Question 2.3.3 Voir DT5, DT6, DT8, DT9 | Repérer sur le schéma : - le type et la tension d’alimentation de la bobine ; - le nombre de contacts auxiliaires par contacteur ; - la puissance du moteur à piloter (en fonction de la tension du réseau). |
| --- | --- |

| Question 2.3.4 Voir DT8 | Conclure sur le choix du contacteur inverseur. Proposer si possible une alternative. |
| --- | --- |

| Question 2.3.5 Voir DT9 | Conclure sur le choix du bloc de contacts auxilliaires. Proposer si possible une alternative. |
| --- | --- |

Partie 3 : réduction de l’usure mécanique et des dommages au système

Objectif : diminuer les efforts et les à-coups au démarrage

L’installation est amenée à être exportée partout dans le monde. L’entreprise voudrait s’engager dans une politique visant à réduire la maintenance de ses produits afin d’améliorer la continuité de service et de limiter les coûts liés aux déplacements de ses équipes. Elle étudie la possibilité de rajouter un pilotage électronique de l’équipement. Le choix se porte sur un démarreur ATS22D17Q.

| Question 3.1 Voir DT10 | En sachant que le moteur a pour référence DRS112M4/FI/2W, relever le couple nominal du moteur Cn. |
| --- | --- |
| Question 3.2 Voir DT11 | Le couple de démarrage est de 5,1 N·m, calculer le rapport Cd / Cn, puis montrer que le rapport tension de démarrage / tension nominale (Ud / Un) ≈ 44%. |

| Question 3.3 Voir DT12 | En déduire la valeur du paramètre t90 à régler sur l’altistart. Choisir la valeur de ce paramètre avec un réglage au clavier. |
| --- | --- |

| Question 3.4 Voir DT13, DR1 | Compléter le schéma de câblage DR1 en intégrant un altistart22. |
| --- | --- |

| Question 3.5 Voir DT12 | Le courant nominal du démarreur icL est de 17A. Vérifier que le réglage du courant nominal du moteur est possible (rappel In = 8,7A). |
| --- | --- |

| Question 3.6 | Conclure sur le choix du variateur et donner les avantages que pourraient apporter un démarreur progressif en rapport avec l’objectif fixé. |
| --- | --- |

Partie 4 : les vis sans fin vont-elles résister aux efforts de levage ?

Partie 4.1 : étude de solutions constructives et de résistance des matériaux

Les deux vis sans fin 2A et 2B (voir DT4) possèdent une grande longueur L pour un diamètre relativement faible. Etant soumises à une force F de compression importante, il y a risque de flambage.

Le flambage est un phénomène d'instabilité d'un matériau, qui, soumit à une force de compression, a tendance à fléchir et à se déformer dans une direction perpendiculaire à la force de compression.

Différents cas de flambage suivant le type

de montage de la vis sans fin :

| Question 4.1 Voir DT2 | Donner la fonction des pièces 7A et 7B (voir DT2) ? |
| --- | --- |

| Question 4.2 Voir DT4 | La liaison mécanique réalisée par l’ensemble {2A, 8, 9, 10, 11, 12, 13} et le raidisseur 7A est une liaison rotule. À partir du document constructeur DT4 et des résultats précédents, indiquer le type de montage des vis sans fin ? |
| --- | --- |
| Question 4.3 Voir DT3, DT4 | En fonction du type de vérin à vis, du type de montage et de l’effort à transmettre, indiquer la longueur maxi des vis sans fin. |

| Question 4.4 Voir DT3 | Conclure en vérifiant que la longueur est compatible avec la course utile. |
| --- | --- |

DT1 : Schémas cinématiques simplifiés

B

PHASE 3

Basculeur avec benne en phase de rotation

POSITION INITIALE

Basculeur avec benne en position basse

Réducteur

Vis sans fin et écrou

Rails et galets de guidage

Benne

mobile

Benne

mobile

A

B

A

POSITION INITIALE : Benne en position basse ;

PHASE 1 : Montée verticale de la benne (non représentée) ;

PHASE 2 : 1ère partie de basculement de la benne. Le galet de centre A roule dans la  partie oblique du rail (non représentée) ;

PHASE 3 : 2nd partie du basculement. Rotation de la benne autour du point A fixe.

DT2 : Ensemble moteur et transmission

Remarques : - Le roulement 9 est monté serré dans l’alésage de 7.

- Les raidisseurs 7A & 7B sont supposés indéformables.

DT3 : Caractéristiques Techniques

Benne en charge : 700 daN (charge utile 500 daN)

Angle de rotation : 120°

Hauteur de déversement : 2200 mm

Temps de montée en mode Auto : 79 secondes maximum

Temps de descente en mode Auto : 68 secondes maximum

Nombre de cycles maximal : 10 cycles par heure

Caractéristiques moteur :

- moteur frein asynchrone axe traversant ;

- fréquence de rotation : 1420 tr·min-1 ;

- puissance moteur : 4 kW ;

- fréquence : 50 Hz ;

- tension : 400 V ;

- indice de protection : 54 ;

- tension frein : 400 V.

Caractéristiques transmission :

- réducteur : rapport de réduction : r = 16

rendement du réducteur : ηR = 0.69

- vérin à vis sans fin PFAFF de type MERKUR M3 Tr40*7

- vis sans fin trapézoïdale :	Diamètre : D = 40 mm

Pas : p = 7 mm

Course utile : c = 2005 mm

- système vis/écrou irréversible pour des raisons de sécurité

- articulation entre bâti et ensemble motorisation/transmission assurée par des roulements

- benne mobile équipée de 4 galets avec roulements

DT4 : Vérins à vis sans fin

DT5 : Schéma moteur-frein - partie puissance

DT6 : Schémas partiels

DT7 : Disjoncteurs moteurs

DT8 : Contacteurs inverseurs

DT9 : Contacteurs- blocs de contacts auxiliaires

DT10 : Caractéristiques techniques moteurs DRS

DT11 : Démarreurs progressifs Altistart

Voici quelques applications courantes d’utilisation d’un démarreur progressif :

• Applications avec un couple de démarrage faible ou moyen

• Applications à faible charge

• Régulation de vitesse réduite ou inexistante en mode de fonctionnement

• Réduction de l’usure mécanique et des dommages au système

• Régulation du courant d’appel

• Contrôle de la puissance

Un démarreur progressif utilise la tension pour contrôler le courant et le couple. Le couple du moteur est à peu près proportionnel au carré de la tension appliquée.

Compte tenu de ce rapport, une réduction de 60 % de la tension appliquée provoque une réduction d’environ 84 % du couple généré. Dans cet exemple, une tension de 40 % est utilisée.

(0,4)2 = 0,16, c’est-à-dire que 16 % du couple à rotor bloqué est présent.

Tension appliquéeTension maximum=Courant (consommé)Courant (maximum)= Couple démarrageCouple (maximum)

Au démarrage, le courant est directement associé à la tension appliquée au rotor.

Le Tableau 1 présente les méthodes de démarrage d’un démarreur pleine tension, étoile-triangle et progressif.

Remarquez la réduction du couple de démarrage par rapport à la tension de démarrage. Un démarrage étoile-triangle standard avec des contacteurs est effectué avec une limite d’intensité réglée à 350 % ou un couple de démarrage réglé à 34 % pour le démarreur progressif.

DT12 : Démarreurs progressifs Altistart

icL

0,4 icL

Jusqu’à icL

in

iLt

DT13 : Inversion du sens de rotation avec un démarreur progressif Altistart

Comment gérer l'inversion de sens de rotation avec un démarreur de type ATS01, ATS22, ATS46, ATS48, LH4N pour un moteur triphasé ?

Les démarreurs ATS01, ATS22, ATS46, ATS48 ne gèrent pas les 2 sens de rotation, il est donc nécessaire de câbler 1 contacteur-inverseur en amont des démarreurs ATSxxxxxx.

Exemple de schéma d'application sur l'ATS01xxxxx.

DR1 : Schéma à compléter

Partie à compléter

Q 3.4

Partie à compléter

Q 3.4