CAP Spécialité CARRELAGE MOSAIQUE SESSION 2024 ÉPREUVES EP1 – EP2 – EP3 DOSSIER TECHNIQUE A IMPRIMER EN COULEUR IL EST COMMUN AUX TROIS EPREUVES EP1, EP2 et EP3 Il comporte 17 pages numérotées de DT 1/17 à DT 17/17 Contenu du dossier : Page de garde ........................................................................................DT 1/17 Plan de situation .....................................................................................DT 2/17 Plan de masse ........................................................................................DT 3/17 Perspectives ...........................................................................................DT 4/17 Coupes en élévation A-A.........................................................................DT 5/17 Façades ..................................................................................................DT 6/17 Façades ..................................................................................................DT 7/17 Vu en plan du sous-sol…………..............................................................DT 8/17 Vu en plan rez-de-jardin………………...…………….………………...….DT 9/17 Vu en plan combles habitables...............................................................DT 10/17 Plan d’Installation de Chantier………………………………….................DT 11/17 Extraits du CCTP Lot gros oeuvre et carrelage…………….........DT 12/17 - 13/17 Extrait classement UPEC …………………………………………………..DT 14/17 Fiche technique étanchéité sous carrelage PROCOM…………………..DT 15/17 Fiche technique mortier colle CEGECOL…………………...........DT 16/17 - 17/17

Projet de construction d’une maison individuelle

21 Impasse Des Flamboyants – Lieu-dit BAZIN 97139 LES ABYMES.

Section cadastrale AB 162

Le terrain se situe dans un cadre rural et arboré. Les constructions que l’on peut rencontrer sont contemporaines et de styles variés mais forment un ensemble harmonieux de par les matériaux utilisés.

Le projet est de style traditionnel. La conception ainsi que l’implantation ont été réalisés dans le souci de préservé l’aspect architectural de l’environnement et dans le respect des contraintes d’urbanisme.

L’ensemble sera sobre et classique. Les différents matériaux sont ceux employés sur les opérations voisines réalisées.

Les jardins seront agréablement paysagés avec des espèces de plantes de la région.

Le projet consistera à la construction d’une maison individuelle.

L’accès à la construction sera effectué depuis la rue Frantz Fanon par une impasse de 4,00 m de large.

La construction sera implantée suivant le plan de masse fourni. L’emprise au sol est de 137,00 m².

La construction sera sur 3 niveaux : Sous-sol + Rez-de-jardin + combles (Hauteur de faitage 6,59 m / au sol naturel).

M.BASILE, le maitre d’ouvrage sollicite votre entreprise pour réaliser les travaux de construction.

PLAN DE SITUATION

Vers réseau

D’assainissement collectif

K

I

H

7

3

5

2

1

2

1

4

6

4

3

?

?

D

?

C

B

?

L= ??

S= ?

All. : 0,95

A

F

G

E

EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulières

GÉNÉRALITÉS :

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des différents travaux bâtiment nécessaires à la construction d’une maison individuelle.

Limites des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

- La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique du C.S.T.B.

- La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et

notamment aux D.T.U les concernant.

LOT GROS ŒUVRE

    - Béton de propreté :

Avant le coulage du béton de fondation, l’entreprise devra le nettoyage du fond de fouille et la réalisation d’un béton de propreté de 0.05 m d’épaisseur dosage 250 kg/m³. Ce béton devra présenter une bonne adhérence.

    - Fondations par semelles filantes :

Béton armé de classe C25/30 sur béton de propreté obtenu à partir d’un ciment CEM II 32.5R.

Le béton sera coulé en pleine fouille, sa section sera de 45cm X 30cm.

L’enrobage minimum des aciers de fondation est de 5 cm.

Le recouvrement des aciers est de 70 Ø.

Les fondations seront réalisées par semelles filantes renforcées.

    - Voiles en béton armé :

Les élévations des voiles seront en béton armé de 20 cm d’épaisseur.

Le béton utilisé est de classe C25/30 et obtenu à partir d’un ciment CEM II 32.5R.

Le recouvrement des aciers est de 70 Ø et l’enrobage minimum des aciers des voiles est de 5cm

    - Appuis de baies :

Appuis préfabriqués en béton moulé, hydrofugé dans la masse et sans défaut d’aspect.

Les ouvertures des baies auront une largeur de 60 cm ou 120 cm (conforme aux plans).

Fourniture et pose des appuis préfabriqués.

    - Dallage sur terre-plein :

Le plancher bas du sous-sol sera de type dallage sur terre-plein avec une dalle de 12 cm d’épaisseur.

    - Plancher étages :

Le plancher du Rez de jardin ainsi que celui des combles sera de type plancher traditionnel avec une dalle de 12 cm en béton armé de classe C25/30 conformément à l’étude béton.

    - Enduits de façades :

Enduits de technique monocouche 20 mm d’épaisseur de teinte ton pierre en finition talochée.

Tableaux et encadrements de baies en finition lissée.

II LOT CARRELAGE

II.1	Chape

NB : dans toute l’épaisseur de la chape, à chaque changement de pièce et sous l’épaisseur des portes il sera posé un joint de fractionnement.

II.1.1	Localisation sous-sol : kitchenette – chambre 1 – salle d’eau – dégagement.

Exécution d’une chape fraiche de 5cm d’épaisseur, dosage 300kg/m3 pour pose scellée de carrelage.

II.1.2	Localisation sous-sol : galerie

Exécution d’une chape fraiche (pente 1% vers l’extérieur) de 5cm d’épaisseur, dosage 350kg/m3 pour pose collée de carrelage.

II.1.3	Localisation rez de jardin : cuisine – chambre 2 – chambre 3 – salle d’eau – wc– salle de bains – dégagement – séjour.

Exécution d’une chape fraiche de 5cm d’épaisseur, dosage 300kg/m3 pour pose scellée de carrelage.

II.1.4	Localisation rez de jardin : chambre 3

Exécution d’une chape d’usure de 5cm d’épaisseur, dosage 400kg/m3, surface talochée et soignée pour pose de moquette.

II.1.4	Localisation rez de jardin : terrasse

Exécution d’une chape d’usure de 3cm d’épaisseur, dosage 400kg/m3 pour pose collée de carrelage.

II.2	CARRELAGE EN POSE SCELLÉE

II.2.1	Localisation : sous-sol

Fourniture et pose de carrelage, pose droite, en grès émaillés mono-cuisson premier choix, format 40x40, ton au choix du maitre de l’ouvrage, joints inter-carreaux de 3mm lissés au mortier de jointoiement gris.

II.2.2	Localisation rez de jardin :  séjour – dégagement

Fourniture et pose de carrelage, pose droite (joints alignés), en grès émaillés

(carreaux identique au sous-sol).

II.2.3	Localisation rez de jardin : chambre 2 – salle d’eau – wc – salle de bains.

Fourniture et pose de carrelage, pose droite (joints alignés), en grès émaillés mono-cuisson premier choix, format 30,5x30,5, ton au choix du maitre de l’ouvrage, joints inter-carreaux de 3mm lissés au mortier de jointoiement gris.

II.2.4	Localisation rez de jardin : cuisine

Fourniture et pose de carrelage, pose à joints coupés, en grès émaillés mono-cuisson premier choix, format 25x50, ton au choix du maitre de l’ouvrage, joints inter-carreaux de 3mm lissés au mortier de jointoiement gris.

II.3	CARRELAGE EN POSE COLLÉE

II.3.1	Localisation : terrasse

Fourniture et pose de carrelage, pose droite (joints alignés), en grès non émaillés mono-cuisson premier choix, format 30x30, ton au choix du maitre de l’ouvrage, joints inter-carreaux de 3mm lissés au mortier fin de ciment, mode d’encollage double.

II.3.2	PLINTHES DROITES

II.3.3	Localisation : sous-sol – rez de jardin

Fourniture et pose de plinthes droites découpées dans les carreaux à poser, joints inter-plinthes de 3mm lissés au mortier de jointoiement gris.

II.4	FAÏENCE

II.4.1	Localisation sous-sol – rez de jardin : cuisine - kitchenette

Fourniture et pose de faïences, pose droite (portrait), en grès émaillés mono-cuisson premier choix, format 20x25, coloris blanc, joints inter-carreaux au mortier de jointoiement. Prévoir un listel 5x200mm coloris vert.

II.4.2	Localisation sous-sol – rez de jardin : salle d’eau – salle de bains

Fourniture et pose de faïences sur plaques de plâtre hydrofugées (panneaux de Placo vert), pose droite (portrait), en grès émaillés mono-cuisson premier choix, format 20x20, hauteur de pose 2,00m, ton au choix du maitre, joints inter-carreaux au mortier de jointoiement. Prévoir un listel 12x200 mm posé à l’avant dernière rangée sur tous les murs.

Sachant que le support est en plaques de plâtre hydrofugées, il sera protégé sur toute la hauteur du revêtement de faïence par le système d’étanchéité liquide « PROCOM » (fiche technique fournit).

Le classement UPEC

Suivant le local à carreler, il convient de choisir le carrelage adapté.

Des tests effectués par le CSTB (organisme de contrôle officiel d'état) sur les carreaux céramiques permet de leurs attribuer un classement NF UPEC qui a pour but d'exprimer si un carrelage est approprié a un type de local déterminé.

Ce classement UPEC définit la résistance à l'usure, au poinçonnement dû au mobilier et objets fixes ou mobiles, au comportement à l'eau et enfin au comportement aux agents chimiques courants.

Les locaux sont caractérisés par ce classement UPEC à 4 lettres munies d'indices croissants (exemple : U3 P3 E3 C2) correspondants à des sévérités d'usage croissants.
Les carreaux sont caractérisés par ces 4 lettres UPEC associées d'indices croissants correspondants à des degrés de résistance croissante. Pour les carreaux ayant subis les tests, (les fabricants on fait effectuer les tests) le classement NF UPEC est indiqué sur la boite d'emballage.

Un carreau est adapté à un local quand le classement UPEC de ce carreau est au moins égal à celui du local considéré.

La norme NF UPEC n'est pas la seule garantie du bon comportement du carreau dans le temps :
- la pose doit être effectuée dans le respect des règles de l'art (cf. NF P61-202.1, DTU 52.1) et Cahiers de Prescriptions Techniques). 
- l'entretien doit être efficace, régulier et bien adapté 
- une protection efficace contre les éléments abrasifs ou salissants doit être en place (tapis antisalissure etc...)

La résistance à l'abrasion PEI : la norme NF EN ISO 10645-7
La résistance à l'abrasion est égale à la dureté de l'émail sous l'action d'usure provoquée par le cheminement ou par le frottement de corps mécaniques (chariots, etc...). Cette action d'usure par frottement est étroitement liée à la conjugaison des agents mécaniques (semelle en caoutchouc, semelle en cuir, etc...) et abrasifs avec l'intensité du trafic. En respect de la norme EN ISO 10545-7, les carreaux sont classés en fonction de leur destination d'utilisation à l'intérieur de quatre classes PEI, définies ainsi : 
- PEI II : Produits destinés à des milieux soumis à un trafic très léger et à une abrasion basse : salles de bains, chambres à coucher ; en appartements, salles à manger, séjours sans liaison directe avec l'extérieur. - PEI III : Produits destinés à des milieux soumis à un trafic léger avec une action abrasive moyenne : entrées, dégagements, etc... à l'exception des cuisines. 
- PEI IV : Produits destinés à des milieux soumis à un trafic normal : maisons individuelles y compris les cuisines ; immeubles, bureaux publics, restaurants, magasins (excepté le carrelage se trouvant sous les caisses, les comptoirs d'établissements publics et les passages restreints obligatoires). 

- PEI V : Produits destinés à des milieux soumis à un trafic plus élevé ne nécessitant pas la pose d'un grès cérame. 
La correspondance à la norme UPEC est U2 pour PEI II, U2s pour PEIII, U3 pour PEI IV, et U3s pour PEI V

Tableau de classement des locaux extrait du cahier 2999 du CSTB.

| CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX SELON LES CRITÈRES D'USAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAUX | Classement UPEC des locaux | LOCAUX | Classement UPEC des locaux |
| MAISONS INDIVIDUELLES |  | BÂTIMENTS CIVILS OU ADMINISTRATIFS, PUBLICS OU PRIVÉS |  |
| Entrée, séjour, couloir, escalier | U2SP2E1C0 | Bureau collectif | U3P3E1 C0 |
| Cuisine | U3P2E2C2 | Salle de réunion, salle de conférence | U3P2E1C0 |
| Salle de bains | U2P2E3C1 | Salle publique de réunion | U3SP3E1C1 |
| Chambre | U2P2E1C0 | Restaurant d'entreprise | U3SP3E1C1 |
| Balcon, loggia, terrasse | U3P3E3C2 | Salle polyvalente | U3SP3E2C1 |
| IMMEUBLES COLLECTIFS |  | Hall public de circulation (gare,...) | U4P3E3C1 |
| Hall d'entrée | U4P2E2 C0 | Cuisine collective et annexes : - pour utilisation modérée ou normale - pour utilisation intense | U4 P3 E3 C2 U4 P4S E3 C2 |
| Couloir, palier d'étage, escalier | U3P2E1C0 |  |  |
| Espaces extérieurs : coursive, escalier, seuil d'entrée | U4P3E3C2 |  |  |
|  |  | BÂTIMENTS HOSPITALIERS |  |
| BÂTIMENTS COMMERCIAUX |  | Cabinet de toilettes, sanitaires collectifs | U3P3E2 C2 |
| Magasin à faible fréquentation | U3SP2E2C1 |  |  |
| Magasin à moyenne fréquentation | U4P3E3C2 | Chambre de type courant | U3P3E3 C2 |
| Commerce d'alimentation, café-bar | U4P3E2C2 | Salle d'examens, salle de soins | U4P3E3 C3 |
| Hypermarché | U4P4SE3C2 | Accueil, salle d'attente | U4P4E3 C2 |
| Galerie marchande de centre commercial (sans matériels d'entretien lourds) | U4P3E3C2 | Salle d'opération, d'examen radiologique | U4P3E3 C3 |
|  |  | Laboratoire d'analyses | U4P3E3 C3 |