BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E51

Conception détaillée d’une chaîne fonctionnelle

2024

ELEMENTS DE CORRECTION

Durée : 4 h 00	Coefficient : 3

Ce document comporte 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

# PARTIE 1 : Etude cinématique du poste d’agrafage de la rehausse

Question 1. (Sur feuille de copie)

Pour une rehausse de 500m, calculer les durées ta et tm. Calculer le temps t1.

En déduire t4, début du retour des agrafeuses en position initiale.

Calculer la vitesse de descente Vdmini des agrafeuses pour rentrer dans le temps de cycle Tcyagrafage.

## Calcul de ta :

V(m/s)

Vm

0

t0

t4

tp

ta

td t1

t2

t3

tcy agrafage

t(s)

tm

𝑎

On déplace l’origine des temps en t = tp Durant la phase d’accélération, 𝑉 = 𝑎 × 𝑡 Pour t = ta, 𝑉𝑚 = 𝑎 × 𝑡𝑎 donc 𝑡𝑎 = 𝑉𝑚

Application numérique : Vm = 0,03 m.s-1

a = 0,02 m.s-2

ta = 1,5 s

𝑎

𝑡  = 0,03 = 1,5 s

0,02

Question 2. (Sur feuille de copie)

En déduire t4, début du retour des agrafeuses en position initiale.

t4 = 29.4 s

Durée pour 1 déplacement entre 2 agrafages = ta+tm+td=1,5+3,6+1,5=6,6 s t4=4x2,4+3x6,6=29,4 s

Question 3. (Sur feuille de copie)

tdescente = 10 s

Calculer le temps restant pour effectuer la descente des agrafeuses.

Temps restant = tcy-t4 = 40-30 = 10 s

Question 4. (Sur feuille de copie)

Calculer la vitesse de rotation en tr.min-1 de la vis à filetage trapézoïdale 5, en phase de montée lors du déplacement à vitesse constante (Vm).

𝑛𝑣𝑖𝑠×𝑝5 = 𝑉𝑚	 nvis= 60×𝑉𝑚 = 0.03 × 1000 × 60 = 360 𝑡𝑟𝑠/𝑚𝑛

60	𝑝5	5

nvis = 360 trs/mn

# PARTIE 2 : Optimisation des formes d’une pièce

Question 5. (Sur feuille de copie)

Calculer le nombre de dents Z4 de la poulie réceptrice 4. Choisir une poulie à partir du document ressource 2.

Justifier le choix fait pour s’adapter à la transmission de puissance du poste d’agrafage.

## Calcul de Z4 :

𝑍2 =   𝑛𝑉𝑖𝑠

𝑍4	𝑛𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟

Application numérique : Z2 = 22 dents

nmoteur = 700 tr.min-1 nVis = 360 tr.min-1

Z4 = 42,84 dents

4

𝑍 = 22×700 ≈ 42,7 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠

360

## Choix poulie :

La poulie 8M-40S-21 est choisie car :

- elle a un nombre de dents le plus inférieur celui désiré, la vitesse de montée des agrafeuses sera donc un peu plus grande avec la même vitesse moteur ;

- elle a une largeur de courroie de 21 mm ;

poulie 8M-40S-21

elle a un pas de 8M. Choix :

poulie 8M-45S-21

Autre choix possible si le variateur compense la perte de vitesse : Choix :

Question 6. (Sur feuille de copie)

Indiquer si la condition de résistance est respectée. Justifier votre réponse.

Justifier le non-respect de la condition de déformation.

## Condition de résistance :

La contrainte normale  = 119,4 MPa alors que le matériau a une résistance élastique de 207 MPa. Le critère de résistance est donc respecté.

## Condition de déformation :

Le déplacement suivant l’axe -X du point A de l’effecteur est de 10,4 mm supérieur aux 3 mm imposés. Le critère de déformation n’est donc pas respecté.

Question 7. (Sur document réponse 1)

Proposer	une	modification	de	forme	de	l’effecteur permettant de réduire la déformation de l’effecteur.

Zone interdite	Zone interdite

Zone interdite

Question 8. (Sur feuille de copie)

En appliquant le théorème de la résultante dynamique appliqué à la trappe 30 dans son mouvement par rapport au bâti 0, calculer l’effort de serrage nécessaire pour assurer la préhension de la trappe en toute sécurité.

Théorème de la résultante dynamique, appliqué à la trappe 30, en projection sur l’axe y.

2 × 𝑁 − 107 = 110	𝑠𝑜𝑖𝑡	𝑁 = 217 = 108,5 𝑁

2

Effort de serrage N = 108,5 N

Question 9. (Sur feuille de copie)

Calculer le diamètre minimum des vérins assurant la préhension de la trappe.

On doit appliquer le coefficient de sécurité au serrage de 1,5 donc l’effort de serrage effectif doit être de 108,5x1,5=163 N

Le vérin travaille en sortie de tige, il doit donc fournir un effort minimal de 163 N en « avance ». F=PxS  S=F/P=163/0,6=272,4 mm²

Ø mini vérin = 18,6 mm

Question 10. (Sur document réponse 2)

Compléter les vues afin de représenter une proposition de solution pour :

- les formes de la platine et ses dimensions extérieures ;

- la fixation de la platine sur l’étrier.

Encombrement maxi : 130 x 40 x 18

Encombrement mini : 80 x 34 x 12

Choix du brut : - 40 x 12 : coupe (80 à 130) ;

- 40 x 15 : coupe (80 à 130) ;

- 80 x 15 : coupe (34 à 40) ;

- 80 x 40 : coupe (12 à 18) ;

- 100 x 40 : coupe (12 à 18) ;

Question 11. (Sur feuille de copie)

Dresser une nomenclature des composants du commerce après les avoir repérés sur le dessin. Donner les éventuelles précisions nécessaires à la compréhension de la solution.

|  | 4 | Rondelle w5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 – M5 x 20 |  |  |
| 41 | 2 | Platine | EN AW 2017A | Barre 40x15 |
| Rep. | Nb | Désignation | Matière | Observations |

Remarque : les rondelles de centrage ZBH-9 (150 927) ne sont pas indispensables, elles ne sont pas présentées dans les documents ressources.

Question 12. (Sur document réponses 3)

A l’aide du document ressources 8, compléter le schéma de câblage des vérins de saisie de la rehausse, en plaçant les constituants manquants permettant de :

- Réguler la vitesse de sortie des vérins ;

- Bloquer l’échappement de l’air contenu dans les vérins en cas de coupure d’énergie pendant le déplacement de ZT vers Z2.