| PROPOSITION DU POIDS DES COMPÉTENCES À ÉVALUER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACITÉS ET COMPÉTENCES |  |  |  | U11 |  |  |  |
|  |  |  |  | QUESTIONS |  |  | % |
| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  |  |  |  |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 |  |  | 30% |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q : 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 |  |  | 35% |
|  |  | C14 | Collecter des données |  |  |  |  |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail | Q 12 |  |  | 5% |
|  |  | C22 | étudier et choisir une solution | Q : 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |  |  | 30% |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de projet |  |  |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |  |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E1 - Unité U 11

Étude du comportement mécanique d'un système technique

Session 2024

## Durée : 3 heures	Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Ce corrigé comporte :

- Étude géométrique :				pages :   3 /8   à   4 /8

- Étude statique :				pages :   5 /8    à   7 /8

- Dimensionnement de l’axe de rotule :	pages :   8 / 8

# Temps conseillé

Lecture du sujet											 (30 minutes)

A – Étude géométrique	(45 minutes)

Question 1 – Identifier le mouvement de chaque sous-ensemble.

Question 2 – Déterminer les trajectoires suivantes et les tracer sur le dessin de la page 10/17.

Question 3 – Mesurer sur la page 10/17 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position haute.

Question 4 – Mesurer sur la page 10/17 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position basse.

Question 5 – En déduire le déplacement en millimètres du châssis mobile (2) en hauteur.

Question 6 – Déterminer graphiquement les points suivants en position basse du châssis mobile (2) sur la page 10/17.

Question 7 – À l’aide des résultats de la simulation mécanique Méca3D, retrouver la course du châssis mobile 2.

Question 8 – Conclure sur les résultats trouvés.

B – Étude statique	(60 minutes)

Question 9 – Compléter le tableau des forces extérieures sur la biellette courte (5).

Question 10 – Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur la biellette courte (5).

Question 11 – Compléter le tableau des forces extérieures sur l’arbre de renvoi (8).

Question 12 – Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur l’arbre de renvoi (8) pour une résolution graphique.

Question 13 – Tracer la résolution graphique.

Question 14 – À l’aide des résultats de Méca3D, retrouver le couple maximum du motoréducteur de levée (9).

Question 15 – Rechercher dans le tableau ci-dessous, le couple (en N.m) du motoréducteur de levée (9).

Question 16 – Conclure sur les résultats trouvés.

Question 17 – Calculer l’effort F (en N) au point A.

Question 18 – Vérifier sur la courbe et le tableau suivant, la valeur de l’effort obtenue.

Question 19 – Conclure sur les résultats trouvés.

C – Dimensionnement de l’axe de rotule	(45 minutes)

Question 20 – Calculer la résistance au glissement Rg puis la résistance pratique au glissement Rpg.

Question 21 – Sur le dessin ci-contre, tracer les sections sollicitées au cisaillement.

Question 22 – Donner le nombre de sections cisaillées.

Question 23 – Calculer la surface totale cisaillée en mm².

Question 24 – Calculer la contrainte de cisaillement  (MPa) appliqué au montage.

Question 25 – Donner le type d’acier que vous allez choisir. Argumenter votre réponse.

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

Partie A. Étude géométrique

Question 1 : Identifier le mouvement de chaque sous-ensemble dans le tableau ci-dessous :

|  | Translation | Rotation | Mouvement plan / plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Excentrique (7) par rapport au Châssis (1) |  | X |  |
| Biellette courte à rotules (5) par rapport au Châssis (1) |  |  | X |
| Axe de renvoi (8) par rapport au Châssis (1) |  | X |  |
| Châssis mobile (2) par rapport au Châssis (1) | X |  |  |

Question 2 : Déterminer les trajectoires suivantes et les tracer sur le dessin de la page 10/14.

TA 7 / 1 ; Cercle de centre O et de rayon OA.

TB 8 / 1 ; Cercle de centre D et de rayon DB.

TC 8 / 1 ; Cercle de centre D et de rayon DC.

Question 3 : Mesurer sur la page 10/14 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position haute. En déduire la valeur en millimètres de cette hauteur en fonction de l’échelle du dessin.

Hauteur en position haute = 273 mm

Question 4 : Mesurer sur la page 10/14 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position basse. En déduire la valeur en millimètres de cette hauteur en fonction de l’échelle du dessin.

Hauteur en position basse = 192 mm

Question 5 : En déduire le déplacement en millimètre du châssis mobile (2) en hauteur.

Déplacement du châssis mobile (2) = 273 – 192 = 81 mm

Question 6 : Déterminer graphiquement les points suivants en position basse du châssis mobile (2) sur la page 10/14.

| C’ position basse de C | B’ position basse de B | A’ position basse de A |
| --- | --- | --- |

Question 7 : À l’aide des résultats de la simulation mécanique Méca3D, relever les positions basse et haute puis retrouver le déplacement du châssis mobile 2 (différence entre position haute et position basse). Entourer les bonnes réponses dans le tableau.

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

0,2

220

240

280

260

Gy (mm)

Position haute du châssis mobile (2) = 300,31 mm

Position basse du châssis mobile (2) = 219,49 mm

Déplacement du châssis mobile (2) = 300,31 – 219,49 = 80,82 mm

Question 8 : Conclure sur les résultats trouvés.

On peut remarquer que les résultats de la simulation sont identiques à ceux trouvés sur le plan d’ensemble.

Partie B. Étude statique

Cette partie a pour objectif de vérifier l’effort imposé au motoréducteur lorsque la charge de l’ensemble (châssis mobile + plateau + cartons) est maximale.

Équilibre de la biellette courte à rotule (5).

Question 9 : Compléter le tableau des forces extérieures sur la biellette courte (5).

|  | Point d’application | Direction |  | Sens |  | Intensité (N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B85 | B | ? | AB | ? | Opposé à A75 | ? | B85=A75 |
| A75 | A | ? | AB | ? | Opposé à B85 | ? | B85=A75 |

Solide soumis à deux forces, alors elles sont égales et directement opposées. Même intensité, même support mais de sens contraire. Le support passe par les points d’application. Le support est donc AB

Question 10 : Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur la biellette courte (5) et en déduire en particulier la direction de B85.

Représentation sans échelle particulière.

Représentation sans échelle particulière.

Équilibre de l’arbre de renvoi (8).

C2/8

C2/8

On considère que l’effort au point C, charge maximale de l’ensemble (châssis mobile + plateau + cartons) est une action verticale de 6750 N.

Question 11 : Compléter le tableau des forces extérieures sur l’arbre de renvoi (8).

|  | Point d’application | Direction |  | Sens |  | Intensité (N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C28 | C |  |  |  |  | 6750 |  |
| D18 | D | ? |  | ? |  | ? | 9600 |
| B58 | B | AB |  | ? |  | ? | 7500 |

Question 12 : Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur l’arbre de renvoi (8) pour une résolution graphique.

Solide soumis à forces non parallèles. Graphiquement : Les supports des actions mécaniques sont concourants en un même point. Le dynamique ou polygone des forces est fermé. L’arbre de renvoi (8) est en équilibre. Analytiquement : C28 + D18 + B58 =0 et somme des moments en un point = 0

Question 13 : Tracer la résolution graphique.		Échelle des efforts : 1 mm → 150 N

Origine du dynamique

Origine du dynamique

C

C

D1/8

D1/8

C2/8

C2/8

B5/8

B5/8

Question 14 : À l’aide des résultats de la simulation mécanique Méca3D, retrouver le couple maximum du motoréducteur de levée (9). Entourer la bonne réponse dans le tableau ci-dessous.

600

500

400

300

200

100

0,2

0,4

0,6

0,8

Couple (N.m)

Temps (s)

600

500

400

300

200

100

0,2

0,4

0,6

0,8

Couple (N.m)

Temps (s)

Question 15 : Rechercher dans le tableau ci-dessous, le couple (en N.m) du motoréducteur de levée (9). Entourer la bonne réponse.

La référence (index) du motoréducteur de levée (9) est : R67 105.83

| Motoréducteur SEW-USOCOME Série R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index |  | N moteur (tr/min) | N réducteur (tr/min) | Couple réducteur (Nm) |
| R37 | 55.76 | 1400 | 25 | 200 |
|  | 61.18 |  | 23 | 200 |
| R47 | 68.54 |  | 20 | 300 |
|  | 76.23 |  | 18 | 300 |
| R57 | 80.55 |  | 17 | 450 |
|  | 89.71 |  | 16 | 450 |
| R67 | 95.51 |  | 15 | 600 |
|  | 105.83 |  | 13 | 650 |
| R77 | 121.42 |  | 12 | 820 |
|  | 138.39 |  | 10 | 820 |
| R87 | 142.41 |  | 9.8 | 1550 |
|  | 155.34 |  | 9 | 1550 |

Question 16 : Conclure sur les résultats trouvés.

Le couple du motoréducteur est supérieur au couple maximum des résultats de simulation : 650 N.m > 594,44 N.m

Question 17 : Calculer l’effort F (en N) au point A.

On donne OA = 78 mm.

On prendra le couple moteur précédemment trouvé à la question 15.

A

O

A

O

Excentrique (7)

Excentrique (7)

C en N.m et OA en m.

F = C / d F = 650 / 0,078 F = 8333,33 N

Question 18 : Vérifier sur la courbe et le tableau suivant, la valeur de l’effort obtenue par le logiciel de simulation Méca3D. Entourer la bonne réponse sur la courbe et dans le tableau.

0,2

0,4

0,6

0,8

7600

8000

7900

7800

7700

Temps (s)

F (N)

0,2

0,4

0,6

0,8

7600

8000

7900

7800

7700

Temps (s)

F (N)

Question 19 : Conclure sur les résultats trouvés.

L’effort que fournit le motoréducteur est légèrement supérieur à l’effort maxi trouvé dans le tableau. Nous avons 8333 N > 8003 N.

Partie D. Dimensionnement de l’axe de rotule

Cette partie a pour objectif de vérifier le dimensionnement de l’axe (soumis au cisaillement) qui lie l’excentrique à la rotule (biellette courte à rotules (5)).

Le bureau d’études a estimé l’effort maximal appliqué à cet axe de rotule à
8 000 N.

Le coefficient de sécurité s = 6.

On vous demande de vérifier son dimensionnement en utilisant plusieurs matières différentes.

Question 20 : Calculer la résistance au glissement Rg puis la résistance pratique au glissement Rpg pour chaque matériau du tableau ci-dessous :

| Acier doux, aluminium | Acier mi-dur | Acier dur, fonte | Rpg = Rg s |
| --- | --- | --- | --- |
| Si Re 270 Mpa | Si Re 500 Mpa | Si Re > 500 Mpa |  |
| Rg = 0,5 Re | Rg = 0,7 Re | Rg = 0,8 Re |  |

| Type d’acier | Re (Mpa) | Rg (Mpa) | Rpg (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier d’usage général S185 | 185 Mpa | Rg = 0,5 x 185 Rg = 92,5 Mpa | Rpg = Rg s = 92,5 6 Rpg = 15,4 Mpa |
| Acier non allié C25 | 285 Mpa | Rg = 0,7 x 285 Rg = 199,5 Mpa | Rpg = Rg s = 199,5 6 Rpg = 33,25 Mpa |
| Acier de construction mécanique E 355 | 355 Mpa | Rg = 0,7 x 355 Rg = 248,5 Mpa | Rpg = Rg s = 248,5 6 Rpg = 41,4 Mpa |

Question 21 : Sur le dessin ci-contre, tracer les sections sollicitées au cisaillement.

Représentation sans échelle

Représentation sans échelle

Question 22 : Donner le nombre de sections cisaillées.

Nombre de sections cisaillées = 2

Question 23 : Calculer la surface totale cisaillée en mm².

S = 2 x x Ø2 4 S = 2 x x 202 4 S = 628,4 mm²

Question 24 : Calculer la contrainte de cisaillement  (Mpa) appliqué au montage.

Prendre S = 630 mm²

= T S = 8 000 630 = 12,7 Mpa

Question 25 : Donner le type d’acier que vous allez choisir. Argumenter votre réponse.

On choisira un acier de type S185, car sa résistance pratique au glissement Rpg est supérieure à la contrainte de cisaillement appliquée. < Rpg 12,7 Mpa < 15,4 Mpa